吉林碳谷碳纤维股份有限公司

吉林碳谷碳纤维股份有限公司年产40000吨碳纤维原丝项目

环境影响报告书（报批版）

委托单位：吉林碳谷碳纤维股份有限公司

编制单位：吉林省境环景然科技有限公司

二Ο一七年 三月

目   录

前  言	- 1 -

第一章  总  论	- 16 -

1.1编制依据	- 16 -

1.2评价目的	- 18 -

1.3评价原则	- 19 -

1.4评价重点	- 19 -

1.5环境功能区划	- 19 -

1.6环境影像识别及评价因子因子筛选	- 20 -

1.7评价工作等级及评价范围	- 21 -

1.8评价标准	- 24 -

1.9污染控制与主要环境保护目标	- 28 -

第二章  企业现状调查与评价	- 30 -

2.1吉林化纤集团有限责任公司	- 30 -

2.2奇峰公司概况	- 31 -

2.3吉林碳谷碳纤维股份有限公司概况	- 40 -

2.4企业现有工程现状调查	- 40 -

2.5本项目与现有项目的依托关系	- 56 -

2.6现有项目环评及验收批复落实情况	- 56 -

2.7企业现有环境问题	- 58 -

第三章  建设项目概况及工程分析	- 59 -

3.1建设项目基本情况	- 59 -

3.2工程分析	- 67 -

第四章  区域环境概况	- 94 -

4.1自然环境	- 94 -

4.2社会环境	- 97 -

4.3吉林经济技术开发区总体规划	- 98 -

第五章  环境质量现状评价	- 99 -

5.1环境空气质量现状评价	- 99 -

5.2地表水环境质量评价现状	- 101 -

5.3声环境质量监测与评价	- 104 -

5.4地下水水质监测与评价	- 104 -

第六章  环境影响预测与评价	- 108 -

6.1施工期环境影响	- 108 -

6.2营运期环境影响分析	- 112 -

第七章  风险分析	- 125 -

7.1环境风险评价概述	- 125 -

7.2风险识别	- 126 -

7.3事故源项分析	- 130 -

7.4风险事故后果分析	- 130 -

7.5环境风险防范措施	- 135 -

7.6事故应急预案	- 141 -

7.7事故应急预案	- 142 -

7.8环境风险评价结论	- 143 -

第八章  环境保护措施及其经济、技术论证	- 144 -

8.1施工期污染防治措施与对策	- 144 -

8.2运营期污染防治措施与对策	- 145 -

第九章  清洁生产	- 152 -

9.1生产工艺技术先进性及合理性分析	- 152 -

9.2关键设备的先进性分析	- 154 -

9.3产品的先进性分析	- 155 -

9.4清洁生产小结	- 155 -

第十章  污染物排放总量控制	- 156 -

10.1实施总量控制的目的	- 156 -

10.2 污染物排放总量核算	- 156 -

10.3 污染物排放总量控制	- 157 -

第十一章  三效益分析	- 159 -

11.1社会效益分析	- 159 -

11.2经济效益分析	- 160 -

11.3环境效益分析	- 160 -

第十二章 环境管理与监测	- 163 -

12.1环境管理	- 163 -

12.2环境管理计划	- 163 -

12.3环境监测计划	- 165 -

12.4环保验收要求与内容	- 167 -

12.5污染源排放清单	- 168 -

第十三章  政策及选址合理性分析	- 171 -

13.1产业政策的符合性分析	- 171 -

13.2总体规划的相容性	- 171 -

13.3清洁生产的先进性分析	- 171 -

13.4环保措施的有效性分析	- 171 -

13.5总量控制指标的可达性分析	- 172 -

13.6综合效益显著性分析	- 172 -

13.7厂址选择的环境合理性分析	- 172 -

第十四章  评价结论	- 174 -

14.1工程概况	- 174 -

14.2环境质量现状评价结论	- 174 -

14.3本项目主要环境影响评价结论	- 175 -

14.4污染防治措施结论	- 176 -

14.5环保投资	- 178 -

14.6清洁生产水平	- 178 -

14.7污染物排放总量控制	- 178 -

14.8公众参与	- 179 -

14.9产业政策、环境可行性与选柱合理性分析结论	- 179 -

14.10综合结论	- 179 -

附件：

1、本项目环评文件委托书；

#

2、吉林碳谷碳纤维股份有限公司年产40000吨碳纤维原丝项目备案确认书，吉经开投备字[2016]62号；

3、吉林省环境保护局  吉环建字[2008]70号《关于吉林化纤集团吉林奇峰化纤有限公司年产5000吨聚丙烯腈基碳纤维原丝项目环境影响报告书》的批复，2008.4.7；

4、吉林省发展和改革委员会文件《关于年产5000吨聚丙烯腈基碳纤维原丝项目建设调整方案的批复》，吉发改高技[2009]700号；

5、吉林省人民政府国有资产监督管理委员会《吉林市国资委关于关于年产5000吨聚丙烯腈基碳纤维原丝项目建设单位变更的函》吉市国资函[2013]2号。

6、吉林省环境保护厅吉环审验字[2013]173号《年产5000吨聚丙烯腈基碳纤维原丝项目环境保护验收申请》，2013.11.4；

7、吉林市环境保护局  吉市环建字[2016]14号《吉林碳谷碳纤维股份有限公司年产200吨碳纤维大丝束碳化实验示范线项目环境影响报告书》的批复，2016.6.6；

8、危险废弃物处理合同；

9、危险废物处理单位营业执照、经营许可证；

10、废丝销售协议；

11、吉林森源环保检测有限公司，《吉林奇峰化纤股份有限公司三期自备电站2#机项目工程》环境空气监测报告，2015.11.16-11.22；

12、吉林市环境监测站，吉林市日处理400吨污水处理厂污泥年产10万吨生物有机肥项目》地表水监测报告，2014.8.4；

13、谱尼测试，《吉林吉盟腈纶有限公司年产2万吨扁平腈纶纤维扩建项目》地表水监测报告，2015.2.16；

14、吉林市楷强检测技术有限公司，《吉林吉盟腈纶有限公司年产2万吨扁平腈纶纤维扩建项目》地表水监测报告，2015.4.7；

15、吉林市楷强检测技术有限公司，《吉林吉盟腈纶有限公司年产2万吨扁平腈纶纤维扩建项目》地下水质量监测报告，2015.4.7；

16、吉林市楷强检测技术有限公司，《吉林吉盟腈纶有限公司年产2万吨扁平腈纶纤维扩建项目》地表水质量监测报告，2015.4.3；

17、吉林市楷强检测技术有限公司，《吉林吉盟腈纶有限公司年产2万吨扁平腈纶纤维扩建项目》环境空气（特征污染物）监测报告，2015.4.7-2015.4.9；

18、吉林森源环保检测有限公司，《吉林碳谷碳纤维股份有限公司年产40000吨碳纤维原丝项目》噪声监测报告，2016.12.5；

19、吉林中石环保检测有限公司，《吉林碳谷碳纤维股份有限公司年产40000吨碳纤维原丝项目》地下水、废水、废气监测报告，2016.12.4；

20、吉林市监测站，丙烯腈储罐淋洗装置废气监测数据，2014.11.11；

21、建设项目环境保护审批登记表。

# 前  言

吉林碳谷碳纤维股份有限公司（（以下简称碳谷公司）成立于2008年12月24日，为吉林奇峰化纤股份有限公司（以下简称奇峰公司）的全资子公司。企业的主导产品为聚丙烯腈基碳纤维原丝、碳丝及碳纤维制品。

目前企业建有年产5000吨聚丙烯腈基碳纤维原丝生产线1条。该项目于2008年4月7日取得吉林环保厅批文（详见附件），原建设单位名称为吉林奇峰化纤股份有限公司，由于2008年12月24日，奇峰公司的子公司碳谷公司成立，为了适应与推进全市碳纤维产业发展，加快项目的实施与融资，该项目的建设单位由原来的奇峰公调整为碳谷公司，项目的建设内容及建设地点均未发生变化（详见附件）。该项目于2009年开始建设，2013年11月通过环保验收，目前运行稳定；2016年6月6日，企业取得年产200吨碳纤维大丝束碳化实验示范线项目环境影响报告书批复（批文详见附件），目前该项目处于在建阶段；2013年公司提出吉林碳谷碳纤维股份有限公司年产1000吨碳纤维工程项目，该项目于2013年9月通过环评批复（见附件），但由于需要购置新设备较多，资金不足，该项目并未开工建设。

为更好的利用已有的产品资源，满足市场需求，增强企业效益，本项目利用吉林市国家级碳纤维高新技术产业化应用示范基地的碳纤维产业集群优势，在原有PAN纤维项目生产规模的基础上，扩建年产40000吨碳纤维原丝项目。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》及国务院第253号令《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，吉林省境环景然科技有限公司承担了本项目环境影响评价工作，评价单位经过现场踏查、仔细收集有关资料，并对该建设项目进行详尽的工程分析后，根据国家环保部《环境影响评价技术导则》的相关技术要求，编制了本项目环境影响评价报告书。

在报告书编制过程中得到了吉林经济技术开发区（以下简称经开区）环保局的大力支持和帮助，同时得到吉林碳谷碳纤维股份有限公司有关人员的大力协助与密切配合，在此深表感谢！

# 第一章  总  论

## 1.1编制依据

### 1.1.1法律法规及条例

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2016.9.1）；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2016.1.1）；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》（2008.6.1）；

（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1997.3.1）；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2015.4.24）；

（7）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012.7.1）；

（8）《中华人民共和国水土保持法》（2011.3.1）；

（9）《中华人民共和国节约能源法》（2016.7.2）；

（10）《中华人民共和国循环经济促进法》（2009.1.1）；

（11）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012.7.1）；

（12）《中华人民共和国水法》（2016.7.2）；

（13）《中华人民共和国土地管理法》（2004.8.28）；

（14）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第253号，1998.11.29）；

（15）《吉林省环境保护条例》（2001年1月修改施行）；

（16）《吉林省大气污染防治条例》（2016.7.1）；

（17）《吉林省危险废物污染环境防治条例》（2005.12.11）。

### 1.1.2相关政策文件及规划

（1）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第33号，2015.6.1）；

（2）《关于核定建设项目主要污染物排放总量控制指标有关问题的通知》（环办[2003]25号，2003.3.25）；

（3）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》环发[2012]77号；

（4）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》环发[2012]98号；

（5）环保部《关于进一步加强环境保护信息公开工作的通知》环发[2012]134号；

（6）吉林省环保厅吉环管字[2013]1号《关于进一步加强建设项目环境影响评价公众参与的通知》（2013.1.16）；

（7）《产业结构调整指导目录(2011年本)》（修正版）（国家发展和改革委员会第9号令）；

（8）中华人民共和国国家发展改革委员会令第21号《关于修改《产业结构调整指导目录（2011年本）》有关条款的决定》（2013.5.1）；

（9）《土壤污染防治行动计划》（2016.05.31）；

（10）《水污染防治行动计划》国发〔2015〕17号（2015.4.2.）；

（11）《大气污染防治行动计划》国发〔2013〕37号（2013.9.10）；

（12）《关于加强建设项目主要污染物排放总量控制工作的通知》（吉环控字[2008]9号，2008.3.7）；

（13）吉政办发〔2015〕72号《关于印发吉林省落实水污染防治行动计划工作方案的通知》；

（14）《吉林省水环境功能区》（DB22/388-2004）；

（15）《环境保护公众参与办法》（2015.9.1）；

（16）《吉林省用水定额》（DB22/T389-2010）；

（17）《吉林省清洁水体行动计划》（2016-2020）；

（18）《吉林省清洁空气行动计划》（2016-2020）；

（19）吉林市声功能区划（2010-2020）；

（20）吉林市环境空气功能区划；

（21）吉林经济技术开发区规划环评及其批复。

### 1.1.3技术导则和技术规范

（1）《环境影响评价技术导则-总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ/T2.3-93）；

（3）《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）；

（4）《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）；

（5）《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）；

（6）《建设项目环境风险影响评价技术导则》（HJ/T169-2004）；

（7）《环境影响评价技术导则-生态影响》（HJ19-2011）；

（8）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）；

（9）《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）。

### 1.1.4与项目有关的其他文件

（1）吉林省纺织工业设计研究院编制的《吉林碳谷碳纤维股份有限公司年产40000吨碳纤维原丝项目可行性研究报告》，2016.10；

（2）吉林碳谷碳纤维股份有限公司与吉林省境环景然科技有限公司签订的《吉林碳谷碳纤维股份有限公司年产40000吨碳纤维原丝项目》环境影响评价技术咨询合同；

（3）东北师范大学环境科学研究所编制的《关于吉林化纤集团吉林奇峰化纤有限公司年产5000吨聚丙烯腈基碳纤维原丝项目环境影响报告书》及批复（吉林省环境保护局吉环建字[2008]70号）；

（4）东北师范大学环境科学研究所编制的《吉林碳谷碳纤维股份有限公司年产200吨碳纤维大丝束碳化实验示范线项目环境影响报告书》及批复（吉林市环境保护局吉市环建字[2016]14号）2016.6.6；

（5）吉林省环境保护厅吉环审验字[2013]173号《年产 5000 吨聚丙烯腈基碳纤维原丝项目环境保护验收申请》，2013.11.4；

（6）本项目环评委托书及建设单位提供的其它有关资料。

## 1.2评价目的

按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，本项目为扩建项目，评价通过对项目扩建前的现状调查、找出项目扩建前存在的主要环境问题，并提出相应的污染防治措施；同时在对扩建后所在地的现状调查、项目工程分析的基础上，从工程建设和营运对该项目周边环境的有利影响及不利影响入手，就建设项目对环境可能产生的影响进行分析与评价，论述该项目采用的污染防治措施的可行性、可靠性，进一步提出减缓和防止环境污染的措施，以充分发挥工程建设的经济效益和环境效益，使经济建设和环境保护协调发展，为工程建设的设计和管理提供科学依据。

## 1.3评价原则

根据国家有关环保法规，结合本项目建设特点，确定本项目原则如下：

（1）以工程分析、环保治理措施、水环境评价和污染物总量控制为重点。主要保护项目建设地环境质量不受本项目环境污染的危害。

（2）根据本项目环境保护管理的有关规定，贯彻“达标排放”、“总量控制”、“清洁生产”、“循环经济”、“源头控制”原则，做好工程分析，最大限度减少污染物的产生量和排放量。

（3）讲究实效，充分利用已有的资料和有关数据。本评价将部分引用环境现状监测数据，并对数据进行认真筛选和分析，保证数据时效性、代表性。

（4）实用性原则。加强清洁生产技术和环境治理对策评价内容，对本项目的环保治理和今后环境管理提出建议措施，通过环境影响评价为环境管理提供决策依据，为本项目实施环保措施提供指导性意见。

## 1.4评价重点

根据建设项目的工程特点、排污特点和周围环境特征，在详细工程分析基础上，确定本次评价工作以污染防治对策、风险分析、环境空气影响分析、清洁生产分析、以及厂址选址合理性分析为重点，并兼顾地表水环境、噪声环境影响预测与评价、固体废物影响分析评价、总量控制等专题，分析论述建设项目对周围环境的影响，并为工程的环保设计提供依据。

## 1.5环境功能区划

### 1.5.1水环境功能区划

本项目纳污水体为松花江吉林江段，根据《吉林省地表水功能区》（DB22/388-2004）的有关规定，松花江吉林江段：松花江清源桥上游为吉林市生活饮用水水源江段，清源桥至松江大桥江段为III类水体，松江大桥至通气河口为IV类水体，通气河口至白旗为III类水体。松花江吉林江段水环境功能详见图1-1。

### 1.5.2环境空气功能区划

本项目位于吉林市西北郊吉林市经济技术开发区内，所在区域为环境空气质量二类功能区。同时吉林市区为国家二氧化硫控制区，功能区划详见图1-2。

### 1.5.3地下水

本项目所在区域地下水主要用于居民水源及工农业用水，地下水功能为《地下水质量标准》（GB/T14848-2008）中的“III类”功能区。

### 1.5.4噪声环境功能区划

根据《声环境质量标准》（GB3096-2008），本项目所在区域为以工业生产为主的区域，执行3类声环境功能区。噪声功能区划详见图1-3。

## 1.6环境影像识别及评价因子因子筛选

### 1.6.1环境影响识别

本项目主要环境影响因素识别见表1.6-1。

表1.6-1    环境影响识别矩阵

| 影响因子 |  | 施工期 | 运行期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 生产过程 | 职工生活 |
| 环境空气 | TSP | Δ● |  |  |
|  | PM10 | Δ● |  |  |
|  | 丙烯腈 |  | ΔO |  |
|  | NMHC |  | ΔO |  |
|  | DMAC |  | ΔO |  |
| 水体 | 地表水 | Δ● | ΔO | ΔO |
|  | 地下水 |  | ΔO |  |
| 环境噪声 |  | Δ● | ΔO |  |
| 固体废物 |  | Δ● | ΔO | ΔO |
| 备注 |  | ▲影响程度中等 Δ影响程度较小 ○ 长期影响 ●短期影响 |  |  |

### 1.6.2评价因子筛选

根据本项目的工艺特点及评价区域环境特征，通过环境影响识别和污染因子筛选，确定本项目的环境影响评价因子。

①环境空气

环境空气现状评价因子：TSP、PM10、SO2、NOX、丙烯腈；

影响预测因子：二甲基乙酰胺（以下简称DMAC）、丙烯腈。

②地表水

地表水现状评价因子：pH、石油类、COD、氨氮、氰化物、硫化物、总磷及丙烯腈共8项指标；

影响预测因子确定为COD、NH3-N。

③地下水

地下水现状评价因子：pH、石油类、高锰酸盐指数、挥发酚、氨氮、硫酸盐、氟化物、丙烯腈共8项。

④声环境

声环境现状评价因子：等效连续A声级（Leq）；

声环境影响预测因子：等效连续A声级（Leq）。

## 1.7评价工作等级及评价范围

### 1.7.1评价工作等级

（1）地表水

本项目投产后废水排放量为910m3 /d（300300m3 /a）。根据建设项目排放废水情况及《环境影响评价技术导则》（HJ/T2.1-93）中关于地表水评价划分判据，地表水环境影响评价等级低于三级，又根据导则第4.3节内容“低于第三级地面水环境影响评价条件的建设项目，不必进行地面水环境影响评价，只需按照环境影响报告表的有关规定，简要说明所排放的污染物类型和数量、给排水状况、排水去向等，并进行一些简单的环境影响分析”，本次地表水环境影响评价只作简要分析。判定标准见表 1.7-1。

表1.7-1    地表水评价等级判据表

| 项目 | 污水排放量(m3/d) | 污水复杂程度 | 水域规模 | 地表水水质要求 | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 导则判据 | <1000，≥200 | 中等 | 小 | Ⅲ-Ⅴ | 三级 |
| 本项目情况 | 910 | 简单 | 小 | IV | 三级，进行简要评价 |

（2）地下水

本项目建设对地下水环境可能产生影响。依据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ69-2016）附录A的规定，按行业分类判断本项目地下水环境影响评价类别属于II类。依据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ69-2016）表1的规定，本项目地下水环境敏感程度分级为不敏感。依据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ69-2016）表2的规定判断，本项目地下水环境影响评价工作等级为三级。判据详见表1.7-2。

表1.7-2    地下水环境影响评价工作等级分级表

| 项目类别 环境敏感程度 | I类项目 | II类项目 | III类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

- 环境空气

本项目主要废气污染物为丙烯腈和DMAC，根据本项目的初步工程分析结果，选择主要污染物计算污染物的最大地面质量浓度占标率Pi（第i个污染物），及第i个污染物的地面质量浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%。

其中Pi 定义为：

Pi=Ci/Coi×100%

式中：

Pi—第i个污染物的最大地面质量浓度占标率，%；

Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面质量浓度，mg/m3；

C0i—第i个污染物的环境空气质量浓度标准，mg/m3。

排放污染物计算结果见表1.7-3。

表1.7-3    本项目废气污染源源强预测结果表

| 污染物 | 稳定度 数值 | 1小时平均值 |  | 占标率（%） | 超标率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cmax(mg/Nm3) | Xmax(m) |  |  |
| DMAC | D | 1.03E-01 | 200 | 2.79 | 0 |
| 丙烯腈 | D | 3.42E-04 | 200 | 0.68 | 0 |

表1.7-4    评价工作等级

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥80%，且D10%≥5km |
| 二级 | 其他 |
| 三级 | Pmax＜10%或D10%＜污染源距厂界最近距离 |

由于本项目污染物DMAC及丙烯腈占标率均小于10%，所以本项目评价工作等级为三级。

（4）声环境

本项目所在区域声环境属于《声环境质量标准》（GB3095-2008）3类区，项目建成前后评价范围内敏感目标噪声级增高量小于3dB(A)，且受本项目影响的人口数量不大。根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）确定本项目声环境影响评价工作等级为三级。

（5）环境风险

根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2004)和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009），由于∑qi/Q>1，故判定项目涉及危险物质的功能单元构成重大危险源，环境风险评价等级为一级。具体判定依据见表1.7-5。

表1.7-5    风险评价判别依据（一、二级）

|  | 剧毒危险性物质 | 一般毒性危险物质 | 可燃、易燃危险性物质 | 爆炸危险性物质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重大危险源 | 一 | 二 | 一 | 二 |
| 非重大危险源 | 二 | 二 | 二 | 二 |
| 环境敏感地区 | 一 | 一 | 一 | 一 |
| 本项目 | 生产过程中使用极易燃有毒物质，为重大危险源，所在区域为非环境敏感区 |  |  |  |

### 1.7.2评价范围

- 地表水

本项目污水经厂区污水干管排入奇峰公司污水处理场，处理达标后于九站断面下游4km处流入松花江，本次地表水环境质量现状评价范围为清源桥断面至下游白旗断面之间82.6km江段。详见图1-1。

（2）地下水

根据本项目区域位置、地质、水文地质条件，并结合《环境影响评价技术导则 地下水环境》对本项目II类项目三级评价的要求，确定本次地下水环境影响评价范围是以建设项目建设场地为中心，半径2.5km的圆形区域，详见图1-4。

- 环境空气

以纺丝车间排气源为中心，2.5km为直径的圆形区域。详见图1-4。

- 噪声

由于本次声环境影响评价工作等级为三级，因此确定噪声评价范围为厂界外1m范围内的区域，详见图3-2。

- 环境风险

以丙烯腈罐区为中心，5km为半径的圆形区域。详见图1-4。

## 1.8评价标准

### 1.8.1环境质量标准

（1）地表水环境质量标准

根据《 吉 林 省地 表水 功 能区》(DB22/388- 2004 )的规定，该段地表水现状评价应满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中“III、IV类”水体水质标准，水质标准详见表1.8-1。

表1.8-1    地表水环境质量标准(节选)    单位：mg/l（pH除外）

| 序号 | 项目 | 单位 | III类 | IV类 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | / | 6-9 | 6-9 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） |
| 2 | COD | mg/L | ≤20 | ≤30 |  |
| 3 | 石油类 | mg/L | ≤0.05 | ≤0.5 |  |
| 4 | NH3-N | mg/L | ≤1.0 | ≤1.5 |  |
| 5 | 氰化物 | mg/L | ≤0.02 | ≤0.2 |  |
| 6 | 硫化物 | mg/L | ≤0.2 | ≤0.5 |  |
| 7 | 总磷 | mg/L | ≤0.2 | ≤0.3 |  |
| 8 | 丙烯腈 | mg/L | ≤0.1 |  |  |
| 9 | DMAC | mg/L | ≤2.0 |  | 原吉林省环境保护局批复标准 |

（2）地下水环境质量标准

本项目位于吉林经济技术开发区内，根据《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中地下水质量分类划分，评价区域地下水为III类。地下水指标标准中没有的项目参照《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006），各标准限值详见表1.8-2。

表1.8-2    地下水环境质量标准(节选)    单位：mg/l（pH除外）

| 序号 | 项目 | 单位 | 标准值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | / | 6.5～8.5 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类 |
| 2 | 高锰酸盐指数 | mg/L | ≤3.0 |  |
| 3 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 |  |
| 4 | 氨氮（NH4+） | mg/L | ≤0.2 |  |
| 5 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 |  |
| 6 | 挥发酚 | mg/L | ≤0.002 |  |
| 7 | 石油类 | mg/L | ≤0.3 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006） |

- 环境空气质量标准

本项目TSP、SO2、NO2、PM10、NOx环境空气质量标准采用《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准；丙烯腈执行《工业企业设计卫生标准》中居住区大气中有害物质的最高容许浓度一次值；DMAC、二甲胺执行省环境保护局批复的暂行标准；按照《大气污染物排放标准详解》中释义的内容，非甲烷总烃（以下简称NMHC）采用2.0mg/m3的环境质量标准。各标准限值详见表1.8-3。

表1.8-3    环境空气质量标准浓度限值（节选）    单位：ug/m3

| 污染物名称 | 小时均值 （一次值） | 日均值 | 年均值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TSP | — | 300 | 200 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级 |
| PM10 | — | 150 | 70 |  |
| SO2 | 500 | 150 | 60 |  |
| NO2 | 200 | 80 | 40 |  |
| NOx | 250 | 100 | 50 |  |
| 丙烯腈 | 0.05mg/m3 |  |  | TJ35-79（居住区有害浓度最高限值） |
| DMAC | 3.70mg/m3 |  |  | 省环境保护局批复的暂行标准 |
| 二甲胺 | 0.95mg/m3 |  |  |  |
| NMHC | 2mg/m3 |  |  | 《大气污染物排放标准详解》 |

- 声环境质量标准

本项目所在地为工业区，执行《声环境质量标准》（GB3095-2008）中的3类声环境功能区标准，标准详见表1.8-4。

表1.8-4    声环境质量标准（节选）    单位：dB(A)

| 类别 | 声环境标准值 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |  |
| 3类声功能区 | 65 | 55 | 所在区域为工业区 |

### 1.8.2污染物排放标准

（1）地表水排放标准

本项目废水通过厂区污水管网排入奇峰公司污水处理场，经处理达标后排入松花江，废水污染物COD、氨氮执行奇峰污水站进水水质标准，COD≤799mg/l，氨氮≤93mg/l；其他指标执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）间接排放标准，奇峰公司污水处理场排水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级排放标准。详见表1.8-5。

表1.8-5    本项目污水排放标准限值    单位：mg/l（pH除外）

| 序号 | 项目 | 单位 | 《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015） | 奇峰污水站进水水质标准 |  | GB8978-1996中一级标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | / | - |  |  | 6-9 |
| 2 | COD | mg/L | - | ≤799 |  | ≤100 |
| 3 | BOD | mg/L | - |  |  | ≤20 |
| 4 | 石油类 | mg/L | ≤20 |  |  | ≤5 |
| 5 | NH3-N | mg/L | - | ≤93 |  | ≤15 |
| 6 | 氰化物 | mg/L | ≤0.5 |  |  | ≤0.5 |
| 7 | SS | mg/L | - |  |  | ≤70 |
| 8 | 总磷 | mg/L | - |  |  | ≤0.5 |
| 9 | 丙烯腈 | mg/L | ≤2 |  |  | ≤2.0 |
| 10 | DMAC | mg/L | - | - | ≤15（省环境保护局批复的暂行标准） |  |

（2）废气

本项目大气污染源主要包括：丙烯腈罐区淋洗塔产生的丙烯腈；聚合烘干室产生的丙烯腈、纺丝原液压滤产生的NMHC，纺丝车间湿区和干区产生的丙烯腈、DMHC、NMHC，溶剂精制回收工序产生的DMHC和二甲胺；厂界挥发的丙烯腈和NMHC；溶剂回收产生的DMHC和二甲胺。各污染物排放标准详见表1.8-6。

表1.8-6    本项目大气污染物排放标准    单位：mg/m3

| 污染源 | 适用标准 | 污染物 | 标准限值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 排放浓度 | 备注 |
| 罐区淋洗塔 | 《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015） | 丙烯腈 | 0.5mg/m3 | - |
| 聚合烘干室 |  | 丙烯腈 | 0.5mg/m3 | - |
| 纺丝原液压滤 |  | NMHC | 120mg/m3 | 去除率≥95% |
| 纺丝车间 |  | 丙烯腈 | 120 |  |
|  |  | NMHC | 0.5 |  |
|  | 省环保局批复暂行标准 | DMAC | 200 | 去除率≥95% |
| 溶剂回收 |  | DMAC | 200mg/m3 |  |

（3）噪声

施工期：施工现场场界标准见表1.8-7。

表1.8-7    建筑施工场界环境噪声排放限值    单位dB(A)

| 噪声限值 |  | 标准来源 |
| --- | --- | --- |
| 昼间 | 夜间 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） |
| 70 | 55 |  |

营运期：执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，详见表1.8-8。

表1.8-8    工业企业厂界环境噪声排放标准（节选）    单位：dB(A)

| 类别 | 噪声排放标准 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |
| 3类 | 65 | 55 |

（4）固体废物

有效控制本项目固体废物产生与排放，实现固废的“减量化、资源化、无害化”。一般固废暂存、运输、处理方式符合《一般工业固体废物贮存、堆置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单（公告2013年第36号），危险废物执行《国家危险废物名录》（环境保护部令第1号，2016.8.1）、《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2001）及2013年修改单（公告2013年第36号）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单（公告2013年第36号）等相关标准。

## 1.9污染控制与主要环境保护目标

### 1.9.1污染控制目标

本项目污染控制目标如下：

（1）控制外排废水污染物COD、氨氮执行奇峰污水站进水水质标准；其他指标执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）间接排放标准，确保本项目废水不影响奇峰公司污水处理场达标稳定运行，控制奇峰公司污水处理场的废水排放满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级排放标准要求。保护受纳水体松花江清源桥断面至下游白旗断面82.6km江段达到相应的III、IV类水质标准。

（2）保护项目周围地下水水质满足《地下水质量标准》（GB14847-93）III类标准要求。

（3）控制本项目大气污染物达标排放，保护项目所在区域的环境关心点的环境空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。

（4）控制本项目厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准，保护厂区周围声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3095-2008）中3类区标准要求。

（5）控制本项目固体废物产生量，尽可能进行综合利用和合理处置，避免产生二次污染。

（6）提出相应的环境风险防范措施，控制风险值在可接受水平范围内。

### 1.9.2主要环境保护目标

本项目位于吉林经济技术开发区内，各评价项目评价范围内的环境保护目标详见表1.9-1。

表1.9-1    本项目环境保护目标一览表

| 环境 因素 | 环境影响评价关心点 | 与建设项目边界距离 |  | 环境功能区划 | 保护目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 距离(km) | 方位 |  |  |
| 环境 空气 | 吉纤住宅区（25708人）（包括新化社区、吉纤社区、新星社区、经开区管委会） | 1400 | 南 | 环境空气质量二类功能区 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准 |
|  | 吉林机电工程学校（5256人） | 2500 | 西 |  |  |
|  | 吉林农业科技学院（11971人） | 2000 | 西南 |  |  |
|  | 陈屯村（975人） | 1700 | 西北 |  |  |
|  | 腰通溪（859人） | 2200 | 北 |  |  |
|  | 安达村（1516人） | 1400 | 东 |  |  |
|  | 南兰村（459人） | 2700 | 东北 |  |  |
|  | 三道沟（493人） | 2700 | 东 |  |  |
| 声环境 | - | 厂界外1m | 厂界外 | 声环境 3类功能区 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区 |
| 地表水 | 松花江 | 708m | 东 | III、IV类水体 | 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中III、IV类标准 |
| 地下水 | 潜水含水层 | -- | -- | III类功能区 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中III类标准 |
| 环境 风险 | 吉纤住宅区（25708人）（包括新化社区、吉纤社区、新星社区、经开区管委会） | 1400 | 南 | - | - |
|  | 吉林机电工程学校（5256人） | 2500 | 西 |  |  |
|  | 绿茵小区（567） | 2700 | 西南 |  |  |
|  | 吉林农业科技学院（11971人） | 2000 | 西南 |  |  |
|  | 陈屯村（975人） | 1700 | 西北 |  |  |
|  | 腰通溪（859人） | 2200 | 北 |  |  |
|  | 安达村（1516人） | 1400 | 东 |  |  |
|  | 南兰村（459人） | 2700 | 东北 |  |  |
|  | 九站村（1200人） | 3600 | 西南 |  |  |
|  | 吉林市第十八中学（2450人） | 3400 | 西南 |  |  |
|  | 红星村（500人） | 4500 | 西南 |  |  |
|  | 头台子村（16509人） | 3500 | 西南 |  |  |
|  | 繁荣村（788人） | 4100 | 西南 |  |  |
|  | 雾凇水岸（1556人） | 4000 | 南 |  |  |
|  | 唐王村（90人） | 4300 | 东南 |  |  |
|  | 西崴子（200人） | 3800 | 东南 |  |  |
|  | 北口钦（500人） | 4700 | 东南 |  |  |
|  | 靠山村（474人） | 4500 | 东 |  |  |
|  | 三道沟（493人） | 2700 | 东 |  |  |
|  | 四道沟（350人） | 3400 | 东 |  |  |
|  | 团山沟（512人） | 4400 | 东 |  |  |
|  | 建设村（2460人） | 3700 | 西 |  |  |
|  | 莲花泡（743人） | 3400 | 西北 |  |  |
|  | 亮屯（192人） | 3800 | 北 |  |  |
|  | 后通溪村（519人） | 3400 | 北 |  |  |
|  | 赵家岗子（279人） | 4400 | 北 |  |  |
|  | 朝阳村（450人） | 4800 | 西北 |  |  |

# 第二章  企业现状调查与评价

## 2.1吉林化纤集团有限责任公司

吉林化纤集团有限责任公司（以下称集团公司）位于吉林省吉林市九站街516-1号。组建于1995年，是以吉林化纤股份有限公司为母公司成立的。截止到2013年底，集团公司占地面积398公顷，拥有员工万名，总资产77亿元，综合产能47万吨，下辖2家上市公司，2家中外合资公司，4家域外公司等14家企业。主导产品包括粘胶短纤维、粘胶长丝、腈纶纤维、化纤浆粕、纱线、碳纤维原丝六大系列450多个品种，并先后成功开发了竹浆粕、麻浆粕、竹纤维、麻纤维、碳纤维原丝、阻燃纤维、有色纤维、蓄热纤维、扁平纤维、抗起球纤维等多种功能性、差别化、具有国家发明专利的新产品，分别为带动纺织行业产品结构调整和碳纤维产业发展起到了积极的促进作用。客户广布于国内20多个省、市及亚洲、欧洲、美洲10多个国家和地区。成为全国最大的腈纶生产基地、最大的竹纤维生产基地、最大的碳纤维原丝生产基地，全国唯一的保健功能纺织品原料基地。

吉林化纤股份有限公司（以下称股份公司）成立于1960年，1964年8月建成投产，是吉林化纤集团有限责任公司的控股子公司。主导产品为粘胶短纤维、粘胶长丝和化纤桨粕，均属纺织工业原料中化纤行业粘胶纤维产品系列，是中国化纤行业十强企业之一。公司总资产34亿元，占地面积190公顷，厂区占地面积136.3万m2，现有员工4500人。

吉林化纤股份有限公司生产用汽、用热，冬季采暖均来自吉林化纤集团下属全资子公司吉林奇峰化纤股份有限公司。

吉林奇峰化纤股份有限公司成立于1995年12月，1998年5月建成投产。该公司是全球最大的聚丙烯腈基纤维生产企业之一，是吉林化纤集团有限责任公司控股的香港联交所主板上市公司。目前已拥有一家中外合资公司（吉林吉盟腈纶有限公司）、一家全资子公司（吉林碳谷碳纤维股份有限公司）及一家动力分厂。厂区占地面积44.7万平方米，注册资金86625万元。目前公司本体腈纶纤维产能14万吨/年。聚丙烯腈基碳纤维原丝产能0.5万吨/年。

吉林碳谷碳纤维股份有限公司成立于2008年12月24日，注册资本一亿元。是吉林奇峰化纤股份有限公司全资子公司。碳谷公司主要从事1K、3K、6K、12K、24K、48K等聚丙烯基碳纤维原丝及其相关制品的生产。其聚丙烯基碳纤维原丝产品生产工艺属于自主研发技术，以二甲基乙酰胺为溶剂湿法两步法生产碳纤维原丝。吉林碳谷碳纤维股份有限公司现有员工257人，年工作时数8000小时。

## 2.2奇峰公司概况

因为本项目用汽依托奇峰公司动力分厂电站锅炉、排放的废水全部进入奇峰公司污水处理场处理达标后排放，所以本次报告重点介绍奇峰公司动力分厂、污水处理场情况。

### 2.2.1奇峰污水处理场现状调查

（1）污水处理场概况

本项目污水排入奇峰公司污水处理场，奇峰公司接管原集团公司污水处理场，在原有基础上新建两套污水处理系统。具体如下：

I期：原集团公司污水处理场，建于1996年前，三个一级物化处理站，设计处理能力为40000m3/d，主要处理股份公司粘胶纤维生产酸碱性污水。

II期：建于1998年5月，设计能力为400m3/h，采用传统的二级活性污泥法，主要处理腈纶纤维生产废水。2006年、2011年先后两次对其实施技术改造，处理能力提高到600m3/h，2012年12月底建成调试运行。目前各处理单元运行稳定，处理效果达到设计要求，还有150m3/h（3600m3/d）处理余量。

III期：建于1998年10月，设计能力为60000m3/d（其中一级段处理能力新建20000m3/d，二级段处理能力新建60000m3/d），采用A/O法二级生化处理工艺，主要处理粘胶纤维生产废水及后续处理I期、II期污水处理系统排水。由于相继实施了酸站系统蒸发落水、纺丝系统压洗水中水回收等节水工程项目，并优化了不少生产工艺环节，目前日处理量仅为设计负荷的60%左右。

（2）污水处理工艺

I期污水处理场污水处理工艺及排污流程见图2-1。

图2-1  Ⅰ期污水处理场处理工艺及排污流程图

II期污水处理场污水处理工艺及排污流程见图2-2。

图2-2  Ⅱ期污水处理场处理工艺及排污流程图

III期污水处理场污水处理工艺及排污流程见图2-3。

图2-3  Ⅲ期污水处理场处理工艺及排污流程图

（3）污水处理效果

根据企业2016年4月编制的《吉林吉盟腈纶有限公司年产2万吨扁平腈纶纤维扩建项目》以及碳谷公司提供的资料，污水处理场现状排放情况见表2.2-1。

表2.2-1    公司现状污水排放监测及达标分析统计表

| 公司名称 |  |  | 排水量 （万m3/a） | 污染物排放情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | COD | Zn | 硫化物 | 氨氮 | 悬浮物 |
|  |  |  |  | 浓度（mg/l） | 浓度（mg/l） | 浓度（mg/l） | 浓度（mg/l） | 浓度（mg/l） |
| 股份公司 |  |  | 780.02 | 340.48 | 31.60 | 66.13 | —— | 198.0 |
| 奇峰公司 |  |  | 141.12 | 821.95 | —— | —— | 120.97 | —— |
| 吉盟公司 |  |  | 55.24 | 830.90 | —— | —— | 117.12 | —— |
| 碳谷公司 |  |  | 13.63 | 790.46 | —— | —— | —— | —— |
| 污水厂 | Ⅰ期 | 入口 | 695.17 | 206.47 | 14.56 | 3.2 | —— | 120.15 |
|  |  | 去除率（%） |  | 42.8 | 84.4 | 71.9 | —— | 40.7 |
|  |  | 出口 |  | 118.01 | 2.27 | 0.9 | —— | 71.25 |
|  | Ⅱ期 | 入口 | 115.75 | 189.11 | 13.98 | 2.5 | —— | 110.23 |
|  |  | 去除率（%） |  | 59.8 | 89.8 | 84 | —— | 60.5 |
|  |  | 出口 |  | 75.93 | 1.42 | 0.4 | 8.58 | 43.58 |
|  | Ⅲ期 | 入口 | 990.01(179.09+695.17+115.75) | 222.16 | —— | —— | —— | 65.13 |
|  |  | 去除率（%） |  | 73.4 | —— | —— | —— | 33.1 |
|  |  | 出口 |  | 59.1 | 1.42 | 0.4 | —— | 43.58 |

注：表中数据不包括股份公司短纤A线废水排放情况。Ⅲ期处理水量包括Ⅰ期排水量695.17万m3/a、Ⅱ期排水量115.75万m2/a和+直接进入Ⅲ期的废水量179.09m2/a。

（4）污水处理余量

奇峰公司现有污水站基本情况见表2.2-2。

表2.2-2    现有污水站基本情况

| 污水站 分期 | 建成年代 | 处理工艺 | 处理能力 （m3/d） | 处理对象及 处理量（m3/d） | 处理余量（m3/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I期 | 1996年前 | 三个一级物化处理站，处理工艺：吹脱→Ca(OH)2中和沉淀 | 40000 | 粘胶纤维生产 酸碱性污水 21065 | 18835 |
| II期 | 1998年5月，2006年、2011年进行改造、2012年12底调试运行 | 传统的二级活性污泥法（气浮→过滤→水解酸化→生化→→深度气浮） | 14400 | 腈纶纤维 生产废水 5788 | 8612 |
| III期 | 1998年10月 | 前段工艺：Ca(OH)2中和沉淀 后段工艺： A/O法二级生化处理（A/O→沉淀→好气生化滤池） | 前段20000 后段60000 | 前段：处理粘胶纤维生产废水5427 后段：前段出水、I期、II期污水站出水共40725 | 前段14573 后段19275 |

由上表可知，污水站现状未满负荷运行，尚有较大的处理余量。

### 2.2.2奇峰动力分厂电站锅炉现状调查

本项目用热依托奇峰公司动力分厂电站锅炉。

（1）热电站锅炉概况

奇峰公司动力分厂自备电站建有三期电站锅炉，其中I期锅炉已经全部停运；II期锅炉于1996年11月运行投产并陆续进行了扩建，现容量为465t/h，包括5台（2开3备）75t/h立式旋风锅炉和1台90t/h立式旋风锅炉。烟气除尘采用脉冲式布袋除尘器、脱硫采用湿法石灰/石膏法工艺、炉外SCR；III期锅炉于2007年建成投产。容量为480t/h，包括2台240t/h高温、高压循环流化床锅炉，配套1台25MW抽汽背压式汽轮发电机。2014年对Ⅱ期75t/h和90t/h旋风煤粉锅炉新增SCR脱硝处理工艺，Ⅲ期两台240t/h循环流化床锅炉新增SNCR脱硝处理工艺；2015年将Ⅲ期2锅炉的炉内喷钙脱硫处理工艺的基础上新增炉外脱硫塔脱硫处理工艺，目前II、Ⅲ期锅炉运行稳定，且达标排放。

表2.2-3    奇峰公司动力分厂自备电站现有锅炉排放大气污染物情况

| 污染源 |  |  | 排放 烟气量 （m3/h） | 污染物名称 |  |  |  |  |  | 排放筒高/直径 m/m | 治理措施 | 运行时间h | 排放标准（mg/m3） |  |  | 标准来源 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 烟尘 |  | SO2 |  | NOX |  |  |  |  | 烟尘 | SO2 | NOX | 标准号 |  |
|  |  |  |  | 浓度(mg/m3) | 排放量 (t/a) | 浓度(mg/m3) | 排放量 (t/a) | 浓度(mg/m3) | 排放量 (t/a) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自备电站 | 二期75T蒸汽/H立式旋风炉3-7# |  | 160000 | 16.1 | 125 | 32 | 259 | 170 | 1345 | 100/3.5 | 脉冲袋式除尘器+湿法石灰/石膏法+炉外SCR | 2000 | 30 | 200 | 200 | 《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）中的要求：“自2014年7月1日起，现有火力发电锅炉及燃气轮机组执行表1规定的烟尘、二氧化硫、氮氧化物和烟气黑度排放限值。 | 2开 3备 |
|  | 二期90T蒸汽/H立式旋风炉8# |  | 205000 | 16.1 |  | 32 |  | 169 |  |  |  | 5010 |  |  |  |  |  |
|  | 三期240T蒸汽/H循环流化床锅炉 | 1# | 270000×2 | 15.5 |  | 33 |  | 170 |  | 120/4.5 | 脉冲袋式除尘器+炉内喷钙+炉内喷钙+炉外脱硫系统+SNCR | 3600 (5月~9月) |  |  |  |  | 1开 1备 |
|  |  | 2# |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4800 (10月~次年4月) |  |  |  |  |  |
| 达标情况 |  |  |  | 达标 |  | 达标 |  | 达标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据来源来源于《自备电站锅炉脱销改造工程项目》2016.12.29验收报告数据，监测2天，每天三次，取最大值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 2.2.3奇峰溶剂回收装置现状调查

厂区现有PAN纤维项目及本次扩建项目均依托吉林奇峰化纤股份有限公司溶剂回收装置。溶剂回收是回收纺丝车间来的DMAC水溶液，在四效蒸馏装置中分离水份去除杂质。精馏的溶剂供碳谷公司原液制备使用，回收的水供奇峰公司纺丝车间水牵工序等利用。

（1）工艺流程

溶剂回收工段是将纺丝凝固浴来的DMAC稀溶液和溶剂制造过程中来的粗溶剂，提纯成浓度100%的DMAC，然后将其送至原液工段以溶解聚合物，并将蒸发水冷凝回收，然后将其送至纺丝再利用，以作为纺丝的水洗水。由于凝固浴中含有一定量的盐份，因此有必要将所含盐份加以浓缩烘干最终从系统中排出，减少在设备上的结垢并保持水洗水的组成稳定。

在整个回收工段中，DMAC的浓缩是采用四效蒸馏系统（所谓浓缩是指将40%的DMAC溶解提纯成100%的DMAC），每一效的热源来自于上一效的蒸发汽，而在第一效塔处加入高压蒸汽。四效蒸馏系统可以在很大程度地节约能源。此四效蒸馏系统是在不同的压力条件下操作的，第二、三、四效塔是在一定真空度条件下操作，并由一真空系统带动使它们形成不同的真空度。而第一效塔是在一定正压条件下操作，用高压蒸汽加热介质。

来自于800单元的DMAC稀溶液（浓度为40%）存于D-502 800单元DMAC溶液贮罐中，经第四效蒸馏塔供料泵G-501将其打至第四效蒸馏塔C-501塔底。第四效塔为填料塔，此塔是在真空条件下操作的，其塔顶压力和温度分别为：11kPa和47.6℃。此塔配有塔底再沸器E-501，由第四效塔底液泵使大部分塔液流入到再沸器中，并在再沸器中使之被第三效塔塔顶蒸汽加热并回流到第四效塔中，为塔的操作提供了升蒸汽。

在填料层中，上升的水和DMAC蒸汽与塔顶的回流液进行传质和传热，水被蒸发，DMAC被冷凝下来，被蒸发的水在E517第四效塔塔顶冷凝器中冷凝，冷凝液（水），由第四效塔回流/回收水泵G502将其部分回流，存于D510回收水储罐中。C501塔顶回流的回流比是自动控制的。塔底液除了大部分回流至塔中外，塔底出料也由泵G503打至第三效塔进料预热器。

第三效塔C502为填料塔，第四效塔塔底出料（其浓度为48%DMAC）经第三效塔进料预热器E598加热后（温度由54.8℃升至73℃），在第三效塔塔底进料。此塔是在一定真空度条件下操作的，其塔顶压力和温度分别为：25kPa和65.4℃。经与预热器加热的第四效塔底出料进入第三效塔后部分汽化，并与塔顶回流在塔板上进行传质和传热。在传质过程中冷凝下来的液体回流至塔底，并由塔底出料泵G505将其大部分打至塔底再沸器E504加热后回流到第三效塔C502塔底，再沸器E504是采用第二效塔塔顶蒸汽加热的。

经再沸器加热后的塔底液回流至塔中，为塔的操作提供了热源和动力。塔顶蒸汽在第四效塔塔底再沸器中换热后，收集在回流罐D503中，并由回流泵G504将其部分大回至第三效塔C502塔顶，另一部分经回收水预热器E510加热后，存于回收水储罐D510中。塔顶回流液的回流比是自动控制的。其塔底出料，由出料泵G505将其打至第二效塔进料预热器E530中由蒸汽加热后，进入第二效塔塔底。

第二效蒸馏塔C503为筛板塔，此塔配有25块塔板，经第二效塔进料预热器E530加热的（其温度由78.5℃升至115℃）第三效塔塔底出料在第二效塔塔底进料，并部分汽化，未汽化的塔底液由塔底出料泵G523将其大部分打至搭底再沸器E507，由第一效塔塔顶蒸汽加热（其温度由106℃升至111℃），并返回至第二效塔塔底，由于升温后返回塔底的塔底液汽化，为操作此塔提供了热量和动力。上升的汽化汽与回流液在筛板上传质并传热，使水被汽化，DMAC被冷凝下来。

塔顶蒸发汽（水和DMA的蒸汽）在第三效塔塔底再沸器中加热后，收集在第二效塔回流罐D503C/F中，并由回流泵G518将其一部份打至第二效塔C503塔顶回流，另一部分打至DMA汽提塔C508中，塔顶回流比是自动控制的。塔底出料由泵G523将其打至D514粗溶剂混合罐中，同时来自400单元的粗溶剂也打入D514罐，并在罐中混合。

第一效蒸馏塔溶剂闪蒸鼓进料泵G509，将D514罐中的混合液打至E512回收溶剂冷却器中，与回收溶剂换热，使其温度由106℃升至140℃后进入第一效蒸馏塔的第一溶剂闪蒸罐D515中，DMAC和水在此罐中闪蒸成蒸汽，未蒸发部分由G522第一效塔第一闪蒸鼓循环泵将其一部分打至E506（D515再沸器）中加热并回流至D515中，将另一部分打至D517第一效塔第二溶剂闪蒸鼓中。D517中的液体由G524将其大部分打至D517的再沸器E505中加热，并回流至D517中，在D517中闪蒸，将其另一部分打至D516固形物冷凝液闪蒸鼓中。

闪蒸鼓D515和D517中蒸发汽，在C504第一效溶剂蒸馏塔的第10块塔板进料。第一效塔C504为筛板塔，此塔配有35块塔板，并在一定正压条件下操作的，其塔顶温度和压力分别为：120℃和199kPa。汽相进料在塔中上升，并在塔板上与回流液进行传质和传热，回流水被汽化，DMAC溶剂被冷凝回流至塔底。塔底液靠自重进入塔底再沸器E508中，在再沸器中由高压蒸汽加热汽化（只相变不升温，即温度保持在198℃），为塔的操作提供热量和动力。

塔顶蒸汽（水和DMA的蒸汽，DMA蒸汽来自于DMAC溶剂的水解，反应方程式见原理部分）在第二效塔塔底再沸器中冷凝，冷凝液收集在第一效塔回流罐D-505中，并由泵G-507将其一部分打至第一效塔C-504塔顶回流，将另一部分打至C-508DMA汽提塔中。塔底出料由一效塔底液泵G-510将打至醋酸去除塔C-506中。

醋酸去除塔C-506为筛板塔，它配有20快塔板，其主要用于将含在DMAC中的HAC（主要是由于DMAC水解产生的）分解出来，并送至400单元使其在转化成为DMAC。来自于第一效塔C-504的底液（DNAC与HAC的混合物）在醋酸去除塔C-506的第15块塔板处进料，并在塔内向塔底流动，与上升蒸汽进行传质和传热。塔底液靠自重进入塔底再沸器E-599中，由高压蒸汽将其加热汽化并回至塔中，为塔的操作提供了热量和动力。塔底液为含有HAC的DMAC溶剂，由塔底出料泵G-532将其泵送至400单元，用于再合成DMAC溶剂。醋酸去除塔是在一定正常条件下操作的，其塔顶温度和压力分别为：173℃和122kPa。DMAC溶剂作为产品在C-506醋酸去除塔的塔顶出料，在E-506中与D-515闪蒸罐液体进行换热，使其冷凝下来并收集于D-504回收溶剂输送罐中，DMAC回收溶剂由泵G-508将其从D-504打出，一部分回流至C-506醋酸去除塔的塔顶，并自动控制回流比，将另一部分打至E-512回收溶剂冷却器中冷却（在此与D-514罐出料进行换热），并在E-598第三效塔进料预热器中给第三效塔进料预热后，在E-543回收溶剂冷却器中用冷却水进行最后冷却后，存于回收溶剂贮罐D-507中。由回收溶剂输送泵G-520将提纯的DMAC送至700单元，以溶解聚合物并制成纺丝原液。

由于DMAC水解产生的DMA含在第一效蒸馏塔的塔顶蒸汽中，为了减少消耗并确保回收水组成稳定，将此两股蒸汽冷凝送至DMA汽提塔C-508中，以去除水中所含的DMA，并将DMA送至400单元以再合成DMAC。C508 DMA汽提塔为填料塔，分上、下两个填料床层，在塔的上、下两个床层之间进料，在下一床层与塔底进入的水蒸汽（直接蒸汽）进行传质、传热，使其中的DMA汽化，并使上升的水蒸汽冷凝，未冷凝的水蒸汽在上一床层与回流液进行传质、传热并使水蒸汽冷凝、塔顶蒸汽（水和DMA）在塔顶冷凝器E515中冷凝，冷凝水回流至C508DMA汽提塔塔顶，未冷凝的DMA气体通入到D532DMA溶液储罐中，同时脱盐水也通入此罐中，使DMA溶于水中，D532罐的上方与C505 DMA回收塔相连，未溶解的DMA气体在C505的填料床中与在塔上部经E509冷却的DMA溶液接触使之冷凝并溶于其中后，回流至D532罐中，不凝性气体通入液封罐D534中，D532罐中的DMA溶液由G531A/SDMA溶液输送泵将其打至400单元以再合成DMAC。

纺丝凝固浴中含有一定量的盐份（如来自于原液稳定剂的草酸等），在进入第一效塔前，由于第一效塔的进料中含水量很低，这些盐份进入一效塔后会在一效塔再沸器中结垢，因此必须去除。一效塔进料第二闪蒸罐D517闪蒸鼓中，同时清洗塔的清洗水由废水收集罐中，用泵将其打至D516中，由于D516中的液体自循环经过再沸器E513，并在再沸器中被高压蒸汽加热，加热后回流至闪蒸鼓D516中，DMAC和水被蒸发，蒸发汽回至D517中，固形物在D516中浓缩，并流入B501固形物去除盘式干燥机中，干燥机是用高压蒸汽操作的，使其液体全部蒸发并在E514中冷凝，冷凝液收集在D513罐中，并由泵G513将其打至D402罐中。盘式干燥机中的固形物以固态形式排入槽车，凝结成块定期由安全处联系进行处理。

（2）溶剂回收装置改造项目

目前吉林奇峰化纤股份有限公司现有两套溶剂回收装置回收能力分别为70t/h与60t/h，每小时共回收溶剂55.02吨，其能耗指标过高，落后于行业先进水平。基于以上情况，吉林吉林奇峰化纤股份有限公司拟对现有回收装置进行改造，安装1套处理能力为158t/h（1264000t/a）的回收装置，改造完成后，每小时可回收溶剂67.097吨，且能耗大大降低，扩建后，吉林奇峰化纤股份有限公司现有回收装置拆除一套（70t/h），一套（60t/h）将作为备用装置。该技术改造项目取得吉林市环保局批复，批复文号为吉市环建字[2016]18号，详见附件，目前项目已建完，拟申请验收。

本项目依托奇峰公司聚合车间溶剂回收装置，奇峰公司新建DMAC回收装置年处理DMAC1264000t，现有备用DMAC回收装置年处理DMAC480000t。总处理量为1744000t。当前，奇峰公司溶剂回收装置实际对外年处理DMAC440000t，余量1276000t，本项目需要处理DMAC的量28000t，则奇峰公司溶剂回收装置处理DMAC量的余量可满足本项目需求。

## 2.3吉林碳谷碳纤维股份有限公司概况

吉林碳谷碳纤维股份有限公司成立于2008年12月24日，注册资本一亿元。是吉林奇峰化纤股份有限公司全资子公司。现有员工257人，年工作时数8000h。

目前企业建有年产5000吨聚丙烯腈基碳纤维原丝生产线1条。该项目于2009年开始建设，2013年11月通过环保验收，目前运行稳定；2016年6月6日，企业取得年产200吨碳纤维大丝束碳化实验示范线项目环境影响报告书批复，批文详见附件，目前该项目处于在建阶段。

## 2.4企业现有工程现状调查

### 2.4.1企业现有生产规模及产品方案

吉林碳谷碳纤维股份有限公司现状建设年产5000吨聚丙烯腈基（PAN）碳纤维原丝（以下简称PAN纤维项目）项目及年产200吨碳纤维大丝束碳化实验示范线项目（以下简称大丝束纤维项目）。产品方案详见表2.4-1。

表2.4-1    产品方案一览表

| 项目名称 | 产品名称 |  | 所占比例 | 年产量（吨） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PAN纤维 项目 | 24K碳纤维原丝 |  | 80% | 1000 |
|  | 12K碳纤维原丝 |  | 80% | 3000 |
|  | 3K碳纤维原丝 |  | 15% | 750 |
|  | 1K碳纤维原丝 |  | 5% | 250 |
|  | 小计 |  | 100％ | 5000 |
| 大丝束 纤维项目 | T400 | 12k | 75% | 150 |
|  |  | 24k | 25% | 50 |
|  |  | 小计 | 100% | 200 |

### 2.4.2原辅材料消耗

现有工程主要原辅材料及能源消耗见表2.4-2。

表2.4-2    主要原料、水、燃料消耗及其来源

| 项目 | 产品 | 名 称 | 规格 | 单耗kg/t | 用量(t/a) | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAN纤维 项目 | 主要原辅材料 | 丙烯腈 | 99.50% | 995.0 | 4975.0 | 吉盟公司罐区 |
|  |  | 二甲基乙酰胺 |  | 7.7 | 38.3 | 奇峰公司罐区 |
|  |  | 丙烯酸甲酯 | 99.50% | 32.0 | 160.0 | 外购 |
|  |  | 衣康酸 | 99.50% | 11.0 | 55.0 | 外购 |
|  |  | 亚硫酸氢铵 | 30% | 1.8 | 9.0 | 吉林市 |
|  |  | 过硫酸铵 | 98% | 17.2 | 86.0 | 吉林市 |
|  |  | 油剂 |  | 18.0 | 90.0 | 国内 |
|  |  | 硫酸（分析纯） | 98% | 1.0 | 5.0 | 国内 |
|  | 溶剂回收 | 醋酸 | 99.50% | 5.3 | 26.4 | 国内 |
|  |  | 二甲胺 | 99.50% | 4.0 | 19.8 | 国内 |
|  | 动力消耗 | 蒸汽 | - | 31.5 | 15.8万 | 奇峰公司动力分厂 |
|  |  | 新鲜水 | - | 43.88 | 21.9万 | 生活用水由经开区供水管网提供，生产用水由奇峰公司净水厂提供 |
|  |  | 压缩空气 | - | 1325Nm3/a | 662.6万Nm3/a | 吉盟公司空压站 |
|  |  | 氮气 | - | 80m3/a | 40.0万Nm3/a | 经开区康奈尔公司现有制氮站 |
|  |  | 电 | - | 2368度 | 1184.1万度 | 奇峰公司动力分厂 |
| 大丝束 纤维项目 | 原辅材料 | 碳纤维原丝 | 12k | 2500 | 500t | 现有储库 |
|  |  | 树脂浆料 | DHS-120 聚氨酯环氧树脂 | 15 | 3t | 现有储库 |
|  |  | 电解质 | 碳酸氢氨 | 15 | 3t |  |
|  | 动力消耗 | 新鲜水 | 20℃，0.6MP | 10800 | 2160t | 奇峰公司 供给 |
|  |  | 循环水 | 30℃，0.6MP | 173.6 | 34.72t |  |
|  |  | 电 | 380V/50Hz | 30000度/t | 600万kwh | 奇峰公司动力分厂 |
|  |  | 氮气 | 0.5NMPa、纯度≥99.9998% | 5200m3/t | 104万m3 | 经开区康奈尔公司现有制氮站 |
|  |  | 压缩空气 | 0.8Mpa | 40000m3/t | 80万m3 | 吉盟公司空压站 |
|  |  | 天然气 | - | 600m3/t | 12万m3 | 昆仑燃气 |

### 2.4.3公用工程

2.4.3.1给排水

（1）给水系统

厂区给水分为生活给水系统、生产给水系统、循环水系统及消防水系统。

①生活给水系统：

生活给水水源为经开区供水管网提供。厂区内已敷设一路DN150mm生活给水总管，供水水压压力0.30-0.4MPa。目前已建工程生活用水量平均为0.9m3/h，本次扩建项目生活用水量平均为0.33m3/h，原给水总管管径能满足本项目生活用水量之需。

②生产给水系统：

生产脱盐水由奇峰公司现有60000m3/d座净水厂供给，现有工程用水量为46662m3/d，净水厂余量为13338m3/d，本项目生产用水1174m3/d，本次扩建项目一期生产用水146.75m3/d，二期生产用水293.5m3/d，三期生产用水733.75m3/d，余量能够满足本项目用水需求。

③循环水系统：

循环水利用奇峰公司现有冷却水循环水站。循环水池的容积2500m3，循环水泵的台数6台（4台大泵、2台小泵），流量大泵2710m3/h，小泵1170m3/h。现状奇峰公司循环水站实际每小时的循环量为5000m3/h，本次扩建项目所需循环水量1334m3/h（10565940m3/a），则奇峰公司现有冷却水循环水站余量可以满足本项目需求。

④消防水系统

消防用水由吉盟公司消防水泵房供给，消防稳压泵2台，消防供水泵的台数3台，流量300m3/ｈ，能够满足现有项目消防用水要求。

（2）排水

排水系统采用分流制，即雨、污分流，包括污水排水系统和雨水排水系统。污水排水系统接纳厂区生活污水、生产废水，雨水排水系统接纳厂区雨水。

现有项目排放的废水包括生产废水、生活污水，废水排放总量为910m3/d。包括生产废水、生活污水，其中生产废水总排放量888m3/d，一期生产废水111m3/d。二期生产废水222m3/d，三期生产废水555m3/d；一期生活污水22m3/d，二期、三期不增加生活污水排放量。混合废水进入奇峰公司污水处理场处理，出水达到GB8968-1996一级排放标准后排放，雨水通过雨水管道排放。

（3）供热

冬季采暖及生产用汽由由奇峰公司动力分厂提供，现有项目使用蒸汽15.8万t/a，本次扩建项目一期用蒸汽15.8万t/a，二期用蒸汽31.6万t/a，三期用蒸汽79万t/a。蒸汽由奇峰公司动力分厂供给，当前奇峰公司动力分厂年供汽能力820万t，实际对外供汽502万t/a，余量可满足项目用汽要求。

大束丝纤维项目预氧化炉空气加热利用焚烧炉余热。焚烧炉燃料使用天然气，年用量12万m3。

（4）压缩空气

压缩空气由吉盟公司空压站供给，空压站设计压缩量12000万Nm3/a，实际对外供压缩空气600万Nm3/a，余量11400万Nm3/a，企业现有项目所需压缩空气为742.6万Nm3/a，本次扩建项目一期用压缩空气662.6万Nm3/a，二期用压缩空气1325.2万Nm3/a，三期用压缩空3313万Nm3/a。余量可满足本项目需求。

（5）氮气

氮气由经开区康奈尔公司现有制氮站提供，制氮站设计供氮气能力80000万Nm3/a，实际对外供氮气1600万Nm3，余量6400万Nm3/a。企业现有项目所需氮气为144万Nm3/a，本次扩建项目一期用氮气40万Nm3/a，二期用氮气80万Nm3/a，三期用氮气200万Nm3/a。

（6）电力系统

用电由奇峰公司动力分厂提供，奇峰公司总变1#主变20000KVA/66/6.3KV变压器，在2#机和3#机之间母线段馈出1条6.3KV电源和老总变三段母线联络。同时该三段母线馈出6.3KV电源对新建车间变电所供电。

现有项目年耗电量为1784.1万kwh，本项目一期用电1184.1万度/a，二期用电2368.2万度/a，三期用电5920.5万度/a。都由奇峰公司动力分厂提供。当前奇峰公司动力分厂年发电能力34453万度，实际对外供电37916万度/a，不足部分向国家电网公司购电补充。

### 2.4.4主要生产工艺

2.4.4.1PAN纤维项目

现有PAN纤维项目生产工艺采用以二甲基乙酰胺为溶剂湿法两步法。分为聚合过程、原液制备过程、纺丝过程，其中聚合过程为化学变化，原液制备及纺丝过程为物理变化。

（1）聚合原理

聚合是发生在水相介质中的连续反应，混合单体（丙烯腈和丙烯酸甲酯混合溶液）、催化剂、脱盐水各种组份以一定比例在聚合釜中发生反应，反应放出的热，反应原理如下：

S2O2-5+H2O---2HSO-3                    ①

S2O2-8+HSO-3--SO2-4+SO·-4+HSO·3     ②

S2O2-8---2SO·-4                        ③

R·+H2O---R-H+HO·                  ④

HSO·3+ CH2CHCN---HSO3CH2CN CH· ⑤

-SO·-4+CH2CHCN---SO-4  CH2CHCN·    ⑥

HO·+CH2 CHCN---HO CH2 CHCN·     ⑦

（2）聚合和聚合物干燥

新鲜的丙烯腈（第一单体）和新鲜的丙烯酸甲酯（第二单体）经计量后按照一定的比例进入混单中间罐。然后与催化剂、衣康酸、添加剂、助剂一起连续地进入聚合釜。在严格控制的预定条件下进行水相悬浮聚合反应，生成聚合物淤浆，聚合物淤浆连续地从聚合釜溢流出来。淤浆通过汽提装置，把未反应单体与聚合物分离，未反应的单体（丙烯腈和丙烯酸甲酯）从汽提塔顶部蒸出，经冷却系统冷却后形成冷凝液进入分离罐（倾析罐）中，在分离罐内形成丙烯腈和水的分层，达到一定液位后溢流至回单罐内，在按照一定的比例与新鲜的混合单体混合进入聚合釜重复利用。
    混单中间罐、分离罐、回单罐不设排气筒，罐内产生的丙烯腈气体通过放空管线输送到淋洗塔内，淋洗塔使用脱盐水淋洗，淋洗量在1500-2000kg/h之间，含有丙烯腈的水溶液经泵打入汽提塔中与淤浆一起汽提重复利用。

分离出的聚合物经水洗（脱盐水）后过滤脱水，送至干燥。

从过滤机来的湿的聚合物，送干燥机内用热空气（采用蒸汽加热空气）进行干燥。干的聚合物颗粒贮存在用于原液制备的料仓。

该环节污染物主要为过滤水洗过程产生的废水，干燥过程产生的冷凝水及废气以及从聚合釜清理下来的聚合体疤块（以下称废聚合物）。水洗过滤废水送奇峰公司污水处理场处理，处理达标后排入松花江；冷凝水回用于奇峰公司动力分厂；干燥废气经布袋吸收装置处理后通过引风装置，分别由3个20m高，内径0.3m排气筒排放；废聚合物回用于生产。

（3）原液制备

干的聚合物颗粒经计量后，与溶剂DMAC进行混合制得粗原液后，送到换热器加热（蒸汽加热），使聚合物完全溶解在溶剂中，制成纺丝原液。再经板框压滤机除去原液中的不溶物和机械杂质。

压滤后的原液流入贮罐，再用泵经纺前精密滤器送往纺丝车间。

该环节污染物主要为原液压滤过程产生的废滤布（含机械杂质及废胶）、废气以及换热器加热产生的冷凝水；更换下来的废滤布（含机械杂质及废胶）等去吉林联安环保科技有限公司处理；废气经集气罩收集后，通过引风装置由1个20m高排气筒（尺寸1.2m×1.2m）排放。冷凝水回用于奇峰公司动力分厂。

（4）纺丝

纺丝原液通过计量泵、喷丝头进入由溶剂（DMAC）和水组成的凝固浴中，凝固浴要保持稳定的浓度和温度。纺丝原液以液体喷射状离开喷丝头，在凝固浴中脱去溶剂DMAC（采用浓度梯度法），转变形成连续的丝条。从每个喷丝头出来的连续丝条，被排列成一片连续的丝束。

含有DMAC的水溶液去吉林奇峰化纤股份有限公司溶剂回收装置，离开凝固浴的丝束绕在导辊上，经过水洗（脱盐水）、牵伸上油和干燥（通过蒸汽）后进入收丝机进行收丝。丝束通过收丝机打成筒状，打包送成品库。

该环节污染物主要为凝固浴、水洗产生的DMAC的水溶液， 水洗水（脱盐水），凝固浴、水洗、牵伸、烘干工序产生的废气，纺丝产生的废丝。废丝外卖；废气经集气罩收集后，通过引风装置分别由6个（干区3个，湿区3个）30m高排气筒排放（每个排气筒尺寸1.2m×1.2m）；水洗水循环使用不外排；DMAC的水溶液去吉林奇峰化纤股份有限公司溶剂回收装置。

纺丝工序所需喷丝头需要在纺丝精密室内不定期清洗。清洗过程如下：拆卸下来的喷丝头首先浸泡在DMAC的水溶液内，然后经水洗，烘箱烘干后重复使用。

该环节污染物主要为清洗喷丝头产生的DMAC的水溶液和浸泡过程中产生的DMAC气体，DMAC的水溶液去吉林奇峰化纤股份有限公司溶剂回收装置；浸泡过程中产生的DMAC气体经集气罩收集后，通过引风装置由30m高排气筒排放（与纺丝车间废气共用排气筒。）

（5）溶剂回收和制备

溶剂回收：现有项目利用吉林奇峰化纤股份有限公司溶剂回收装置。溶剂回收是回收纺丝车间来的DMAC水溶液，在四效蒸馏装置中分离水份去除杂质。精馏的溶剂供碳谷公司原液制备使用，回收的水供奇峰公司纺丝车间水牵工序等利用。

溶剂制备：二甲胺和醋酸在连续反应器中生成DMAC。

反应方程式如下：

在反应控制时，醋酸略过量，从而提高二甲胺的反应率，并且整个溶剂回收系统为密闭，采用自动控制系统，根据系统中DMAC的含量调节反应及原料的加入量，保证DMAC浓度为40%。在反应过程中没有其它副反应进行，副产物为水。

由于该反应处在一个动态平衡过程中，在系统中DMAC、二甲胺、醋酸三种物质同时存在，并且在反应过程中不断分解、组合。根据物料平衡推算，最终有64.2%的二甲胺转化为DMAC，并消耗。

粗DMAC送往溶剂回收装置进一步提纯后进入工艺流程，以补充生产中的溶剂损耗。

该环节污染物主要为废水、冷凝水，废气及废高沸物。废水送奇峰公司污水处理场处理，处理达标后排入松花江；冷凝水送奇峰公司动力分厂；对于无组织废气，应保证设备正常运行，尤其排风机的正常运行，并定期检查维修设备；废高沸物送至吉林联安环保科技有限公司处理。

现有工程生产工艺及排污流程见图2-4。

混单中间罐

丙烯腈

混合气体

丙烯酸甲酯

脱盐水

聚合

助剂

聚

合

及

聚

合

物

干

燥

回单罐罐

混

合

气

体

添加剂

催化剂

衣康酸

分离罐

冷却

汽提

未反应单体

淋洗塔

淋洗液

废水

过滤、水洗

去奇峰公司污水处理场

干燥、贮存

醋酸

二甲胺

热空气

蒸汽

冷凝水

回用于奇峰公司动力分厂

废气

废聚合物

溶剂制造

溶

剂

回

收

DMAC粗溶剂

蒸汽加热

原液制备

DMAC

原

液

制

备

溶剂回收

废水

消光剂、添加剂

图2-4  碳纤维原丝生产工艺及排污流程

烘干

原液压滤

纺丝、凝固浴

水洗

牵伸

上油

废滤布等（含废胶和机械杂质）

废气

废气

废丝等

油剂

凝结水回用于

奇峰公司动力分厂

废气

废气

DMAC水溶液

废高沸物

打包入库

收丝

纺

丝

废气

冷凝水

浸泡

喷丝头

喷丝头回

用于纺丝

废气

DMAC水溶液

水洗水

回用于奇峰公司

回用于奇峰公司动力分厂

外卖

2.4.4.2大丝束纤维项目

现有大丝束纤纤维项目产品为高温碳化炉加热处理温度到1700℃的纤维，整个生产过程分为以下几个工序进行。

（1）干燥：

原丝经过热风炉（电加热）干燥（温度150-160℃）后，去除原丝中的水分。

（2）预氧化：

多束PAN纤维排成无纬布形式由下部进入预氧炉，在200-300℃的空气介质中往复行进，加热的空气对着无纬布喷出，同时施加张力牵伸，最后丝束由预氧炉顶部引出。预氧化时间控制在60~100分钟，氧含量控制在8~10%，在炉体两端采用文丘里气封装置，防治炉内热风逸出。预氧化过程中有大量反应热产生，同时有分解产物（少量的H2O、HCN等），必须及时排出。用热风循环系统即一部分热风送到焚烧炉处理后排放，其余热空气和补充的新鲜空气经过过滤和加热后重新循环使用，采用此种方式有利于及时带走反应热和分解产物，保持循环气体中的含氧量。预氧过程中炉温控制精度要求较高，应控制在±2℃。建设项目一共进行六次预氧化。

在进出口有循环冷却水对转向辊进行冷却。

预氧化过程中排放的废气全部经密闭管道送入焚烧炉焚烧后排放。

（3）碳化：

碳纤维原丝经过预氧化形成氧化纤维后，首先进入低温碳化炉在600-800℃的条件下碳化，由于热解反应有大量分解产物如CO2、H2O、CO、HCN、NH3产生。低温碳化过程中纤维热逸产生焦油，炉膛内设有焦油沟槽，焦油定期清理，桶装收集后运至吉林联安环保科技有限公司处理。

低温碳化：

：

低温碳化后的丝束进入高温碳化炉在1000-1700℃的高温下，大分子进一步交联，使原来梯形分子结构转变成乱层结构，非碳原子逐步排出（主要以单体形式排出，但含有少量CO2、H2O、CO、HCN、H2等），最后形成的碳纤维含碳量可达90%以上，在这一阶段可制取强度达3.0GPa以上，模量为220GPa以上的碳纤维产品。

高温碳化：

整个碳化过程都是在惰性气体保护下进行，高纯N2垂直于纤维运行方向流过，可及时带走分解产物，有利于建立新的动平衡，促进反应进行。

低温碳化炉和高温碳化炉的出口处均设置水套冷却室对纤维进行降温。

低温碳化炉和高温碳化炉排放废气均进入焚烧炉焚烧处理后排放。

（4）表面处理：

碳纤维表面处理后能显著改善纤维和基体树脂之间的界面结合力，使负荷剪切强度ILSS提高到90MPa以上，满足使用要求。碳纤维的表面处理方法很多，在工业生产上得到实际应用的主要有阳极电解氧化法和气相氧化法等。本项目采用阳极电解氧化法：这种方法的优点是氧化反应速度快，处理时间短，可与碳纤维生产线相匹配，氧化反应缓和均匀，易于控制，处理效果显著，可使层间剪切强度得到大幅度提高。本项目用碳纤维作为阳极，石墨板作为阴极，电解液为碳酸氢铵。其原理是电解液中含氧阴离子在电场作用下向阳极碳纤维移动，并在其表面放电而生成新生态氧来进行氧化反应，生成含氧官能团。碳酸氢铵主要起到导电的作用，不参与电解反应。

电解：阳极：4OH-     2H2O+O2+4e-   阴极：4e- +4H2O     2H2+4OH-

经表面处理后的碳纤维进入水洗槽洗涤，然后通过干燥辊（采用电加热）烘干后进入上浆槽。

电解槽容积0.96m3，电解液定期补充不排放。

水洗装置采用浸入式多级水洗，洗涤槽采用逐层溢流方式保持液面稳定，洗涤水直接排放到污水管线。洗涤槽容积为0.96m3，溢流速率约0.13m3/h，年排水量为1001m3。

干燥辊上方设置集气罩，及时排走水蒸气。

（5）上胶：

上胶原料为DHS-120聚氨酯环氧树脂，不含固化剂、助剂、乳化剂，来料为40%的溶液，用水稀释至10%后使用。常温下，采用浸入式上胶方式，上胶槽采用溢流式保持液面稳定，上胶后的碳纤维采用横式干燥箱采用强制热风循环方式进行干燥（温度150-160℃），干燥过程产生的废气经焚烧炉焚烧处理和除尘后排放。

（6）入库：

干燥后的碳纤维经收丝机收丝后分级检验后包装入库。为防止静电影响，卷绕设备旁安装有空气加湿器，用水量极少，约10t/a，加湿器用水全部蒸发，定期补充不排放。

12K、24K碳纤维的生产工艺路线一致，区别在于丝束的粗细。具体工艺及排污流程见图2-5。

图2-5    大丝束纤维项目生产工艺及排污流程图

### 2.4.5现企业劳动定员

现有项目实行“四班三运转制”，年开工时数8000h，企业现有员工257人。

### 2.4.6企业现有污染物产生情况

现有PAN纤维项目于2013年11月通过竣工环保验收，污染源污染物排放情况来自吉林省环境监测中心站出具的《吉林化纤集团吉林奇峰化纤有限公司年产5000吨聚丙烯腈基碳纤维原丝项目竣工环境保护验收监测报告》省站验监报字（2013）第004号文件。由于大丝束纤维项目目前处于在建阶段。污染源污染物排放情况来自《年产200吨碳纤维大丝束碳化实验示范线项目环境影响报告书》中数据。

2.4.6.1废水

现有项目排放废水主要包括生产废水、生活污水。其中PAN纤维项目生产废水约为129521m3/a，生活污水排放量约为5308m3/a；大丝束纤维项目生产废水为1019m3/a，生活污水排放量约为452m3/a。总废水量136300m3/a。

现有项目废水水质情况见表2.4-3。

现有项目排放的生产废水和生活污水全部依托奇峰公司污水处理场，混合废水经奇峰公司污水处理场处理达标后排入松花江吉林江段。

表2.4-3    碳谷公司现状废水污染源统计结果一览表    单位：mg/l（pH无量纲）

| 污染物 污染源 |  | 项目 | 排水量 （t/a） | pH | SS | COD | BOD5 | NH3-N | 石油类 | 氰化物 | 丙烯腈 | DMAC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 碳谷公司污水排放口 |  | PAN纤维项目 | 134829 | 6.81 | 17.7 | 810.03 | 230.66 | 81.37 | 0.59 | 0.15 | 1.169 | 57.99 |
| 污染物排放量（t/a） |  |  |  | - | 2.39 | 109.22 | 31.10 | 10.97 | 0.08 | 0.02 | 0.16 | 7.82 |
| 碳谷公司污水排放口 |  | 大丝束纤维项目 | 1471 | 6.9 | 93.47 | 141 | 66.36 | 7.82 | - | - | - | - |
| 污染物排放量（t/a） |  |  |  | - | 0.137 | 0.207 | 0.098 | 0.012 | - | - | - | - |
| 碳谷公司污水总排放口 |  | 碳谷公司全厂 | 136300 | - | 22.592 | 766.834 | 220.052 | 76.621 | 0.552 | 0.14 | 1.094 | 54.246 |
| 污染物排放量（t/a） |  |  |  | - | 3.08 | 104.52 | 29.99 | 10.44 | 0.08 | 0.02 | 0.15 | 7.39 |
| 执行标准 | GB31571-2015 |  |  | - | - | - | - | - | ≤20 | ≤0.5 | ≤2 | - |
| 评价 |  |  |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 奇峰公司污水处理场总排口 |  |  | 136300 | 7.28 | 16 | 53 | 10.9 | 8.18 | 0.2 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 总排口污染物排放量（t/a） |  |  | - | - | 2.18 | 7.22 | 1.49 | 1.11 | 0.03 | - | - | - |
| 执行标准 | （GB8978-1996）一级 |  | - | 6.9 | ≤70 | ≤100 | ≤20 | ≤15 | ≤5 | ≤0.5 | ≤2.0 | ≤15 |
| 评价 |  |  |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

注：①PAN纤维项目废水各污染物排放浓度类比2016年5月《吉林吉盟腈纶有限公司2万吨超亮腈纶纤维扩建项目环境影响报告书》中8预测浓度，丙烯腈除外；

②奇峰公司污水处理场总排口各污染物浓度浓度采用《吉林化纤集团吉林奇峰化纤有限公司年产5000吨聚丙烯腈基碳纤维原丝项目竣工环境保护验收监测报告》中8次监测结果的最大值，丙烯腈除外；

③PAN纤维项目排放丙烯腈浓度、奇峰公司污水处理场总排口丙烯腈浓度采用吉林省中实检测有限公司2017年2月14日的监测数据。

由上表可知，碳谷公司废水中各污染物排放浓度均满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）间接排放标准要求；奇峰公司污水处理场总排口废水中各污染物排放浓度均能满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准要求，DMAC满足吉林省环境保护局批复的排放标准要求。

2.4.6.2废气

（1）PAN纤维项目

现有项目废气排放情况详见表2.4-4。

2.4.6.3噪声

由于PAN纤维项目已完成验收，大丝束纤维项目处于在建阶段，所以对在建大丝束纤维项目的厂界噪声预测可反映现有两项目对周围声环境质量的影响。经预测，大丝束纤维项目投产后对各厂界昼间、夜间噪声值影响不大，各点位噪声值均不超标，不会改变项目所在区域声环境质量。其预测结果详见表2.4-5。

2.4.6.4固体废物

现有项目固体废物产生情况见表2.4-6。

表2.4-4    现有项目废气污染源污染物排放情况一览表

| 项目 | 污染源 |  |  |  | 排气量 m3/h | 排放 污染物 | 排放 浓度 mg/m3 | 排放速率 kg/h | 排放筒高m/直径m（数量） | 排放工况 | 排放量 t/a | 执行标准 |  |  | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标准号 | 浓度（mg/m3） | 排放 速率（kg/h） |  |
| PAN 纤维 项目 | 有组织 | 依托的丙烯腈罐区淋洗塔 |  |  | - | 丙烯腈 | 未检出 | - | 20/0.3（1个） | 连续 | - | GB31571-2015 | 0.5 | - | 达标 |
|  |  | 聚合烘干室 |  |  | 4778×3 | 丙烯腈 | 0.09 | 0.00043×3 | 20/0.3（3个） |  | 0.0102 |  |  | - | 达标 |
|  |  | 纺丝原液压滤 |  |  | 1625×1 | NMHC | 0.8 | 0.0013×1 | 20/1.2×1.2（1个） |  | 0.0103 | GB31571-2015 | 120 | - | 达标 |
|  |  | 纺丝车间 |  | 湿区 | 75628（均值）×3 | DMAC | 5.24 | 0.3932×3 | 30/1.2×1.2（3个） |  | 9.3424 | 省厅批复暂行标准 | 200 | - | 达标 |
|  |  |  |  |  |  | 丙烯腈 | 0.06 | 0.0044×3 |  |  | 0.1045 | GB31571-2015 | 0.5 | - | 达标 |
|  |  |  |  |  |  | NMHC | 1.1 | 0.829×3 |  |  | 19.6970 |  | 120 | - | 达标 |
|  |  |  |  | 干区 | 53716（均值）×3 | DMAC | 31 | 1.6972×3 | 30/1.2×1.2（3个） |  | 40.3255 | 省厅批复暂行标准 | 200 | - | 达标 |
|  |  |  |  |  |  | 丙烯腈 | 0.06 | 0.0032×3 |  |  | 0.0760 | GB31571-2015 | 0.5 | - | 达标 |
|  |  |  |  |  |  | NMHC | 1.6 | 0.0875×3 |  |  | 2.0790 |  | 120 | - | 达标 |
|  | 无组织 | 依托的溶剂精制回收 |  |  | 1720 | DMAC | 3.0 | 0.0414 | - |  | 0.3279 | 省厅批复暂行标准 | 200 | - | 达标 |
|  |  |  |  |  |  | 二甲胺 | 0.3 | 0.0042 | - |  | 0.0333 |  | - | - | 达标 |
|  |  | 厂界 |  |  | - | 丙烯腈 | 0.08 | - | - |  | - | GB31571-2015 | 0.5 | - | 达标 |
|  |  |  |  |  | - | NMHC | 0.6 | - | - |  | - |  | 120 | - | 达标 |
| 大丝 束纤 维项 目 | 有组织 | 预氧化 | HCN |  | 1440 | HCN CO NH3 NOX | 0.069 0.5 0.2222 0.3542 | 0.0001 0.0072 0.0032 0.0051 | 25/0.8 | 连续 | 0.0008 0.0575 0.0256 0.0408 | GB16297-1996 | 1.9 | 0.15 | 达标 |
|  |  | 低温碳化 | HCN |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.9 | 0.15 | 达标 |
|  |  |  | CO |  |  |  |  |  |  |  |  | 无标准 |  | - | - |
|  |  |  | NH3 |  |  |  |  |  |  |  |  | GB14554-93 | 1.5 | 14 | 达标 |
|  |  | 高温碳化 | CO |  |  |  |  |  |  |  |  | 无标准 |  | - | - |
|  |  |  | HCN |  |  |  |  |  |  |  |  | GB 16297-1996 | 1.9 | 0.15 | 达标 |
|  |  | 焚烧炉 | NOX |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 240 | 440 | 达标 |
|  | 无组织 | 生产车间 | HCN |  |  | HCN |  | 0.00003 |  |  | 0.083 |  | 0.024 | - | 达标 |
|  |  |  | NH3 |  |  | NH3 |  | 0.00011 |  |  | 0.290 | GB14554-93 | 1.5 | - | 达标 |

注：①由于大丝束纤维项目目前处于在建阶段，废气污染物排放情况来自其项目环境影响报告书预测数据；②丙烯腈罐区淋洗塔排放的丙烯腈类比2014年11月11日吉林市监测站对奇峰公司丙烯腈罐区淋洗塔出口的监测值；③PAN纤维项目聚合、原液制备、纺丝过程产生的废气采用《吉林化纤集团吉林奇峰化纤有限公司年产5000吨聚丙烯腈基碳纤维原丝项目竣工环境保护验收监测报告》中监测结果的最大值；④PAN纤维项目产生的依托奇峰公司的溶剂回收装置，产生的无组织挥发废气类比2016年5月《吉林吉盟腈纶有限公司2万吨超亮腈纶纤维扩建项目环境影响报告书》中预测浓度。

表2.4-5    大丝束纤维项目投产后声环境预测结果    单位：dB(A)

| 预测点 | 昼间 |  |  |  |  | 夜间 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 背景值 | 贡献值 | 预测值 | 评价 标准 | 评价 结果 | 背景值 | 贡献值 | 预测值 | 评价标准 | 评价 结果 |
| 厂界南侧 | 58.7 | 16.5 | 58.7 | 65 | 不超标 | 52.6 | 16.5 | 52.6 | 55 | 不超标 |
| 厂界西侧 | 62.3 | 28.7 | 62.3 | 65 | 不超标 | 54.1 | 28.7 | 54.1 | 55 | 不超标 |
| 厂界北侧 | 60.1 | 48 | 60.4 | 65 | 不超标 | 53.5 | 48 | 54.6 | 55 | 不超标 |
| 厂界东侧 | 56.3 | 18.5 | 56.3 | 65 | 不超标 | 49.8 | 18.5 | 49.8 | 55 | 不超标 |

表2.4-6    现有项目固体废物排放情况一览表    单位t/a

| 项目名称 | 固废名称 | 性质 | 产生量 | 排放量 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAN纤维项目 | 废滤布（含机械杂质和废胶） | 危险废物HW49 | 9.375 | 9.375 | 吉林联安环保科技有限公司处理 |
|  | 废丝 | 一般废物 | 19.5 | 19.5 | 外卖 |
|  | 废聚合物 | / | 28.5 | 28.5 | 回用于生产 |
|  | 废高沸物 | 危险废物HW49 | 2.1275 | 2.1275 | 吉化公司固体废物填埋场 |
|  | 生活垃圾 | 一般废物 | 8.94 | 8.94 | 环卫集中收集，送垃圾填埋场 |
| 大丝束纤维项目 | 废丝 | 一般废物 | 0.005 | 0 | 回收利用 |
|  | 焦油 | 危险废物 | 0.01 | 0 | 吉林联安环保科技有限公司 |
|  | 原料桶 | 危险废物HW49 | 50个/a | 0 | 生产厂家回收 |
|  | 生活垃圾 | 一般废物 | 10 | 0 | 环卫集中收集，送垃圾填埋场 |

## 2.5本项目与现有项目的依托关系

本次扩建项目一期纺丝所需原料分别利用现有聚合与原液制备多出的5000t/a的生产能力。依托可行性分析如下：

2.5.1聚合过程

现有聚合反应釜容积26m3，目前，聚合车间开车一个月停釜一个月，产能为5000t/a。为增加产能，聚合釜连续生产，可满足增产5000t/a的生产能力。

2.5.2原液制备过程

一期原液制备利用目现有的生产装置，通过提高原液配料频次，单批次产品的生产周期每1.5h配料一次，每批次1.5t产量，间歇配料连续生产，并优化现有设备运转能力，可满足增产5000t/a的生产能力。

## 2.6现有项目环评及验收批复落实情况

现有项目环评批复落实情况详见表2.6-1。

表2.6-1    现有项目环评批复落实情况一览表

| 序号 | 项目名称 | 环评批复要求 | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大丝束纤维项目 | 落实工艺废气全部经密闭管道排入新建的焚烧炉焚烧后,经25m高排气简排放的措施,确保NOx和気化氢排放符合«大气污染物综合排放标准»(GB16297-1996)1997年1月1日后建设,表2中新污染源排放限值要求、NH3排放符合«恶臭污染物排放标准»(GB14553-93)1994年6月1日，后新扩改建设项目,表2中排放标准限值要求。気化氢周界外监测浓度最高限值为0.024mg/m3,NH3周界外监测浓度最高限值为1.5mg/m3。该项目卫生防护距离为200m。 | 已落实 |
|  |  | 生产设备要采取有效的防噪、降噪、减震等措施,确保厂界噪声符合«工业企业厂界环境噪声排放标准» (GB12348-2008)3类标准要求。 | 已落实 |
|  |  | 生产废水排入厂区污水管网, 经奇峰公司污水站处理达标后排放。 | 已落实 |
|  |  | 废丝全部回用于生产,禁止外排;废原料相封闭存放,定期由生产厂家回收处理;焦油封闭存放,定期送有资质的单位进行处理。 | 已落实 |
|  |  | 制定污染事故防范和处理应急预案,避免发生污染事故;严格危险化学品的运输、贮存等安全管理,降低环境风险,避免发生污染事故。落实非正常工况情况下的防控措施;一级防控依托新建的围堰,二级防控依托现有的事故池并安装有毒有害气体报警器。 | 已落实 |
| 2 | PAN纤维项目 | 本项目产生的废水经现有污水处理场处理，确保达到《污水综合排放标准》GB8978-1996二级标准。 | 污水处理场出水实际达GB8978-1996一级标准 |
|  |  | 纺丝车间采用先进的生产工艺，确保DMAC排放达到2mg/l。 | 已落实 |
|  |  | 对高噪声设备采取减震降噪措施，确保达到GB12348-90中III类区标准要求。 | 已落实 |
|  |  | 废丝、废胶、废聚合物进行重新利用，危险废物送有资质单位进行处理，生活垃圾、污水处理场污泥脱水后送环卫部门，防止二次污染。 | 已落实 |
|  |  | 对使用的危险化学品丙烯腈、二甲胺按有关部门规定进行运输、储存和使用，制定环境风险应急预案。 | 已落实 |
|  |  | 协调当地政府规划部门，卫生防护距离50米范围内禁止新建医院、学校、居民区等环境敏感点。 | 已落实 |
|  |  | 加强施工期管理，防止扬尘、噪声、垃圾等污染周边环境。 | 已落实 |

## 2.7企业现有环境问题

吉林碳谷碳纤维股份有限公司现有PAN纤维项目已于2013年11月通过环境保护验收，验收批复见附件，目前生产设备及污染治理设施运行状态良好；大丝束纤维项目目前处于建设阶段，环保设施已按照批复要求建设完成。故企业目前无现有环境问题。

# 第三章  建设项目概况及工程分析

## 3.1建设项目基本情况

### 3.1.1建设项目名称、建设地点及建设性质

（1）项目名称：吉林碳谷碳纤维股份有限公司年产40000吨碳纤维原丝项目；

（2）建设单位：吉林碳谷碳纤维股份有限公司；

（3）行业类别：C2823腈纶纤维制造；

（4）建设地点：吉林经济开发区吉林碳谷碳纤维股份有限公司厂区内，地理位置详见图3-1；

（5）建设性质：扩建。

### 3.1.2建设项目产品规模及产品方案

本项目年产碳纤维原丝40000t，项目分三期进行，一期新建1条25000t/a（供二期、三期使用）、新建1条10000t/a纺丝原液制备生产线（供二期使用）、新建2条5000t/a纺丝生产线，一期纺丝所需原料分别利用现有聚合与原液制备多出的5000t/a的生产能力；二期新建1条10000t/a原液制备生产线（供三期使用）及2条10000t/a纺丝生产线；三期新建一条10000t/a聚合生产线、新建2条15000t/a原液制备生产线、新建4条25000t/a纺丝生产线。产品规模见表3.1-1，产品方案见表3.1-2。产品方案见表3.1-1。

表3.1-1    产品规模一览表    单位：t/a

| 分期 车间 | 一期 |  |  | 二期 |  |  | 三期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 规模 | 生产线 | 建设性质 | 规模 | 生产线 | 建设性质 | 规模 | 生产线 | 建设性质 |
| 聚合 | 5000 | 1 | 利用现有 | 10000 | 1 | 依托一期 | 25000 | 2 | 10000新建，15000依托一期 |
| 原液 | 5000 | 1 |  | 10000 | 1 |  | 25000 | 2 |  |
| 纺丝 | 5000 | 2 | 新建 | 10000 | 2 | 新建 | 25000 | 4 | 新建 |

表3.1-2    产品方案一览表    单位t/a

| 产品名称 | 规格 | 一期产品方案 |  |  | 二期产品方案 |  | 三期产品方案 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 扩建前 | 新增 | 扩建后 | 新增 | 扩建后 | 新增 | 扩建后 |
| 碳纤维原丝 | 1K | 167 | 73 | 240 |  |  |  |  |
|  | 48K |  | 4760 | 4760 | 10000 | 14760 | 25000 | 39760 |

### 3.1.3建设项目产品质量标准

本项目产品碳纤维原丝质量标准执行企业标准，标准号为《碳谷碳纤维股份有限公司碳纤维原丝质量指标分级定等企业标准》（Q/JLTG.GL.SA-12-2017），具体指标要求见表3.1-3。

表3.1-3    碳纤维原丝质量标准一览表

| 项目 | 单位 | 质量指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1K |  | 48K |  |
|  |  | 一级品 | 合格品 | 一级品 | 合格品 |
| 线密度 | g/m | 0.12±0.01 | 0.12±0.02 | 5.76±0.10 | 5.76±0.20 |
| 断裂强度 | CN/dtex | ≥5.8 | ≥5.4 | ≥5.8 | ≥5.4 |
| 纤度CV | % | ≤18 | ≤20 | ≤13 | ≤16 |
| 断裂伸长率 | % | 12±3 | 12±5 | 12±3 | 12±5 |
| DMAC含量 | % | ≤0.1 |  |  |  |

### 3.1.4建设项目工程组成

本项目主要工程组成见表3.1-4。

表3.1-4    本项目主要工程内容及项目组成表

| 类别 | 序号 | 单元 | 具体主要建设内容 | 新增规模（t/a） |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 一期 | 二期 |  | 三期 |  |
| 主体工程 | 1 | 聚合车间 | 利用现有聚合多出的5000吨/年的生产能力（一期用） | 5000 | - |  | - | 利旧 |
|  | 2 | 聚合车间聚合 | 25000t/a聚丙烯腈聚合物生产线（二、三期用） | - | 10000 |  | - | 新建 |
|  | 3 | 聚合车间干燥 | 10000t/a聚丙烯腈聚合物生产线（三期用） | - | - |  | 25000 | 新建 |
|  | 4 | 原液车间 | 5000t/a纺丝原液制备生产线（一期用） | 5000 | - |  | - | 利旧 |
|  | 5 | 原液车间1 | 1条10000t/a原液制备生产线（二期用），1条10000t/a、2条15000t/a纺丝原液制备生产线（三期用） | - | 10000 |  | 25000 | 新建 |
|  | 6 | 纺丝车间 | 2条5000t/a碳纤维原丝生产线（一期用），2条10000t/a碳纤维原丝生产线（二期用），4条25000t/a碳纤维原丝生产线（三期用） | 5000 | 10000 |  | 25000 | 新建 |
| 辅助工程 | 1 | 办公室 | 建筑面积为1770m2 |  |  |  |  | 利旧 |
|  | 2 | 职工食堂、浴池 | 建筑面积205m2 |  |  |  |  | 利旧 |
|  | 3 | 成品库 | / |  |  |  |  | 依托奇峰公司 |
| 储运工程 | 1 | 丙烯腈罐区 | 3座，容积5000m3/座，用于存放原料丙烯腈； |  |  |  |  | 依托吉盟公司 |
|  |  | DMAC罐区 | 3座，容积1000/250/250m3 |  |  |  |  | 依托奇峰公司 |
|  | 2 | 物流中心危险化学品库 | 1座，用于储存丙烯酸甲酯等 |  |  |  |  | 依托集团公司 |
|  | 3 | 危险化学品临时储存库 | 1座，面积45m2，用于储存衣康酸、亚硫酸氢铵、过硫酸铵 |  |  |  |  | 利旧 |
|  | 4 | 易制间 | 1座，用于储存、硫酸(分析纯) |  |  |  |  | 利旧 |
| 公用工程 | 1 | 给排水 | 生活给水由经开区供水管网提供；生产给水由奇峰公司净水厂供给；消防水系统由吉盟公司消防泵房供水；循环水利用奇峰公司现有冷却水循环水站。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 项目排水系统采用分流制，污水排水系统接纳厂区生活污水和生产废水，雨水排水系统接纳厂区雨水。 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 供电 | 由奇峰公司动力分厂提供 |  |  |  |  | 利旧 |
|  | 3 | 供汽 | 生产用蒸汽及生活采暖由奇峰公司动力分厂提供 |  |  |  |  | 利旧 |
|  | 4 | 氮气 | 由经开区康奈尔公司现有制氮站提供 |  |  |  |  | 利旧 |
|  | 5 | 压缩空气 | 由吉盟公司空压站提供 |  |  |  |  | 利旧 |
| 环保工程 | 1 | 污水处理措施 | 生产废水和生活污水进入奇峰公司污水处理场，处理达标后排入松花江。 |  |  |  |  | 依托奇峰公司 |
|  |  | DMAC水溶液 | 溶剂回收装置 |  |  |  |  | 依托奇峰公司 |
|  | 2 | 废气治理措施 | 罐区淋洗塔吸收尾气由1个20m高（内径0.3m）排气筒排放；聚合烘干室吸收尾气（一期利用现有聚合釜扩能部分排放废气依托现有聚合车间3个20m高（内径0.3m）排气筒排放，新建聚合釜配套3个20m高（内径0.3m）排气筒，利用现有原液制备生产线扩能部分依托现有1个20m高（1.2m×1.2m）排气筒；新建的1条原液制备生产线配套1个20m高（1.2m×1.2m）排气筒，新建的2条纺丝线配套建设4个30m高（1.2m×1.2m，干、湿区各2个）；二期新建原液制备生产线配套建设1个20m高（1.2m×1.2m）排气筒，新建的2条纺丝线配套建设4个30m高（1.2m×1.2m，干、湿区各2个）；三期新建聚合釜配套3个20m高（内径0.3m）排气筒，新建的2条原液制备生产线配套建设2个20m高（1.2m×1.2m）排气筒；新建的4条纺丝线配套建设6个30m高（1.2m×1.2m，干、湿区各3个）溶剂精制回收挥发的无组织废气DMAC和二甲胺以及厂界挥发的DMAC和NMHC，应加强车间通风。 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 固废处理措施 | 废滤布送有资质单位处理；废丝外卖、废聚合物回用于生产，废高沸物送有资质单位处理；生活垃圾由环卫部门集中收集，送垃圾填埋场。 |  |  | 利旧 |  |  |
|  | 4 | 风险防控 | 丙烯腈气体检测器、车间通排风装置，1座体积5000m3事故池。 |  |  | 事故池依托奇峰公司 |  |  |

### 3.1.5投资

本项目总投资估算为69037.11万元，其中：建设投资为56827.9万元；建设期利息为2720万元；流动资金为9627.56万元。资金全部由企业自筹解决。

### 3.1.6主要建（构）筑物

本项目新增占地面积为17871m2，新增建筑面积34931m2。新增主要建（构）筑物情况详见表3.1-5及图3-2。

表3.1-5    本项目新增主要建（构）筑物一览表

| 分期 |  | 建筑物名称 | 占地面积（m2） | 建筑面积（m2） | 层数 | 结构 | 备注（新建/利旧） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一期 | 1 | 聚合车间聚合 | 2101 | 6366 | 三 | 框架结构 | 新建 |
|  | 2 | 聚合车间干燥 | 1333 | 3999 | 三 | 框架结构 | 新建 |
|  | 3 | 低压配电室 | 402 | 804 | 二 | 框架结构 | 新建 |
|  | 4 | 脱单装置 | 130 |  |  |  | 新建 层高≥8米 |
|  | 5 | 料仓 | 90 |  |  |  | 新建 |
|  | 6 | 单体储槽 | 76 |  |  |  | 新建 |
|  | 7 | 高压配电室 | 370 | 1110 | 三 | 框架结构 | 新建 |
|  | 8 | 纺丝车间 | 10357 | 13615 | 二 | 框架结构 | 新建 |
|  | 9 | 原液车间1 | 3012 | 9037 | 三 | 框架结构 | 新建 |
|  | 10 | 聚合车间 | 1897 | 6664 | 三 | 框架结构 | 利用现有聚合车间 |
|  | 11 | 原液车间 | 7319 | 16377 | 三 | 框架结构 | 利用现有原液车间 |
| 二期 | 1 | 纺丝车间 | 10357 | 13615 | 二 | 框架结构 | 利用一期厂房 |
|  | 2 | 原液车间 | 3012 | 9037 | 三 | 框架结构 | 利用一期厂房 |
| 三期 | 1 | 聚合车间聚合 | 2101 | 6366 | 三 | 框架结构 | 利用一期厂房 |
|  | 2 | 聚合车间干燥 | 1333 | 3999 | 三 | 框架结构 | 利用一期厂房 |
|  | 3 | 纺丝车间 | 10357 | 13615 | 二 | 框架结构 | 利用一期厂房 |
|  |  | 原液车间 | 3012 | 9037 | 三 | 框架结构 | 利用一期厂房 |

### 3.1.7原辅材料、能源消耗及原辅材料储存和运输

本项目主要原辅材料及能源消耗详见表3.1-6。

表3.1-6    本项目主要原辅材料及能源消耗一览表

| 序号 | 原料 | 规格 | 单耗kg/t | 用量（t/a） |  |  |  | 来源 | 储存量 | 运输 方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 一期 | 二期 | 三期 | 合计 |  |  |  |
| 一 | 主要原辅材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 丙烯腈 | 99.50% | 995.0 | 4975.0 | 9950 | 24875 | 39800.0 | 吉盟公司 | 3个罐，每个罐5000m3 | 管道、汽运 |
| 2 | 二甲基乙酰胺 |  | 7.7 | 38.3 | 76.6 | 191.5 | 306.0 | 奇峰公司罐区 | 1000/250/250m3 | 汽运 |
| 3 | 丙烯酸甲酯 | 99.50% | 32.0 | 160.0 | 320 | 800 | 1280.0 | 外购 | 40t | 汽运 |
| 4 | 衣康酸 | 99.50% | 11.0 | 55.0 | 110 | 275 | 440.0 | 外购 | 1.125t | 汽运 |
| 5 | 亚硫酸氢铵 | 30% | 1.8 | 9.0 | 18 | 45 | 72.0 | 吉林市 | 0.39t | 汽运 |
| 6 | 过硫酸铵 | 98% | 17.2 | 86.0 | 172 | 430 | 688.0 | 吉林市 | 1.8t | 汽运 |
| 7 | 油剂 |  | 18.0 | 90.0 | 180 | 450 | 720.0 | 国内 | 1.94t | 汽运 |
| 8 | 硫酸（分析纯） | 98% | 1.0 | 5.0 | 10 | 25 | 40.0 | 国内 | 24瓶 | 汽运 |
| 二 | 奇峰公司回收溶剂制造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 醋酸 | 99.50% | 5.3 | 26.4 | 52.8 | 132 | 211.1 | 国内 |  | 汽运 |
| 2 | 二甲胺 | 99.50% | 4.0 | 19.8 | 39.6 | 99 | 158.3 | 国内 |  | 汽运 |
| 三 | 动力消耗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 蒸汽 |  | 31.5 | 15.8万 | 31.6万 | 79万 | 126.0万 | 奇峰公司动力分厂 |  |  |
| 2 | 新鲜水 |  | 43.88 | 21.9万 | 43.8万 | 109.5万 | 175.5万 | 生活用水由经开区供水管网供水，生产用水由奇峰公司供给 |  |  |
| 3 | 压缩 空气 |  | 1325Nm3/a | 662.6万Nm3/a | 1325.2万Nm3/a | 3313万Nm3/a | 5301.0万Nm3/a | 由吉盟公司空压站提供 |  |  |
| 4 | 氮气 |  | 80m3/a | 40.0万Nm3/a | 80万Nm3/a | 200万Nm3/a | 320.0万Nm3/a | 由经开区康奈尔公司制氮站提供 |  |  |
| 5 | 电 |  | 2368度 | 1184.1万度 | 2368.2万度 | 5920.5万度 | 9472.5万度 | 奇峰公司动力分厂 |  |  |

### 3.1.8主要生产设备

本项目主要生产设备详见表3.1-7。

表3.1-7    本项目主要生产设备一览表

| 序号 | 设备 位置 | 设备名称 | 规格 | 数量(台/套) |  |  | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 一期 | 二期 | 三期 |  |
| 1 | 聚合 | 聚合釜 | R201 30m3 | 2 |  | 1 | 进口（意大利） |
| 2 |  | 气提塔 | C203 立式筛板 | 2 |  | 1 | 国产 |
| 3 |  | 干燥机 | B202 | 4 |  | 2 | 国产 |
| 4 |  | 真空转鼓滤机 | 12m2 | 4 |  | 2 | 进口（丹麦） |
| 5 |  | 氢醒配制罐 | D208 1.05m3 | 2 |  | 1 | 国产 |
| 6 |  | 衣康酸储罐 | D207 50m3 | 2 |  | 1 | 国产 |
| 7 |  | 催化剂配制罐 | D204 30m3 | 2 |  | 1 | 国产 |
| 8 |  | 汽提塔顶冲冼水罐 | D203 0.7m3 | 2 |  | 1 | 国产 |
| 9 |  | 汽提塔塔底蒸汽闪蒸罐 | D205 2.46m3 | 2 |  | 1 | 国产 |
| 10 |  | 汽提塔淋洗塔内件 | C203 | 2 |  | 1 | 国产 |
| 11 |  | 离心泵 | 6m³/h-120m³/h | 76 |  | 38 | 进口（法国） |
| 12 |  | 聚合消防系统 | Q202 | 2 |  | 1 | 国产 |
| 13 |  | 防爆离心风机 | 4-79 No10E | 12 |  | 6 | 国产 |
| 14 |  | 空气过滤器 | 1微米 | 1 |  | 1 | 进口（美国） |
| 15 |  | 余热回收系统 |  | 1 |  | 1 | 国产 |
| 16 |  | 空调系统 | ZKJ-10 | 1 |  | 1 | 国产 |
| 17 | 原液 | 料仓 | D-700D 200t | 1 | 1 | 2 | 国产 |
| 18 |  | 汽水换热机组 | BJQ1.05R-1.0/1.0 | 1 | 1 | 2 | 国产 |
| 19 |  | 脱泡塔 | C-700 3125 kg/h | 2 | 2 | 4 | 国产 |
| 20 |  | DMAC储罐 | 12.7m3 | 1 | 1 | 2 | 国产 |
| 21 |  | DMAC计量罐 | 11.2m3 | 1 | 1 | 2 | 国产 |
| 22 |  | 上油储罐 | 12.8m3 | 1 | 1 | 2 | 国产 |
| 23 |  | DMAC水溶液罐 | D808 14.m3 | 1 | 1 | 2 | 国产 |
| 24 |  | 淤浆加热器 | 31.4m2 | 1 | 1 | 2 | 国产 |
| 25 |  | 原液加热器 | 31.4m2 | 1 | 1 | 2 | 国产 |
| 26 |  | 原液精密滤机II（2µm） | F-706D 3156KG/H | 16 | 16 | 32 | 进口 |
| 27 |  | 原液板框滤机 | 17.27m2 | 2 | 2 | 4 | 国产 |
| 28 |  | 原液精密过滤机I（10µm） | F-704D 3156KG/H | 8 | 8 | 16 | 进口 |
| 29 |  | 静态混合器 | 折流板式 | 2 | 2 | 4 | 国产 |
| 30 |  | 进口齿轮泵 | 3125kg/h-13200kg/h | 10 | 10 | 20 | 进口（英国） |
| 31 |  | 轴流风机 | T35-11 No.4 | 17 | 17 | 34 | 国产 |
| 32 |  | 防爆离心风机 | 4-79 No12C-14E | 2 | 2 | 4 | 国产 |
| 33 |  | 风送系统 | WS700 量程为0-1500Kg | 1 | 1 | 2 | 进口（德国） |
| 34 |  | 空调系统 | ZKJ-12 | 1 | 1 | 2 | 国产 |
| 35 |  | 制冷机 | 30000kg/h | 1 | 1 | 2 | 进口（美国） |
| 36 |  | 离心泵 | Q=40m3/h-Q=70m3/h | 8 | 8 | 16 | 进口（法国） |
| 37 | 纺丝 | 纺丝线 | MAE | 2 | 2 | 4 | 进口（意大利） |
| 38 |  | 纺丝送排风系统 | 4-79 No12C | 2 | 2 | 4 | 国产 |
| 39 |  | 纺丝消防系统 |  | 1 | 1 | 2 | 国产 |
| 40 |  | 收丝机300kg |  | 44 | 44 | 88 | 进口（美国） |
| 41 |  | 机械手及其轨道（300kg） | 能力300kg | 1 | 1 | 2 | 进口（意大利） |
| 42 |  | 打包机 |  | 2 | 2 | 4 | 进口（意大利） |
| 43 |  | 检验设备 |  | 1 | 1 | 1 | 进口（意大利） |
| 44 |  | 计量泵 |  | 180 | 180 | 360 | 进口（德国） |
| 45 |  | 喷丝板 |  | 1000 | 1000 | 2000 | 进口（德国） |
| 46 |  | 叉车 | 2.5t | 2 | 2 | 4 | 进口（德国） |
| 47 |  | 喷丝板组件 |  | 180 | 180 | 360 | 国产 |
| 48 |  | 精密室设备 | MAE | 2 | 2 | 4 | 进口（意大利） |
| 49 | 电气 | 聚合中压配电柜 |  | 15 | 25 | 50 | 进口 |
| 50 |  | 变频柜 | 1000×600×2200 | 90 | 138 | 260 | 进口 |
| 51 |  | 干式变压器 |  | 6 | 8 | 12 | 进口 |
| 52 |  | 低压配电柜 | 1000×800×2200 | 50 | 90 | 170 | 进口 |
| 53 |  | 直流屏 |  | 3 | 6 | 6 | 进口 |
| 54 |  | MCC柜 |  | 30 | 48 | 90 | 进口 |
| 55 |  | 电缆 |  | 300000 | 360000 | 720000 | 国产 |
| 56 |  | 高压电缆 |  | 4800 | 1200 | 1600 | 国产 |
| 57 |  | 钢桥架 |  | 3000 | 5000 | 10000 | 国产 |
| 58 |  | 光带 |  | 1500 | 2500 | 5000 | 国产 |
| 59 |  | 防爆照明 |  | 300 | 500 | 1000 | 国产 |
| 60 |  | 防爆配电箱 |  | 30 | 50 | 100 | 国产 |
| 61 |  | 防爆动力电源箱 |  | 60 | 100 | 200 | 国产 |
| 62 |  | EPS电源柜 |  | 3 | 6 | 9 | 进口 |
| 63 |  | 防爆电机 |  | 110 | 190 | 300 | 进口 |
| 64 | 仪表 | 质量流量计 |  | 18 | 3 | 21 | 进口 |
| 65 |  | 调节阀 |  | 117 | 72 | 189 | 进口 |
| 66 |  | 配料称 |  | 1 | 1 | 2 | 进口 |
| 67 |  | 计量称 | 0-1200kg | 3 | 1 | 4 | 进口 |
| 68 |  | 氧分析仪 |  | 3 | 1 | 4 | 进口 |
| 69 |  | 批量控制器 |  | 4 | 3 | 5 | 进口 |
| 70 |  | 涡街流量计 |  | 15 | 5 | 15 | 进口 |
| 71 |  | 各种电缆 |  | 90000 | 60000 | 120000 | 国产 |
| 72 |  | 电缆托盘 | 400*200*6000 | 3200 | 2200 | 4200 | 国产 |
| 74 |  | 压力表 |  | 300 | 200 | 500 | 国产 |
| 75 |  | 温度计 |  | 189 | 127 | 316 | 国产 |
| 76 |  | 液位计 |  | 61 | 35 | 96 | 国产 |

### 3.1.9劳动定员及工作制度

劳动定员：企业新增职工62人。

工作制度：年工作330d，7920h，四班三倒制。

### 3.1.10施工进度安排

本项目分三期建设，一期：2017年12月建成投产；二期：2019年12月建成投产；三期：2020年 12月建成投产。

### 3.1.11公用工程

详见2.4.3章节。

## 3.2工程分析

### 3.2.1生产工艺

本项目生产工艺流程与现有PAN纤维项目完全相同，详见2.4.4节。

### 3.2.2物料平衡

本次碳纤维原丝生产与公司现状PAN纤维项目生产工艺相同，其物耗指标也基本一致。因此物料消耗类比现状碳纤维原丝生产，结合对现有碳纤维原丝生产车间废气的监测结果，分别对本项目三期主要物料、特征污染物油剂、二甲胺、丙烯腈进行物料衡算，详见图3-3（a-d）至图3-6(a-d)。

过硫酸铵

亚硫酸氢胺

硫酸

衣康酸

醋酸和二甲胺46.175

丙烯腈+丙烯酸甲酯

脱盐水

23883.75

5135

155

未反应单体

17.2237

水

4.78

DMAC

24.1713

聚合

废聚合物28.5

废气丙烯腈0.0102

废水及损失23933.0460

5212.1938

固废损耗9.375

12125.9475

溶剂精制回收

原液制备过滤

废气损耗0.0104

17328.7559

损耗

油剂等90

纺丝

固废损耗19.5

2.1275

12099.165

17.265

废气损耗71.6245

其他损失245.7314

5000

成品

5000

单位：t/a

图3-3a   本项目一期物料平衡图

过硫酸铵

亚硫酸氢胺

硫酸

衣康酸

醋酸和二甲胺92.35

丙烯腈+丙烯酸甲酯

10270

脱盐水

47767.5

310

未反应单体

34.4474

水

9.56

DMAC

48.3476

聚合

废聚合物57

废气丙烯腈0.0204

废水及损失47866.092

10424.3876

固废损耗18.75

24251.895

溶剂精制回收

原液制备过滤

废气损耗0.0208

34657.5118

损耗

油剂等180

纺丝

固废损耗39

4.255

24198.33

34.53

废气损耗143.249

其他损失491.4628

10000

成品

10000

单位：t/a

图 3-3b   本项目二期物料平衡图

过硫酸铵

亚硫酸氢胺

硫酸

衣康酸

醋酸和二甲胺230.875

丙烯腈+丙烯酸甲酯

脱盐水

119418.75

25675

775

未反应单体

86.1185

水

23.9

DMAC

120.8565

聚合

废聚合物142.5

废气丙烯腈0.051

废水及损失119665.23

26060.969

固废损耗46.875

60629.7375

溶剂精制回收

原液制备过滤

废气损耗0.052

86643.7795

损耗

油剂等450

纺丝

固废损耗97.5

10.6375

60495.825

86.325

废气损耗358.1225

其他损失1228.657

25000

成品

25000

单位：t/a

图 3-3c   本项目三期物料平衡图

41697.55

97007.58

1240

过硫酸铵

亚硫酸氢胺

硫酸

衣康酸

脱盐水

191070

138.12

醋酸和二甲胺369.4

未反应单体

137.79

水

38.24

DMAC

193.37

溶剂精制回收

聚合

原液制备过滤

纺丝

成品

40000

40000

固废损耗156

138630.0468

损耗

17.02

固废损耗75

41080

单位：t/a

图 3-3d   本项目总物料平衡图

油剂等720

废聚合物228

废气丙烯腈0.0817

废气损耗0.0832

废气损耗572.9963

废水及损失191464.3683

其他损失1965.8505

丙烯腈+丙烯酸甲酯

96793.32

图3-4a    丙烯腈一期物料衡算图

聚合单元

废聚合物0.3

丙烯腈

4975

未反应单体

594.5

单位：t/a

聚合物中

4974.946

废气损失0.0102

废水损失0.0438

丙烯腈

9950

废聚合物0.6

未反应单体

1189

聚合单元

废气损失0.0204

废水损失0.0876

聚合物中

9949.892

单位：t/a

图3-4b    丙烯腈二期物料衡算图

图3-4c    丙烯腈三期物料衡算图

聚合单元

废聚合物1.5

丙烯腈

24875

未反应单体

2972.5

单位：t/a

聚合物中

24874.73

废气损失0.051

废水损失0.219

图3-4d    丙烯腈总物料衡算图

聚合单元

废聚合物2.4

丙烯腈

39800

未反应单体

4756

单位：t/a

聚合物中

39799.5683

废气损失0.0817

废水损失0.35

图3-5a    二甲胺一期物料衡算

以中间体形式存在

4.005

生成DMAC中12.8263

二甲胺

19.7875

三废中损失（主要废气）2.9562

图3-5b    二甲胺二期物料衡算

以中间体形式存在

8.01

生成DMAC中25.6526

二甲胺

39.575

三废中损失（主要废气）5.9124

图3-5c    二甲胺三期物料衡算

以中间体形式存在

20.025

生成DMAC中64.1315

二甲胺

98.9375

三废中损失（主要废气）14.781

以中间体形式存在

32.04

生成DMAC中102.61

二甲胺

158.3

三废中损失（主要废气）23.65

图3-5d    二甲胺总物料衡算

油剂

90

纺丝车间

牵伸上油工序

0.12(废水)

71.88

（成品丝含油率为1.44%）

10.8（随排风系统和废擦布等损耗）

后处理工序

7.2(废丝)

89.88

图3-6a    油剂一期物料衡算图

油剂

180

纺丝车间

牵伸上油工序

0.24(废水)

143.76

（成品丝含油率为1.44%）

21.6（随排风系统和废擦布等损耗）

后处理工序

14.4(废丝)

179.76

图3-6b    油剂二期物料衡算图

油剂

450

纺丝车间

牵伸上油工序

0.6(废水)

359.4

（成品丝含油率为1.44%）

54（随排风系统和废擦布等损耗）

后处理工序

36(废丝)

449.4

图3-6c    油剂三期物料衡算图

油剂

720

纺丝车间

牵伸上油工序

0.96(废水)

575.04

（成品丝含油率为1.44%）

86.4（随排风系统和废擦布等损耗）

后处理工序

57.6(废丝)

719.04

图3-6d    油剂总物料衡算图

### 3.2.3水平衡

根据调查可知，本项目总用水量为1208m3/d，其中生产总用水1174m3/d，一期生产用水146.75m3/d，二期生产用水293.5m3/d，三期生产用水733.75m3/d；生活用水34m3/d，来自经开区供水管网，生产用水来自奇峰公司净水厂。本项目总排放水量为910m3/d，包括生产废水、生活污水，其中生产废水总排放量888m3/d，一期生产废水111m3/d。二期生产废水222m3/d，三期生产废水555m3/d；一期生活污水22m3/d，二期、三期不增加生活污水排放量。生产废水主要为聚合废水（聚合车间聚合釜等排放废水）、纺丝废水（纺丝车间混合机、溶解罐、纺丝机、干洗机、牵伸上油等排放废水）、溶剂废水（蒸馏塔等排放废水），废水主要污染物有PH、SS、COD、BOD5、氰化物、NH3-N、丙烯腈、石油类；生活污水含主要污染物为氨氮、SS、COD、BOD5。各期及总用排水平衡见表3.2-1至表3.2-4，图3-7至图3-10。

表3.2-1    本项目一期用水与排水表    单位：m3/d

| 名称 | 取 水 |  |  | 损失水 | 排 水 |  |  | 循环水 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总取水量 | 生产脱盐水 | 生活水 |  | 总排水量 | 生产废水 | 生活污水 |  |
| 聚合 | 106 | 105 | 1 | 10.75 | 95.25 | 94.5 | 0.75 | 329.75 |
| 纺丝 | 40.25 | 37.5 | 2.75 | 25.25 | 15 | 13.25 | 1.75 | 951.5 |
| 溶剂 | 4.75 | 4.25 | 0.5 | 1.25 | 3.5 | 3.25 | 0.25 | 2721 |
| 合计 | 151 | 146.75 | 4.25 | 37.25 | 113.75 | 111 | 2.75 | 4002.25 |

表3.2-2    本项目二期用水与排水表    单位：m3/d

| 名称 | 取 水 |  |  | 损失水 | 排 水 |  |  | 循环水 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总取水量 | 生产脱盐水 | 生活水 |  | 总排水量 | 生产废水 | 生活污水 |  |
| 聚合 | 212 | 210 | 2 | 21.5 | 190.5 | 189 | 1.5 | 659.5 |
| 纺丝 | 80.5 | 75 | 5.5 | 50.5 | 30 | 26.5 | 3.5 | 1903 |
| 溶剂 | 9.5 | 8.5 | 1 | 2.5 | 7 | 6.5 | 0.5 | 5442 |
| 合计 | 302 | 293.5 | 8.5 | 74.5 | 227.5 | 222 | 5.5 | 8004.5 |

表3.2-3    本项目三期用水与排水表    单位：m3/d

| 名称 | 取 水 |  |  | 损失水 | 排 水 |  |  | 循环水 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总取水量 | 生产脱盐水 | 生活水 |  | 总排水量 | 生产废水 | 生活污水 |  |
| 聚合 | 530 | 525 | 5 | 53.75 | 476.25 | 472.5 | 3.75 | 1648.75 |
| 纺丝 | 201.25 | 187.5 | 13.75 | 126.25 | 75 | 66.25 | 8.75 | 4757.5 |
| 溶剂 | 23.75 | 21.25 | 2.5 | 6.25 | 17.5 | 16.25 | 1.25 | 13605 |
| 合计 | 755 | 733.75 | 21.25 | 186.25 | 568.75 | 555 | 13.75 | 20011.25 |

表3.2-4    本项目总用水与排水表    单位：m3/d

| 名称 | 取 水 |  |  | 损失水 | 排 水 |  |  | 循环水 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总取水量 | 生产脱盐水 | 生活水 |  | 总排水量 | 生产废水 | 生活污水 |  |
| 聚合 | 848 | 840 | 8 | 86 | 762 | 756 | 6 | 2638 |
| 纺丝 | 322 | 300 | 22 | 202 | 120 | 106 | 14 | 7612 |
| 溶剂 | 38 | 34 | 4 | 10 | 28 | 26 | 2 | 21768 |
| 合计 | 1208 | 1174 | 34 | 298 | 910 | 888 | 22 | 32018 |

94.5

0.25

1

2.75

1.75

一般工业用水

生活水

损失水

内数字为循环水量

单位：m3/d

聚合

329.75

溶剂

2721

纺丝

951.5

奇峰公司污水处理场

图3-7  本项目一期取排水平衡图

图  例

105

(脱盐水)146.75

10.75

0.5

1.25

25.25

奇峰公司净水厂

0.75

松花江

生活废水

生产废水

37.5

生活用水

4.25

4.25

113.75

3.25

13.25

2.75

111

189

0.5

2

5.5

3.5

一般工业用水

生活水

损失水

内数字为循环水量

单位：m3/d

聚合

659.5

溶剂

5442

纺丝

1903

奇峰公司污水处理场

图3-7  本项目二期取排水平衡图

图  例

210

(脱盐水)293.5

21.5

1

2.5

50.5

奇峰公司净水厂

1.5

松花江

生活废水

生产废水

75

生活用水

8.5

8.5

227.5

6.5

26.5

5.5

222

损失水

图  例

奇峰公司净水厂

生活用水

生活水

一般工业用水

(脱盐水)733.75

生活废水

生产废水

21.25

内数字为循环水量

5

13.75

525

187.5

21.25

2.5

聚合

1648.75

溶剂

13605

纺丝

4757.5

53.75

6.25

126.25

472.5

8.75

3.75

16.25

66.25

1.25

13.75

555

奇峰公司污水处理场

图3-9  本项目三期取排水平衡图

松花江

单位：m3/d

568.75

756

2

8

22

14

一般工业用水

生活水

损失水

内数字为循环水量

单位：m3/d

聚合

2638

溶剂

21768

纺丝

7612

奇峰公司污水处理场

图3-10  本项目总取排水平衡图

图  例

840

(脱盐水)1174

86

4

10

202

奇峰公司净水厂

6

松花江

生活废水

生产废水

300

生活用水

34

34

910

26

106

22

888

### 3.2.4产排污分析

根据可研报告、工艺流程及与现状PAN纤维项目生产工艺调查类比可知，本项目污染源排放污染物情况分析如下。

3.2.4.1废气

- 丙烯腈罐区淋洗塔吸收尾气

本项目原料丙烯腈依托吉盟公司丙烯腈罐区，罐区淋洗塔淋洗过程中会有废气产生，主要污染物是丙烯腈。废气统一经淋浴处理后循环使用，不设置排气筒。类比2014年11月11日吉林市监测站对奇峰公司丙烯腈罐区淋洗塔出口的监测值，监测结果显示未检出，即丙烯腈浓度低于其检出限0.05mg/m3，本项目建设不增加现有罐区贮量，只改变原料存放周期，则一期、二期、三期后丙烯腈排放浓度均低于其检出限0.05mg/m3。

（2）聚合烘干室吸收尾气

聚合烘干室采用热空气烘干，热空气从烘干室底部进入，通过引风装置由顶部排出，顶部设有布袋收集装置，用于收集挥发的物料，丙烯腈排放浓度类比现有PAN纤维项目验收监测数据和2017年2月14日我公司委托吉林省中实检测有限公司对现有聚合车间排口的监测浓度（详见附件），取最大值，则丙烯腈排放浓度为0.09mg/m3，一期排放量为0.00129kg/h，排气量为14334m3/h，排放浓度为0.09mg/m3，废气由现有聚合车间3个20m高（内径0.3m）排气筒排放；二期排放量为0.00258kg/h，排气量为28668m3/h，排放浓度为0.09mg/m3，废气依托一期新建25000t/a聚合釜配套建设的3个20m高（内径0.3m）排气筒排放；三期排放量为0.00645kg/h，排气量为71670m3/h，排放浓度为0.09mg/m3，废气依托一期新建25000t/a聚合釜配套建设的3个20m高（内径0.3m）排气筒以及新建的10000t/a聚合釜配套建设的3个20m高（内径0.3m）排放。

- 纺丝原液压滤过程产生的废气

纺丝原液压滤过程会有废气产生，主要污染物是非甲烷总烃。类比现有PAN纤维项目验收监测数据可知，一期排放量为0.0013kg/h，排气量为1625m3/h，排放浓度为0.8mg/m3。废气依托现有原液制备车间配套的的集气装置收集后于现有原液制备车间1个20m高（1.2m×1.2m）排气筒排放；二期排放量为0.0026kg/h，排气量为3250m3/h，排放浓度为0.8mg/m3，废气依托一期新建的1条10000t/a原液制备生产线配套的1个20m高（1.2m×1.2m）排气筒排放，三期排放量为0.0065kg/h，排气量为8125m3/h，排放浓度为0.8mg/m3，废气依托二期新建的1条10000t/a原液制备生产线配套的1个20m高（1.2m×1.2m）排气筒排放以及本期新建的2条15000t/a原液制备生产线配套的2个20m高（1.2m×1.2m）排气筒排放。

- 纺丝车间产生的废气

纺丝车间纺丝、凝固浴、水洗、牵伸、上油、干燥工序会有废气产生，主要污染物是DMAC、NMHC及丙烯腈。类比现有PAN纤维项目验收监测数据可知，

一期湿区总排气量为226884m3/h，其中DMAC排放量为1.1796kg/h，排放浓度为5.24mg/m3，NMHC排放量为2.487kg/h，排放浓度为1.1mg/m3，丙烯腈排放量为0.0132kg/h，排放浓度为0.06mg/m3；干区总排气量为161148m3/h，其中DMAC排放量为5.0916kg/h，排放浓度为31mg/m3，NMHC排放量为0.2625kg/h，排放浓度为1.6mg/m3，丙烯腈排放量为0.0096kg/h，排放浓度为0.06mg/m3，废气经本期新建2条纺丝线配套的集气装置收集后于30m高（干、湿区各设2个排气筒，尺寸1.2m×1.2m）排气筒排放。

二期湿区总排气量为453768m3/h，其中DMAC排放量为2.3592kg/h，排放浓度为5.24mg/m3，NMHC排放量为4.974kg/h，排放浓度为1.1mg/m3，丙烯腈排放量为0.0264kg/h，排放浓度为0.06mg/m3；干区总排气量为322292m3/h，其中DMAC排放量为10.1832kg/h，排放浓度为31mg/m3，NMHC排放量为0.5250kg/h，排放浓度为1.6mg/m3，丙烯腈排放量为0.0192kg/h，排放浓度为0.06mg/m3，废气经本期新建2条纺丝线配套的集气装置收集后于30m高（干、湿区各设2个排气筒，尺寸1.2m×1.2m）排气筒排放。

三期湿区总排气量为1134420m3/h，其中DMAC排放量为5.898kg/h，排放浓度为5.24mg/m3，NMHC排放量为12.435kg/h，排放浓度为1.1mg/m3，丙烯腈排放量为0.066kg/h，排放浓度为0.06mg/m3；干区总排气量为805740m3/h，其中DMAC排放量为25.458kg/h，排放浓度为31mg/m3，NMHC排放量为1.3125kg/h，排放浓度为1.6mg/m3，丙烯腈排放量为0.048kg/h，排放浓度为0.06mg/m3，废气经本期新建4条纺丝线配套的集气装置收集后于30m高（干、湿区各设3个排气筒，尺寸1.2m×1.2m）排气筒排放。

- 溶剂精制回收挥发的无组织废气DMAC和二甲胺

本项目溶剂精制与回收依托奇峰公司现有装置，只增加生产能力，产生的废气主要是DMAC和二甲胺，类比2016年5月《吉林吉盟腈纶有限公司2万吨超亮腈纶纤维扩建项目环境影响报告书》中预测浓度。一期总排气量为1720m3/h，其中DMAC排放浓度为3mg/m3，排放量为0.0414kg/h。二甲胺排放浓度为0.30mg/m3，排放量为0.0042kg/h；二期总排气量为3440m3/h，其中DMAC排放浓度为3mg/m3，排放量为0.0828kg/h。二甲胺排放浓度为0.30mg/m3，排放量为0.0084kg/h；三期总排气量为8600m3/h，其中DMAC排放浓度为3mg/m3，排放量为0.207kg/h。二甲胺排放浓度为0.30mg/m3，排放量为0.021kg/h。应加强车间通风。

- 厂界挥发的无组织废气丙烯腈和NMHC

类比现有PAN纤维项目验收监测数据可知，项目建成后，丙烯腈排放浓度0.08mg/m3，NMHC排放浓度0.6mg/m3。

本项目废气污染物排放情况详见表3.2-5。

3.2.4.2废水

本项目排水包括生产废水、生活污水。总排放量910m3 /d（300300m3 /a），其中生产废水4313.8m3/d(290400m3 /a)，生活污水6.2m3/d(7260m3 /a)。生产废水主要为聚合废水（聚合车间聚合釜等排放废水）、纺丝废水（混合机、溶解罐、纺丝机、干洗机、牵伸上油等排放废水）、以及车间清洗废水，主要污染物有PH、SS、CODcr、BOD5、CN-、NH3-N、丙烯腈、石油类及DMAC；生活污水主要污染物为氨氮、SS、COD、BOD5。

一期废水总排放量540m3 /d（180000m3 /a），其中生产废水533.8m3/d(177933m3 /a)，生活污水6.2m3/d(7260m3 /a)；二期废水总排放量1080m3 /d（360000m3 /a）主要指生产废水，生活污水不增加；三期废水总排放量2700m3 /d（900000m3 /a），主要指生产废水，生活污水不增加；

本项目碳纤维生产线与现有PAN纤维项目生产工艺相同，物料单耗相同。因此，本项目废水中污染物浓度类比现有5000吨PAN纤维项目验收监测报告中的废水污染源监测数据，其结果见表3.2-6。

表3.2-5    本项目新增废气污染源污染物排放情况一览表

| 污染源 |  |  | 排气量m3/h |  |  | 排放 污染物 | 排放 浓度 mg/m3 | 排放速率 kg/h |  |  | 排放筒高m/直径m（数量） |  |  |  |  | 排放 工况 | 三期 总排放量 t/a | 执行标准 |  | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标准号 | 浓度（mg/m3） |  |
|  |  |  | 一期 | 二期 | 三期 |  |  | 一期 | 二期 | 三期 | 一期 | 二期 |  | 三期 |  |  |  |  |  |  |
| 有组织 | 依托的丙烯腈罐区淋洗塔 |  | - | - | - | 丙烯腈 | 未检出 | - | - | - | / |  |  |  |  | 连续 | - | GB31571-2015 | 0.5 | 达标 |
|  | 聚合烘干室 |  | 14334 | 28668 | 71670 | 丙烯腈 | 0.09 | 0.00129 | 0.00258 | 0.00645 | 20/0.3（3个） |  | 20/0.3（3个） |  | 20/0.3（6个） |  | 0.0817 |  |  | 达标 |
|  | 纺丝原液压滤 |  | 1625 | 3250 | 8125 | NMHC | 0.8 | 0.0013 | 0.0026 | 0.0065 | 20/1.2×1.2（1个） |  | 20/1.2×1.2（1个） |  | 20/1.2×1.2（3个） |  | 0.0824 | GB31571-2015 | 120 | 达标 |
|  | 纺丝车间 | 湿区 | 226884 | 453768 | 1134420 | DMAC | 5.24 | 1.1796 | 2.3592 | 5.898 | 30/1.2×1.2（2个） |  | 30/1.2×1.2（2个） |  | 30/1.2×1.2（3个） |  | 74.7395 | 省厅批复暂行标准 | 200 | 达标 |
|  |  |  |  |  |  | 丙烯腈 | 0.06 | 0.0132 | 0.0264 | 0.066 |  |  |  |  |  |  | 0.8364 | GB31571-2015 | 0.5 | 达标 |
|  |  |  |  |  |  | NMHC | 1.1 | 2.487 | 4.974 | 12.435 |  |  |  |  |  |  | 157.5763 |  | 120 | 达标 |
|  |  | 干区 | 161148 | 322292 | 805740 | DMAC | 31 | 5.0916 | 10.1832 | 25.458 | 30/1.2×1.2（3个） |  | 30/1.2×1.2（2个） |  | 30/1.2×1.2（3个） |  | 322.6038 | 省厅批复暂行标准 | 200 | 达标 |
|  |  |  |  |  |  | 丙烯腈 | 0.06 | 0.0096 | 0.0192 | 0.048 |  |  |  |  |  |  | 0.6083 | GB31571-2015 | 0.5 | 达标 |
|  |  |  |  |  |  | NMHC | 1.6 | 0.2625 | 0.5250 | 1.3125 |  |  |  |  |  |  | 16.6320 |  | 120 | 达标 |
| 无组织 | 依托的溶剂精制回收 |  | 1720 | 3440 | 8600 | DMAC | 3.0 | 0.0414 | 0.0828 | 0.207 | - |  | - |  | - |  | 2.6231 | 省厅批复暂行标准 | 200 | 达标 |
|  |  |  |  |  |  | 二甲胺 | 0.30 | 0.0042 | 0.0084 | 0.021 | - |  | - |  | - |  | 0.2661 |  | - | 达标 |
|  | 厂界 |  | - | - | - | 丙烯腈 | 0.08 | - | - | - | - |  |  |  |  |  | - | GB31571-2015 | 0.5 | 达标 |
|  |  |  | - | - | - | NMHC | 0.6 | - | - | - | - |  |  |  |  |  | - |  | 120 | 达标 |

注：废气排污类比现有PAN纤维项目验收监测数据；每期排放浓度不发生变化。

表3.2-6    本项目新增废水水质情况预测

| 污染物 污染源 |  | 分期 | 排水量 （t/a） | pH | SS | COD | BOD5 | NH3-N | 石油类 | 氰化物 | 丙烯腈 | DMAC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 碳谷公司污水排放口 |  | 一期 | 37537.5 | 6.81 | 17.7 | 810.03 | 230.66 | 81.37 | 0.59 | 0.15 | 1.17 | 57.99 |
| 污染物排放量（t/a） |  |  |  | - | 0.66 | 30.41 | 8.66 | 3.05 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 2.18 |
| 碳谷公司污水排放口 |  | 二期 | 75075 | 6.81 | 17.7 | 810.03 | 230.66 | 81.37 | 0.59 | 0.15 | 1.17 | 57.99 |
| 污染物排放量（t/a） |  |  |  | - | 1.33 | 60.81 | 17.32 | 6.11 | 0.04 | 0.01 | 0.09 | 4.35 |
| 碳谷公司污水排放口 |  | 三期 | 187687.5 | 6.81 | 17.7 | 810.03 | 230.66 | 81.37 | 0.59 | 0.15 | 1.17 | 57.99 |
| 污染物排放量（t/a） |  |  |  | - | 3.32 | 152.03 | 43.29 | 15.27 | 0.11 | 0.03 | 0.22 | 10.88 |
| 碳谷公司污水排放口 |  | 合计 | 300300 | 6.81 | 17.7 | 810.03 | 230.66 | 81.37 | 0.59 | 0.15 | 1.17 | 57.99 |
| 污染物排放量（t/a） |  |  |  | - | 5.32 | 243.25 | 69.27 | 24.44 | 0.18 | 0.05 | 0.35 | 17.41 |
| 奇峰公司污水处理场总排口 |  |  | 300300 | 7.28 | 16 | 53 | 10.9 | 8.18 | 0.2 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 总排口污染物排放量（t/a） |  |  |  | - | 4.80 | 15.92 | 3.27 | 2.46 | 0.06 | - | - | - |
| 执行标准 | GB31571-2015 |  |  | - | - | - | - | - | ≤20 | ≤0.5 | ≤2 | - |
| 评价 |  |  |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

3.2.4.3噪声

本项目噪声源主要主要是风机、过滤器、落丝器以及各种泵等设备运行噪声，声级在85～93dB之间。详见表3.2-7。

表3.2-7    营运期噪声源源强预测结果

| 生产 车间 | 设备名称 | 规格 | 数量(台/套) |  |  | 单机噪声级 （dB(A)） | 措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一期 | 二期 | 三期 |  |  |
| 聚合 | 离心泵 | 6m³/h-120m³/h | 76 | - | 38 | 87 | 选低噪声设备，其他隔声、减震、消声措施 |
|  | 过滤器 | 1微米 | 1 | - | 1 | 88 |  |
|  | 防爆离心风机 | 4-79 No10E | 12 | - | 6 | 85 |  |
| 原液 | 进口齿轮泵 | 3125kg/h-13200kg/h | 10 | 10 | 20 | 85 |  |
|  | 轴流风机 | T35-11No.4 | 17 | 17 | 34 | 85 |  |
|  | 防爆离心风机 | 4-79No12C-14E | 2 | 2 | 4 | 85 |  |
|  | 离心泵 | Q=40m3/h-Q=70m3/h | 8 | 8 | 16 | 87 |  |
| 纺丝 | 收丝机300kg |  | 44 | 44 | 88 | 86 |  |

采取措施：风机进风口，均安装高效消声器；各种泵类等设备采用减震、隔声等有效措施；建筑上采用吸音材料；在总图布置上考虑减少噪声对办公区环境的危害，留出一定的空间距离。采取以上措施，加上距离衰减后，能够保证厂界达标。

3.2.4.4固体废物

本项目产生的固体废物主要有从聚合釜铲除下来的废聚合物，从板框压滤机上定期更换下来的废滤布（含机械杂质及废胶），纺丝机产生的废丝，溶剂回收装置产生的废高沸物以及员工生活垃圾。所有固体废物均按现有渠道处理。固废产生、排放及处置情况详见表3.2-8。

表3.2-8    本项目固体废物产生及排放情况    单位：t/a

| 名称 | 产生工序 | 性质 | 产生量 |  |  |  | 合计 | 排放量 |  |  |  | 合计 | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一期 | 二期 | 三期 |  |  | 一期 | 二期 |  | 三期 |  |  |
| 废滤布（含机械杂质及废胶） | 压滤 | 危险废物HW49 | 9.375 | 18.75 | 46.875 |  | 75 | 9.375 | 18.75 |  | 46.875 | 75 | 去吉林联安环保科技有限公司处理 |
| 废丝（湿） | 纺丝 | 一般废物 | 19.5 | 39 | 97.5 |  | 156 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 外卖 |
| 废聚合物 | 聚合 | / | 28.5 | 57 | 142.5 |  | 228 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 回用于生产 |
| 废高沸物 | 溶剂回收 | 危险废物HW49 | 2.1275 | 4.255 | 10.6375 |  | 17.02 | 2.1275 | 4.255 |  | 10.6375 | 17.02 | 去吉化公司固体废物填埋场处理 |
| 生活垃圾 | 员工生活 | 一般 废物 | 22.63 | 0 | 0 |  | 22.63 | 22.63 | 0 |  | 0 | 22.63 | 环卫集中收集，送吉林市生活垃圾填埋场 |
| 合计 |  |  | 82.1325 | 119.005 |  | 297.5125 | 498.65 | 62.6325 |  | 80.005 | 200.0125 | 342.65 |  |

### 3.2.5原辅材料储运环境影响分析

3.2.5.1储运方式

本项目储运系统主要指原材料储存库。原料聚丙烯依托吉盟公司原有3个5000m3储罐，不增加贮量，只改变存放周期；二甲基乙酰胺依托奇峰公司聚合车间回收装置三个储罐，储罐容积为1000/250/250m3，不增加贮量，只改变存放周期；原料丙烯酸甲酯依托集团公司物流中心危险化学品库，不增加原料贮量，只改变原料存放周期；原料衣康酸、亚硫酸氢铵、过硫酸铵依托现有PAN纤维项目聚合车间二楼危险化学品临时储存库，不增加原料贮量，只改变原料存放周期；原料硫酸依托现有PAN纤维项目聚合车间易制毒库，不增加原料贮量，只改变原料存放周期；油剂临时储存在纺丝车间。各原辅材料储存情况见表3.1-6。

3.2.5.2依托吉盟公司丙烯腈罐区的可行性分析

本项目所需原料丙烯腈依托吉盟公司3个5000m3储罐，储罐的允许填充系数0.8，实际填充系数为0.7，目前三个罐的实际储存量为10500m3，储存周期为19天，本项目建设不增加丙烯腈储罐的贮量，只改变原料存放周期，本项目三期运营后，储存周期为15天。综上所述，本项目建设依托吉盟公司储存罐可行。

3.2.5.3储运过程环境影响分析

（1）运输过程

股份公司现有两条铁路专用线：一条从长图线新九站南侧接轨经糖厂至化纤厂；另一条从新九站北侧接轨直接引入化纤厂。两条专用线由新九站南北两侧接轨，形成环状运输线。两条专用线总长约10km，其中化纤厂内的两条专用线总长约4km，可以满足进出货物的装卸要求。

物料在厂内运输用管线输送，成品用汽车由成品库至铁路专用线装车。

公路运输由公司运输处承担。

运入厂区内的原料分别为液态和固态，产品为固态。化学原料丙烯腈、丙烯酸甲酯均采用槽车，二甲基乙酰胺由奇峰公司溶剂回收装置制备，暂存于奇峰公司罐区。油剂、亚硫酸氢铵、丙烯酸甲酯为桶装，过硫酸铵为袋装，由公路运输至厂区内原料库，必须采取安全可靠的防静电、防震、防泄漏等设施，可避免运输过程中不会造成沿途流失、泄漏等事故，基本无“三废”排放。

（2）装卸与储存过程

装卸与储运过程中“三废”排放主要表现在原料库储存的液态及固态物料泄漏，产生的无组织排放。

本项目使用的原辅材料丙烯腈属于挥发物质，储存于固定顶罐内，设计采用氮气封液顶，据类比同规模液体化工品罐区，设置氮封的储罐在大小呼吸时仍然会有有机挥发气排出，氮封的去除率在30%到50%之间，对储罐剩余呼吸气进行统一淋浴处理后循环使用，不设置排气筒。类比2014年11月11日吉林市监测站对奇峰公司丙烯腈罐区淋洗塔出口的监测值，监测结果显示未检出，即丙烯腈浓度低于其检出限0.05mg/m3，对周围大气环境影响较小。

本项目所使用的其他化学原料均装在储罐、桶、袋内密封分区存放于原料库内，原料库封闭，且地面防渗。

综上所述，装卸过程中轻拿轻放，正常情况下不会对环境造成明显影响。

### 3.2.6工程完成后，全厂污染物排放汇总及

本项目投产运行后全厂“三废”排放情况详见表3.2-9。

表3.2-9    本项目投产运行后全厂“三废”排放一览表

| 分类 | 主要污染物 | 现有项目排放量 | 在建项目排放量 | 本项目 排放量 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 丙烯腈（t/a） | 0.1907 | - | 1.5264 | 1.7171 |
|  | NMHC（t/a） | 21.7863 | - | 174.2907 | 196.0770 |
|  | DMAC（t/a） | 49.9958 | - | 399.9664 | 449.9622 |
|  | 二甲胺（t/a） | 0.0333 | - | 0.2661 | 0.2994 |
|  | HCN（t/a） | - | 0.0838 | - | 0.0838 |
|  | CO（t/a） | - | 0.0575 | - | 0.0575 |
|  | NH3（t/a） | - | 0.3156 | - | 0.3156 |
|  | NOX（t/a） | - | 0.0408 | - | 0.0408 |
| 废水 | 废水量（t/a） | 136300 | 1471 | 300300 | 438071 |
|  | SS（t/a） | 3.08 | 0.137 | 5.32 | 8.537 |
|  | COD（t/a） | 104.52 | 0.207 | 243.25 | 347.977 |
|  | BOD5（t/a） | 29.99 | 0.098 | 69.27 | 99.358 |
|  | NH3-N（t/a） | 10.44 | 0.012 | 24.44 | 34.892 |
|  | 石油类（t/a） | 0.08 | - | 0.18 | 0.26 |
|  | 氰化物（t/a） | 0.02 | - | 0.05 | 0.07 |
|  | 丙烯腈（t/a） | 0.15 | - | 0.35 | 0.5 |
|  | DMAC（t/a） | 7.39 | - | 17.41 | 24.8 |
| 固体 废物 | 废滤布（含机械杂质及废胶） | 9.375 | - | 75 | 84.375 |
|  | 废丝（湿） | 19.5 | 0.005 | 156 | 175.505 |
|  | 废聚合物 | 28.5 | - | 228 | 256.5 |
|  | 废高沸物 | 2.1275 | - | 17.02 | 19.1475 |
|  | 生活垃圾 | 8.94 | 10 | 22.63 | 41.57 |
|  | 原料桶 | - | 50个/a | - | 50个/a |
|  | 焦油 | - | 0.01 | - | 0.01 |

### 3.2.7“三本账”计算

表3.2-10    本项目“三本帐”分析一览表

| 分类 | 主要污染物 | 现有项目排放量 | 在建项目排放量 | 本项目 排放量 | 技改项目削减量 | 以新带老削减量 | 排放 增减量 | 排放 总量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 丙烯腈（t/a） | 0.1907 | - | 1.5264 | 0 | 0 | 1.5264 | 1.7171 |
|  | NMHC（t/a） | 21.7863 | - | 174.2907 | 0 | 0 | 174.2907 | 196.0770 |
|  | DMAC（t/a） | 49.9958 | - | 399.9664 | 0 | 0 | 399.9664 | 449.9622 |
|  | 二甲胺（t/a） | 0.0333 | - | 0.2661 | 0 | 0 | 0.2661 | 0.2994 |
|  | HCN（t/a） | - | 0.0838 | - | 0 | 0 | - | 0.0838 |
|  | CO（t/a） | - | 0.0575 | - | 0 | 0 | - | 0.0575 |
|  | NH3（t/a） | - | 0.3156 | - | 0 | 0 | - | 0.3156 |
|  | NOX（t/a） | - | 0.0408 | - | 0 | 0 | - | 0.0408 |
| 废水 | 废水量（t/a） | 136300 | 1471 | 300300 | 0 | 0 | 300300 | 438071 |
|  | SS（t/a） | 3.08 | 0.137 | 5.32 | 0 | 0 | 5.32 | 8.537 |
|  | COD（t/a） | 104.52 | 0.207 | 243.25 | 0 | 0 | 243.25 | 347.977 |
|  | BOD5（t/a） | 29.99 | 0.098 | 69.27 | 0 | 0 | 69.27 | 99.358 |
|  | NH3-N（t/a） | 10.44 | 0.012 | 24.44 | 0 | 0 | 24.44 | 34.892 |
|  | 石油类（t/a） | 0.08 | - | 0.18 | 0 | 0 | 0.18 | 0.26 |
|  | 氰化物（t/a） | 0.02 | - | 0.05 | 0 | 0 | 0.05 | 0.07 |
|  | 丙烯腈（t/a） | 0.15 | - | 0.35 | 0 | 0 | 0.35 | 0.5 |
|  | DMAC（t/a） | 7.39 | - | 17.41 | 0 | 0 | 17.41 | 24.8 |
| 固体 废物 | 废滤布（含机械杂质及废胶） | 9.375 | - | 75 | 0 | 0 | 75 | 84.375 |
|  | 废丝（湿） | 19.5 | 0.005 | 156 | 0 | 0 | 156 | 175.505 |
|  | 废聚合物 | 28.5 | - | 228 | 0 | 0 | 228 | 256.5 |
|  | 废高沸物 | 2.1275 | - | 17.02 | 0 | 0 | 17.02 | 19.1475 |
|  | 生活垃圾 | 8.94 | 10 | 22.63 | 0 | 0 | 22.63 | 41.57 |
|  | 原料桶 | - | 50个/a | - | 0 | 0 | - | 50个/a |
|  | 焦油 | - | 0.01 | - | 0 | 0 | - | 0.01 |

第四章  区域环境概况

## 4.1自然环境

### 4.1.1地理位置

吉林市位于吉林省中部偏东，东经125°40’～127°56’，北纬42°31’～44°40’，东接延边朝鲜族自治州，西邻长春市、四平市、辽源市，南连长白市、通化市，北靠黑龙江省。

本项目位于吉林市经技术开发区内昆仑街东侧，其东侧是空地，南侧为奇峰公司和吉盟公司罐区，西侧为奇峰公司、吉盟公司成品库，北侧为集团公司原料运输铁路专用线。其地理位置详见图3-1。

### 4.1.2地质地貌

厂区位于伊舒槽地边缘第二松花江冲积平原的一级阶地上。厂西部为二级阶地。南部为台地丘陵，西部和北部为平原。

台地丘陵呈微起伏状，相对高差一般小于70m； 其表层由黄土状亚粘土覆盖，下部基岩为新生代第三纪花岗岩。沿江的一级阶地和厂区西部的二级阶地呈微坡相接，阶地表面地势平坦，由西向东略微倾斜; 阶地由第四纪冲积物组成，下伏地层为第三纪砂岩、粉砂岩。

### 4.1.3水文地质

4.1.3.1水文

本项目地表水主要水域为松花江。松花江发源于长白山主峰白头山，是吉林省最大的河流。从头道江的漫江河到三岔河口处，全长790km，流域面积78180km2，年径流量1.75×108m3，河床总坡降0.32‰。

松花江以丰满大坝为界分上、下两区，大坝以上为上游区，以下为下游区。化纤厂所排污水全部进入松花江吉林江段，吉林江段位于下游区。

吉林江段共84条支流，河道平均坡度0.34‰。受丰满电站放流的控制，多年平均流量为410m3/s。根据吉林水文站多年资料统计，枯水期平均流量295m3/s，平水期平均流量410.6m3/s，丰水期平均流量729.3m3/s。

松花江的水文特征具有明显的季节性和区段规律性，每年有两个汛期、一个枯水期。松花江上游区具有北方河流的典型特征，流量随季节变化大，冰封期长，全年降水多集中在7、8月份；下游区由于丰满电站发电后水从坝底泄出，水温较高(1月份水温1.8℃)，因此丰满与哨口间大约50km江段冬季不结冰。

4.1.3.2水文地质

本项目所在区域的丘陵区赋存基岩裂隙水，河谷阶地区主要分布着第四系松散岩类孔隙水。

孔隙水含水层的上部边界为潜水位，底板为前第四系地层、岩浆岩，含水层岩性为粉土、粉细砂、中粗砂、圆砾、卵石、风化玄武岩及泥质砾卵石。受地形地貌及新构造运动影响，潜水含水层厚度差异显著。

区域地下水埋藏条件受地形地貌控制，漫滩地下水埋藏浅，阶地区地下水位埋藏相对较深，比较平坦的阶地区，其前缘地下水埋深大，后缘地下水埋深小。地下水位受季节影响显著，丰水期水位升高，枯水期水位下降，潜水位变动带一般1m-2m，多数变动带都介于粉土层与砾卵石层之间。

区内岩石的风化和构造裂隙虽较发育，但连续性、稳定性差，加之地形坡度大，大气降水多以地表径流形式汇入沟谷，不利于地下水的富集与赋存，水量普遍贫乏，单泉流量小于1L/s，单井涌水量一般小于100m3/d；河谷阶地区的松散岩类孔隙水富水性取决于含水层岩性及厚度，含水层岩性颗粒粗、结构松散、厚度大的区域，地下水丰富，反之，含水层岩性颗粒细、结构密实、厚度小的区域，地下水就贫乏。区域水文地质见图4-1。

区域地下水的补给方式有两种，垂向补给方式包括大气降水入渗、灌溉水回渗；侧向补给方式来源于波状台地区、沟谷上游区的地下水径流；地下水补给条件取决于降水强度、包气带岩性、厚度、结构及土地利用状况。

区域地下水排泄方式有河流排泄、人工开采与潜水蒸发，河流排泄是地下水的主要排泄方式，由于河流两岸含水层渗透性较强，地下水排泄条件较好。

地下水流向总的来看，由西向东径流，最后流入松花江。

该区域周边为丘陵区，山高坡陡、地形切割较强烈，地下水易溶组分及微量组分多被渗入水淋溶带走，元素含量普遍较低。地下水径流至评价区河谷平原中，随着地下水埋藏条件的变化，水力坡度的变缓、水交替作用的减弱，水文地球化学作用逐步由淋溶－迁移向迁移－富集转化，表现为水中常量离子含量增多。此外，评价区主要污染源附近地下水在天然离子富集的基础上，又叠加了由生活、农业及工业污染的离子组分和各种污染物，形成多种水质类型。

区域地下水开采量较少，地下水主要用于农村人畜用水、菜田灌溉用水、工业等用水等。

图4-1  区域水文地质图

### 4.1.4气候、气象

吉林市属北温带大陆性季风气候。年主导风向东南偏东，年平均风速2.3m/s；月平均风速最大为4月份，为3.6m/s，月平均风速最小为8、9月份，为1.6m/s，年平均气温5.8℃，7月份气温最高为23.3℃，1月份气温最低为-16.8℃；年平均降水525.5mm；年平均气压991.4hPa，年日照时数2480.2小时，年平均相对湿度为68%。无霜期计199天。冻土深度1.6-1.8m。

## 4.2社会环境

### 4.2.1行政区划

吉林市是吉林省第二大城市，全市包括市区和外县（市），共计4个区5个县（市）。市区所辖4个区，分别为昌邑区、船营区、龙潭区、丰满区；5个外县（市）分别为永吉、舒兰、蛟河、磐石和桦甸。

### 4.2.2土地及人口分布

开发区规划控制区（行政管辖区）总面积102.58 km2，总人口7.13万人（非农业人口3.08万人，农业人口4.05万人），人口密度69.5人/km2，含一乡、一街、18个村、20个居委会；其中规划建设区（封闭管理区）44.04km2。区内人口3.81万人（非农业人口2.56万人，农业人口1.25万人），人口密度866人/km2。

### 4.2.3工业

开发区目前是以工业生产为主，现有工业企业主要集中在开发区的东南部，骨干企业包括吉林化纤集团股份有限公司、吉林燃料乙醇有限责任公司、吉林天合农产品开发有限责任公司、吉林省生物制品厂、娃哈哈集团等。

### 4.2.4农业

吉林市农业生产以水稻种植为主，其次为小麦、玉米、谷子、高粱；主要经济作物为大豆、甜菜、麻类、油料、烟叶、药材、蔬菜、瓜果等。

开发区西部地区目前以农业为主，主要作物有水稻、玉米、蔬菜、瓜果等。

### 4.2.5交通

吉林市铁路、公路、水运都很便利。吉京、吉津、吉宁、吉长、吉哈、吉图等铁路交汇于此；公路交通四通八达，公路通车里程6300km，一级高速公路32.1km。

开发区内道路交通网尚未形成，主要交通干道二条，一条为九站至吉林机场的公路，一条为九站至吉林化纤公司的道路。开发区外部交通西侧有吉长公路（北线）、吉孤公路，南侧有长—吉—珲高速公路。开发区内另有国家干线铁路吉长线、九江线通过，吉林铁路枢纽的两个四等站（九站、新九站）位于开发区内，九站为客站、新九站为九站地区重要货物集散地。

### 4.2.6文化教育

吉林市区现有大学、中专、中小学约847所。高等院校在校人数5万人。

开发区内现有中等专业学校、技校及中小学21所，在校生14679人，教师1191人。以农业科研、教育为主的吉林市农科院、吉林农业科技学院位于开发区的南部。

## 4.3吉林经济技术开发区总体规划

吉林经济技术开发区是经吉林省人民政府批准，享受国家级高新技术产业优惠政策及省级开发区管理权限的开发区，2010年5月被批准为国家级开发区。

开发区的性质为以工业为主的吉林新城区，兼有城市的基本功能。吉林经济技术开发区行政辖区102.58km2，其中规划建设区面积为44.04km2。

开发区主导行业为精细化工、化纤产品深加工、冶金、食品、医药、环保、合成材料与新型建材、生物工程，其中化纤产品深加工、食品、医药、环保是重点发展行业。

本项目位于吉林经济开发区规划的纺织工业园内，是纺织工业园重要组成部分。根据开发区规划，纺织工业园为二类工业区，区内主要发展化纤、纺织行业，将成为吉林化纤集团公司的化纤产品深加工的基地，是开发区规划的主导产业。因此本项目符合开发区规划要求。

# 第五章  环境质量现状评价

## 5.1环境空气质量现状评价

本项目位于吉林经济技术开发区。本次评价常规污染物PM10、TSP，SO2，NO2环境空气质量现状监测引用《吉林奇峰化纤股份有限公司三期自备电站2#机项目工程项目》的监测数据。特征污染物丙烯腈引用《吉林吉盟腈纶有限公司年产2万吨扁平腈纶纤维扩建项目》监测数据。由于引用的监测点位于本项目评价范围内，监测日期在近三年有效期范围内，污染物的各类监测资料的统计内容与要求均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中各项污染物数据统计的有效性规定。因此，该监测数据可以反映项目所在区域环境质量现状，本次环境质量现状评价采用的数据合理可信。

（1）监测点位

本项目监测点位布设见表5.1-1。具体监测布点详见图3-1。

表5.1-1    本项目大气监测点位布设情况一览表

| 序号 | 监测点名称 | 方向 | 距离（m） | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | 奇峰公司 | 东 | 300 | 了解建设项目侧上风向环境空气质量状况 |
| A2 | 陈屯村 | 西北 | 1700 | 了解建设项目侧下风向环境质量状况 |
| A3 | 通溪村 | 东北 | 2200 | 了解建设项目上风向环境空气质量状况 |
| A4 | 安达村 | 东 | 1400 | 了解建设项目侧上风向环境质量状况 |
| A5 | 九站 | 西南 | 1800 | 了解建设项目下风向环境质量状况 |

（2）监测因子

监测因子为PM10、TSP，SO2，NO2，丙烯腈。

（3）监测时间

监测时间为常规污染因子PM10、TSP，SO2，NO2监测时间2015年11月16日至22日连续七天，监测单位为吉林森源环保检测有限公司承担；特征污染物丙烯腈监测时间为2015年4月7日至9日连续三天，监测单位由吉林市楷强检测技术有限公司承担。

（4）采样及分析方法

按国家有关标准及国家环保部有关规范执行，详见表5-2。

表5.1-2    评价区环境空气现状监测分析方法

| 污染物 | 分析方法 | 标准号 | 最低检出限（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 紫外荧光法 | GB/T15262-94 | 0.003 |
| NO2 | 化学发光法 | GB/T15436-95 | 0.002 |
| PM10 | 重量法 | GB6921-86 | 0.001 |
| TSP | 重量法 | GB6921-86 | 0.001 |
| 丙烯腈 | 气相色谱法 | 《环境和废气监测分析方法第四版》增补版 | 0.05 |

（5）监测结果

监测结果见表5-3。

表5.1-3    环境空气质量现状监测值统计和评价结果汇总表

| 监测点名称 | 污染物 | 小时浓度范围（mg/m3） | 日均浓度范围（mg/m3） | 小时/日均浓度（mg/m3） | 超标率（%） | 超标 倍数 | 标准 指数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 奇峰公司 | SO2 | 0.010-0.172 | 0.029-0.089 | 0.048 | 0 | 0 | 0.32 |
|  | NO2 | 0.010-0.090 | 0.024-0.054 | 0.036 | 0 | 0 | 0.45 |
|  | PM10 | - | 0.055-0.135 | 0.090 | 0 | 0 | 0.60 |
|  | TSP | - | 0.083-0.182 | 0.126 | 0 | 0 | 0.42 |
| A2 九站村 | SO2 | 0.010-0.155 | 0.029-0.079 | 0.046 | 0 | 0 | 0.31 |
|  | NO2 | 0.010-0.087 | 0.025-0.048 | 0.034 | 0 | 0 | 0.43 |
|  | PM10 | - | 0.065-0.124 | 0.087 | 0 | 0 | 0.58 |
|  | TSP | - | 0.090-0.150 | 0.109 | 0 | 0 | 0.36 |
|  | 丙烯腈 | 未检出 | - | - | 0 | 0 | - |
| A3 陈屯村 | SO2 | 0.010-0.143 | 0.028-0.072 | 0.041 | 0 | 0 | 0.27 |
|  | NO2 | 0.010-0.092 | 0.025-0.046 | 0.033 | 0 | 0 | 0.41 |
|  | PM10 | - | 0.063-0.112 | 0.084 | 0 | 0 | 0.56 |
|  | TSP | - | 0.093-0.138 | 0.105 | 0 | 0 | 0.35 |
| A4 通溪村 | SO2 | 0.011-0.109 | 0.030-0.068 | 0.040 | 0 | 0 | 0.27 |
|  | NO2 | 0.011-0.061 | 0.026-0.044 | 0.033 | 0 | 0 | 0.41 |
|  | PM10 | - | 0.063-0.118 | 0.086 | 0 | 0 | 0.57 |
|  | TSP | - | 0.089-0.126 | 0.101 | 0 | 0 | 0.34 |
| A5 安达村 | SO2 | 0.010-0.095 | 0.028-0.060 | 0.038 | 0 | 0 | 0.25 |
|  | NO2 | 0.010-0.087 | 0.025-0.042 | 0.031 | 0 | 0 | 0.38 |
|  | PM10 | - | 0.065-0.106 | 0.083 | 0 | 0 | 0.55 |
|  | TSP | - | 0.087-0.117 | 0.099 | 0 | 0 | 0.33 |
|  | 丙烯腈 | 未检出 | - | - | 0 | 0 | - |

（6）评价标准

评价标准：常规污染因子PM10、TSP，SO2，NO2采用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准以及特征污染物丙烯腈采用执行省环境保护局批复的暂行标准浓度限值。详见表1.8-3。

（7）评价方法

评价方法采用计算各监测点大气污染物的不同取值时间的浓度变化范围，同时计算各取值时间最大浓度值的百分比和超标率，并分析达标情况。

不符合监测技术规范要求的监测数据不计入总监测数据个数，未检出点位数计入总监测数据个数中。

（8）监测结果及评价

从表5-3可以看出：污染物TSP、SO2、NO2、PM10、丙烯腈在各监测点小时浓度及日均浓度均满足GB3095-2012《环境空气质量标准》中的二级标准要求，总体来说，区域环境空气质量在正常情况下是较好的。

## 5.2地表水环境质量评价现状

本评价地表水环境质量监测引用《吉林市日处理400吨污水处理厂污泥年产10万吨生物有机肥项目》监测数据以及《吉林吉盟腈纶有限公司年产2万吨扁平腈纶纤维扩建项目》监测数据。

由于监测至今，本工程所在区域周围地表水环境未发生较大变化，因此，该监测数据可以反映项目所在区域环境质量现状，本次环境质量现状评价采用的数据合理可信。

（1）监测断面

本次地表水环境质量现状调查在松花江上共布设5个监测断面，分别位于清源桥、九站、哨口、溪浪口、白旗，具体详见图1-1和表5.2-1。

表5.2-1   地表水环境质量现状监测断面布设情况一览表

| 河流 | 序号 | 监测断面名称 | 相对距离（km） | 位置 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 松花江 | 1 | 清源桥 | 0 | 吉林化纤股份有限公司总排口上游18.15km | 对照断面 |
|  | 2 | 九站 | 12 | 吉林化纤股份有限公司总排口上游6.15km | 对照断面 |
|  | 3 | 哨口 | 30 | 吉林化纤股份有限公司总排口下游11.85km | 控制断面 |
|  | 4 | 溪浪口 | 72 | 吉林化纤股份有限公司总排口上游53.15km | 控制断面 |
|  | 5 | 白旗 | 82 | 吉林化纤股份有限公司总排口上游63.15km | 预测断面 |

（2）监测因子

根据本项目废水污染特征及地表水水质监测情况，监测项目共选择pH、石油类、COD、氨氮、氰化物、硫化物、总磷及丙烯腈共8项指标。

（3）监测时间

监测时间及监测单位：pH、石油类、COD、氨氮的监测数据由吉林市环境监测站于2014年8月4日进行监测；氰化物、硫化物及总磷的监测数据由谱尼测试公司于2015年2月4日进行采样监测，采样1天，当天一次采样，丙烯腈由吉林楷强检测技术有限公司于2015年4月3日采样监测，采样1天。

（4）采样及分析方法

按国家有关标准及国家环保部有关规范执行，详见表5.2-2。

表5.2-2    评价区环境空气现状监测分析方法

| 序号 | 监测因子 | 分析方法 | 最低检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 玻璃电极法GB/T6920-86 | - |
| 2 | 石油类 | 红外分光光度法HJ637-2012 | 0.02mg/L |
| 3 | COD | 快速密闭催化消解法HJ/T399-2007 | 10.0mg/L |
| 4 | 氨氮 | 纳氏试剂分光光度法HJ535-2009 | 0.025mg/L |
| 5 | 氰化物 | 异烟酸-巴比妥酸比色法HJ484-2009 | 0.001mg/L |
| 6 | 硫化物 | 亚甲基蓝分光光度法GB/T16489-1996 | 0.005mg/L |
| 7 | TP | 钼酸盐分光光度法GB11893-1989 | 0.01mg/L |
| 8 | 丙烯腈 | 吹扫扑集-气相色谱质谱法GB/T5750.8-2006 | 0.005mg/L |

（5）监测结果

监测统计结果见表5.2-3。

表5.2-3    地表水水质现状监测统计结果    单位：mg/l（pH无量纲）

| 断面 | pH | 石油类 | COD | NH3-N | 总磷 | 氰化物 | 硫化物 | 丙烯腈 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清源桥 | 7.89 | 0.05 | 12.1 | 0.076 | 0.07 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 九站 | 7.95 | 未检出 | 11.6 | 0.198 | 0.08 | 未检出 | 0.009 | -- |
| 哨口 | 7.50 | 未检出 | 11.2 | 0.152 | 0.07 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 溪浪口 | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | 未检出 |
| 白旗 | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | 未检出 |
| Ⅲ类水质标准 | 6～9 | 0.05 | 20 | 1.0 | 0.2 | 0.02 | 0.2 | 0.1 |
| Ⅳ类水质标准 | 6～9 | 0.5 | 30 | 1.5 | 0.3 | 0.03 | 0.5 |  |

（6）评价标准

评价标准：《吉林省地表水功能区》（DB22/388-2004）中规定清源桥断面、哨口断面、溪浪口断面、白旗断面均为Ⅲ类水体，九站断面为Ⅳ类水体，评价标准分别采用《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类、Ⅳ类标准。

（7）评价方法

采用单项因子的标准指数法，公式如下：

单项水质评价因子的标准指数为：

Si,j=ci,jcsi

式中：Si,j—水质评价因子i在j监测点的标准指数；

ci,j——水质评价因子在第i，j点的水样实测浓度，mg/L；

csi—水质评价因子i的地表水环境质量标准，mg/L。

pH的标准指数为：

SpH,j=7.0−pHj7.0−pHsd    pH≤7.0

SpH,j=pHj−7.0pHsu−7.0    pH≻7.0

式中：SpH,j— pH在j监测点的标准指数；

pHj—j监测点水样的pH实测值；

pHsd—地表水环境质量标准中规定的pH值下限；

pHsu—地表水环境质量标准中规定的pH值上限。

（8）评价结果

各断面水质评价结果见表5.2-4。

表5.2-4    地表水水质评价结果表（标准指数）

| 断面 | 标准指数（Pij） |  |  |  |  |  |  |  | 水体 类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | pH | 石油类 | COD | NH3-N | 总磷 | 氰化物 | 硫化物 | 丙烯腈 |  |
| 清源桥 | 0.45 | 1 | 0.61 | 0.076 | 0.35 | -- | -- | -- | III |
| 九站 | 0.48 | -- | 0.39 | 0.132 | 0.27 | -- | 0.018 | -- | Ⅳ |
| 哨口 | 0.25 | -- | 0.56 | 0.152 | 0.35 | -- | -- | -- | III |
| 溪浪口 | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | III |
| 白旗 | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | III |

由上表可知，松花江各断面水质监测指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类、IV类标准水质要求，水环境质量较好。

## 5.3声环境质量监测与评价

（1）监测点布设

在本项目厂界四周各布设4个噪声监测点，监测布点情况详见下表及图3-2。

（2）监测方法及仪器

根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的有关规定,本次环评进行了昼间和夜间噪声监测，每次测试时间为10min，仪器采样周期为1次/秒。

（3）监测单位及时间

采用吉林森源环保检测有限公司于2016年12月5日，分昼、夜两次进行的现状实测。

（4）评价标准及方法

厂界噪声评价标准采用GB3095-2008《声环境质量标准》中3类区标准。

采用直接比较法评价声环境质量现状。

（5）监测及评价结果

声环境质量现状监测结果详见下表5.3-1。

表5.3-1    噪声监测及评价结果    单位：dB(A)

| 监测点位 及编号 | 昼间 |  |  | 夜间 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 监测值 | 评价标准 | 评价结果 | 监测值 | 评价标准 | 评价结果 |
| 厂界东1 | 51.4 | 65 | 达标 | 43.2 | 55 | 达标 |
| 厂界西2 | 54.6 |  | 达标 | 43.6 |  | 达标 |
| 厂界南3 | 54.6 |  | 达标 | 43.5 |  | 达标 |
| 厂界北4 | 54.1 |  | 达标 | 44.5 |  | 达标 |

由上表可知，厂界4个监测点昼间及夜间噪声监测值均符合《声环境质量标准》（GB3095-2008）中3类区标准，说明项目所在区域声环境质量较好。

## 5.4地下水水质监测与评价

地下水监测除丙烯腈是我单位委托吉林省中实检测有限公司于2017年2月14号监测外，其余指标引用《吉林吉盟腈纶有限公司年产2万吨扁平腈纶纤维扩建项目》监测数据。两报告取样点位相同。本项目评价范围内地下水流向总体为从西到东，本项目地下水评价为三级，根据导则规定，三级评价项目潜水含水层水质监测点应不小于3个，可能受建设项目影响且具有应用水开发利用价值的含水层1-2个。原则上建设项目场地上游及下游影响区的地下水水质监测点各不得少于1个。

由于本项目引用地下水监测点位数3个，一个位于建设项目场地下游，另外两个位于建设项目场地侧上游，又因为监测至今（自2015年4月），本工程所在区域周围地下水环境未发生较大变化，因此，该监测数据可以反映项目所在区域环境质量现状，本次环境质量现状评价采用的数据合理可信。

（1）监测点位布设

根据本项目所在区域地下水流向，共布设3个监测点，具体监测点位布设情况详见表5.4-1及图3-1。

表5.4-1    地下水监测点位一览表

| 序号 | 监测点 | 井深 | 与本项目距离 | 方位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 陈屯（孙姓） | 35m | 1800 | 西北 |
| 2 | 化纤厂北平房区（孙姓） | 25m | 1859 | 北 |
| 3 | 安达村（孙姓） | 35m | 1524 | 东 |

（2）监测项目

监测项目为：pH、石油类、高锰酸盐指数、挥发酚、氨氮、硫酸盐、氟化物、丙烯腈。

监测时间：丙烯腈监测时间为2017年2月14日，其余指标监测时间为2015年4月3日，采样1次。

（4）监测结果

按照上述采样及分析方法，地表水现状监测结果详见表5.4-2。

表5.4-2    地下水现状监测结果一览表    单位mg/L，pH无量纲

| 监测点 | 井深 | pH | 石油类 | 硫酸盐 | 高锰酸盐指数 | 挥发酚 | 氨氮 | 氟化物 | 丙烯腈 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 陈屯（孙姓） | 35m | 7.38 | 未检出 | 70.4 | 0.97 | 未检出 | 0.049 | 0.97 | 未检出 |
| 化纤厂北平房区（孙姓） | 25m | 7.44 | 未检出 | 24.9 | 2.87 | 未检出 | 0.18 | 0.86 | 未检出 |
| 安达村（孙姓） | 35m | 7.23 | 未检出 | 58.3 | 1.14 | 未检出 | 0.073 | 0.88 | 未检出 |
| Ⅲ类标准 |  | 6.5-8.5 | ≤0.3 | ≤250 | ≤3.0 | ≤0.002 | ≤0.2 | ≤1.0 | ≤0.1 |

（5）评价方法

采用单项污染物指数法，按GB/T14847-93《地下水质量标准》中Ⅲ类标准进行评价。评价模型为：

Si=CiCo

式中：Si—某污染物的污染指数；

Ci—某污染物的实测浓度，mg/L；

Co—某污染物的评价标准值，mg/L。

pH的标准指数公式：

SpH,j=pHj−7.0pHsu−7.0                   pHj＞7.0

SpH,j=7.0−pHj7.0−pHsd                   pHj≤7.0

式中：SpH,j—pH值的单项指数；

pHj—j点pH值监测值；

pHsu—水质标准中pH值上限；

pHsd—水质标准中pH值下限。

当单项标准指数>1时，表示该水质参数所表征的污染物已满足不了标准要求，水体已受到污染；反之，则满足标准要求。

（6）评价标准

采用GB/T14848-93《地下水质量标准》中的Ⅲ类标准，详见表1-9。

（7）评价结果与分析

地表水评价结果详见表5.4-3。

表5.4-3   地下水现状评价结果表

| 序号 | 监测点 | 井深 | pH | 石油类 | 硫酸盐 | 高锰酸盐指数 | 挥发酚 | 氨氮 | 氟化物 | 丙烯腈 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 陈屯（孙姓） | 35m | 0.25 | - | 0.28 | 0.32 | - | 0.25 | 0.97 | - |
| 2 | 化纤厂北平房区（孙姓） | 25m | 0.29 | - | 0.10 | 0.95 | - | 0.9 | 0.56 | - |
| 3 | 安达村（孙姓） | 35m | 0.15 | - | 0.23 | 0.38 | - | 0.36 | 0.88 | - |
|  |  |  | 6.5-8.5 | ≤0.3 | ≤250 | ≤3.0 | ≤0.002 | ≤0.2 | ≤1.0 | ≤0.1 |

由上表可以看出，评价点位地下水各项标准指数均小于1，说明本项目所在区域地下水水质能够满足GB/T14848-93《地下水质量标准》中Ⅲ类水体功能要求，水质较好。

# 第六章  环境影响预测与评价

## 6.1施工期环境影响

### 6.1.1施工期环境影响要素分析

由于工程占地面积小，工程量小，施工期短，因此在施工期造成的环境影响较小。施工的环境影响主要有以下方面：

（1）土石方施工过程中产生的扬尘、施工动力机械如汽车、推土机、翻斗车排放的废气及混凝土搅拌过程中产生的粉尘等均会对施工现场及附近的大气环境产生不利影响。

（2）各种施工机械，如运输汽车、推土机、挖掘机、打桩机、混凝土搅拌机、工程钻机、振捣棒、电锯等均可产生较强烈的噪声，虽然这些施工机械属非连续性间歇排放，但由于噪声源相对集中，且多为裸露声源，故其噪声幅射范围及影响程度较大。

（3）施工过程中施工人员排放的生活废水和生活垃圾对环境产生影响。

（4）施工中将占用土地，因施工形成的水土流失和地表径流。

（5）由于施工期物流和人流的增加，可能对当地的道路交通和人民生活带来一定的影响。

### 6.1.2施工期环境空气影响分析

1）扬尘

施工过程中，土石方阶段最易产生扬尘。扬尘产生的几率与土方的含水率、土壤粒度、风向、风速、湿度及土方回填时间等密切相关，据资料介绍，当灰尘含水率为0.5%时，其启动风速为4.0m/s，本地区地下水丰富，地下水位较高，施工土方含水率均大于0.5%，本地区的年平均风速为2.55m/s小于4.0m/s，但由于施工地区土壤为冲积土，土壤粒度较小，为扬尘的形成提供了可能条件。根据以上分析，本项目在施工过程的土方挖掘和回填时有可能产生扬尘，对周围环境空气质量造成不利影响。

据类比资料实测结果可知，在风速为4.6m/s时，施工现场下风向不同距离的扬尘浓度见表6.1-1。

表6.1-1    施工现场下风向不同距离的TSP浓度

| 距离污染物 | 1m | 25m | 50m | 80m | 150m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TSP浓度（mg/m3） | 3.744 | 1.630 | 0.785 | 0.496 | 0.246 |

由上表可知，在不利天气条件下，施工扬尘可在150m范围内超标，对区域环境空气质量造成不利影响，150m外影响较小。同时施工材料的运输等也能产生扬尘。

2）汽车尾气

施工中将会有各种工程及运输用车来往于施工现场，主要有运输卡车、翻斗车、挖掘机、铲车、推土机等。

一般燃汽油和柴油卡车排放的尾气中HC、颗粒物、CO、NOX等污染物排放量见表6.1-2。

表6.1-2    汽车尾气中主要污染物排放量

|  | 单位 | HC | 颗粒物 | CO | NOX |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 燃汽油 | g/Km | 1.23 | 0.56 | 5.94 | 5.26 |
| 燃柴油 | g/h | 77.8 | 61.8 | 161.0 | 452.0 |

施工现场汽车尾气对环境空气的影响有如下几个特点：

（1）车辆在施工现场范围内活动，尾气呈面源污染形式；

（2）车辆排气筒高度较低，尾气扩散范围不大，对周围地区影响较小；

（3）车辆为非连续行驶状态，污染物排放时间及排放量相对较少。

### 6.1.3施工期噪声影响分析

1）噪声源分析

经类比调查，确定本项目施工期不同阶段噪声源及其特性，归纳结果见表6.1-3。

表6.1-3    施工期各阶段噪声源及其声功率级统计表

| 设备 | 主要噪声源 | 声功率级dB(A) |
| --- | --- | --- |
| 土石方阶段 | 推土机、挖掘机等 | 100-110 |
| 基础阶段 | 各种打桩机 | 120-135 |
| 结构阶段 | 各类混凝土搅拌机、混凝土振捣棒 | 100-110 95-105 |
| 装修阶段 | 无长时间操作的偶发声源 | 85-90 |

2）施工场界噪声限值标准

施工机械作业时，施工场地边界处的噪声限值标准采用《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-90），详见表6.1-4。

表6.1-4    建筑施工场界噪声限值    单位：dB(A)

| 施工阶段 | 主要噪声源 | 噪声限值 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |
| 土石方 | 推土机、挖掘机、装载机等 | 75 | 55 |
| 打桩 | 各种打桩机等 | 85 | 禁止施工 |
| 结构 | 混凝土搅拌机、振捣棒、电锯等 | 70 | 55 |
| 装修 | 吊车、升降机等 | 65 | 55 |

3）施工场地边界的确定

由于施工机械作业噪声高，采用上述施工机械必须有一个较大的施工场地，以使施工场界处的噪声降低至满足标准要求。

施工噪声源可近似视为点声源，根据点声源噪声衰减模式，可计算出各施工设备的施工场地边界。点声源衰减模式如下：

DL

式中：LP-距声源r(m)处声压级，dB(A)；

LPO-距声源ro(m)处声压级 ，dB(A)；

DL-各种衰减量（除发散衰减外），dB(A)。室外噪声源DL取为零。

经计算，LP为GB12523-90规定的施工边界噪声限值，LPO为表6-5中所列的施工机械设备A声级范围，计算出各施工机械施工边界离作业中心距离见表6.1-5。

表6.1-5    不同阶段各种施工机械施工作业边界

| 施工 阶段 | 昼夜噪声限值LAleq（dGB(A)） | 主要噪声源 | 声功率级dB(A) | 昼间作业场界（m） | 夜间作业场界（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土石方 | 75（昼）/55（夜） | 推土机、挖掘机等 | 100-110 | 17.8-56.2 | 177.8-562.3 |
| 打桩 | 85（昼）/禁止（夜） | 各种打桩机 | 120-135 | 56.2-316.2 | 禁止 |
| 结构 | 70（昼）/55（夜） | 各类混凝土搅拌机 混凝土振捣棒 | 100-110 95-105 | 31.6-100 17.8-56.2 | 177.8-562.3 100-316.2 |
| 装修 | 65（昼）/55（夜） | 无长时间操作 的偶发声源 | 85-90 | 10-17.8 | 31.6-56.2 |

4）施工期噪声影响分析

由于施工机械声压级较高，施工时对施工现场及周围环境将产生一定影响。

由表6-5分析可知，施工过程除装修阶段施工现场边界要求较小外，其它阶段边界要求均较大，昼间边界远远小于夜间，土石方阶段和结构阶段要求昼间边界大于56.2m和100m，夜间要求大于562.3m。打桩阶段对外界影响最大，昼间作业边界要求大于316.2m，夜间禁止作业。

本项目在吉林碳谷碳纤维股份有限公司现有原液制备与纺丝车间的北侧扩建。厂区600m范围内没有居民等敏感目标。因此，本项目建设施工期的噪声不会对周围环境造成明显影响。

### 6.1.4施工废水与垃圾的影响分析

1）施工废水

由于本项目建筑工程量较小，施工人员少，因此带来的施工生活污水和施工建筑废水以及生活和建筑垃圾相对较少。

建筑施工人员预计需100人，生活用水量约为0.2t/h，施工用水量约为7t/h，生活用水量按20%损耗，施工用水按90%消耗，预测每小时排放各种废水约0.86t，每天按10小时施工计，则废水排放量为8.6t/d。

本项目施工生活区依托现厂区布置，施工场地也紧邻现厂区，因此可将施工废水和生活污水排放厂区污水干管，经奇峰公司污水处理场处理达标后排入松花江。

2）施工垃圾和生活垃圾

本项目一期生产除利用现有项目原液制备及聚合车间外，同时新建纺丝车间、原液制备车间以及聚合车间等主要建（构）筑物供二、三期使用、利旧设备不属于淘汰设备，建设过程中不涉及拆迁，因此拆迁废旧设备产生。

施工期施工人员生活垃圾每人每天排放量约为1.0kg，则每天可产生生活垃圾约0.1t。生活垃圾应定点存放，由环卫部门集中清运。

施工建筑垃圾主要是一些废弃的砖瓦沙石，水泥以及装修废弃物等。建筑垃圾产生量较大，可于工程完工后收集集中运至指定地点填埋处理，不可随意排放。如随意排放，将破坏厂区内土地的土壤结构，如土壤板结等，给未来的厂区绿化带来困难。

## 6.2营运期环境影响分析

### 6.2.1水环境影响分析

（1）地表水环境质量影响分析

本项目污水排放量为300300m3/a，生产废水和职工生活污水进入奇峰公司污水处理场处理，出水达到GB8968-1996一级排放标准后排入松花江。处理前后污染物浓度及产生量见表3.2-6。

根据《吉林省地表水功能区》（DB22/388-2004）的有关规定，九站-通溪河口断面为Ⅳ水体，通溪河口-白旗断面为Ⅲ类水体。本项目排放口在九站-通溪河口断面，属于Ⅳ类水质功能区。

因此，本工程排水不会改变松花江的水质状况。排水与河水完全混合后，松花江水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中相应的水质标准要求。

（2）地下水环境影响预测

本项目运行后，正常工况下，生产用水均来自奇峰公司供水管线，生活用水接自经开区供水管网，不使用地下水；本项目排水经奇峰公司污水处理场处理达标后排入松花江吉林江段；生产中对地下水环境及土壤可能造成污染的设施（生产车间、原料储库、污水站等）均采取防渗漏措施，故本项目运行过程中对地下水环境产生不利影响可能性很小。

本项目运行后，非正常工况时，即在设备、储罐、管道等发生无组织泄漏事故时，泄漏出的丙烯腈、废水等可能通过渗漏作用对厂址区域地下水产生污染。根据类比调查，无组织泄漏通常主要集中在生产装置区、储运区、废水处理设施区和厂外污水管道等处，生产装置的开、停车及装置和管线维修时。厂区事故排放分为短期大量排放及长期少量排放两类。短期大量排放（如突发性事故引起的管线破裂或管线阻塞而造成逸流），一般能及时发现，并可通过一定方法加以控制，因此，短期排放不会造成地下水污染；而长期较少量排放（如装置区无组织泄漏等），一般较难发现，长期泄漏可对地下水产生一定影响。

因此，企业应严格按照GB50045-95《工业建筑防腐蚀设计规范》和参照GB/T50934-2013《石油化工工程防渗技术规范》以及其它相关规范要求完善防腐防渗措施，特别是生产装置区、储运区、废水处理设施区和厂外污水管道等处加强防腐防渗，规范操作规程，杜绝废水“跑、冒、滴、漏”现象的发生，一旦发生“人力不可抗拒”因素的物料泄漏事故，应及时导入事故池，严禁随意无组织排放。以免污染地下水环境。因此本项目对地下水的污染是可控的。

### 6.2.2环境空气影响分析

6.2.2.1污染气象特征分析

（1）气候

厂址所在地区气候属温带大陆性季风气候，主要特点是春季升温快，气温日差较大，干燥多大风；夏季温热，雨量集中；秋季短暂而凉爽；冬季寒冷。年平均气温5.8℃，年降水量525.5mm，平均风速2.3m/s，主要气象要素统计结果见表6.2-1。

表6.2-1    吉林市气象站近三年各月主要气象要素统计结果

| 项目 月 | 平均气温（℃） | 平均气压（hpa） | 相对湿度（%） | 降水量 （mm） | 平均风速（m/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | -16.8 | 1001.6 | 74.2 | 9.4 | 1.8 |
| 2 | -10.7 | 998.5 | 69.8 | 7.3 | 1.9 |
| 3 | -1.1 | 993.0 | 59.2 | 9.7 | 3.0 |
| 4 | 8.8 | 988.7 | 50.6 | 21.9 | 3.6 |
| 5 | 16.2 | 986.3 | 55.2 | 50.7 | 2.8 |
| 6 | 21.3 | 984.4 | 62.8 | 99.2 | 2.2 |
| 7 | 23.3 | 982.7 | 76.2 | 130.8 | 2.2 |
| 8 | 21.4 | 987.1 | 79.6 | 96.4 | 1.6 |
| 9 | 16.3 | 992.9 | 70.8 | 30.6 | 1.6 |
| 10 | 7.4 | 996.1 | 66 | 41.2 | 2.3 |
| 11 | -3.5 | 999.4 | 68.2 | 17.6 | 2.4 |
| 12 | -13.5 | 1002.6 | 72.2 | 10.7 | 1.9 |
| 年平均（合计） | 5.8 | 992.8 | 67.1 | 525.5 | 2.3 |

6.2.2.2风向、风速

（1）风向

本项目所在地区冬季盛行风以WSW、SW为主，频率分别为9.9%、8.6%；夏季盛行风以ESE、SE风为主，频率分别为22.3%、14.8%；全年盛行风以ESE、SE、SW为主，频率分别为8.7%、8.1%和7.3%。全年和各季风频率统计结果见表6.2-2。

表6.2-2    吉林市气象站近三年年风向、风速频率统计结果（%）

| 风向 项目 |  | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风 向 频 率 | 冬季 | 1.1 | 1.1 | 0.3 | 0.8 | 2.2 | 2.7 | 5.9 | 2.2 | 1.1 | 2.4 | 8.6 | 9.9 | 5.4 | 4.6 | 2.2 | 2.7 | 47 |
|  | 春季 | 2.8 | 1.1 | 1.7 | 0.6 | 3.9 | 6.1 | 6.1 | 6.9 | 6.9 | 8.9 | 9.4 | 6.4 | 5.3 | 4.4 | 2.5 | 5.0 | 21.9 |
|  | 夏季 | 1.3 | 0.5 | 1.6 | 1.1 | 5.6 | 22.3 | 14.80 | 3.2 | 4.6 | 3.5 | 3.2 | 2.4 | 3.0 | 0.8 | 2.4 | 1.3 | 28.2 |
|  | 秋季 | 3.0 | 1.3 | 0.3 | 0.5 | 1.9 | 3.8 | 5.6 | 4.0 | 7.3 | 4.8 | 8.1 | 6.2 | 7.0 | 5.1 | 1.9 | 3.2 | 36.0 |
|  | 全年 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 3.4 | 8.7 | 8.1 | 4.1 | 4.9 | 4.9 | 7.3 | 6.2 | 5.2 | 3.7 | 2.2 | 3.1 | 33.4 |
|  | 1.0~2.0m/s | 0.35 | 0.48 | 0.21 | 0.21 | 1.84 | 3.26 | 1.68 | 0.49 | 0.81 | 0.28 | 1.01 | 0.74 | 0.68 | 0.35 | 0.62 | 0.62 |  |
|  | 2.1~3.0m/s | 0.69 | 0.21 | 0.35 | 0.27 | 0.88 | 2.51 | 2.59 | 0.99 | 0.54 | 1.08 | 1.22 | 1.29 | 0.89 | 0.68 | 0.68 | 1.08 |  |
|  | 3.1~3.9m/s | 0.27 | 0.14 | 0.28 | 0.20 | 0.41 | 1.83 | 1.63 | 0.81 | 1.29 | 1.14 | 2.17 | 1.02 | 0.94 | 0.95 | 0.47 | 0.28 |  |
|  | 4.0~5.9m/s | 0.54 | 0.21 | 0.14 | 0.07 | 0.27 | 0.88 | 1.76 | 0.88 | 1.56 | 1.29 | 1.22 | 1.83 | 1.49 | 1.16 | 0.27 | 0.89 |  |
|  | 〉6 m/s.0 | 0.20 |  |  |  |  | 0.27 | 0.47 | 0.81 | 0.75 | 1.08 | 1.69 | 1.36 | 1.15 | 0.61 | 0.20 | 0.20 |  |
| 平均风速（m/s） |  | 3.20 | 2.20 | 2.43 | 2.18 | 1.78 | 2.21 | 2.74 | 3.68 | 3.77 | 4.18 | 3.93 | 3.96 | 3.74 | 3.60 | 2.60 | 2.96 |  |

（2）风速

①风速年变化规律

据统计，平均风速3、4月为最大，8、9月为最小；各季平均风速以春季为最大，夏季为最小。

②风速日变化规律

本项目所在地区各季代表月（1、4、7、10月）主要观测时间平均风速统计结果见表6.2-3。从风速日变化规律上看，风速最小值一般出现在夜晚，最大值一般出现在14时前后。

表6.2-3    各季代表月各时间段平均风速统计结果     单位：m/s

| 时 间 | 02h | 08h | 14h | 20h |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1月 | 0.3 | 0.6 | 1.7 | 0.2 |
| 4月 | 1.2 | 2.5 | 4.0 | 1.8 |
| 7月 | 1.0 | 1.8 | 2.5 | 1.2 |
| 10月 | 0.5 | 1.4 | 3.4 | 0.7 |

③各风向下风速特征

根据各风向下各风速段发生频率统计结果可知，偏南风平均风速相对较大，东风平均风速相对较小。

（3）风频

吉林市2014年风频月、季变化情况见表6.2-4；全年污染系数玫瑰图见图6-1。

表6.2-4    吉林市2014年风频月、季变化及年均风频表

| 风频(%) 风向 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一月 | 0.67 | 0.81 | 1.34 | 2.96 | 17.61 | 17.34 | 7.66 | 1.88 | 1.75 | 4.17 | 6.45 | 4.03 | 6.85 | 5.91 | 2.15 | 2.02 | 16.40 |
| 二月 | 0.72 | 0.57 | 0.57 | 1.44 | 14.51 | 15.23 | 7.76 | 1.72 | 1.44 | 3.45 | 6.32 | 10.20 | 11.21 | 8.05 | 5.17 | 2.59 | 9.05 |
| 三月 | 1.88 | 0.81 | 0.67 | 1.08 | 11.69 | 18.28 | 7.26 | 5.65 | 8.06 | 8.74 | 5.51 | 6.99 | 7.80 | 3.63 | 2.96 | 4.30 | 4.70 |
| 四月 | 2.36 | 0.69 | 0.83 | 0.28 | 11.11 | 18.33 | 10.83 | 5.28 | 7.36 | 11.39 | 5.69 | 5.83 | 7.50 | 2.64 | 2.78 | 5.56 | 1.53 |
| 五月 | 1.61 | 0.81 | 2.02 | 1.75 | 11.16 | 21.77 | 17.74 | 5.24 | 4.97 | 6.45 | 6.45 | 3.49 | 5.38 | 4.44 | 1.21 | 2.02 | 3.49 |
| 六月 | 2.78 | 1.53 | 1.25 | 2.22 | 11.81 | 25.00 | 21.39 | 5.69 | 4.31 | 4.86 | 4.03 | 4.31 | 1.53 | 1.11 | 1.53 | 3.47 | 3.19 |
| 七月 | 1.61 | 1.21 | 1.61 | 2.42 | 8.87 | 22.45 | 16.53 | 4.97 | 5.91 | 7.39 | 8.87 | 3.90 | 4.17 | 2.02 | 0.81 | 1.75 | 5.51 |
| 八月 | 3.97 | 1.37 | 2.19 | 2.33 | 4.65 | 12.31 | 25.72 | 10.40 | 3.83 | 5.20 | 5.34 | 3.01 | 4.10 | 2.60 | 1.23 | 3.15 | 8.62 |
| 九月 | 0.83 | 0.42 | 0.56 | 1.39 | 4.72 | 17.92 | 19.17 | 6.94 | 4.72 | 5.42 | 4.86 | 4.31 | 5.56 | 8.89 | 4.03 | 1.67 | 8.61 |
| 十月 | 0.94 | 0.54 | 0.81 | 0.67 | 5.78 | 15.99 | 14.65 | 7.26 | 2.69 | 5.91 | 9.01 | 10.08 | 8.87 | 7.66 | 2.02 | 0.81 | 6.32 |
| 十一月 | 0.83 | 0.83 | 0.69 | 0.42 | 4.17 | 10.00 | 11.94 | 5.97 | 6.94 | 7.22 | 7.64 | 8.75 | 7.50 | 11.25 | 7.22 | 5.56 | 3.06 |
| 十二月 | 0.81 | 2.15 | 1.08 | 0.94 | 3.63 | 6.59 | 6.45 | 8.87 | 8.87 | 17.74 | 9.27 | 9.01 | 7.12 | 6.05 | 5.91 | 2.02 | 3.49 |
| 春季 | 1.95 | 0.77 | 1.18 | 1.04 | 11.32 | 19.47 | 11.96 | 5.39 | 6.79 | 8.83 | 5.89 | 5.43 | 6.88 | 3.58 | 2.31 | 3.94 | 3.26 |
| 夏季 | 2.78 | 1.37 | 1.69 | 2.32 | 8.43 | 19.91 | 21.18 | 7.02 | 4.69 | 5.83 | 6.10 | 3.74 | 3.28 | 1.91 | 1.18 | 2.78 | 5.79 |
| 秋季 | 0.87 | 0.60 | 0.69 | 0.82 | 4.90 | 14.65 | 15.25 | 6.73 | 4.76 | 6.18 | 7.19 | 7.74 | 7.33 | 9.25 | 4.40 | 2.66 | 6.00 |
| 冬季 | 0.73 | 1.19 | 1.01 | 1.79 | 11.86 | 13.00 | 7.28 | 4.21 | 4.08 | 8.56 | 7.37 | 7.69 | 8.33 | 6.64 | 4.40 | 2.20 | 9.66 |
| 全年 | 1.58 | 0.98 | 1.14 | 1.49 | 9.13 | 16.77 | 13.92 | 5.84 | 5.08 | 7.35 | 6.64 | 6.15 | 6.45 | 5.34 | 3.07 | 2.90 | 6.17 |

全年SE和ESE风现频率之和为30.69%，即东南偏东为年主导风向。

图6-1   全年污染系数玫瑰图

6.2.2.3环境空气影响预测与评价

- 预测评价因子：本项目排放的工艺废气中污染物主要包括DMAC、丙烯腈、非甲烷总烃等污染物，但经工程分析和现有PAN纤维项目验收监测数据可知，本项目生产过程排放的废气DMAC排放量大，其它大气污染物排放量非常小。虽然丙烯腈排放量非常小，但是鉴于丙烯腈属于有毒物质，因此本次评价预测因子确定为纺丝车间排放的DMAC、丙烯腈（类比现有PAN纤维项目验收监测数据纺丝车间比聚合车间排放的丙烯腈量大）。

（2）预测方案：预测本项目新增DMAC、丙烯腈排放对环境空气的浓度贡献。

（3）预测评价标准

评价质量标准详见表1.8-3。

（4）预测模式

预测模式采用环境保护部环境工程评估中心环境质量模重点实验室网站（http://www.lem.org.cn/）下载的估算模式SCREEN3。根据导则要求，三级评价可以采用估算模式的计算结果作为预测与分析依据。

（5）预测源强：本项目纺丝车间长152m，宽68m ，在房顶分布14个排气筒，排气筒距地面高度为30m，等效内径0.67m，每个排气筒都用烟囱帽遮盖，因此在预测中将这14个排气筒设为一个面源进行预测。根据工程分析，确定工艺废气中DMAC的预测源强见表6.2-5。

表6.2-5    本次环评DMAC预测源强统计表

| 污染源 |  |  | 排气量 （万m3/h） | 排放浓度(mg/m3) | 排放量 (kg/h) | 排放筒 高度(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 面源 | 纺丝车间 | 丙烯腈 | 38.8 | 0.06 | 0.02328 | 30 |
|  |  | DMAC |  | 18.12 | 7.03 | 30 |

（6）预测模式

纺丝车间视为面源排放，平均排放高度30m，由于纺丝车间面积≤1km2，预测模式按面源扩散模式计算，但需对扩散参数σy和σz进行修正，修正后的σy和σz分别为：

σy=r1xa1+ay4.3σz=r2xa2+H2.15

式中：x──自接受点至面源中心点的距离，m；

ay──面源在Y方向和长度，m；

H──面源在Y方向的长度，m。

（7）坐标系的建立

本次DMAC、丙烯腈以吉林市常年主导风向西南风为X轴正方向，以纺丝车间几何中心为坐标原点建立直角坐标系。则面源几何中心点为坐标原点。

（8）预测内容

①预测工程增加的DMAC、丙烯腈，在有风条件下B、D、F类稳定度情况下，下风向浓度分布。

②预测小风条件时，下风向浓度分布。

（9）预测结果

①DMAC的预测结果

工程排放的DMAC、丙烯腈在有风条件下，B、D、F类稳定度情况时，下风向DMAC、丙烯腈浓度最大值及出现距离，见表6.2-6。

表6.2-6    DMAC、丙烯腈在有风条件下最大落地浓度及其出现距离

| 污染物 |  | 稳定度 数值 | 1小时平均值 |  | 占标率（%） | 超标率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Cmax(mg/Nm3) | Xmax(m) |  |  |
| DMAC |  | B | 9.00E-02 | 132 | 2.43 | 0 |
|  |  | D | 1.03E-01 | 200 | 2.79 | 0 |
|  |  | F | 8.42E-02 | 354 | 2.27 | 0 |
| 丙烯腈 |  | B | 2.98E-04 | 132 | 0.60 | 0 |
|  |  | D | 3.42E-04 | 200 | 0.68 | 0 |
|  |  | F | 2.79E-04 | 354 | 0.56 | 0 |
| 评价标准 | DMAC |  | 3.7mg/m3 |  |  |  |
|  | 丙烯腈 |  | 0.05mg/m3 |  |  |  |

由上表可以看出：车间排放的丙烯腈和DMAC到各方位厂界的落地浓度及下风向最大落地浓度均符合相应的标准，不会改变区域环境空气质量功能类别。

6.2.2.3大气环境防护距离计算

大气环境防护距离是为保护人群健康，减少正常排放条件下大气污染物对居住区的环境影响，在项目厂界以外设置的环境防护距离。

由于本项目利用原奇峰公司现有溶剂回收装置，本项目增加DMAC和二甲胺无组织排放量分别为0.3312kg/h和0.0336kg/h。应用大气环境防护距离程序计算无组织源的大气环境防护距离，计算结果为无超标点。

6.2.2.4卫生防护距离

卫生防护距离指产生有害因素的部门（车间或工段）的边界至居住区边界的最小距离。

本项目溶剂回收生产车间有无组织废气DMAC和二甲胺排放，对这部分无组织排放的废气需设定卫生防护距离。

根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB13201-91）中有害气体无组织排放控制与工业企业卫生防护距离标准的制定方法中有关要求，采用如下模式计算本项目的卫生防护距离：

QC/Cm=1/A(BLC+0.25r2)0.50LD

式中：

Cm：标准浓度限值，mg/m3；L：工业企业卫生防护距离，m；

r：有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m；

A、B、C、D：卫生防护距离计算系数，无因次；

QC：工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。

本项目计算参数确定及说明：

A、B、C、D：本项目所在区域常年平均风速为3.29m，在2-4m/s之间，A=470、B=0.021、C=1.85、D=0.84。

CDMAC：2mg/m3,C二甲胺：0.95mg/m3；根据卫生防护距离计算规定，无组织排放多种有害气体的工业企业，按QC/Cm最大值计算本项目的卫生防护距离，本报告对于一个车间内排放多种有害气体时，按QC/Cm最大值计算本项目的卫生防护距离。

本项目卫生防护距离计算结果见表6.2-7及图6-2至6-3。

表6.2-7    本项目卫生防护距离

| 污染源及所在车间 | 污染物 名称 | 计算参数选取 |  |  | 卫生防护距离(m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 无组织排放量QC(kg/h) | 浓度标准Cm(mg/m3) | 生产单元等效半径r(m) | 计算结果 | 确定结果 |
| 溶剂回收生产车间 | 二甲胺 | 0.0336 | 0.95 | 21.86 |  | 50 |
|  | DMAC | 0.3312 | 2 | 21.86 |  | 50 |

注：卫生防护距离在100m以内时，级差为50m；

卫生防护距离在100m～1000m时，级差为100m.

图6-2  二甲胺卫生防护距离计算截屏图

图5-3  氨气大气

图6-3  DMAC卫生防护距离计算截屏图

由上表可知，本项目卫生防护距离为距整个车间边界50m围合区域，具体见图3-2，围合区域在整个吉林化纤集团有限责任公司厂区内，无环境敏感点，符合卫生防护距离要求。

### 6.2.3声环境影响预测

（1）预测源强

本项目噪声源主要是风机、过滤器、落丝器以及各种泵等设备运行噪声，声级在85～93dB（A）之间。源强见表3.2-7。

（2）声环境影响预测

①预测点的布设

根据本项目噪声污染源强排放情况及项目周围敏感点分布情况，将现状厂界监测点作为预测点，噪声预测点布设情况见图3-2。通过对预测点环境噪声的影响预测，可知本项目投产后，其噪声源对厂区及周围环境的影响范围和程度，计算公式见表6.2-8。

表6.2-8    预测公式一览表

| 公式名称 | 公 式 | 符号意义 |
| --- | --- | --- |
| 噪声户外传播 衰减公式 |  | Lp－距声源r米处的声压级，dB(A) LPO－参考位置r0的声压级，dB(A) r0－参考位置距声源的距离，m r－预测点距声源的距离 A－各种因素起的衰减量 |
| 多声源在某点声压级的叠加公式 |  | LP－多个声源在某点的声压级叠加后的总声压级，dB(A) LPi－第I个声源在某点的声压级，dB(A) n－噪声源个数 |
| 噪声从室内向外传播的声级差计算公式 | L2=L1-TL-6 | L2－靠近隔墙（或窗户）室外的声压级，dB(A) L1－靠近隔墙（或窗户）室内的声压级，dB(A) TL－隔墙（或窗户）的传播损失 |

②预测方法

根据该厂周围环境状况，在对室外声传播计算时，只考虑遮挡物和空气吸收的两个主要因素。

具体的预测方法：a环境噪声：首先计算出各车间墙外的声压级，然后用噪声户外传播衰减公式计算各个噪声源在某预测点的噪声影响值，最后把各噪声源的噪声影响值与该预测点的噪声背景值叠加，即得该预测点的环境噪声预测值。b厂界噪声：只计算出各车间墙外的声压级传至厂界某预测点的噪声影响值，然后叠加，即为厂界该预测点的总的影响值。

经过计算，车间墙壁隔声量为40dB(A)，玻璃窗隔声量为32dB(A)，门隔声量为13dB(A)，综合考虑到墙壁和门窗结构等因素，同时为了提高预测的安全系数，取18dB(A)作为车间墙壁及门窗的平均隔声量（TL值）。由此计算出各噪声源所在车间墙外一米处的声压级。见表6.2-9。

表6.2-9    车间厂房墙外1m处声压级

| 所在车间 | 厂房内噪声级dB(A) | 厂房外1m处声压级（dB(A)） |
| --- | --- | --- |
| 聚合车间 | 90 | 66 |
| 原液车间 | 90 | 66 |
| 纺丝车间 | 90 | 66 |

（3）预测结果

用上述预测模式和预测方法，预测项目营运后对声环境的影响，预测结果见表6.2-10。

表6.2-10    声环境预测结果    单位：dB(A)

| 预测点 | 昼 间 |  |  |  |  |  | 夜 间 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 背景值 | 贡献值 | 预测值 | 变化值 | 评价 标准 | 评价 结果 | 背景值 | 贡献值 | 预测值 | 变化值 | 评价 标准 | 评价 结果 |
| 1# | 51.4 | 14.03 | 51.40 | 0 | 65 | 达标 | 43.2 | 14.03 | 43.2 | 0 | 55 | 达标 |
| 2# | 54.6 | 26.24 | 54.61 | +0.01 |  | 达标 | 43.6 | 26.24 | 43.68 | +0.08 |  | 达标 |
| 3# | 54.6 | 31.42 | 54.62 | +0.02 |  | 达标 | 43.5 | 31.42 | 43.76 | +0.26 |  | 达标 |
| 4# | 54.1 | 29.73 | 54.11 | +0.01 |  | 达标 | 44.5 | 29.73 | 44.64 | +0.14 |  | 达标 |

（4）评价标准

采用《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，具体见表6.2-10。

（5）评价结果

由表6.2-10可以看出，本项目对各产噪设备均采取了治理措施后，厂界噪声基本可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类区标准限值要求，不会对周围环境造成影响。

### 6.2.4固体废物影响预测

本项目产生的固体废物主要有从聚合釜铲除下来的废聚合物，从板框压滤机上定期更换下来的废滤布（含机械杂质及废胶），纺丝机产生的废丝，溶剂回收装置产生的废高沸物。所有固体废物均按现有渠道处理。固废产生、排放及处置情况详见表3.2-8。

本项目产生的固体废物均有合理去向，不会对周围环境产生明显的二次污染。

# 第七章  风险分析

## 7.1环境风险评价概述

7.1.1定义

环境风险评价或称事故风险环境评价，主要是指有毒、有害物质因突发事故，在很短时间内大剂量释放，给人和生态环境造成的激烈效应以及事故后期的长远效应的预测、分析和评估，从而为工程设计提供较为明确的环境风险防范措施。

7.1.2评价目的

环境风险评价的目的是分析和预测本项目存在的潜在危险、有害因素，本项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使本项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

7.1.3评价重点

按照《建设项目环境风险评价技术导则》、环发[2012]77号《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》和环发[2012]98号《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》的要求，风险评价重点为：项目选址环境敏感性调查；本项目所涉及危险化学品的物理化学性质、毒理指标和危险性等；针对项目重点识别、筛选最大可信灾害事故并确定其源项，预测该事故泄漏的化学物质对环境造成的影响和后果，评价其环境风险的可接受程度；针对项目环境风险影响范围及程度，提出环境风险应急预案和事故防范、减缓措施。

7.1.4评价等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2004)和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009），由于∑qi/Q<1，故判定项目涉及危险物质的功能单元构成重大危险源，环境风险评价等级为一级。具体判定依据见表1.7-5。

7.1.5评价范围及敏感点

评价范围是以丙烯腈罐区为中心，5km为半径的圆形区域，本项目风险源为丙烯腈罐区、聚合车间、危险化学品临时储存库和易制毒库。

本项目环境风险范围及敏感点分布详见表1.9-1。

## 7.2风险识别

### 7.2.1风险源识别

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009），对项目重大危险源进行识别。识别依据是物质的危险特性及其数量。在单元内达到和超过《危险化学品重大危险源辨识》标准临界量时，将作为事故重大危险源。

重大危险源的辨识指标有两种情况：

单元内存在的危险物质为一品种，则该物质的数量即为单元内危险物质的总量，若等于或超过相应的临界量，则定为重大危险源。

单元内存在危险物质为多品种时，则按下式计算，若满足下式，则定为重大危险源。

q1/Q1+q2/Q2+...+qn/Qn≥1

式中：q1、q2，…，qn——每种危险物质实际存在量，t。

Q1、Q2，…，Qn——与各危险物质相对应的生产场所或储存区的临界量，t。

本项目生产中主要涉及的危险物质及其实际存储量、临界量见表7.2-1。

表7.2-1    风险源识别表

| 功能 单元 | 主要 物料 | 生产设备 | 相态 | 压力/温度 | 在线量/储存量（t） | 临界量（t） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 罐区 | 丙烯腈 | 3个5000m3储存罐 | 液/气 | 常压/常温 | 8505 | 50 |
|  | 二甲胺 | 1 个60m3 | 液/气 | 常压/常温 | 41 | 50 |
|  | 丙烯酸甲酯 | 3个1000/250/250m3储存罐 | 液/气 | 常压/常温 | 997.5 | / |
| 聚合 车间 | 丙烯腈 | 聚合釜 | 液/气 | 常压/常温 | 4.98 | 40 |
|  | 丙烯酸甲酯 |  | 液/气 | 常压/常温 | 0.16 | / |
|  | 衣康酸 |  | 液/气 | 常压/常温 | 0.001 | / |
|  | 亚硫酸氢铵 |  | 液/气 | 常压/常温 | 0.009 | / |
|  | 过硫酸铵 |  | 液/气 | 常压/常温 | 0.09 | / |
|  | 硫酸 |  | 液/气 | 常压/常温 | 1kg | 100 |
| 原液制备车间 | 二甲基乙酰胺 | 制备罐 | 液/气 | 常压/常温 | 0.034 | / |
| 危险化学品临时储存库 | 衣康酸袋 | / | 固体 | 常压/常温 | 1.125t | / |
|  | 亚硫酸氢铵桶 | / | 固体 | 常压/常温 | 0.39t | / |
|  | 过硫酸铵袋 | / | 固体 | 常压/常温 | 1.8t | / |
| 易制毒库 | 硫酸瓶 | / | 液体 | 常压/常温 | 0.11t | 100 |

依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）判定，本项目涉及危险物质的功能单元构成重大危险源。

### 7.2.2物质风险识别

本项目所涉及原辅材料理化性质详见表7.2-2。

表7.2-2     主要原辅材料理化性质

| 化学品名称 | 丙烯腈 （AN） | 丙稀酸甲脂 （MA） | 二甲基乙酰胺 （DMAC） | 衣康酸 （亚甲基丁二酸） | 过硫酸铵 | 亚硫酸氢氨 | 硫酸 | 二甲胺 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分子式 | CH2-CHCN | CH2CHCOOCH3 | CH3CON(CH3)2 | CH2=C（COOH）CH2COOH | （NH4）2S2O8） | H5NO3S | H2SO4 | (CH3)2NH |
| 外 观 | 刺激性气味 无色液体 | 无色透明液体，有灯似大蒜的气味 | 无色液体 | 白色晶体或粉末 | 黄褐色液体 | 白色单斜晶体式粉末 | 无色油状液体 | 鱼腥味(低浓)或氨味(高浓)气体 |
| 闪 点 | 0℃（闭杯内） | -3℃/开杯 | 69℃ |  |  |  |  | 0℃ |
| 自燃点 | 481℃ |  | 490℃ |  |  |  |  | 43℃ |
| 溶 点 | -83.5℃ | -75℃ | -20℃ | 165-168℃ | 150℃ |  | 10.371 ℃ | -96℃ |
| 沸 点 | 77.30℃ | 80.0℃ | 106.1℃ |  |  |  | 337 ℃ | 7.4℃ |
| 爆炸极限 | 3%-17%(体积) |  | 1.5%-11.5% |  |  |  |  | 2.8%-14.4% |
| 吸入LC50(mg/m3) | 590 | 504752 | 7200 |  |  |  |  | 70 |
| 经皮LD50(mg/kg) | 250 | 1243 | 3600 |  |  |  |  |  |
| 经口LD50(mg/kg) | 93 | 277 | 3590 |  |  |  |  | 698 |
| 比重(液体，水=1) (气体，空气=1) | 气体1.83 液体0.8060 | 气体2.97 液体0.95 | 0.9434 |  |  |  |  | 1.6 |
| 车间空气最高允许浓度(mg/m3) | 2 | 20（前苏联） | 10 |  |  |  |  | 10 |
| 蒸汽压 | 15.1Kpa(25℃) | 13.38kPa/28℃ | 1.2Kpa(60℃) 0.3Kpa(35℃) |  |  |  | 6×10-5mmHg | 202.6Kpa(25℃) |
| 备注 |  |  |  |  | 水重溶解度79% 是强氧化剂 |  | 与水任意比互溶 |  |

### 7.2.3系统风险识别

（1）工艺系统

装置生产区主要危险设备见表7.2-3。

表7.2-3    工艺系统主要设备特性一览表

| 子单元 | 设备名称 | 介质 | 相态 | 工艺参数 |  | 子单元危险性 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 压力MPa | 温度℃ | 火灾 危险性 | 毒性 危险性 | 事故类型 |
| 聚合 车间 | 聚合釜 | 丙烯腈、衣康酸、丙烯酸甲酯、硫酸、过硫酸铵、亚硫酸氢铵 | 液/气 | 常压 | 常温 | 甲 | 极毒 | 泄漏、火灾、爆炸 |
| 原液 制备 | 制备罐 | 二甲基乙酰胺 | 液/气 | 常压 | 常温 | / | / | 泄漏、火灾、爆炸 |

（2）储运系统

装置储运系统主要危险设备见表7.2-4。

表7.2-4    储运系统主要设备特性一览表

| 子单元 | 设备 名称 | 介质 | 相态 | 包装 | 储存量 | 工艺参数 |  | 子单元危险性 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 压力MPa | 温度℃ | 火灾危险性 | 毒性危险性 | 事故类型 |
| 危险化学品临时储存库 | 衣康酸袋 | 危险化学品临时储存库 | 固体 | 25kg/袋 | 1.125t | 常压 | 常温 | / | / | 泄漏 |
|  | 亚硫酸氢铵桶 |  | 固体 | 250kg/桶 | 0.39t | 常压 | 常温 | / | Ⅲ |  |
|  | 过硫酸铵袋 |  | 固体 | 25kg/袋 | 1.8t | 常压 | 常温 | 非易燃 | Ⅲ |  |
| 易制毒库 | 硫酸瓶 | 易制毒库 | 液体 | 2500ml/瓶 | 24瓶 | 常压 | 常温 | / | / | 泄漏 |
| 罐区 | 丙烯腈储罐 | 丙烯腈 | 液/气 | 3×5000m3 |  | 常压 | 常温 | 甲B类 | Ⅱ | 泄漏、火灾、爆炸 |
|  | DMAC罐区 | DMAC | 液/气 | 3×1000/250/250m3 |  | 常压 | 常温 | 丙B类可燃液体(非易燃液体) | Ⅲ～Ⅳ | 泄漏 |
|  | 二甲胺储罐 | 二甲胺 | 液/气 | 60m3 |  | 常压 | 常温 | 甲级可燃气体 | Ⅱ～Ⅲ | 泄漏、火灾、爆炸 |

## 7.3事故源项分析

### 7.3.1风险事故源项分析方法

根据拟建项目原辅料特性和环境风险识别，项目潜在的危险系统主要是罐区、聚合釜、原液制备罐、危险化学品临时储存库以及易制毒库，可能的危害主要是跑、冒、漏以及火灾、爆炸（泄漏引起）产生二氧化碳，一氧化碳以及消防废水等次生污染物等。罐区、反应釜、管道系统事件树见图7-1。

聚合釜、管道等

图7-1   罐区、 聚合釜、管道系统事故树示意图

### 7.3.2最大可信事故筛选及判定

根据重大危险源的主要工艺参数、物质危险特性、有毒有害特性，以及国内外风险事故的调查分析，同时结合区域环境敏感点的特征及分布，确定本项目建成后公司全厂的主要危险物质为丙烯腈、二甲胺等，本项目生产、储存过程的环境风险类型包括：原料储罐、管道的泄漏及火灾爆炸事故。发生火灾爆炸的主要设备装置原料储罐，泄漏主要为有毒原料储罐泄漏（丙烯腈）。即本项目环境风险最大可信事故源项为丙烯腈罐区的泄漏引起的中毒事件及罐区爆炸事件对环境的影响。

## 7.4风险事故后果分析

### 7.4.1 丙烯腈储罐爆炸风险事故

1）丙烯腈储罐爆炸风险事故风险值预测

根据油品储罐爆炸概率类比，每个丙烯腈储罐爆炸概率为8.7×10-5次/罐.a，可燃品储罐爆炸造成损害范围半径计算公式如下：

R=C（NEe）1/3

式中：C--经验常数，mj1/3（取0.03，最高损害级别）；

N--效率因子，即Ee在压力波中传翻比例；

Ee--爆炸总能量。

N=Nc·Nm

式中：Nc--燃料浓度持续展开所造成的比例，取30%；

Nm--燃烧的机械当量，取33%。

按丙烯腈储罐中充满处在爆炸极限的丙烯腈蒸汽（燃烧热ΔH=1760.63KJ/mol）计算：R=55m

根据计算结果以及贮罐位置可以确定，发生丙烯腈储罐爆炸事件将对以储罐为中心，半径55m以内区域造成破坏。影响区域主要集中在罐区内，有可能造成相邻其它丙烯腈储罐的爆裂，引起丙烯腈泄漏事件，并且其它储罐也可能遭到破坏。由于罐区附近工作人员不集中，工作时间分散，因此影响区域内由于爆炸产生大量人员伤亡的可能性较小，估计每个贮罐每次爆炸死亡人数在0.4人/次左右。根据公式：

风险（后果/时间）=频率（事件数/单位时间）×危害程度（后果/每次事件）

计算吉盟公司发生丙烯腈储罐爆炸事件可能产生的后果为2.52×10-5死亡人数/a。

2）风险评价结果

由于丙烯腈贮罐爆炸事件，只考虑物理伤害而未考虑毒物中毒人员死亡，类似于石油化工行业风险事件，因此选用化工行业风险统计值8.33×10-5/a作为评价标准。本风险事件可能产生的死亡率低于评价标准。

### 7.4.2 丙烯腈泄漏事件

1）丙烯腈泄漏源强预测

储罐泄漏的方式主要存在以下四种：进料阀损坏、出料阀损坏、储罐锈漏、储罐突爆，各种泄漏方式源强见表7.4-1。

表7.4-1    丙烯腈泄漏源强估算

| 丙烯腈泄漏源 | 单罐释放速率 kg/min | 持续时间 min | 释发高度 m | 事故概率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 进口阀门泄漏 | 0.822 | 10 | 17 | 1×10-3 |
| 出口阀门泄漏 | 0.308 | 10 | 1 | 1×10-3 |
| 罐体突爆泄漏 | 200 | 10 | 0 | 8.7×10-7 |
| 罐体腐蚀渗漏 | 0.5 | 10 | 9.0 | 1×10-7 |

2）区域天气条件统计

根据项目区域内气象站近年的气象统计资料，统计项目所在区域天气类型和风向风速情况见表7.4-2。

根据统计结果可以看出，静风出现频率较高，静风条件以F稳定度出现频率最高为15.6%。静风为不利气象条件，因此主要预测F稳定度下静风条件扩散类型。

3）预测模式

C(x,y)=Q(2π3)1/2xVσzexp(−y22σy2)exp(−He22σz2)

式中：V*--平均水平散布速率，计算时取值为0.7m/s；

σx=σy=γ01T，σx=γ02T，γ01取0.44，γ02取0.05（F稳定度下）；

He=H-ΔH，ΔH=0，He=H。

4）风险值预测结果

根据源强和预测模式，预测不同泄漏方式在各半径位置的影响浓度，详见表7.4-3。

从表7.4-3中可以看出，丙烯腈储罐突爆泄漏丙烯腈产生的影响较大。丙烯腈吸入半致死浓度为177mg/m2。根据公式：

风险值（死亡/年）=半致死百分率区人口数×50%×事故发生概率×出现不利天气的概率。

由于开发区处于开发建设阶段，人口密度变动较大，这里按平均密度计，即1350人/km2。

计算各种排放源强可能产生的风险值见表7.4-4。

表7.4-2     各风向、风速、稳定度联合出现频率（%）

| 稳定 度 | 风速 m/s | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | <1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | >1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| B | <1.5 | 0.10 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.14 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 5.19 |
|  | >1.5 | 0.10 | 0.10 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.21 | 0.10 | 0.24 | 0.03 | 0.07 | 0.14 | 0 | 0.07 | 0.10 | 0.10 |  |
| C | <1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | >1.5 | 0.79 | 0.55 | 0.28 | 0.17 | 0.31 | 0.31 | 0.69 | 0.39 | 1.13 | 0.62 | 1.04 | 1.27 | 1.20 | 0.51 | 0.17 | 0.24 |  |
| D | <1.5 | 0.14 | 0.03 | 0 | 0 | 0.1 | 0.03 | 0.21 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.07 | 0.10 | 0 | 0.03 | 0 | 8.96 |
|  | >1.5 | 1.99 | 1.24 | 0.85 | 0.69 | 0.68 | 0.72 | 2.27 | 2.51 | 5.25 | 2.78 | 6.73 | 4.46 | 3.13 | 1.68 | 1.61 | 1.0 |  |
| E | <1.5 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.1 | 0.03 | 0 | 0.14 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 6.04 |
|  | >1.5 | 0.34 | 0.03 | 0.03 | 0.31 | 0.03 | 0.27 | 0.65 | 0.27 | 0.96 | 1.16 | 1.37 | 0.65 | 0.44 | 0.17 | 0.17 | 0.06 |  |
| F | <1.5 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.10 | 0.07 | 0.10 | 0.24 | 0.17 | 0.14 | 0.07 | 0.10 | 0.07 | 0 | 0.03 | 15.6 |
|  | >1.5 | 0.14 | 0.03 | 0.10 | 0.10 | 0.24 | 0.03 | 0.38 | 0.27 | 0.45 | 0.48 | 0.65 | 0.31 | 0.34 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |  |

表7.4-3    预  测  结  果

| 下风向距离m | 不同排放浓度、高度 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 进料阀损坏 | 出料阀损坏 | 储罐泄露 | 储罐突爆 |
|  | Q=82.2g/s H=17m | Q=30.8g/s H=1m | Q=50.0g/s H=9m | Q=20000g/s H=0m |
| 100 | 1.51E+03 | 5.75E+02 | 1.86E+02 | 7.47E+03 |
| 200 | 7.07E+02 | 2.68E+02 | 8.67E+01 | 3.48E+03 |
| 300 | 4.42E+02 | 1.67E+02 | 5.41E+01 | 2.17E+03 |
| 400 | 3.12E+02 | 1.18E+02 | 3.82E+01 | 1.53E+03 |
| 500 | 2.35E+02 | 8.89E+01 | 2.88E+01 | 1.15E+03 |
| 600 | 1.86E+02 | 7.01E+01 | 2.27E+01 | 9.10E+02 |
| 700 | 1.51E+02 | 5.70E+01 | 1.85E+01 | 7.40E+02 |
| 800 | 1.26E+02 | 4.75E+01 | 1.54E+01 | 6.16E+02 |
| 900 | 1.07E+02 | 4.02E+01 | 1.30E+01 | 5.23E+02 |
| 1000 | 9.19E+01 | 3.46E+01 | 1.12E+01 | 4.50E+02 |
| 2000 | 3.19E+01 | 1.20E+01 | 3.89E+00 | 1.56E+02 |
| 3000 | 1.63E+01 | 6.12E+00 | 1.99E+00 | 7.95E+01 |
| 4000 | 9.91E+00 | 3.72E+00 | 1.21E+00 | 4.83E+01 |
| 5000 | 6.67E+00 | 2.50E+00 | 8.11E-01 | 3.25E+01 |
| 6000 | 4.79E+00 | 1.80E+00 | 5.83E-01 | 2.33E+01 |
| 7000 | 3.61E+00 | 1.35E+00 | 4.39E-01 | 1.76E+01 |
| 8000 | 2.82E+00 | 1.06E+00 | 3.43E-01 | 1.37E+01 |
| 9000 | 2.26E+00 | 8.47E-01 | 2.75E-01 | 1.10E+01 |
| 10000 | 1.85E+00 | 6.95E-01 | 2.26E-01 | 9.02E+00 |

表7.4-4    丙烯腈中毒事件产生的风险值

| 事 件 | 半致死范围半径(m) | 风险值（死亡人数/年） |
| --- | --- | --- |
| 丙烯腈突爆 | 240 | 0 |
| 进料阀损坏 | 178 | 0 |
| 出料阀损坏 | 80 | 0 |
| 储罐锈漏 | 30 | 0 |

5）风险评价结果

类比法国接触丙烯腈工人中毒死亡率作为行业风险评价标准，标准值为1.426×10-3人/a，可以看出，阀门损坏的半致死范围半径较大，影响范围均未超出厂区范围，影响范围不涉及居民区，其影响范围内的风险值为零，环境风险可接受。

从风险发生后造成死亡人数来讲，根据调查分析可知，发生丙烯腈管线阀门泄漏和储罐爆裂事故时，厂区内有事故水喷设施等应急设施，水喷淋吸收率为70-80%，去除率后的挥发气排放量为总量的20%-30%，贮罐突爆半致死范围半径为240m，而贮罐突爆事件的发生机率较小，所以该事件人员死亡率低于同行业风险标准，且该距离内无环境敏感区。

储罐锈漏事件发生机率远远低于所选标准。

阀门损坏事件发生后死亡人数较少，但该事件发生机率较高，所以风险值较大，由于阀门损坏受人为和客观条件影响，由于阀门质量提高，人为操作规范，维护合理等因素可大大降低该事件的发生机率。

本项目主要风险事故为火灾及有毒有害物质泄漏。影响范围均未超出厂区范围，影响范围不涉及居民区，其影响范围内的风险值为零，环境风险可接受。本项目在工艺、设备等方面均采取了风险防范措施、同时罐区设有围堤。吉盟公司依托吉林化纤集团有限责任公司现有风险方案措施制定了全面的环境风险事故应急预案，并且所在的吉林经济技术开发区具备完善的环境污染与破坏事故应急预案。在采取了上述风险防范措施和应急措施后，本项目环境风险事故概率可降至最低。

## 7.5环境风险防范措施

本项目厂址位于吉林经济技术开发区内，符合吉林市城市总体规划要求。本项目选址符合环发[2012]98号文中“化工工石化、有色冶炼、制浆造纸等可能引发环境风险的项目，在符合国家产业政策和清洁生产水平要求、满足污染物排放标准以及污染物排放总量控制指标的前提下，必须在依法设立、环境保护基础设施齐全并经规划环评的产业园区布设”的要求。

### 7.5.1设计上采取的风险防范措施

①选址、总图布置和建筑安全措施

本项目总平面布置按照《GB50160-2015石油化工企业设计防火规范》、GB15603-1995《危险化学品储存通则》、GB50015-2014《建筑设计防火规范》的要求执行，装置四周设有环形消防通道，消防车通行方便。操作区至少有2个安全出口，每条通道上均无障碍物；设计厂房要留有足够泄压面积。房顶最好用轻质材料，以防万一倒塌时减少死亡。综合楼位于装置及罐区的全年主导风向下风侧，设计中应考虑有毒有害物料对人员的影响，设置风向标。在总图布置过程中应充分考虑新本项目工艺流程的顺畅、合理性；厂区交通的安全性、顺畅性；防火、防爆、安全、卫生规范的要求等多方面的因素。

②危险化学品贮存安全措施

本项目的原料的贮存设施均按照三级级防控要求，一级防控将污染物控制在装置区或罐区内；二级防控将污染物控制在厂内。三级防控将污染物控制在经开区范围内，除装置为室内装置外，装置区均建有围堤（围堤高度150cm），且地面防渗，围堤外有消防水池及事故池（依托奇峰公司5000m3）；丙烯腈罐区已设置1.5m高围堰，围堰长104m，宽40m，且地面已作防渗处理；DMAC罐区围堰长33m，宽19m，高0.8m，地面已作防渗处理。其他原料已根据危险品的性能分类储存，给予明显的标志，并与其他建筑物之间保证有足够的防火间距。

### 7.5.2危险化学品运输安全防护措施

本项目涉及的危险品运输采取措施如下：

①运输时，运输工程中不得与其它化学危险品同车运输，运输车辆应当按照国家标准《道路运输危险货物车辆标志》（GB13392-2005）的要求悬挂标志；

②要指派具有危险化学品押运资质、持有特种作业人员上岗证书的人员负责押送，运输期间严禁搭载无关人员，随车应配备相应的救护、防护用品，车辆严禁超载、超限；

③应严格按照《危险化学品安全管理条例》和《道路危险货物运输管理规定》的有关要求，危险化学品运输实行资质认证制度，办理相关手续和遵守危险品运输有关规定，对于运输车辆、槽、罐应采取专业生产厂的产品，加强车况管理，避免出现事故；

④危险货物托运人应当委托具有道路危险货物运输资质的企业承运，严格按照国家有关规定包装，并向承运人说明危险货物的品名、数量、危害、应急措施等情况。需要添加抑制剂或者稳定剂的，应当按照规定添加。托运危险化学品的还应提交与托运的危险化学品完全一致的安全技术说明书和安全标签；

⑤在危险货物装卸、保管、贮存过程中，应当根据危险货物的性质和保管要求，轻装轻卸，分区存放，堆码整齐，防止混杂、撒漏、破损，不得与普通货物混合存放；

⑥运输路线的选择，应按规定的路线，尽可能避开人口稠密区、闹市区、水源地等敏感区域，过桥时应减速行驶，运输时勿在居民区和人口稠密区停留。

⑦在危险货物运输过程中发生燃烧、爆炸、污染、中毒或者被盗、丢失、流散、泄漏等事故，驾驶人员、押运人员应当立即向当地公安部门和本运输企业或者单位报告，说明事故情况、危险货物品名、危害和应急措施，并在现场采取一切可能的警示措施，并积极配合有关部门进行处置。运输企业或者单位应当立即启动应急预案。

⑧运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备；夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电；严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温；中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸；

### 7.5.3生产单元安全防护措施

①建立安全生产岗位责任制，制定安全生产规章制度、安全操作规程。如生产过程必须有全套切实可行的安全操作规程，有专人负责检查安全操作规程的执行、安全设备及防护设备的使用情况；工作现场禁止吸烟；工作完毕，应洗澡换衣；车间应配备急救设备和药品；作业人员应学会自救和互救；

②本项目生产过程中涉及的丙烯腈具易燃、易爆性，生产过程必须严格执行GB50015-2014《建筑设计防火规范》中有关规定，加强聚合车间，并安装可燃气体检测报警装置；

③凡容易发生事故或危及生命安全的场所、设备以及需要提醒操作人员注意的地方，应设置安全标志；在各区域设置毒物周知卡等；

④车间配备足够的消防设施，如干粉灭火器、二氧化碳灭火器、沙土等；

⑤生产单元和储存单元的围堰和隔堤与事故收集提供连通，各围堤设置阀门，正常情况下阀门关闭，无污染雨水切换到雨排水系统；事故状态下污染排水切换到污水排放系统，将发生风险事故时消防污水收集后送入事故池。根据污染实际情况，采取临时措施处置或导入污水系统进行处理。防止事故污水（可燃液体、有毒液体、污染性液体的污水和被污染的雨水、事故消防排水）直接排入承泄区或白城市污水处理厂。事故池应设置以备应急处理使用的表曝机、污水泵等设备；事故池的池体超高宜为700mm-1000mm。事故池应设置排泥设施和排泥泵。事故废水收集处理系统见图7-2。

图7-2  事故废水收集处理系统图

参照GB50015-2014《建筑设计防火规范》、GB/T50934-2013《石油化工工程防渗技术规范》。依托奇峰公司现有5000m3事故池。

依托奇峰公司现有5000m3事故池可行性分析

1）复核依据

参照中石化《水体污染防控紧急措施设计导则》、中石油集团公司《事故状态下水体污染的预防与控制技术要求》规定的事故缓冲设施总有效容积公式，火灾延续供水时间参照《石油化工企业设计防火规范》中有关火灾延续时间的有关规定，核算建设项目最大事故污水量，详见表7.5-1。

表7.5-1    建设项目事故及消防废水水及收集储存能力校核一览表

| 符号 | 意义 | 取值依据 | 全厂 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1 | 事故的一个罐组或一套装置的物料量，m3 | 按照储罐区发生火灾爆炸事故考虑，物料流入围堤内，则有5000m3物料会进入应急池收集系统。 | 5000m3 |
| V2 | 事故的储罐或装置的消防水量， m3 | 设计消防水量按60m3/h计，罐区火灾延续供水时间为6h。 | 360m3 |
| V3 | 发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，m3； | 储罐区围堤有效容积为480m3； | 6240m3 |
| V4 | 发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3； | 无 | 0m3 |
| V5 | 发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3 V5＝10qF q——降雨强度，mm；按平均日降雨量； q=qa/n qa——年平均降雨量，mm； n——年平均降雨日数。 F——必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积，ha。 | q—吉林市平均日降雨量为7mm； q=qa/n qa—吉林市年平均降雨量为700mm； n—年平均降雨日数为100天。 F—厂区雨水汇水面积为29.07ha。 V5＝10qF＝240 m3 约为240m3 | 2034m3 |
| V总 | V总＝（V1＋V2－V3）max＋V4+V5 | V总＝(5000+360-6240)+0+2034 |  |
| V设计 | 用于储存事故排水的储存设施的总有效容积 | 至少应大于1154m3 | 5000 |
| 能否满足事故污水储存要求 |  |  | 满足 |

2）复核结果

参照《中国石油天然气集团公司石油化工企业水污染应急防控技术要点》（试行）及《石油化工企业设计防火规范》中的相关规定，应急池容积按火灾延续6小时所需消防水量设计，建设项目事故时需存储的最大水量（以罐区发生火灾事故计）为1154m3，本项目事故消防水池总容积为5000m3，能够满足建设项目水污染事故应急要求。

⑥生产设备、机泵、阀门、管道等选用先进可靠的产品，同时加强运营期管理与维修，使生产系统处于密闭化，杜绝跑、冒、滴、漏现象发生。

### 7.5.4运行及管理上采取的防范措施

①本项目设计、建设、投产运营后都应纳入到企业的安全管理体系中，建立健全项目的安全操作规章制度，编制《安全规程技术手册》。

②严格执行操作规程，坚守岗位，密切注视设备的工艺参数变化，发现异常应及时报告，并采取行之有效的措施。建立巡回检查制度，对出现的泄漏，及时采取隔离措施立即清除，暂时不能清除的要采取有效的应急措施，以免扩大或发生灾难性的事故。

③操作人员应熟悉工艺要求及安全知识，及时正确开关各种阀门，严格阀门管理。加强全员教育和培训、个体安全防护意识，提高安全操作技能和事故应急处理能力。特种作业人员必须持相应的特种作业证上岗。

④危险化学品的生产、储存、运输应在遵守《作业场所安全使用化学品公约》、《危险化学品安全管理条例》、《作业场所安全使用化学品的规定》、《常用危险化学品贮存通则》有关条款要求的基础上，制定符合企业实际情况的各项规章制度。

### 7.5.5事故现场应急、救援措施

1）发现事故；

2）拨打企业应急领导小组电话，视情况拨打119报告吉林经济技术开发区消防大队、120医疗援救中心；告知吉林经济技术开发区预警，吉林经济技术开发区应急预案进入准备启动状态；

3）报告事故部位、概况（包括泄漏情况、火灾情况）、目前采取的措施；

4）生产装置控制室、企业生产运行部控制室对装置运行情况实时监控，为应急救援指挥部提供技术支持；

5）确定事故应急处置方案，事故现场采取紧急处置措施。

――典型环境风险事故现场应急措施：

◆聚合釜泄漏事故应急处理措施

①立即切断与罐相连接的工艺管线阀门

②停止向设备内输送物料

③降低泄漏压力，采用消防水对泄漏口物料进行稀释

④切断周围一切火源

⑤视事故发生情况启动“三级”防控系统

◆火灾爆炸事故现场消防应急

①启动装置区消防设施灭火；

②启动消防水喷淋、水雾隔离火源、热源；

③设置危险区域线，维持现场灭火救援秩序；

④用喷雾水枪驱散泄漏气体，抢救负伤人员到安全区；

⑤疏散周边人员，掩护抢修人员在实施现场应急处理；

⑥切换雨排水管线阀门，将事故消防水排入事故池。

## 7.6事故应急预案

### 7.6.1应急处置措施

当发生重大泄漏事故时（包括运输槽车），主要物质应采取应急处置措施，见表7.6-1。

表7.6-1    项目风险应急处置措施

| 类别 | 事故原因 | 危险物质、因素 | 处置措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 聚合釜 | 泄漏 | 危险物质：丙烯腈 危险因数:极毒类 | ①小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。 ②大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。喷雾状水或泡沫冷却和稀释蒸汽、保护现场人员。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 ③应急措施：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。 |
| 硫酸 槽车 | 泄露 | 危险物质：H2SO4 | ①小量泄漏：用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。 ②大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 ③应急措施：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。 |

### 7.6.2应急处置程序

①最早发现者要立即报告，切断事故源，查清泄漏目标和部位；尽快向上级部门和相关单位并请求援助；

②调查事故发生的原因， 组织专业人员尽快抢修设备和人员医疗救助， 控制事故，防止事故扩大；

③划警戒区域，设置警告牌，禁止无关人员进入，对泄漏现场中毒人员进行抢救；

④根据事故的大小及发展方向，对污染物扩散情况进行实时的监测和评价，根据监测结果确定疏散距离，将该范围内的居民向上风向的安全地带疏散、密闭住所窗户等有效措施，并保持通讯畅通以便于指挥；

⑤根据事故源的控制情况和环境空气质量状况， 做好事故后的事故源处置工作和疏散人员的返回安置，恢复正常的生产和生活秩序。

## 7.7事故应急预案

建设单位需提高认识、广泛宣传，做好应急救援的各项准备工作，对全厂职工进行经常性的应急救援常识教育；落实岗位责任制和各项规章制度，严禁违章操作。国务院2006年1月8日发布了《国家突发公共事件总体应急预案》，并要求各级政府、部门和企业进行相关应急预案的编制。

企业应根据环评和安评的内容制定规范、完善的应急预案，并报相应部门备案。

表7.7-1    突发事故应急预案

| 序号 | 项目 | 内容和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总则 | 详述危险源类型、数量及其分布 |
| 2 | 危险源概况 | 仓储、生产区、邻区 |
| 3 | 应急计划区 | 工厂 |
| 4 | 应急组织 | 厂指挥部——负责现场全面指挥；专业救援队伍——负责事故控制、救援、善后处理 |
| 5 | 应急状态分类 及应急响应程序 | 地区： 地区指挥部——负责工厂附近地区全面指挥、救援、管制、疏散规定事故的级别及相应的应急分类响应程序 |
| 6 | 应急设施， 设备与材料 | 生产装置： ⑴防火灾、爆炸事故应急设施、设备与材料，主要为消防器材 ⑵防有毒有害物质外溢、扩散，主要是水幕、喷淋设备等 仓库： ⑴防炎灾、爆炸事故应急设施、设备与材料，主要为消防器材 ⑵防有毒有害物质外溢、扩散，主要是水幕、喷淋设备等 |
| 7 | 应急通讯和交通 | 规定应急状态下的通讯方式、通知方式和交通保障、管制 |
| 8 | 应急环境监测 及事故后评估 | 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提决策依据 |
| 9 | 应急防护措施、清除泄漏措施方法和器材 | 事故现场：控制事故、防止扩大、蔓延及连锁反应。清除现场泄露漏物，降低危害，相应的设施器材料配备 邻近区域：控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备配备 |
| 10 | 应急剂量控制、 撤离组织计划、 医疗救护与公众健康 | 事故现场：事故处理人员对毒物的应急剂量控制计划，现场及邻近装置人员撤离组织计划及救护 工厂邻近区：受事故影响的邻近区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组撤离计划及救护 |
| 11 | 应急状态终止 与恢复措施 | 规定应急状态终止程序，事故现场善后处理，恢复措施；邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施 |
| 12 | 人员培训与演练 | 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练 |
| 13 | 公众教育和信息 | 工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息 |
| 14 | 记录和报告 | 设置应急事故专门记录，建立档案和专门报告制度，设专门部门和负责管理 |
| 15 | 附件 | 与应急事故有关的多种附件材料的准备和形成 |

## 7.8环境风险评价结论

根据该项目物质及工艺系统危险性分析可知，本项目为重大危险源，评价等级为二一级，涉及的危险物质主要为丙烯腈，最大可信事故为丙烯腈泄露，由于本项目原料丙烯腈属于极毒类物质；发生泄漏或者由泄露引发的火灾爆炸事故时，泄露液体和消防废水导入事故池；火灾爆炸产生次生大气污染物二氧化碳和一氧化碳，由于时间短，有毒有害物质一氧化碳产生量较小；敏感点距离项目比较远（最近距离1400m），综上，本项目的风险水平可以接受。在采取安全措施的条件下本项目属于安全的，环境风险事故发生概率较小。

# 第八章  环境保护措施及其经济、技术论证

## 8.1施工期污染防治措施与对策

### 8.1.1噪声

施工噪声主要来源于汽车运输和设备安装。对产生较大噪声和振动的施工作业，应尽量安排在白天进行，同时减少夜间交通运输活动。选用低噪声施工机械，高噪声施工设备对其采用有效措施，如安装消音器。由于本项目施工期短，通过以上措施可以大大减轻施工期噪声对周围环境的影响。

### 8.1.2扬尘

施工期的大气污染物主要有施工车辆排放的废气，施工垃圾的堆放、清理过程中产生的扬尘。施工期间，应尽量减少建筑材料的装卸时间，水泥应采用袋装，散装水泥应采用密闭仓储、气动卸料，以减少粉尘对环境的影响；运载车辆离开前清理轮胎、底盘的泥尘；交通运输利用原有道路，减小运输过程中的扬尘影响；建筑垃圾分类存放，及时清运，清运时适量洒水，降低扬尘。在采取上述措施后，对区域环境空气质量不会造成较大影响。

### 8.1.3固体废物

本项目施工期产生固体废物主要是少量废设备安装产生的垃圾及施工生活垃圾，分类收集后，由环卫部门统一处理，不会对对周围环境产生二次污染。

### 8.1.4施工废水

施工过程中产生的废水主要为施工人员排放的施工废水和生活污水。本项目施工废水较少，尽可能利用现有排水设施，施工期生活污水可通过管线排入奇峰公司污水处理场，处理达标后排入松花江。因此，本项目的施工对地表水环境影响很小。

## 8.2运营期污染防治措施与对策

### 8.2.1废气污染防治措施

8.2.1.1废气

- （1）丙烯腈罐区淋洗塔吸收尾气

本项目原料丙烯腈依托吉盟公司丙烯腈罐区，罐区淋洗塔淋洗过程中会有废气产生，主要污染物是丙烯腈。废气统一经淋浴处理后循环使用，不设置排气筒。类比2014年11月11日吉林市监测站对奇峰公司丙烯腈罐区淋洗塔出口的监测值，监测结果显示未检出，即丙烯腈浓度低于其检出限0.05mg/m3，本项目建设不增加现有罐区贮量，只改变原料存放周期。

（2）聚合烘干室吸收尾气

聚合烘干室采用热空气烘干，热空气从烘干室底部进入，通过引风装置由顶部排出，顶部设有布袋收集装置，用于收集挥发的物料，丙烯腈排放浓度类比现有PAN纤维项目验收监测数据和2017年2月14日我公司委托吉林省中实检测有限公司对现有聚合车间排口的监测浓度（详见附件），取最大值，则丙烯腈排放浓度为0.09mg/m3，一期废气由现有聚合车间3个20m高（内径0.3m）排气筒达标排放；二期废气依托一期新建25000t/a聚合釜配套建设的3个20m高（内径0.3m）排气筒达标排放；三期废气依托一期新建25000t/a聚合釜配套建设的3个20m高（内径0.3m）排气筒以及新建的10000t/a聚合釜配套建设的3个20m高（内径0.3m）达标排放。

（3）纺丝原液压滤过程产生的废气

纺丝原液压滤过程会有废气产生，主要污染物是非甲烷总烃。类比现有PAN纤维项目验收监测数据可知，排放浓度为0.8mg/m3。一期废气依托现有原液制备车间配套的的集气装置收集后于现有原液制备车间1个20m高（1.2m×1.2m）排气筒达标排放；二期废气依托一期新建的1条10000t/a原液制备生产线配套的1个20m高（1.2m×1.2m）排气筒达标排放，三期废气依托二期新建的1条10000t/a原液制备生产线配套的1个20m高（1.2m×1.2m）排气筒达标排放以及本期新建的2条15000t/a原液制备生产线配套的2个20m高（1.2m×1.2m）排气筒达标排放。

（4）纺丝车间产生的废气

纺丝车间纺丝、凝固浴、水洗、牵伸、上油、干燥工序会有废气产生，主要污染物是DMAC、NMHC及丙烯腈。类比现有PAN纤维项目验收监测数据可知，

一期湿区DMAC排放浓度为5.24mg/m3，NMHC排放浓度为1.1mg/m3，丙烯腈排放浓度为0.06mg/m3；干区DMAC排放浓度为31mg/m3，NMHC排放浓度为1.6mg/m3，丙烯腈排放浓度为0.06mg/m3，废气经本期新建2条纺丝线配套的集气装置收集后于30m高（干、湿区各设2个排气筒，尺寸1.2m×1.2m）排气筒达标排放。

二期湿区DMAC排放浓度为5.24mg/m3，NMHC排放浓度为1.1mg/m3，丙烯腈排放浓度为0.06mg/m3；干区DMAC排放浓度为31mg/m3，NMHC排放浓度为1.6mg/m3，丙烯腈排放浓度为0.06mg/m3，废气经本期新建2条纺丝线配套的集气装置收集后于30m高（干、湿区各设2个排气筒，尺寸1.2m×1.2m）排气筒达标排放。

三期湿区DMAC排放浓度为5.24mg/m3，NMHC排放浓度为1.1mg/m3，丙烯腈排放浓度为0.06mg/m3；干区DMAC排放浓度为31mg/m3，NMHC排放浓度为1.6mg/m3，丙烯腈排放浓度为0.06mg/m3，废气经本期新建4条纺丝线配套的集气装置收集后于30m高（干、湿区各设3个排气筒，尺寸1.2m×1.2m）排气筒达标排放。

（5）溶剂精制回收挥发的无组织废气DMAC和二甲胺

本项目溶剂精制与回收依托奇峰公司现有装置，只增加生产能力，产生的废气主要是DMAC和二甲胺，类比2016年5月《吉林吉盟腈纶有限公司2万吨超亮腈纶纤维扩建项目环境影响报告书》中预测浓度。DMAC排放浓度为3mg/m3，二甲胺排放浓度为0.30mg/m3，应加强车间通风。

（6）厂界挥发的无组织废气丙烯腈和NMHC

类比现有PAN纤维项目验收监测数据可知，项目建成后，丙烯腈排放浓度0.08mg/m3，NMHC排放浓度0.6mg/m3，应加强车间通风。

（7）废气措施可行性论证

本项目与现有PAN纤维项目生产工艺完全相同，现有PAN纤维项目已通过吉林省环保厅验收，验收监测报告显示各工艺废气达标排放。本项目新增工艺废气一部分依托现有项目排气筒及废气治理措施，另一部分类比现有的排气筒及废气治理措施，经预测，新增工艺废气能够实现达标排放，不会对区域大气环境造成明显影响，因此各工艺废气治理措施可行。

### 8.2.2废水污染防治措施

本项目投产后排放的废水为生产、生活污水，总排水量300300m3/a，其中生产废水排放量290400m3/a、生活污水排放量7260m3/a。混合废水中各污染物的浓度分别为pH6.81，SS17.7mg/l，COD810.03mg/l，BOD5230.66mg/l，氨氮81.37mg/l，石油类0.59mg/l，氰化物0.15mg/l，丙烯腈1.17mg/l，DMAC57.99mg/l。混合废水经过吉盟公司污水管线排入奇峰公司污水处理场，处理后污染物的排放浓度分别为pH7.28，SS16mg/l，COD53mg/l，BOD510.9mg/l，氨氮8.18mg/l，石油类0.2mg/l，氰化物0mg/l，丙烯腈0mg/l，DMAC0mg/l，出水水质满足GB8968-1996一级排放标准，最终排入松花江吉林江段。

8.2.2.1污水水量的可行性

奇峰污水站II期处理能力为14400m3/d，现处理量为5788m3/d，故奇峰污水处理场II期尚有8612m3/d处理余量；III期污水站处理能力为60000m3/d，现处理量为40725m3/d，尚有19275m3/d处理余量。本项目污水量为300300m3/a（910m3/d），故现有污水处理场可满足本工程的需要。

8.2.2.2污水水质及处理后出水达标的可行性

本项目产生污染物浓度低于污水处理场集水池浓度，因此污水与奇峰公司混合后不会发生明显变化，可以满足奇峰公司污水处理场的进水浓度要求。

由表3.2-6可知，污水经过奇峰公司污水处理场处理后，废水中污染物浓度大大降低，根据奇峰公司废水处理验收及近期监测结果可知，废水经处理后可以达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的一级标准要求。因此本项目污水经奇峰公司现有污水处理场处理后，可以实现达标排放。

### 8.2.3地下水污染防治措施

本项目运行后，正常工况下，生产用水均来自奇峰公司供水管线，不使用地下水；排水经奇峰公司污水处理场处理达标后排入松花江吉林江段；生产中对地下水环境及土壤可能造成污染的设施（生产车间、原料临时储存库、污水站、事故池等）均采取防渗漏措施，本项目罐区均为特殊防渗区，故本项目运行过程中对地下水环境产生不利影响可能性很小。

根据《地下水评价技术导则》（HJ610-2016），应结合地下水环境影响评价结果，对项目建设及运营过程提出地下水污染防治方案，给出不同分区的具体防渗技术要求。一般情况下，应以水平防渗为主。地下水污染防渗分区参照表见下表8.2-1。

表8.2-1    地下水污染防渗分区一览表

| 防渗分区 | 天然包气带防污性能 | 污染控制难易程度 | 污染物类型 | 防渗技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点防渗区 | 弱 | 难 | 重金属、持久性有机物污染物 | 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s，或参照GB18598执行 |
|  | 中~强 | 难 |  |  |
|  | 弱 | 易 |  |  |
| 一般防渗区 | 弱 | 易~难 | 其他类型 | 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s，或参照GB16889执行 |
|  | 中~强 | 难 |  |  |
|  | 中 | 易 | 重金属、持久性有机物污染物 |  |
|  | 强 | 易 |  |  |
| 简单防渗区 | 中~强 | 易 | 其他类型 | 一般地面硬化 |

1）本项目依托丙烯腈灌区已设置围堰，保证丙烯腈泄漏或火灾时产生消防废水不外排，同时对灌区围堰内进行地面硬化防渗，保证化学物质不下渗污染地下水。

2）本项目依托奇峰公司5000m3事故应急池并对池体进行防渗处理，保证可以将泄漏的化学物质或者消防废水倒入应急池内，事故后对其进行处理，使化学物质及消防废水能够得到有效处置。

3）本项目生产车间内进行地面防渗处理，并设置污水收集设施，保证项目生产是发生的跑冒滴漏化学物质不会井车间地面下渗污染地下水。

根据《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）对项目新建装置区采取分区防渗。建设场地划分为非污染防治区、一般污染防治区和重点污染防治区。

重点污染防治区包括：生产废水、事故水的地下管道，生产废水处理装置区、各种污水井、污水池、地下管线，以及按《石油化工工程防渗技术规范》中规定为重点污染防治区的生产区域。

一般污染防治区包括：车间内装置区地面、储罐区、化学品泵及计量站、装卸区地面，以及按《石油化工工程防渗技术规范》中规定为一般污染防治区的地面。

除重点污染防治区和一般污染防治区，其它区域为非污染防治区。

一般污染防治区防治层的防渗性能不应低于1.5米厚渗透系数为1×10-7cm/s的黏土层的防渗性能，重点污染区的防渗性能不应低于6米厚渗透系数为1×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。具体防渗材料可按《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）的要求选取。

### 8.2.4噪声污染防治措施

本项目噪声源主要是风机、过滤器、落丝器以及各种泵等设备运行噪声，声级在85～93dB（A）之间。采取消声减噪的措施如下：

（1）在满足生产工艺要求的前提下，尽量选择低噪声、振动小的高性能设备。

（2）采取隔声、消声、减振等措施，合理布局，在总图布置上考虑减少噪声对办公区生活区等环境的危害，留出一定的防护距离等措施后，做到噪声达标排放。

（3）高噪声设备如泵、风机等，如方便生产，应设在单独的隔声间内，隔声量大于20dB(A)；

（4）在风机进、出口安装消声器，并采用柔性连接；

（5）车间墙壁及顶棚采用厚4-5cm岩棉板等吸声材质进行吸声处理，使墙壁隔声量大于40dB(A)；

（6）采用双层门，门板厚度3mm，中间填加超细棉80mm,隔声量42 dB(A)；门缝采用橡胶条处理，门与墙的综合隔声量为35 dB(A)；

（7）窗户要求：玻璃厚3mm，中间空气厚100mm的密封双层窗的隔声量42 dB(A)；

（8）保证施工质量,要达到设计的隔声效果；

（9）厂界植树，也有减噪作用；

（10）一线操作工人应佩带耳塞、耳罩等进行卫生防护。

### 8.2.5固体废物污染防治措施

本项目产生的固体废物主要有从聚合釜铲除下来的废聚合物，从板框压滤机上定期更换下来的废滤布（含机械杂质及废胶），纺丝机产生的废丝，溶剂回收装置产生的废高沸物。所有固体废物均按现有渠道处理。即废滤布（含机械杂质和废胶）送吉林联安环保科技有限公司处理；废丝外卖；废聚合物回用于生产；废高沸物送吉化公司固体废物填埋场处理，（现有废高沸物处理协议已到期，延续协议正在办理中）；生活垃圾由环卫集中收集，送吉林市生活垃圾填埋场。综上，本项目产生的固体废物均有合理去向，不会对环境产生明显的二次污染。

固体废物贮、运过程中相关要求：

危险废物贮存、安全防护等要求均应严格执行《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2001）》等相关规定。建设单位应严格遵守《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中第四章《危险废物污染环境防治的特别规定》中有关内容，并认真履行该规定所涉及到的相应法律责任。按相关规定，本项目固废污染防治措施如下：

（1）危险废物应委托有资质单位处理，禁止将危险废物混入非危险废物中贮存，禁止将生产废物混入生活垃圾。根据危废相关规定，危废贮存不得超过一年。

（2）危废场所要求：应设置专门的危险废物贮存间，周围应设置围墙或带防渗裙脚的围栏、顶棚采取防雨（雪）淋入措施。地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造且表面无裂隙，门口设有防止物料外流的门槛。

（3）容器要求：盛装危险废物的容器上必须粘贴符合标准标签。装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求。装载危险废物的容器必须完好无损。如有破损应重新包装或修理加固。

（4）记录要求：危险废物产生者和危险废物贮存设施经营者均须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年。

（5）安全防护与监测要求：必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。危险废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。

（6）危废的运输均应遵守《道路危险货物运输管理规定》等相关要求；应执行《危险废物转移联单管理办法》；应采取陆路运输，禁用水路，运输工具应采用符合交通主管部门有关危险货物运输要求的交通工具。运输过程中采取防水、防扬尘、防泄漏等措施，运输过程中避开居民点、水源保护区、风景古迹等环境敏感点。运输过程严禁在厂外进行转存放或堆放，严禁向环境中倾倒、丢弃、遗撒。

（7）一般工业废物集中收集，综合利用或合理处理。

（8）生活垃圾厂内设封闭、防雨、防渗垃圾箱收集，送至指定垃圾堆放点。

（9）各种固废均严禁露天、随意堆放，禁止向水渠、地表水体倾倒废物。

总之，要本着“减量化、资源化、无害化”原则，妥善处理公司产生的各种固废。

### 8.2.6风险防范措施

详见风险专章。

### 8.2.7原料贮、运措施

各种原辅料、产品均置于室内，危险品要设置专有库房，地面应做防渗处理，并控制贮存量。运输应委托有资质的车辆及人员，严禁超载，合理选择运输路线，尽量避开民宅、学校等噪声敏感点，途经敏感点要禁止鸣笛并减速行驶。

# 第九章  清洁生产

清洁生产是一种新的创造性思想，该思想将整体预防的环境战略持续应用于生产过程、产品和服务中，以增加生态效率和减少人类及环境的风险。

它包括清洁的生产过程、清洁的产品和清洁的服务三个主要方面的内容。对于生产过程，要求节约原材料和能源，淘汰、消减有毒原材料及废物的数量和毒性，最大限度地降低“三废”排放。

## 9.1生产工艺技术先进性及合理性分析

### 9.1.1国内外工艺技术现状

碳纤维是当今世界瞩目的高科技领域中的新型工业材料，是先进复合材料中最优良的增强材料之一，是国际上60年代才开始发展起来的高性能材料，被誉为第四代工业材料和下世界新材料。

聚丙稀腈（PAN）基碳纤维既具有碳材料的固有本性，又有纺织纤维的柔软可加工性，是新一代军民两用新材料，被广泛应用于卫星、运载火箭、战术导弹、飞机、宇宙飞船等航空、航天尖端领域，以及体育器材、建筑材料等民用领域。

（1）国外

①国际上碳纤维生产国主要是日本、美国、欧洲、台湾等国家和地区。亚洲的碳纤维生产技术水平和产能在国际上处于领先水平。日本碳纤维技术最先进，产量占世界总产量的一半，美国消费量最大，约占世界消费量的一半以上。预计2005—2009年世界碳纤维需求增长速度将达到10.2%，2009年世界碳纤维需求将达到3.55万吨。

世界碳纤维的消费结构仍然集中在工业应用、航天航空和体育休闲等三个方面，工业应用约占总消费量的58%；航空、航天方面应用约占23%；体育运动器材应用约占19%。随着碳纤维复合材料构件在新一代客机上的广泛应用，航天航空领域消费增长率将超过工业应用，而体育休闲用品在碳纤维应用的比例将持续下降。

②目前，世界碳纤维技术主要掌握在日本东丽、东邦及三菱人造丝公司手中，日本东丽公司掌握着碳纤维碳化的核心生产技术，其中T-1000碳纤维的拉伸强度比T300翻了一番，是目前性能最好的碳纤维，并已成为美国波音公司制造民用客机的碳纤维产品定点企业，这三家技术严格保密。而美国碳纤维企业均处于成长阶段，生产工艺还处于完善阶段。台湾台塑公司碳纤维产能已达4000t/a，目前正在扩建生产线，基产品性能可达到T300碳纤维产品的水平。

以上公司的碳纤维碳化装置均采用恒力退丝系统，热风循环箱式氧化炉和石墨高温碳化炉，在国家碳纤维生产技术和产能处于领先地位。

（2）国内

①为满足军工需要，六十年代末，我国与国外基本同步开始了PAN基碳纤维的研制，但是，由于种种原因，目前我国碳纤维的发展处于低性能而且生产不稳定的中试水平上，研究开发的深度和广度还不够。

尽管我国碳纤维生产发展缓慢，但消费量却与日俱增。据统计，2004年我国碳纤维消费量为4000t，2005年为4000t，增长在20%以上，预计2009年达到7500t。

②目前国内小规模的PAN基碳纤维生产企业和科研院所有10多家，总产量约为600t/a，且由于原丝质量及生产技术等原因，实际产量不足百吨，质量与规模与国外先进水平差距很大。

③中国石油吉林石化分公司于70年代开始研究硝酸一步法PAN原丝生产，曾建成了年产45吨和72吨的生产线，但由于多方面原因目前已停产。目前公司正在设计100吨/年PAN基原丝、40吨/年碳纤维工业化试生产项目。

吉林炭素厂是代表国内碳化技术水平的碳纤维生产企业，采用中石油吉林石化分公司的硝酸一步法PAN原丝制备碳纤维，主要用于军工领域，但性能只能达到T-300的水平。

国内其它厂家基本处于科技开发阶段，安徽蚌埠引进的DMSO法生产技术生产500t/a原比及200吨/年碳丝，现处于开车阶段。

### 9.1.2工艺技术的选择及先进性分析

目前PAN基碳纤维的主要生产方法有硝酸法、硫氰酸钠法、DMF法、亚砜法及二甲基乙酰胺法等。

硝酸法具有操作不易控制，规模难以放大，安全性差、污染严重等缺陷，不具备工业化条件。

硫氰酸钠法，由于反应介质中有大量的碱金属离子，对碳纤维原丝的质量影响较大，难以做出T300以上的更高强度的碳纤维产品。

DMF法可以做出很好的碳纤维产品，日本、台湾企业，都有采用该工艺的成功经验，但由于DMF毒性较大，被限制使用。

亚砜法是目前应用的较好的方法，国外有较多企业采用此法，但技术封锁。

本次采用的是采用三元水相悬浮聚合，湿纺二步法生产PAN基碳纤维原丝的生产方法。该法是奇峰化纤股份有限公司与长春工业大学联合自主开发的生产工艺技术，属国内首创，2008年3月通过国家鉴定,目前已建成有年产100吨的PAN原丝中试装置，其产品质量指标已达到或超过日本东丽公司T300J的水平的产品，工艺技术基本成熟，产品稳定，断裂强度稳定在3.8GPa以上，具备扩大再生产的基础与条件。同时本次项目对中试的核心技术进行优化改造，改造后完全可以达到T700级PAN基碳纤维的水平。

因此该技术与目前国内其它碳纤维均不相同，属专利技术，具有自主知识产权，同时其产品质量优于目前国内其它厂家，属国内领先技术。

## 9.2关键设备的先进性分析

本项目采用的生产工艺与DMAC湿纺两步法腈纶生产工艺具体相同，吉林奇峰化纤有限公司是国内最大的腈纶生产企业，所采用的DMAC湿纺两步法腈纶生产工艺也属于目前国际上最先进的工艺，能耗物耗均较低。

### 9.2.1聚合部分

（1）通过对聚合釜的不断改进，分子量分布逐渐变窄，已经达到日本碳纤维聚合物的分布指数。

（2）扩大生产后，聚合物的特性粘度更加稳定。在100吨生产装置聚合物粘度波动范围±0.07，分子量波动范围在6600，分子量波动范围是大生产线的4.4倍。

（3）通过对聚合物分子结构的优化，提高纺丝的可纺性，同时提高在碳化过程中的环化效果，使碳化过程中放热均匀，从而使碳丝的品质更优越。

### 9.2.2纺丝部分

因此本次蒸汽机牵伸拟引进国外设备，提高产品质量。

## 9.3产品的先进性分析

聚丙烯腈基碳纤维（PANCF）属于高性能新型纤维材料，是与国民经济和国家安全密切相关的战略物资，是发展先进武器装置，特别是战略导弹和歼击机所急需的高性能纤维之一，也是制造卫星、航空和航天飞行器、核能设备及隐形武器等迫切需要的结构及功能材料的主要增强材料。在建筑补强、石油工业、海洋开发、交通运输及体育娱乐业等民用方面也用途广泛，用量很大，具有广阔的市场前景。

国际上高性能碳纤维对我国限制出口。从2003年开始，国外几乎全部封死了对我国出口碳纤维，我国的军事武器上大量使用的国外碳纤维，主要是通过非正常渠道购买，价格较前两年提高了3—4倍。目前，国内碳纤维供应非常紧张，形势十分严峻，这将直接影响到国家安全。

碳纤维是“十一五”化纤行业重点科技攻关和产业化项目，本工程生产的碳纤维质量可以达到或超过日本东丽公司T300J的水平的产品，甚至达到T700级PAN基碳纤维的水平，属国内领先产品。

## 9.4清洁生产小结

由于该技术为国内首创，与国内目前运行的企业的生产工艺均不相同，同时由于碳纤维生产工艺属于国家机密，因此无法进行能耗物耗及污染物排放水平的分析。

本项目采用的技术是属国内首创的专利技术，具有自主知识产权。项目生产后能够缓解国内碳纤维紧缺的局面，为我国经济与国防建设提供保障。其产品质量优于国内其它生产工艺，并且产品质量可达到国际先进水平。因此，本项目生产工艺和产品质量都可以满足清洁生产的要求。

# 第十章  污染物排放总量控制

## 10.1实施总量控制的目的

国家环境保护部为实现环境保护目标，力争使污染和生态恶化的加剧趋势得到基本控制，提出污染物排放总量控制措施。实施污染物排放总量控制，将有助于促进节约资源，产业结构的优化，科学技术进步和污染的防治，这是环境保护工作服务于两个根本性转变和推行可持续发展战略的重大举措之一。

## 10.2 污染物排放总量核算

### 10.2.1废水

本项目投产后废水及其污染物排放总量核算见表10.2-1。

| 项 目 |  | 排水量 （m3/a） | 主要污染物 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | SS | COD | BOD5 | NH3-N | 石油类 | 氰化物 | 丙烯腈 | DMAC |
| 本项目 | 产生量 | 300300 | 5.32 | 243.25 | 69.27 | 24.44 | 0.18 | 0.05 | 0.35 | 17.41 |
|  | 经污水站处理后排放量 | 300300 | 4.80 | 15.92 | 3.27 | 2.46 | 0.06 | 0 | 0 | 0 |
|  | 削减量 | 0 | 0.52 | 227.33 | 66 | 21.98 | 0.12 | 0.05 | 0.35 | 17.41 |
| 本项目投产后总排放量 |  | +300300 | +4.80 | +15.92 | +3.27 | +2.46 | +0.06 | 0 | 0 | 0 |

表10.2-1    本项目废水污染源排放污染物总量核算    单位：t/a

由表10.2-1可以看出，项目投产后，废水排放量300300m3/a，废水中污染物COD为15.92t/a、BOD5为3.27t/a、SS为4.8t/a、NH3-N为2.46t/a、氰化物为0t/a、丙烯腈为0t/a、DMAC为0t/a、石油类为0.06t/a。

### 10.2.2废气

本项目投产后，废气污染源污染物排放总量核算结果见表10.2-2。

表10.2-2    本项目废气污染源排放污染物总量核算    单位：t/a

| 项 目 | 主要污染物 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 丙烯腈 | 非甲烷总烃 | 二甲基乙酰胺 | 二甲胺 |
| 本项目投产后总排放量 | +1.5264 | +174.2907 | +399.9664 | +0.2661 |

由上表可见，本项目投产后，废气污染物排放量丙烯腈1.5264t/a、非甲烷总烃174.2907t/a、二甲基乙酰胺399.9664t/a、二甲胺0.2661t/a。

### 10.2.3固体废物

本项目投产后，固体废物产生与排放量见表3.2-8。

## 10.3 污染物排放总量控制

对污染物排放实行总量控制，是坚持可持续发展战略，推进经济、社会、环境协调发展的重要措施。

### 10.3.1 总量控制原则

在建设项目满足清洁生产、达标排放的前提下，对全厂实行污染物排放总量控制分析，力争在实施项目建设投产后，将全厂的污染物排放降低到最低水平。

### 10.3.2 总量控制因子的筛选

本项目不建锅炉房，依托奇峰公司动力分厂进行供汽，奇峰公司动力分厂现在和将来的供汽余量均可以满足本项目用汽要求，同时自备电站已按满负荷能力进行了环评，申请了总量指标，因此不会因本项目用汽使自备电站的污染物排放总量突破设计容量的污染物排放总量，因此本项目不再推荐SO2、氮氧化物总量。

根据国家实行总量控制的污染物和吉林省、吉林市有关污染物总量控制的规定，结合建设项目污染物排放情况，确定总量控制因子如下：

废水污染物：COD、NH3-N。

### 10.3.3 总量控制指标核定

根据本项目“三本帐”核算结果及环境容量分析结果，给出总量控制建议指标，详见表10.3-1。

表10.3-1   总量控制指标建议值    单位：t/a

| 污染物名称 | COD | NH3-N |
| --- | --- | --- |
| 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 建设项目污染物排放量 | 15.92 | 2.46 |

吉林省环境保护厅于2015年6月1日对吉林化纤集团有限责任公司发放了污染物排放临时许可证（详见附件），规定了吉林化纤公司SO2年排放总量为1450t/a，NOx年排放量1450t/a，烟尘年排放量为213t/a，COD年排放总量为1260t/a，氨氮年排放总量为226t/a。而目前集团公司污染物排放总量情况详见表10.3-2。

表10.3-2     污染物排放总量情况统计表

| 污染物 | 现有厂区排放量 | 现有总量指标 | 总量指标余量 | 本项目新增 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2（t/a） | 1010.1 | 1450 | 439.9 | 0 |
| NOx（t/a） | 944.73 | 1450 | 505.27 | 0 |
| 烟尘 | 179.42 | 213 | 33.58 | 0 |
| COD（t/a） | 660.51 | 1260 | 599.49 | 15.92 |
| 氨氮（t/a） | 150.43 | 226 | 75.57 | 2.46 |

综上所述，本项目满足总量控制指标要求，企业无需新增总量控制指标。

# 第十一章  三效益分析

“三效益”分析的目的，就是要通过经济分析的方法来评价该工程的实施可能使周围环境受到污染所引起的经济损失，以及环境工程投资情况和采取相应的污染防治对策后，使被污染的环境得到改善所带来的经济效益等综合评估。

## 11.1社会效益分析

（1）项目对所在地区居民收入的影响

项目的建设，将直接为当地居民提供一定数量的就业岗位，使得居民有了较为稳定的工资收入，且收入大大提高。

（2）项目对所在地区居民就业影响

根据项目可研设计劳动效率计算，本项目移民效益主要体现在：一是可解决62个劳动力；二是可提高现有居民劳动技能素质，增加收入，为社会收入均衡分配创造条件，缓解就业压力，促进社会稳定，促进地方经济全面发展。项目的建设，关联度大，就业能力就会大大增强，所得收入就越多，因而项目将有助于实现社会公平。

（3）项目对所在地区文化、教育、卫生的影响

项目的入驻，将引入高水平的管理人才和技术人才，他们在工作、生活中势必对地区文化、教育、卫生等条件提出更高的要求，带动和促进地区文化、教育、卫生条件的提高。

（4）碳纤维是与国家安全和国民经济密切相关的高性能纤维。我国碳纤维研发工作虽始于上世纪60年代末，但产业化进展缓慢。日、美发达国家限制对我国出口碳纤维及进行碳纤维技术封锁，直接影响到我国国防军工的需求。本项目的实施，有利于提升我国碳纤材料的研发、生产水平，切实解决制约我国高性能碳纤维材料国产化的技术“瓶颈”，提高碳纤维材料的技术水平，同时能为我国大丝束碳纤维的工业化生产打下良好基础，推动我国纺织工业加快结构调整升级，促进我国碳纤制品应用相关行业的发展进程，带动地方经济发展和增加就业，具有很好的社会效益。

综上所述，本项目建设具有良好的社会效益。

## 11.2经济效益分析

本项目总投资69037.11万元，其中建设投资56827.9万元。项目建成后年均销售收入104515.44万元，年均增值税6397.34万元，年均销售税金及附加767.68万元，年平均利润总额20846.92万元，年平均净利润15635.19万元。总投资收益率30.44%，资本金净利润率53.85%，项目税后财务内部收益率26.96%，项目税后财务净现值（ic=12 %）55603.51万元，项目税后投资回收期6.34年，项目经济效益显著。

## 11.3环境效益分析

### 11.3.1环保投资估算

本项目污染防治措施及其投资汇总情况见表11.3-1。本项目总投资估算为69037.11万元，其中环保投资估算为140万元，占项目总投资的0.20%。

表11.3-1    本项目主要环保措施及投资一览表

| 污染因子 | 污染源 | 污染物 | 治理措施 |  | 投资 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 罐区 | 罐区淋洗塔吸收尾气 | 废气由20m高（内径0.3m）排气筒达标排放。 |  | / | 依托奇峰公司 |
|  | 聚合车间 | 烘干室吸收尾气 | 布袋收集装置+（内径0.3m）排气筒排放 | 一期3个依托，3个新建 | 15 | 依托不增加环保投资 |
|  |  |  |  | 三期3个新建 | 15 | / |
|  | 原液制备 车间 | 压滤过程产生的废气 | 经集气装置+20m高（1.2m×1.2m）排气筒排放 | 一期1个依托，1个新建 | 5 | 依托不增加环保投资 |
|  |  |  |  | 二期1个新建 | 5 | / |
|  |  |  |  | 三期2个新建 | 10 |  |
|  | 纺丝车间 | DMAC、丙烯腈、非甲烷总烃 | 经集气装置+30m高（1.2m×1.2m）排气筒排放 | 一期4个新建 | 20 | / |
|  |  |  |  | 二期4个新建 | 20 | / |
|  |  |  |  | 三期6个新建 | 30 | / |
|  | 溶剂精制回收 | DMAC和二甲胺 | 应加强车间通风 |  | / | 依托奇峰公司 |
| 废水 | 生产+生活混合水 | COD、BOD5、SS、NH3-N、CN-、丙烯腈、DMAC、石油类 | 混合污水进入奇峰公司污水处理场处理，出水达到GB8968-1996一级排放标准后排入松花江。 |  | 10 | 依托奇峰公司 |
| 地下水 | 地下水 | pH、石油类、高锰酸盐指数、挥发酚、氨氮、硫酸盐、氟化物、丙烯腈 | 厂区地面进行硬化处理；聚合车间、危险化学品、排水系统、污水处理场、事故池、围堰等区域采取防渗漏措施；排水管道采用防腐蚀、防渗材料，污水通过管道密闭输送，并设置管道保护沟，保护沟全部硬化、防渗；规范操作规程，杜绝废水“跑、冒、滴、漏”现象的发生。 |  | 计入土建和风 险防范 |  |
| 噪声 | 风机、各种泵等 | 等效声级 | 减震、消声器、构筑物降 噪、吸声材料等 |  | 计入土建 |  |
| 固体废物 | 压滤 | 废滤布（含机械杂质及废胶） | 去吉林联安环保科技有限公司处理 |  | 2 |  |
|  | 纺丝 | 废丝（湿） | 外卖 |  |  |  |
|  | 聚合 | 废聚合物 | 回用于生产 |  |  |  |
|  | 溶剂回收 | 废高沸物 | 去吉化公司固体废物填埋场处理 |  |  |  |
|  | 员工生活 | 生活垃圾 | 环卫集中收集，送吉林市生活垃圾填埋场 |  |  |  |
| 环境风险 | 可燃气体检测报警装置、设置防止液体流散的隔堤，5000m3事故池1座 |  |  |  | 8 | 事故池依托奇峰公司 |
| 合计 |  |  |  |  | 140 |  |

### 11.3.2环保年费

环保年费用指环保设施的折旧费、维修费、运行费、监测费。本项目年需环保费用见表11.3-2。

表11.3-2    环保年费用一览表

| 序号 | 项目 | 费用（万元/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 污水处理场处理运行费用、监测费用 | 7.57 |
| 2 | 废气监测费用 | 14.5 |
| 3 | 车间内污水管线维修费 | 2.5 |
| 4 | 应急处理设施维修费 | 2.3 |
| 5 | 固废暂存设施的维修费用 | 0.05 |
| 合计 | —— | 26.92 |

### 11.3.3环境经济技术指标

万元产值废水排放量（HW）=废水排放总量/工业总产值

环保投资比例（HJ）=（环保投资/总投资）×100%

环境经济技术指标见表11.3-3。

表11.3-3    环境经济技术指标

| 项目 | 单位 | 数值 |
| --- | --- | --- |
| 环保投资 | 万元 | 140 |
| 总投资 | 万元 | 69037.11 |
| 环保投资比例 | % | 0.20 |
| 工业总产值 | 万元/年 | 104515.44 |
| 废水排放总量 | 吨/年 | 300300 |
| 万元产值废水排放量 | m3/万元 | 2.87 |

综上所述，该项目具有明显的经济效益和社会效益，企业发展生产的同时给环境带来的负面影响较小，环境效益显著，其综合效益良好。

# 环境管理与监测

## 12.1环境管理

### 12.1.1施工期环境管理

施工期环境管理要求主要是认真落实环保措施，把环境影响减缓到最抵程度。

施工单位应按照工程合同的要求，按照国家和地方政府规定的各项环保、城建、安全等法规组织施工，并按环评报告书建议的各项环境保护措施与建议文明施工、保护环境。按照国家环境保护法，承担污染后果和责任。

### 12.1.2运行期环境管理

企业应设置专门的环境保护处室并配备专员负责管理全公司环保工作，公司一名副总经理主管环保工作，具体设置及职责情况见表12.1-1。

| 机构设置 | 人员组成 | 主要职责及工作内容 |
| --- | --- | --- |
| 主管环保工作副总经理 | 兼职1人 | 1.组织制定企业环境计划；2.负责企业环境管理体系策划；3.批准企业重大环境因素；4.核准环境管理体系程序文件及其修订。 |
| 环保处 | 处长1人 （专职或兼职） | 1.主管全厂各项环境保护工作；2.收集、跟踪适合于公司的有关环保法律法规；3.对水、声、气等环境表现及整体运行的结果进行监测和测量，进行法律符合性评价；4.制定有关的安全操作规程，紧急避险措施，并且对紧急情况进行协调处理；5.保存企业级的环境记录；6.负责编制环境管理体系文件，并进行文件的控制（分发和管理）；7.协调企业的环境培训和信息交流。协调与上级主管部门的工作，执行上级主管部门的任务；8.参与环境污染事故的调查和监测处理等工作。 |
|  | 环保员1人 （专职） | 1.作好员工相关环境知识的培训工作；2.协助制定本部门有关环境管理体系文件，妥善管理并发放到各岗位；3.负责对环境因素的管理和控制，并采取相应措施进行预防和监控；4.负责监督和管理所用设备的维护保养工作，减少设备维护中造成的环境污染；5.作好紧急事故的应急措施；6.对不符合项进行原因分析和纠正；7.本厂环境监测组织执行。 |

表12.1-1    本项目环境管理机构人员设置及职责

## 12.2环境管理计划

本项目针对不同工作阶段，制定环境管理工作计划，详见表12.2-1、表12.2-2。

表12.1-1    环境管理工作计划

| 阶段 | 环境管理工作主要内容 |
| --- | --- |
| 项目建设前期 | 1、与项目可行性研究同期，委托评价单位进行项目的环境影响评价工作； 2、积极配合可研及环评单位所需进行的现场调研； 3、针对项目的具体情况，建立企业内部必要的环境管理与监测制度； 4、对职工进行岗位宣传和培训。 |
| 设计阶段 | 1、要求设计单位对本项目的环保工程与主体工程同时设计； 2、协助设计单位搞清现阶段环境情况； 3、对污染最大的设施应严格按照规范要求布置在场区常年主导风向的下风侧； 4、厂区四周、空地、道路两侧广种树木，使绿化盖率符合有关规定要求； 5、设计阶段环保工程进展情况和投资落实情况定期向环保部门汇报（一个季度或一个月）。 |
| 施工阶段 | 1、严格执行“三同时”制度； 2、按照环评报告中提出的要求，制定出施工措施实施计划表，并与当地环保部门签定实计划内的目标责任书； 3、认真监督主体工程与环保设施的同步建设；建立环保设施施工进度档案，确保环保工作的正常实施运行； 4、施工噪声与振动要符合《中华人民共和国环境噪声污染防治法》有关规定，不得干扰周围群众的正常生活和工作； 5、施工中造成的地表破坏、土地、植物毁坏应在竣工后及时恢复； 6、严格施工设计监理，保证工程质量； 7、环保工程进展情况和投资落实情况按季度向环保主管部门汇报。 |
| 试运行阶段行 | 1、检查施工项目是否按照设计、环评规定全部完工，论证完善工艺方案； 2、向环保部门和当地主管部门提交试运行申请报名；环保部门和主管部门对环保工种进行现场检查； 3、记录各项环保设施的试运转状况，针对出现问题提出完善修改意见； 4、总结试运转的经验，健全前期的各项管理制度。 |
| 生产运行期 | 1、严格执行各项生产及环境管理制度，保证生产的正常进行； 2、设立环保设施运行卡，对环保设施定期定期进行检查、维护，做到勤查、勤记、勤养护； 3、按照监测计划定期组织进行厂内的污染源监测，对不达标环保设施立即进行寻找原因及时处理； 4、不断加强技术培训，组织企业内部之间技术交流，提高业务水平，保持企业内部职工素质稳定； 5、重视群众监督作用，提高企业职工环境意识，鼓励职工及外部人员对生产状况提出意见，并通过积极吸收宝贵意见，提高企业环境管理水平； 6、积极配合环保部门的检查、验收。 |
| 信息反馈及群众监督 | 1、建立奖惩制度，保证环保设施正常运转； 2、归纳整理监测数据，技术部配合进行工艺改进。 3、聘请附近居民为监督员，收集他们的意见。 4、配合上级环保部门的检查验收。 |

表12.1.2    主要环境管理方案表

| 项目 | 防治措施 | 经费列支 | 实施时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境 问题 | 1、严格按照环保要求设计和选用先进工艺和设备； 2、合理利用资源和能源； 3、节约能源消耗； 4、提高水资源利用率、节约用水。 | 列入环保经 费中 | 施工图 设计阶段 |
| 废气排放 | 1、对废气处理设施要定期维护保养和检修，保证生产过程中除尘系统正常运行。 2、加强技术培训，对操作人员定期培训、岗位到人、持证上岗，提高操作人员的业务水平，保持企业内部职工素质稳定。 | 列入环保经 费中 | 运行期 |
| 排放 | 2、加强技术培训，对操作人员定期培训、岗位到人、持证上 岗，提高操作人员的业务水平，保持企业内部职工素质稳定。 | 列入职工教 育经费中 | 运行期 |
| 废水 排放 | 1、奇峰公司污水处理场环保设备要定期维护、保养和检修，保证企业生产正常运行； 2、严格操作规程，加强水质检验，公司环保科要按监测计划按时监测、记录、建档，确保污处理站正常运行。 | 列入环保 经费中 | 运行期 |
| 噪声 | 对主要高设备噪声如：风机、过滤器、落丝器以及各种泵等，在满足工艺设计要求的前提下，尽可能选用小功率，低噪声设备，在工艺及建筑设计中采用相应的吸声材料，除了对高噪声设备安装消声器外，还需要考虑安装隔声罩或设在单独的隔音室内。 | 列入环保 经费中 | 设计阶段 施工期 运行期 |
| 固体 废物 | 本项目产生的固体废物有废滤布（含机械杂质和废胶）、废丝、废聚合物、废高沸物及生活垃圾。其中废滤布（含机械杂质和废胶）送吉林联安环保科技有限公司处理；废丝外卖；废聚合物回用于生产；废高沸物送吉化公司固体废物填埋场处理；生活垃圾由环卫集中收集，送吉林市生活垃圾填埋场。 | 列入环保 经费中 | 施工期 运行期 |

## 12.3环境监测计划

### 12.3.1监测计划

根据污染物排放的实际情况及企业发展规划，由环保科的人员负责企业污染源和环境质量的监测任务。具体监测时间、频率、点位服从当地环保部门的规定和要求，监测项目针对企业污染特性确定。本项目监测计划见表12.3-1。

### 12.3.2监测结果反馈

根据以下的监测项目，点位及频率进行监测，每次监测完毕后，及时整理监测数据，以报表形式写出监测分析报告，经环保科报送主管环保工作副总经理，同时报送经开区环保部门，以便公司内各级管理部门和地方环保部门及时了解全公司排污及环保治理措施的运行状况，及时发展问题，采取措施解决。

表12.3-1    本项目环境监测计划表

| 类别 |  | 监测点位 | 监测因子 | 监测频率 | 监测机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境质量 | 环境空气 | 分别在位于项目主导风向上风向、下风向距离小于2500m范围内至少各布设1个点位 | TSP、PM10、SO2、NOX、丙烯腈 | 1次/年 | 由企业委托有资质单位进行监测 |
|  | 地表水 | 清源桥、九站、哨口、溪浪口、白旗断面 | pH、石油类、COD、氨氮、氰化物、硫化物、总磷及丙烯腈 | 1次/年 |  |
|  | 地下水 | 陈屯、化纤厂北平房区、安达村 | pH、石油类、高锰酸盐指数、挥发酚、氨氮、硫酸盐、氟化物、丙烯腈 | 1次/年 |  |
| 污染源 | 废气 | 罐区 | 丙烯腈、非甲烷总烃 | 1次/年 |  |
|  |  | 聚合车间 | 丙烯腈 | 1次/年 |  |
|  |  | 原液制备 车间 | 压滤过程产生的废气（非甲烷总烃） | 1次/年 |  |
|  |  | 纺丝车间 | DMAC | 1次/年 |  |
|  |  | 纺丝精密室 | DMAC | 1次/年 |  |
|  |  | 溶剂精制回收 | DMAC和二甲胺 | 1次/年 |  |
|  | 废水 | 厂区总排口安装污水在线监测装置 | COD、BOD5、SS、NH3-N、CN-、丙烯腈、DMAC、石油类 | 1次/d | COD自动监测，其余指标外委 |
|  | 噪声 | 厂界四周外1m | 等效声级 | 1次/年 | 由企业委托有资质单位进行监测 |
|  | 固体废物 | 全厂 | 废聚合物、废滤布（含机械杂质及废胶）、废丝、废高沸物。 | 每年统计1次排放量 |  |

### 12.3.3规范排污口

（1）排污口规范化管理的基本原则

①向环境排放污染物的排污口必须规范化。

②根据本项目的特点，应把聚合车间、原液制备车间、纺丝车间排气筒等作为管理的重点。

③排污口应便于采样与计量监测，便于日常现场监督检查。

（2）排污口的技术要求

①排污口的位置必须合理确定，按环监[1996]470 号文件要求进行规范化管理。

②排污口采样点设置影响按《污染源监测技术规范》要求，设置在企业污染物排放口进出风口等处。

③设置规范的便于测量污水和锅炉烟气流量的测流段。

（3）排污口设置

各污染源排放口应规范设置，在 “三废”及噪声排放处设置明显的标志，标

志的设置应执行《环境保护图形标志排放口》(GB15562.1-1995)及《环境保护图形标志固体废物贮存(处置)场》(GB15562.2-1995)中有关规定。

## 12.4环保验收要求与内容

本项目完工后，应向有审批权的环境保护行政主管部门申请该本项目竣工环境保护验收，同时提交环境保护验收监测报告。严格按环境影响报告书的要求认真落实“三同时”，明确职责，专人管理，切实搞好环境管理和监测工作，保证环保设施的正常运行，项目竣工环境保护验收通过后，建设单位方可正式投产运行。

本项目环保设施验收内容及要求见表12.4-1。

表12.4-1     本项目环保设施验收内容一览表

| 污染因子 | 污染源 | 污染物 | 治理措施 |  | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 罐区 | 罐区淋洗塔吸收尾气 | 废气由20m高（内径0.3m）排气筒达标排放。 |  | GB31571-2015 |
|  | 聚合 车间 | 烘干室吸收尾气 | 布袋收集装置+20m高（内径0.3m）排气筒排放 | 一期3个依托，3个新建 |  |
|  |  |  |  | 三期3个新建 |  |
|  | 原液制备车间 | 压滤过程产生的废气 | 经集气装置+20m高（1.2m×1.2m）排气筒排放 | 一期1个依托，1个新建 |  |
|  |  |  |  | 二期1个新建 |  |
|  |  |  |  | 三期2个新建 |  |
|  | 纺丝车间 | DMAC、丙烯腈、非甲烷总烃 | 经集气装置+30m高（1.2m×1.2m）排气筒排放 | 一期4个新建 | 除DMAC执行省厅批复暂行标准200mg/m3外，其余执行GB31571-2015 |
|  |  |  |  | 二期4个新建 |  |
|  |  |  |  | 三期6个新建 |  |
|  | 溶剂精制回收 | DMAC和二甲胺 | 应加强车间通风 |  | DMAC执行省厅批复暂行标准200mg/m3 |
| 废水 | 生产+生活混合水 | COD、BOD5、SS、NH3-N、CN-、丙烯腈、DMAC、石油类 | 混合污水进入奇峰公司污水处理场处理，出水达到GB8968-1996一级排放标准后排入松花江。 |  | GB8978-1996中一级排放标准，DMAC≤15mg/l |
| 地下水 | 地下水 | pH、石油类、高锰酸盐指数、挥发酚、氨氮、硫酸盐、氟化物、丙烯腈 | 厂区地面进行硬化处理；聚合车间、危险化学品、排水系统、污水处理场、事故池、围堰等区域采取防渗漏措施；排水管道采用防腐蚀、防渗材料，污水通过管道密闭输送，并设置管道保护沟，保护沟全部硬化、防渗；规范操作规程，杜绝废水“跑、冒、滴、漏”现象的发生。 |  | / |
| 噪声 | 风机、各种泵等 | 等效声级 | 减震、消声器、构筑物降 噪、吸声材料等 |  | （GB12348-2008）3类 |
| 固体废物 | 压滤 | 废滤布（含机械杂质及废胶） | 去吉林联安环保科技有限公司处理 |  | / |
|  | 纺丝 | 废丝（湿） | 外卖 |  | / |
|  | 聚合 | 废聚合物 | 回用于生产 |  | / |
|  | 溶剂回收 | 废高沸物 | 去吉化公司固体废物填埋场处理 |  | / |
|  | 员工生活 | 生活垃圾 | 环卫集中收集，送吉林市生活垃圾填埋场 |  | / |
| 环境风险 | 可燃气体检测报警装置、设置防止液体流散的隔堤，5000m3事故池1座 |  |  |  | / |

## 12.5污染源排放清单

### 12.5.1本项目废气污染源排放清单

详见表12.5-1。

### 12.5.2本项目废水污染源排放清单

由于本项目未建设，无法实测各装置及车间产生及排放废水的水质、水量。又由于现有项目产生废水的装置和生产车间均未设有测量流量装置，无法取得类比数据；所以本次环评无法给出每个产排废水的装置的污染源排放情况。建议企业在本项目正常运行后，实测各产排废水装置的水质，水量，给出每期废水污染源排放清单。

12.5.3本项目固体废物污染源排放清单

详见表12.5-2。

表12.5-1    本项目废气污染源源强核算结果及相关参数一览表

| 污染源 |  |  |  | 核算 方法 |  | 排气量m3/h |  |  |  |  |  | 排放 污染物 |  | 排放 浓度 mg/m3 |  | 排放速率 kg/h |  |  |  |  |  | 排放筒高m/直径m（数量） |  |  |  |  |  | 三期 总排放量 t/a |  | 治理措施 |  | 排放时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 一期 |  | 二期 |  | 三期 |  |  |  |  |  | 一期 |  | 二期 |  | 三期 |  | 一期 | 二期 |  | 三期 |  |  |  |  |  |  |  |
| 有组织 | 聚合烘干室 |  | 类比 监测 |  | 14334 |  | 28668 |  | 71670 |  | 丙烯腈 |  | 0.09 |  | 0.00129 |  | 0.00258 |  | 0.00645 |  | 20/0.3（3个） |  |  | 20/0.3（3个） |  | 20/0.3（6个） | 0.0817 |  | 布袋收集装置+20m高（内径0.3m）排气筒排放 |  | 连续 |  |
|  | 纺丝原液压滤 |  |  |  | 1625 |  | 3250 |  | 8125 |  | NMHC |  | 0.8 |  | 0.0013 |  | 0.0026 |  | 0.0065 |  | 20/1.2×1.2（1个） |  |  | 20/1.2×1.2（1个） |  | 20/1.2×1.2（3个） | 0.0824 |  | 经集气装置+20m高（1.2m×1.2m）排气筒排放 |  |  |  |
|  | 纺丝车间 | 湿区 |  |  | 226884 |  | 453768 |  | 1134420 |  | DMAC |  | 5.24 |  | 1.1796 |  | 2.3592 |  | 5.898 |  | 30/1.2×1.2（2个） |  |  | 30/1.2×1.2（2个） |  | 30/1.2×1.2（3个） | 74.7395 |  | 经集气装置+30m高（1.2m×1.2m）排气筒排放 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 丙烯腈 |  | 0.06 |  | 0.0132 |  | 0.0264 |  | 0.066 |  |  |  |  |  |  |  | 0.8364 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NMHC |  | 1.1 |  | 2.487 |  | 4.974 |  | 12.435 |  |  |  |  |  |  |  | 157.5763 |  |  |  |  |  |
|  |  | 干区 |  |  | 161148 |  | 322292 |  | 805740 |  | DMAC |  | 31 |  | 5.0916 |  | 10.1832 |  | 25.458 |  | 30/1.2×1.2（3个） |  |  | 30/1.2×1.2（2个） |  | 30/1.2×1.2（3个） | 322.6038 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 丙烯腈 |  | 0.06 |  | 0.0096 |  | 0.0192 |  | 0.048 |  |  |  |  |  |  |  | 0.6083 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NMHC |  | 1.6 |  | 0.2625 |  | 0.5250 |  | 1.3125 |  |  |  |  |  |  |  | 16.6320 |  |  |  |  |  |
| 无组织 | 依托的溶剂精制回收 |  |  |  | 1720 |  | 3440 |  | 8600 |  | DMAC |  | 3.0 |  | 0.0414 |  | 0.0828 |  | 0.207 |  | - |  |  | - |  | - | 2.6231 |  | 加强车间通风 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 二甲胺 |  | 0.30 |  | 0.0042 |  | 0.0084 |  | 0.021 |  | - |  |  | - |  | - | 0.2661 |  |  |  |  |  |

注：由于各污染源废气治理措施相同，都是通过集气装置收集后高空排放，去除率为0，所以废气产生量等于排放量。

表12.5-1    本项目固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表

| 生产线 | 装置 | 固废 名称 | 固废属性 | 产生量 |  | 处置措施 及最终去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 核算 方法 | 产生量（t/a） |  |
| 聚合 | 压滤 | 废滤布（含机械杂质及废胶） | 危险废物HW49 | 类比 | 75 | 去吉林联安环保科技有限公司处理 |
| 纺丝 | 纺丝 | 废丝（湿） | 一般废物 |  | 156 | 外卖 |
| 聚合 | 聚合釜 | 废聚合物 | / |  | 228 | 回用于生产 |
| 溶剂回收 | 蒸馏 | 废高沸物 | 危险废物HW49 |  | 17.02 | 去吉化公司固体废物填埋场处理 |
| 员工 | 员工生活 | 生活垃圾 | 一般 废物 |  | 22.63 | 环卫集中收集，送吉林市生活垃圾填埋场 |

# 第十三章  政策及选址合理性分析

## 13.1产业政策的符合性分析

根据国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修正）中第一类二十项第4小项“有机和无机高性能纤维及其制品的开发与生产（碳纤维）”为国家鼓励类。本项目属于高技术纤维生产，项目建成后，可生产40000吨/年碳纤维原丝，因此本项目符合国家产业政策。

## 13.2总体规划的相容性

根据《吉林市城市总体规划》，吉林市工业经济将以“加快产品结构调整，实现产业优化升级”为重点，发展壮大石化、汽车、电子信息、医药、粮食及食品加工、化纤纺织六大优势产业。

吉林经济技术开发区是“依托驻区大企业、围绕吉化原料基地，发展与之配套的深加工和精细化工工业”，同时发展冶金、电力等行业，以促进地方经济的发展。

本项目位于吉林碳谷碳纤维股份有限公司厂区内，占地属于三类工业工地，因此该项目建设符合吉林市和吉林经济技术开发区总体规划要求，详见图14-1。

## 13.3清洁生产的先进性分析

本项目采用的碳纤维生产技术为国内首创，与国内目前运行的企业的生产工艺均不相同，同时由于碳纤维生产工艺属于国家机密，因此无法进行能耗物耗及污染物排放水平的分析。但本项目采用的技术是属专利技术，具有自主知识产权，同时其产品质量优于目前国内其它厂家，属国内领先技术，并且产品质量可达到国际先进水平，可满足清洁生产的要求。

## 13.4环保措施的有效性分析

本项目混合废水利用奇峰公司污水处理场进行处理，处理后的废水可以达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的一级标准要求，最终排入松花江。

本项目聚合、原液制备和纺丝工序会产生有机废气，根据工程分析，本项目有机废气可以达到相应排放标准的要求。

本项目产生的固体废物有废滤布（含机械杂质和废胶）、废丝、废聚合物、废高沸物及生活垃圾。其中废滤布（含机械杂质和废胶）送吉林联安环保科技有限公司处理；废丝外卖；废聚合物回用于生产；废高沸物送吉化公司固体废物填埋场处理；生活垃圾由环卫集中收集，送吉林市生活垃圾填埋场。

由污染治理措施论证可知，拟采用污染防治措施是行之有效的，可以确保各类污染物达标排放，最大限度地降低环境影响。

## 13.5总量控制指标的可达性分析

本项目排放的主控污染物主要为COD、氨氮。从吉林化纤集团有限责任公司现有总量指标中调配，因此本评价建议的总量控制措施合理可行。

## 13.6综合效益显著性分析

综合效益分析结果表明，本建设项目具有明显的经济效益，达产后年均销售收入104515.44万元。同时项目建设可提供62个劳动岗位，带动当地经济的发展，具有明显的综合效益。

## 13.7厂址选择的环境合理性分析

### 13.7.1厂址的环境敏感性分析

本项目位于现吉林碳谷碳纤维股份有限公司北侧，用地属于吉林碳谷碳纤维股份有限公司规划用地，厂区占地现为空地。西侧为奇峰公司成品库；北侧为200吨束丝项目生产车间，南侧为吉盟公司罐区，东侧为空地。

项目所在区域不是饮用水源保护区、基本农田保护区、自然保护区等经规划确定或县级以上政府批准的需特殊保护地区，也不是严重缺水区、重要湿地等生态敏感与脆弱区，同时也不是文教区、疗养地及具历史、文化、科学、民族意义的保护等社会关注区，因此根据国家环保总局令第14号《建设项目环境保护分类管理名录》中对环境敏感区的界定原则，本项目为环境非敏感区。

### 13.7.2环境影响的可接受性分析

本项目在实施过程中针对可能存在的各类环境问题均采取了可靠的污染防治措施，废水经奇峰公司污水处理场进行二级处理后，废水排放浓度达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的一级标准要求，排入松花江，因此本项目废水对地表水环境影响不明显。

为防治噪声污染，拟选用低噪声设备，并采取有效的防噪措施，噪声可得到有效控制，厂界声环境满足3类区标准。

从环境空气影响分析可知，经对聚合车间、纺丝车间、丙烯腈灌区、原液制备车间废气治理，可以实现达标排放，正常情况下对外环境的影响是可以接受的。

固体废物经采取措施后，可实现无害化处理。

综上，在采用报告书提出的治理措施的前提下，该项目对外环境的影响是可以接受的。

### 13.7.3公众参与认同性分析

由公众参与调查可知，当地政府和企业均支持项目建议，被调查公众100%支持项目建设，因此可以认为，公众对项目的认同性较好。

### 13.7.4小结

由以上分析可知，该项目符合国家产业政策，所采用的生产工艺先进，符合清洁生产要求，厂区布局合理，经采用报告书提出的污染治理措施后，污染物可实现达标排放，对环境影响是可以接受的，并且该项目利用现有厂区公用工程进行建设，可缩短建设周期，减少投资，可以取得显著的经济效益，因此该项目建设在环境保护方面是可行的，选址是合理的。

# 第十四章  评价结论

## 14.1工程概况

本项目位于吉林经济开发区吉林碳谷碳纤维股份有限公司厂区内，项目新增占地面积为17871m2，新增建筑面积34931m2，采购国内外先进设备，新建8条碳纤维原丝生产线，年生产碳纤维原丝40000t，项目分三期进行，一期新建1条25000t/a（供二期、三期使用）、新建1条10000t/a纺丝原液制备生产线（供二期使用）、新建2条5000t/a纺丝生产线，一期纺丝所需原料分别利用现有聚合与原液制备多出的5000t/a的生产能力；二期新建1条10000t/a原液制备生产线（供三期使用）及2条10000t/a纺丝生产线；三期新建一条10000t/a聚合生产线、新建2条15000t/a原液制备生产线、新建4条25000t/a纺丝生产线。项目总投资69037.11万元，全部由企业自筹解决。

## 14.2环境质量现状评价结论

### 14.2.1环境空气

评价范围内污染物TSP、SO2、NO2、PM10、丙烯腈在各监测点小时浓度及日均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求，总体来说，区域环境空气质量在正常情况下是较好的。

### 14.2.2地表水

从现状监测和评价结果可知，松花江各断面水质监测指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类、IV类标准水质要求，水环境质量较好。

### 14.2.3地下水

本次布设的3个监测点位的各监测指标均不超标，项目周围地下水质能够满足《地下水质量标准》（GB/T14848-95）相关水质要求，地下水水质良好。

### 14.2.4声环境

厂界监测点噪声值均低于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准，评价区域声环境质量较好。

## 14.3本项目主要环境影响评价结论

### 14.3.1环境空气影响评价结论

车间排放的丙烯腈和DMAC到各方位厂界的落地浓度及下风向最大落地浓度均符合相应的标准，不会改变区域环境空气质量功能类别。

### 14.3.2水环境影响评价结论

1、地表水

由地表水环境质量影响分析结果可知，本工程排水不会改变松花江的水质状况。排水与河水完全混合后，松花江水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中相应的水质标准要求。

2、地下水

正常工况下，本项目生产用水均来自奇峰公司供水管线，生活用水接自经开区市政管网，不使用地下水；本项目排水进入奇峰公司污水处理场处理，出水达到GB8968-1996一级排放标准后排入松花江；生产中对地下水环境及土壤可能造成污染的设施（生产车间、灌区、污水站等）均采取防渗漏措施，故本项目运行过程中对地下水环境产生不利影响可能性很小。

### 14.3.3噪声环境影响评价结论

本次评价根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ/T2.4-2009）要求对本期工程建成后对周围声环境的影响进行了预测。预测结果表明，建设项目对厂区四周昼间和夜间影响叠加后的噪声值均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准要求。本期工程运行后对于周围区域的声环境质量影响不大。

### 14.3.4固体废物环境影响评价结论

本项目产生的固体废物有废滤布（含机械杂质和废胶）、废丝、废聚合物、废高沸物及生活垃圾。其中废滤布（含机械杂质和废胶）送吉林联安环保科技有限公司处理；废丝外卖；废聚合物回用于生产；废高沸物送吉化公司固体废物填埋场处理；生活垃圾由环卫集中收集，送吉林市生活垃圾填埋场。本项目各种固体废物均能合理的处置，不会对项目所在环境产生明显的影响。

## 14.4污染防治措施结论

### 14.4.1废水

本项目投产后排放的废水为生产、生活污水，总排水量300300m3/a，其中生产废水排放量290400m3/a、生活污水排放量7260m3/a。

本项目生产废水和职工生活污水进入奇峰公司污水处理场处理，出水达到GB8968-1996一级排放标准后排入松花江。

本项目排水不会改变松花江的水质状况。排水与河水完全混合后，松花江水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中相应的水质标准要求。

### 14.4.2废气

- （1）丙烯腈罐区淋洗塔吸收尾气

本项目原料丙烯腈依托吉盟公司丙烯腈罐区，罐区淋洗塔淋洗过程中会有废气产生，主要污染物是丙烯腈。废气统一经淋浴处理后循环使用，不设置排气筒。类比2014年11月11日吉林市监测站对奇峰公司丙烯腈罐区淋洗塔出口的监测值，监测结果显示未检出，即丙烯腈浓度低于其检出限0.05mg/m3，本项目建设不增加现有罐区贮量，只改变原料存放周期。

（2）聚合烘干室吸收尾气

聚合烘干室采用热空气烘干，热空气从烘干室底部进入，通过引风装置由顶部排出，顶部设有布袋收集装置，用于收集挥发的物料，丙烯腈排放浓度类比现有PAN纤维项目验收监测数据和2017年2月14日我公司委托吉林省中实检测有限公司对现有聚合车间排口的监测浓度（详见附件），取最大值，则丙烯腈排放浓度为0.09mg/m3，一期废气由现有聚合车间3个20m高（内径0.3m）排气筒达标排放；二期废气依托一期新建25000t/a聚合釜配套建设的3个20m高（内径0.3m）排气筒达标排放；三期废气依托一期新建25000t/a聚合釜配套建设的3个20m高（内径0.3m）排气筒以及新建的10000t/a聚合釜配套建设的3个20m高（内径0.3m）达标排放。

（3）纺丝原液压滤过程产生的废气

纺丝原液压滤过程会有废气产生，主要污染物是非甲烷总烃。类比现有PAN纤维项目验收监测数据可知，排放浓度为0.8mg/m3。一期废气依托现有原液制备车间配套的的集气装置收集后于现有原液制备车间1个20m高（1.2m×1.2m）排气筒达标排放；二期废气依托一期新建的1条10000t/a原液制备生产线配套的1个20m高（1.2m×1.2m）排气筒达标排放，三期废气依托二期新建的1条10000t/a原液制备生产线配套的1个20m高（1.2m×1.2m）排气筒达标排放以及本期新建的2条15000t/a原液制备生产线配套的2个20m高（1.2m×1.2m）排气筒达标排放。

（4）纺丝车间产生的废气

纺丝车间纺丝、凝固浴、水洗、牵伸、上油、干燥工序会有废气产生，主要污染物是DMAC、NMHC及丙烯腈。类比现有PAN纤维项目验收监测数据可知，

一期湿区DMAC排放浓度为5.24mg/m3，NMHC排放浓度为1.1mg/m3，丙烯腈排放浓度为0.06mg/m3；干区DMAC排放浓度为31mg/m3，NMHC排放浓度为1.6mg/m3，丙烯腈排放浓度为0.06mg/m3，废气经本期新建2条纺丝线配套的集气装置收集后于30m高（干、湿区各设2个排气筒，尺寸1.2m×1.2m）排气筒达标排放。

二期湿区DMAC排放浓度为5.24mg/m3，NMHC排放浓度为1.1mg/m3，丙烯腈排放浓度为0.06mg/m3；干区DMAC排放浓度为31mg/m3，NMHC排放浓度为1.6mg/m3，丙烯腈排放浓度为0.06mg/m3，废气经本期新建2条纺丝线配套的集气装置收集后于30m高（干、湿区各设2个排气筒，尺寸1.2m×1.2m）排气筒达标排放。

三期湿区DMAC排放浓度为5.24mg/m3，NMHC排放浓度为1.1mg/m3，丙烯腈排放浓度为0.06mg/m3；干区DMAC排放浓度为31mg/m3，NMHC排放浓度为1.6mg/m3，丙烯腈排放浓度为0.06mg/m3，废气经本期新建4条纺丝线配套的集气装置收集后于30m高（干、湿区各设3个排气筒，尺寸1.2m×1.2m）排气筒达标排放。

（5）溶剂精制回收挥发的无组织废气DMAC和二甲胺

本项目溶剂精制与回收依托奇峰公司现有装置，只增加生产能力，产生的废气主要是DMAC和二甲胺，类比2016年5月《吉林吉盟腈纶有限公司2万吨超亮腈纶纤维扩建项目环境影响报告书》中预测浓度。DMAC排放浓度为3mg/m3，二甲胺排放浓度为0.30mg/m3，应加强车间通风。

（6）厂界挥发的无组织废气丙烯腈和NMHC

类比现有PAN纤维项目验收监测数据可知，项目建成后，丙烯腈排放浓度0.08mg/m3，NMHC排放浓度0.6mg/m3，应加强车间通风。

### 14.4.3噪声

本项目采取消声、隔声和防振措施将高噪声设备的噪声降至最低程度，以减少噪声对厂区和厂界的影响。通过采取报告书所述综合隔声降噪措施处理，设备运行噪声传播至厂界处满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区要求。

### 14.4.4固体废物

本项目产生的固体废物均有合理去向，不会对周围环境产生明显影响。

## 14.5环保投资

本项目总投资为69037.11万元，其中环保投资约为140万元，占项目总投资的0.20%，环保投资得到落实后，可使本期工程对环境的影响程度减到最低。

## 14.6清洁生产水平

建设项目符合国家、省、市产业政策和科技发展方向，其产品性能属于国内主流产品，工艺技术水平属于国内先进水平，主要设备属国际先进水平，从原材料、产品、能耗、物耗及产、排污情况可以看出，符合清洁生产的要求。因此，建设项目建设符合我国当前提倡的清洁生产原则。

## 14.7污染物排放总量控制

根据企业2015年6月获得的排污临时许可证可知：吉林省环保厅对吉林化纤集团有限责任公司下达的总量控制指标为COD：1260t/a、氨氮：226t/a、SO2：1450t/a、NOX：1450t/a、烟尘：213t/a。本项目总量指标从现吉林化纤集团有限责任公司总量指标余额中调配，因此，本项目无需新增总量控制指标。

## 14.8公众参与

本次评价对企业周围的居民开展走访、问卷调查及环评公示，从调查及公示统计结果来看，所在区域的公众能够正确理解项目建设的意义和可能产生的环境影响，100%的被调查群众表示支持和认同。因此，本项目具有较好的公众参与认同性。

## 14.9产业政策、环境可行性与选柱合理性分析结论

### 14.9.1产业政策相符性

根据国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修正）中第一类二十项第4小项“有机和无机高性能纤维及其制品的开发与生产（碳纤维） ”为国家鼓励类。本项目属于高技术纤维生产，项目建成后，可生产40000吨/年碳纤维原丝，因此本项目符合国家产业政策。

### 14.9.2环境可行性与选址合理性

本项目建设符合吉林市及吉林经济技术开发区的总体规划布局，符合国家、省、市产业政策；项目位于吉林经济技术开发区内，所在地水、电、交通等基础设施条件较好。项目采用先进的生产工艺及生产设备，公司生产工艺及产品各指标满足相应标准要求，生产过程中产生的各种污染物在采取相应的防治措施后，可实现达标排放，项目符合清洁生产要求；因此从吉林市总体规划、吉林经济技术开发区规划、环境可行性等多方面考虑，建设项目的选址基本合理的。

## 14.10综合结论

综上所述，吉林碳谷碳纤维股份有限公司年产40000吨碳纤维原丝项目符合国家产业政策和吉林市总体规划、吉林经济技术开发区规划；采用先进生产设备和废气治理工艺，符合清洁生产的要求；厂址所在区域属于开发区规划的工业区，并且位于吉林主导风向的侧下风向，具有很好的环境条件。项目所采取的各项污染治理措施及事故防范措施可以做到废水、废气达标排放达标；符合区域总量控制及环境容量要求；其综合效益较为显著；水资源、燃料满足项目建设需求；周围公众对项目建设也较为支持。在建设单位按照本评价提出的各项污染防治措施进行设计和施工，做到“三废”达标排放及满足总量控制要求，同时严格执行“三同时”原则的前提下，从环保角度分析，本工程建设是可行的。

建设项目环境保护审批登记表

填表单位（盖章）：吉林省境环景然科技有限公司                                         填表人（签字）：                                                      项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  | 吉林碳谷碳纤维股份有限公司年产40000吨碳纤维原丝项目 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  |  |  | 吉林经济开发区吉林碳谷碳纤维股份有限公司现有厂区内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建设内容及规模 |  | 年生产碳纤维原丝40000t |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  |  |  | □新建■改扩建□技术改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 行业类别 |  | C2823腈纶纤维制造 |  |  |  |  |  |  |  |  | 环境影向评价管理类别 |  |  |  | ■编制报告书□编制报告表□填报登记表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总投资（万元） |  | 69037.11 |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资（万元） |  |  |  | 140 |  |  |  |  | 所占比例（%） |  | 0.20 |  |  |
| 建设单位 | 单位名称 |  | 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 |  |  |  | 联系电话 |  |  | 15981166099 |  | 评价单位 |  | 单位名称 |  | 吉林省境环景然科技有限公司 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 0431-85966377 |  |  |
|  | 通讯地址 |  | 吉林市昌邑区九站街516-1号 |  |  |  | 邮政编码 |  |  | 132000 |  |  |  | 通讯地址 |  | 吉林省长春市朝阳区延安大路565号 |  |  |  |  | 邮政编码 |  | 131000 |  |  |
|  | 法人代表 |  |  |  |  |  | 联系人 |  |  | 赵工 |  |  |  | 证书编号 |  | 国环评证乙字第1610号 |  |  |  |  | 评价经费 |  |  |  |  |
| 建设项目所处区域环境现状 | 环境质量等级 |  | 环境空气：二级 地表水：III、IV类 地下水III类：环境噪声：3类 海水：土壤：其它： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境敏感特征 |  | □自然保护区□风景名胜区□饮用水水源保护区□基本农田保护区□水土流失重点防治区□沙化地封禁保护区□森林公园□地质公园□重要湿地 □基本草原□文物保护单位□珍稀动植物栖息地□世界自然文化遗产□重点流域□重点湖泊□两控区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填） | 排放量及主要 污染物 |  | 现有工程（已建+在建） |  |  |  |  | 本工程（拟建或调整变更） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总体工程（已建+在建+拟建或调整变更） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 实际排 放浓度 （1） | 允许排 放浓度 （2） | 实际排 放总量 （3） | 核定排 放总量 （4） |  | 预测排 放浓度 （5） | 允许排 放浓度 （6） |  | 产生量 （7） |  | 自身 削减量 （8） |  | 预测排 放总量 （9） |  | 核定排 放总量 （10） | “以新带老”削减量 （11） | 区域平衡替代本工程削减量 （12） | 预测排放总量 （13） |  | 核定排 放总量 （14） |  | 排放增减量（15） |  |
|  | 废水 |  |  |  | 13.63 |  |  |  |  |  | 30.03 |  | 0 |  | 30.03 |  | 30.03 |  |  |  |  | 43.66 |  | +30.03 |  |
|  | 化学需氧量 |  |  |  | 104.52 |  |  |  |  |  | 243.25 |  | 0 |  | 243.25 |  | 243.25 |  |  |  |  | 347.77 |  | +243.25 |  |
|  | 氨氮 |  |  |  | 10.44 |  |  |  |  |  | 24.44 |  | 0 |  | 24.44 |  | 24.44 |  |  |  |  | 34.88 |  | +24.44 |  |
|  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与项目有关的其它特征污染物 | 生活垃圾 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 化粪池清掏物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少

2、（12）：指该项目所在区域通过“区域平衡”专为本工程替代削减的量

3、（9）=（7）-（8），（15）=（9）-（11）-（12），（13）=（3）-（11）+（9）

4、计量单位：废水排放量－万吨/年；废气排放量－万标立方米/年；固体废物排放量－万吨/年；水污染物排放浓度－毫克/升；大气污染物排放浓度－毫克/立方米；水污染物排放量－吨/年；大气污染物排放量－吨/年。