编号：

建设项目环境影响报告表

（报批版）

项目名称：年产20公里预制管廊构件及年产30万平方米装配式房屋部品项目

建设单位（盖章）：吉林森煌建筑材料集团有限公司

编制日期：2016年11月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

- 项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

- 建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

- 行业类别——按国标填写。

- 总投资——指项目投资总额。

- 主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规格和距厂界距离等。

- 结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目可行性的明确结论。同时，提出减少环境影响的其他建议。

- 预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

- 审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

吉林森煌建筑材料集团有限公司

年产20公里预制管廊构件及年产30万平方米装配式房屋部品项目

环境影响报告表编制人员名单表

| 编制 主持人 |  | 姓名 | 职（执）业资格证书编号 | 登记（注册证）编号 | 专业类别 | 本人签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 和发 | 00000088 | B16060050300 | 轻工纺织化纤 |  |
| 主要编制人员情况 | 序号 | 姓名 | 职（执）业资格证书编号 | 登记（注册证）编号 | 编制内容 | 本人签名 |
|  | 1 | 和发 | 00000088 | B16060050300 | 工程分析、主要污染物产生及排放情况、环境影响分析、环境保护措施结论与建议 |  |

吉林森煌建筑材料集团有限公司

年产20公里预制管廊构件及年产30万平方米装配式房屋部品项目

现状环评修改备忘录

| 修改补充意见 | 修改内容 |
| --- | --- |
| 1、完善编制依据。 | 见P2 |
| 2、完善工程组成表，补充钢材、碎石、沙子等辅助原料储存设施，完善环保工程内容（补充水泥仓储存罐、粉煤灰储存罐环保设施），工艺流程图补充钢筋加工区废气排放）。补充拆除设备一览表。补充污染源现状监测数据，厂界TSP数值，完善达标分析，补充食堂废水现有处理处置措施，复核现存环境问题。 | 见P3，钢筋加工废气见P21，拆除设备见P4，现状监测见P8，现状食堂废水处理情况见P9 |
| 3、完善工程分析。补充拆除工程施工期污染源及污染防治措施。完善管廊预制件及房屋部品的生产工艺产污环节分析，复核养生蒸汽是否产生凝液（20页（4）养生蒸汽全部挥发，不外排；21页（3）蒸汽冷凝水），完善处理处置措施（是用于降尘还是直接回用更合理）。复核废水污染物产生及排放情况，补充食堂给排水情况及处理处置措施、去向。 | 拆除工程施工期污染源及污染防治措施见P22，养生蒸汽冷凝水回用或车间打扫，废水排放见P24 |
| 4、完善废气影响分析，明确借用数据监测点与本项目的位置关系（距离）。 | 见P32-33 |
| 5、完善敏感点位置图，补充吉林市机电学校位置，细化周边环境保护目标，项目南侧为机电学校操场，250米处为教学楼或宿舍？应调查到机电学校边界距离。复核附图2中建设项目平面布置图（南侧为空地），项目南侧若为机电学校操场，则学校各活动场所均为环境敏感点，复核南侧噪声环境质量执行标准，复核声环境质量现状评价及影响分析。 | 敏感点位置图见附图5，厂界南侧200m为机电学校边界，因此项目南侧边界噪声仍执行噪声3类标准，声环境质量现状评价及影响分析见13-14 |
| 6、完善企业现状，补充主要设备及原辅材料，明确拟拆除设施。补充污染源监测数据，完善污染物达标排放分析，复核企业现存环境问题。 | 见P7-9 |
| 7、完善工程分析：（1）细化施工期工艺流程，补充拆除原有设备及设施，补充流程图，明确产污节点。（2）复核砂子、碎石储存方式。（3）复核混凝土生产产污环节，明确沉淀池沉淀物及残留混凝土产生环节。复核蒸汽养护是否产生凝液。 | 见P16-18 |
| 8、完善“项目主要污染物产生及预计排放情况”表及“建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果”表，补充拆除设备、设施及蒸汽凝液情况，明确处置措施，复核投料粉尘及罐顶呼吸粉尘处置措施。补充危废暂存措施。（粉料储仓及搅拌装置一般均无排气筒，跟企业再复核一下，如有，明确有几个排气筒，营运期每个排气筒均应监测） | 见P29、43，投料机灌顶粉尘处理措施见P25-26，危险废物暂存于生产车间防渗桶，粉尘储仓和搅拌装置没有排气筒，均经过除尘处理后灌顶排放，排放高度15m |
| 9、完善“三同时”表及监测计划，补充WAM型除尘器监测内容。 | 见P45，监测计划见P40 |
| 10、完善厂区平面布置图，补充原有生产车间，明确危废暂存场所。 | 见附图2，附图3 |
| 11、本项目无组织排放源包括混凝土搅拌生产线和沙堆起尘，复核环境空气影响分析中无组织排放源，复核相关环境影响预测分析计算结果。无组织排放源位于厂区南侧，复核卫生防护距离内是否有环境敏感点。 | 见P34-37 |
| 12、根据环境空气影响预测结果，进一步分析无组织废气污染防治措施的有效性。 | 见P36-37 |

修改内容见文中“------”部分

建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产20公里预制管廊构件及年产30万平方米装配式房屋部品项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 吉林森煌建筑材料集团有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 苗春生 |  |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  | 齐帅 |  |  |
| 通讯地址 | 吉林市吉林经济技术开发区建新路36号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13844618282 |  |  |  |  | 传真 |  |  |  | 邮政编码 |  |  | 132101 |
| 建设地点 | 吉林市吉林经济技术开发区建新路36号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  |  |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  |  |  |  |  |  | 行业类别及代码 |  | C3039 其他建筑材料制造 |  |  |
| 占地面积（平方米） |  |  |  | 27500 |  |  |  |  | 绿化面积（平方米） |  |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 18000.06 |  |  |  | 其中：环保投资（万元） |  |  |  | 68.5 | 环保投资占 总投资比例 |  |  | 0.38% |
| 评价经费（万元） |  |  |  |  |  |  | 投产日期 |  |  |  | 2017年5月 |  |  |
| 工程内容及规模： 一、项目来源 吉林森煌建筑材料集团有限公司原名为吉林市祺祥墙体材料有限公司，公司于2016年正式更名为吉林森煌建筑材料集团有限公司，是一家致力于装配式结构研发及应用的民营高新技术企业，主要从事预制管廊等混凝土结构部品部件研发、设计、制造及施工，以及建筑产业化技术研发、技术咨询等业务。 项目厂区院内原有生产内容为轻质隔墙板，现公司为适应发展需求，利用原有生产车间并且在厂区内建设预留地新建厂房建设管廊及装配式房屋部品项目，其中预制装配式管廊构件广泛应用于城市地下综合管廊等市政领域，装配式房屋建筑部品广泛应用于城乡公共建筑和居住建筑等各种装配式建筑。 项目建成完成后，年产20公里预制管廊构件及年产30万平方米装配式房屋部品，原有生产内容轻质隔墙板将不再本厂区生产。 - 编制依据 2.1.1 法律法规、政策及规划 1、《中华人民共和国环境保护法》，2015.1.1； 2、《中华人民共和国水污染防治法》，2008.6.1； 3、《中华人民共和国大气污染防治法》，2016.1.1； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》1996.10.29； 5、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，(2016年11月7日修正版)； 6、《中华人民共和国环境影响评价法》，2016.9.1； 7、国务院令253号《建设项目环境保护管理条例》，1998.11.29； 8、《产业结构调整指导目录(2011年本)修改本》（国家发展和改革委员会9号令）； 9、《吉林市城市建设垃圾管理办法》（吉林市人民政府令第140号）； 10、《环境保护分类管理名录》（环境保护部令第33号，2015年）； 11、《国务院办公厅关于加强环境监管执法的通知》（国办发〔2014〕56号）； 12、《吉林省环境保护厅吉林省人民政府政务公开协调管理办公室关于规范环境管理服务和推动经济社会发展的通知》（吉环发〔2015〕11号）； 2.1.2 导则及技术规范 1、《环境影响评价技术导则—总纲》（HJ2.1-2016）； 2、《环境影响评价技术导则—地面水环境》（HJ/T2.3-93）； 3、《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）； 4、《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2008）； 5、《环境影响评价技术导则—生态环境》（HJ/T19-2011） 6、《吉林省地表水功能区》（DB22/388-2004）； - 项目概况 1、地理位置 项目用地位于吉林市吉林经济技术开发区建新路36号，项目北侧紧邻建新路，东侧为东北苑电力开发有限公司（吉林润垚生物科技有限公司），南侧为空地，西侧为方棋水泥管。具体位置见附图1地理位置图和附图2平面布置图。 - 项目投资 该项目总投资估算为18000.06万元，其中：建设投资估算为10385.06万元，流动资金7615万元，资金全部由企业自筹。 3、工程内容 项目在原有厂区内的现有空地上进行建设，项目总占地面积约27500m2，建筑面积 12321.9 m2，主要新建1个生产车间（原2号生产车间拆除，在拆除位置新建一个生产车间与1号生产车间相连接），利旧1个生产车间，项目具体工程内容见表1。 表1 工程内容一览表 序号; 项目名称; 备注. 1; 主体工程; 1号生产厂房; 拆除原有的2号厂房，新建一座27m×107m的厂房，扩展原来的1号厂房，两厂房相连接组成现在的1号厂房，位于厂区最北侧（靠近厂门一侧），总占地面积8790.9m2，建筑面积8790.9m2，单层建筑，独立基础，钢结构，分为钢筋加工区、生产区、养护区，主要进行钢筋加工生产工序（（调直、切割、弯曲以及焊接过程等））、管廊预制件及房屋部品的浇筑、脱模、养生等工序（厂房内设置64个宽4.2m，长10m、高8m的养护窑，用于管廊预制件成品及房屋部品的蒸汽养护）以及产品存储（存储区域面积4120m2）. 2号生产厂房; 现有，原有的3号厂房，占地面积2781m2，建筑面积2781m2（103m×27m），单层建筑，独立基础，钢结构，主要用于混凝土的原料储存（场地设置2个水泥储罐、1个粉煤灰储罐）、搅拌加工等工序（用于生产所需混凝土）. 2; 辅助工程; 办公楼 （现有）; 现有，位于厂区门口一侧，占地面积300m2，两层，建筑面积600m2. 食堂; 现有，1号厂房后面（平房），建筑面积100m2. 实验室; 新建，占地面积220m2，位于1号生产车间一侧，用于混凝土及生产过程中的合格性检验. 箱式变电站; 依托厂区原有，一处，占地180m2，位于办公楼东北侧. 水泵房; 位于1号厂房内，占地及建筑面积240m2. 门卫; 占地面积50 m2，建筑面积50 m2. 3; 环保工程; 化粪池; 现有，位于办公楼前，容积约2m3. 油烟净化器; 现有、位于食堂，2个灶头，配套设置1个油烟净化器. 混凝土搅拌机除尘设备; 新建、混凝土搅拌机配套设有1套脉冲反吹布袋除尘器，粉尘处理后经引风管排出，排放高度约15m. 水泥筒仓以及粉煤灰储罐; 各配套安装一个脉冲除尘器，除尘处理后经仓等呼吸口排放，排放高度15m（相当于15m排气筒）. 4; 储存工程; 原料储存; 钢筋储存在1号厂房内，碎石和沙子储存在2号厂房，两者之间有挡墙间隔. 产品储存; 储存在1号厂房. 5; 公用工程; 供电; 依托现有、由经开区电力部门架设工厂用电专线. 排水; 依托厂区现有排水管线，项目排水接入建新路污水管网. 供热; 办公室冬季供热采用电采暖，厂房采暖采用吉林市天宝冷冻食品有限责任公司蒸汽转化热水提供. 蒸汽; 项目采用蒸汽养生，来源为吉林市天宝冷冻食品有限责任公司，年用量3500t，余量满足本项目需求. 2、产品方案及产品质量控制标准 项目产品为管廊预制件和房屋建筑部品，具体产品方案见表2. 表2 项目产品方案 产品名称; 主产品规格（mm）; 产品年生产数量. 预制装配式管廊构件; 具体混凝土标号、规格尺寸等参数，根据具体项目设计要求及相关规范、标准，按需生产; 20km. 装配式房屋建筑部品; 30万m2. 预制装配式管廊构件遵从《城市综合管廊工程技术规范》（GB50838-2012)及其他相关混凝土构件规范标准规定。具体混凝土标号、规格尺寸等参数，可根据具体项目设计要求及相关规范、标准，按需生产（混凝土标号在计算中暂按 C40）。 其中装配式房屋建筑部品，遵从《装配式混凝土结构技术规程》(JGJ1-2014)及其他相关混凝土构件与房屋建筑规范标准规定。具体混凝土标号、规格尺寸等参数，根据具体项目设计图纸及相关规范、标准，按需生产（混凝土标号在计算中暂按 C30）。 3、生产设备 项目生产所需设备均采用新购置设备，原有设备拆除外卖，项目拆除设备见表3（1），新购置设备一览表见表3（2）。 表3（1） 拆除设备一览表 拆除设备名称; 数量. 水泥搅拌机; 1套. 皮带输送机; 2套. 粉料提升机; 2套. 隔墙板模具机; 10套. 表3（2） 项目设备一览表 名称; 数量; 单位; 备注. 10吨单梁葫芦吊车; 2; 台; 用于管廊预制件的吊出存放及装车. 10吨门式吊车; 2; 台; 用于管廊预制件的吊出存放及装车. 16吨龙门吊; 1; 台. 行走轮; 378; 套; 型号：DN170. 驱动轮; 69; 套; 型号：1.5-SC10. 感应防撞导向轮; 18; 套; 型号：GD200. 天车; 3; 台; 用于管廊预制件的吊出存放及装车. 闪光对焊机; 2; 台; 用于钢筋之间焊接. 钢筋调直机; 1; 台. 钢筋弯曲机; 1; 台. 钢筋切割机; 1; 台. 皮带输送机; 4; 台. 水泵; 1; 台. 锯床; 1; 台. 剪板机; 1; 台; QC12Y-12/3200. 折弯机; 1; 台. 钻床; 1; 台; Z35. 混凝土搅拌机; 1; 套; 型号：JS2000.成套设备，配套有搅拌罐，计量系统、输送系统、供液系统，气动系统，搅拌系统、除尘系统等组成，配套15m排气筒. 水泥称; 2; 个; 1200kg. 粉煤灰秤; 2; 套; 400kg. 混凝土送料机; 1; 台; 型号：4-60G. 模台存取机; 1; 台; 型号：CQJ30-45S. 立体养护窑; 1; 套; 共64个仓位，型号：YHY-850-64. 水泥储存罐; 2; 个; 200t. 粉煤灰储存罐; 1; 个; 200t. 自动压浆台车; 2; 台. 螺杆压浆机; 2; 台. 底模; 7; 个; 浇筑模具. 侧模; 7; 个. 端模; 6; 个. 内模; 4; 个. 混凝土运输车; 2; 辆. 真空泵; 2; 个. 原料运输车辆; 4; 辆. 4、原材料及动力消耗 项目施工期及运营期所需原材料及动力消耗表见表4。 表4 原辅材料消耗情况表 时期; 类别; 名称; 年消耗量; 备注. 施工期 （新建厂房）; 原料; 彩钢板 （钢结构）; 5000m2; 外购. 混凝土; 100t; 外购. 砂子; 200t; 外购. 砌块; 1500m2; 外购. 涂料; 10t; 外购. 保温材料; 25000 m2; 外购. 运营期; 原材料; 钢材; 53067t; 外购，用于制作钢网构架中结构钢的带钢或钢板，应采用符合国家标准《碳素结构钢》规定的Q235钢和《碳素结构钢和低合金结构钢热轧厚钢板和钢带》规定的 Q345 钢。所采用钢材应具有抗拉强度、伸长率、屈服强度、冷弯试验和硫磷含量的合格保证。. 普通硅酸盐水泥; 30727.3t; 外购，来自吉林市冀东水泥有限公司，水泥为普通硅酸盐42.5级. 粉煤灰; 4585.9t; 外购，来自吉林市热电厂，质量符 合国家标准《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》(GB/T1596-2005)中的要求. 碎石 （包括河石）; 87737.4t; 外购，全部来自当地采石场，与项目建设地相邻，其质量符合国家混凝土生产用碎石标准。. 砂子; 67292.9t; 外购，全部来自当地砂场. 外加剂*; 628.1t; 外购，质量要求符合国家标准《混凝土外加剂》(GB8076-87)及《混凝土外加剂应用技术规范》(BGJ119-88)。. 保温板; 454.4m3; 外购. 支座预埋件; 1800块; 外购. 动力消耗; 水; 10500m3; 自来水. 电; 486万kwh; 经开区供电局. 蒸汽; 3500t; 外购. *主要原材料介绍如下： 外加剂：减水剂是一种在维持混凝土坍落度不变的条件下，能减少拌合用水量的混凝土外加剂。大多属于阴离子表面活性剂，有木质素磺酸盐、萘磺酸盐甲醛聚合物等。加入混凝土拌合物后对水泥颗粒有分散作用，能改善其工作性，减少单位用水量，改善混凝土拌合物的流动性；或减少单位水泥用量，节约水泥。 5、职工人数及工作制度 项目员工50人，管理人员8人，工人42人，均利用原有员工，项目采用一班制生产运营，每年生产时间主要集中在每年的3月~12月（约300天）。 6、公用工程 （1）给、排水 项目用水包括员工生活用水，生产过程中混凝土生产搅拌用水，用水来源来自给水管网； 项目排水只有员工的生活污水，排入厂区现有化粪池，汇入建新路污水管线，最终进入经开区污水处理厂，处理达标后排放。 （2）供电 项目利用现有1处箱式变电站，由经开区供电所提供，项目用电量约为42500kwh/a。 - 采暖：项目冬季办公室采暖采用电采暖，生产车间采暖采用蒸汽转化热水进行采暖。 - 蒸汽：项目成品养生采用蒸汽养生，蒸汽来源来自吉林市天宝冷冻食品有限责任公司。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 一、厂区现状概况 吉林森煌建筑材料集团有限公司原名为吉林市祺祥墙体材料有限公司，公司于2016年正式更名为吉林森煌建筑材料集团有限公司，项目厂区院内现状生产内容为轻质隔墙板，年产量200万m2。 1、主要建筑物 项目现状建筑包括3个生产车间和一栋办公楼，其主要建筑物一览表见表5和附图3. 表5 现状建筑一览表 建筑物名称; 建筑面积; 地上建筑限高; 生产类别; 备注. 办公楼; 600m2; 10m; 砖混结构. 1号厂房; 5665 m2; 15m; 戊类厂房; 55m×103m. 2号厂房; 1620m2; 15m; 戊类厂房; 90m×118m. 3号产房; 2781; 15m; 戊类厂房; 103m×27m. 2、主要产品方案 厂区现状产品方案为轻质隔墙板，年产量200万m2，规格为3000mm×600mm×90mm， 3000mm×600mm×120mm，3000mm×600mm×200mm。 3、主要设备 现状项目主要设备包括水泥搅拌机、皮带输送机、粉料提升机、隔墙板模具机等，新建项目建设完成后，原设备全部拆除外卖。 4、原辅材料 现状项目原材料主要是硫铝酸盐水泥、硅酸盐水泥、粉煤灰、玻璃丝布以及河沙等。 5、职工人数及工作制度 项目员工50人，年生产时间约200天，主要集中在每年的4月初~10月末，冬季不生产。 二、现状主要污染物产排情况 项目生产工程过程包括选制材料、原料搅拌、制板、固化、脱模、常温固化、修整、成品入库等工序。污染物排放情况包括员工的少量生活污水、原料装卸、搅拌产生的粉尘、生产设备产生的噪声、生产过程产生的废品、边角余料和员工产生的少量生活垃圾等。 1、废水 现状项目生产过程中没有废水产生，项目废水仅为员工生活污水（包括食堂废水），产生量约为360 m3/a，废水中污染物量约为SS0.072t/a、COD0.054t/a、氨氮0.0054t/a，废水经化粪池汇入建新街污水管网，进入经开区污水处理厂处理达标后排放。 2、废气 现状项目废气源主要是原料装卸、搅拌产生的粉尘以及食堂油烟。 （1）袋装水泥库房产生粉尘量4.0t/a（2500mg/m3），经布袋除尘器处理后排放量约为0.04t/a（25mg/m3），废气处理后经15m排气筒排放； （2）灌装水泥储罐粉尘产生量约为4.14t/a，经滤筒除尘器处理后排放量0.021t/a； （3）搅拌粉尘产生量3.6t/a，经除尘后排放量0.036t/a。 （4）食堂油烟 项目食堂烹饪灶头共2个，每天有效使用时间1.5h，使用时间210d/a，油烟产生量约5.32kg/a。烹饪油烟由集气罩收集后经高效油烟净化器处理（设置在油烟排风机之前，净化率70%，处理后油烟排放量1.596t/a），达到GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》后排放，并根据标准中有关规定：排放油烟的排气筒超过建筑物高，且密封完好，对环境影响较小。 为分析厂区现状污染物排放及达标情况，对厂界上风向及下风向的TSP进行监测，监测数据见表6. 表6 厂界现状污染物排放情况 单位：mg/m3 监测日期; 厂界上风向（厂界外1m）; 厂界下风向（厂界外1m）. 颗粒物. 2016.12.04; 0.401; 0.532. 2016.12.05; 0.387; 0.496. 由表6看出，厂界上下风向颗粒物浓度均能达标排放，对项目区域环境空气影响较小。 3、噪声 现状噪声源主要为搅拌机、粉料提升机产生的噪声噪声值约为75~85dB（A），生产设备均安装在车间内，经车间门窗隔声，距离衰减后，厂界噪声达标，项目噪声最区域声环境影响较小。 4、固体废弃物 现状项目固体废物主要是员工生活垃圾（4.5t/a）和边角余料（约10t/a），其中生活垃圾外运至垃圾填埋场，边角余料回用于生产。 三、现状环境问题 公司生产过程中产生的“三废”均有相应的处理措施，能够实现达标排放，无环境问题，并且管廊项目建设完成后，现状产品轻质隔墙板将停止生产，现状生产污染物将不再产生。 现状食堂废水直接排放化粪池，没有设置隔油池，因此需对食堂废水的排放情况进行整改，设施食堂含油废水隔油池，经隔油池处理后排放。 |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1．地质、地形、地貌 建设项目所在地区地势平坦，属于山前洪积扇的边缘，地质主要为洪积成因的夹有淤泥质亚粘土的碎石类组成，地层纵横断面均有变化，夹层较多，夹有透镜体和条带状岩石碎屑和粘土的混合体。地层大致分为：耕土、黄粘土、淤泥质亚粘土、砾砂混粘土、碎石混粘土、碎石等。地下水潜水埋深2-4.5m。场地属于第四纪人工填土及山麓冲积物构成。 2．气候、气象 吉林市位于中纬度区，属北温带大陆性气候，季节变化明显，春季多风干旱，夏季温热多雨，秋季凉爽多晴，冬季寒冷干燥。 根据多年气象资料统计，多年平均气温6℃，一月份平均气温为-8.9℃，七月份平均气温为23.4℃。年平均降水量479mm左右，主要集中在6、7、8月份。该区年主导风向为SW风，风频为12.67%，次主导风向为WSW风，风频12.05%。该区大气稳定度以中性为主，冬季逆温出现频率较高。 3．水文特征 项目所处水域为松花江吉林江段。松花江发源于长白山主峰白头山天池，是吉林省最大河流。从头道江的漫江至三岔河口处，全长790km，流域面积78180km2，2002年径流量181.8×108m3，河床总坡降为松花江以丰满大坝为界分上、下两区，大坝以上为上游区，大坝以下为下游区。水文特征具有明显的季节性和区段规律性，每年有二个汛期一个枯水期。上游具有明显的季节性和区段规律性，每年有二个汛期一个枯水期。上游具有北方河流的典型特征，流量随季节变化大，冰封期长；下游吉林江段从丰满大坝至哨口断面严冬亦不封冻，若气温等适当时会有雾凇出现，玉树琼花，北国奇景。 吉林市城区处于松花江中游江段。松花江从市区东南的丰满水坝开始呈“S”形经过城区流向市区的西北的九站乡。由丰满至白旗流程为112km，此江段流量受丰满电站和马家电站人工控制，多年平均水位为183.87m，水温8.4℃，最低流量161m3/s。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 吉林市是吉林省第二大城市，全市包括市区和外县（市），共计6个区5个县市。市区所辖6个区分别为昌邑、船营、龙潭、丰满、高新区和吉林经济开发区；5个外县市分别为永吉、舒兰、蛟河、磐石、和桦甸。 吉林经济技术开发区规划区东临松花江，西至长吉北线，南起长珲高速公路，北至通溪河。现有各类企业893户，其中规模以上工业企业50户，常驻人口6.8万人。建区以来，已累计实现地区生产总值112亿元，财政收入14.7亿元，固定资产投资179亿元。吉林经济技术开发区位于松花江城区段的下游，城市的下风头，地势平坦，是吉林市拓展城市发展空间和市区老企业实现“退二进三”的理想承载区，也是外商在中国东北地区投资建厂的首选区域。 开发区地处东北交通主干线的枢纽，内外运输四通八达，区位优势明显。东北地区铁路主干线长图铁路贯区而过，有九站和新九站两个铁路中间站，开发区内还设有日编解作业量4000辆的铁路编组站，区内企业铁路专用线已达25公里，铁路运输十分便捷；开发区距长春85公里，东北高速公路网主干线的长珲高速公路贯区而过并设有出口，另有吉长北线.从开发区沿高速公路到长春只需要四十多分钟到龙嘉国际机场只有60公里，空中交通十分方便。 吉林经开区以园区化集群式的模式布局，重点发展大工业项目。根据市委、市政府提出的工业集中建设发展的理念，依托吉林市及开发区现有支柱产业.规划了五大工业园区，即化学工业园、轻工化纤纺织工业园、品牌食品工业园、机械电子工业园和生物能源与环保产业园。突出发展化工(包括精细化工、生物化工、天然气化工)、轻工化纤纺织和品牌食品三大主导产业，大力发展能源与环保产业和安全技术产业，积极发展机械电子产业，建设科技先进、生态文明、和谐发展、功能完备的工业集中区。 本项目周围环境概况： 项目用地位于吉林市吉林经济技术开发区建新路36号，项目北侧紧邻建新路，东侧为东北苑电力开发有限公司（吉林润垚生物科技有限公司），南侧为空地，西侧为方棋水泥管。具体位置见附图1地理位置图和附图2平面布置图。

环　境　质　量　状　况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1．地表水环境质量 （1）监测断面：项目所在区域地表水为松花江吉林江段，监测断面采用清源桥、哨口、溪浪口、白旗四个监测断面。具体断面布设见表7，断面图见附图4。 表7 地表水监测断面布设情况 序号; 断面名称; 相对位置; 距排污口位置; 功 能; 水质目标. 1; 清源桥; 0km; 吉林市污水处理厂排污口上游8.5km; 对照断面; Ⅲ. 2; 哨口; 9.7km; 吉林市污水处理厂排污口下游21.5km; 控制断面; Ⅲ. 3; 溪浪口; 51.7km; 吉林市污水处理厂排污口下游63.5km; 控制断面; Ⅲ. 4; 白旗; 61.7km; 吉林市污水处理厂排污口下游73.5km; 预测断面; Ⅲ. - 监测时间：采用长春市宇驰检测技术有限公司2015年丰水期、枯水期以及平水期的监测数据。 （3）监测数据：统计结果见表8（监测数据见附件）。 表8 2015年各水期水质监测数据统计表 单位：mg/L 断面名称; 水期; COD; BOD5; NH3-N; TP; pH; 断面水体类别. 清源桥; 丰水期; 16.8; 2.8; 0.172; 0.06; 7.74; Ⅲ. 平水期; 15.5; 2.9; 0.179; 0.10; 7.58. 枯水期; 12.1; 2.0; 0.182; 0.04; 7.47. 哨口; 丰水期; 17.6; 2.9; 0.372; 0.17; 7.45; Ⅲ. 平水期; 19.2; 3.8; 0.357; 0.08; 7.65. 枯水期; 12.8; 2.1; 0.576; 0.03; 7.43. 溪浪口; 丰水期; 19.2; 3.8; 0.297; 0.08; 7.58; Ⅲ. 平水期; 18.6; 3.5; 0.385; 0.12; 7.74. 枯水期; 13.7; 2.5; 0.249; 0.02; 7.65. 白旗; 丰水期; 18.8; 3.5; 0.355; 0.10; 7.42; Ⅲ. 平水期; 17.8; 3.3; 0.289; 0.09; 7.85. 枯水期; 16.5; 3.5; 0.128; 0.03; 7.72. 标准; Ⅲ; 20; 4; 1.0; 0.2; 6~9; ——. （4）评价结果：各项水质参数的标准指数见表9。 表9 各水质参数标准指数 断面名称; 水期; COD; BOD5; NH3-N; TP; pH; 断面水体类别. 清源桥; 丰水期; 0.84; 0.7; 0.172; 0.3; 0.37; Ⅲ. 平水期; 0.775; 0.725; 0.179; 0.5; 0.29. 枯水期; 0.605; 0.5; 0.182; 0.2; 0.235. 哨口; 丰水期; 0.88; 0.725; 0.372; 0.85; 0.225; Ⅲ. 平水期; 0.96; 0.95; 0.357; 0.4; 0.325. 枯水期; 0.64; 0.525; 0.576; 0.15; 0.215. 溪浪口; 丰水期; 0.96; 0.95; 0.297; 0.4; 0.29; Ⅲ. 平水期; 0.93; 0.875; 0.385; 0.6; 0.37. 枯水期; 0.685; 0.625; 0.249; 0.1; 0.325. 白旗; 丰水期; 0.94; 0.875; 0.355; 0.5; 0.21; Ⅲ. 平水期; 0.89; 0.825; 0.289; 0.45; 0.425. 枯水期; 0.825; 0.875; 0.128; 0.15; 0.36. 由上表可见：清源桥、哨口、溪浪口、白旗四个断面主要污染物均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水体水质要求。 2、环境空气质量 根据建设项目所在地理位置，确定该项目所在区域为二类区，环境空气采用项目东侧40m东北苑电力有限公司（现为吉林润垚生物科技有限公司）的空气质量现状监测值（2015年9月28日～30日进行监测），环境空气质量现状监测评价结果见表10，环境空气监测点图见附图5。 表10 环境空气质量现状监测统计及评价结果表 单位：ug/m3 污染物; 日均值 浓度范围; 小时均值 浓度范围; 评价标准; 评价指数; 评价 结果. 日均值; 小时均值; 日均值; 小时均值. SO2; 9～22; 11.5～15.3; 150; 500; 0.06～0.15; 0.023～0.031; 达标. NO2; 7～46; 22.5～29.3; 80; 200; 0.09～0.58; 0.11～0.15; 达标. PM10; 53～72; ——; 150; ——; 0.35～0.48; ——; 达标. 由表8可见，各监测点的SO2、NO2、PM10均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 3、声环境 根据吉林市声环境质量标准适用区域划分图可知，项目位于Ⅲ—3九站工业区，属于声环境三类功能区，项目四周厂界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准（昼间65dB(A)，夜间55dB(A)）标准）。建设项目厂界噪声监测及评价结果见表11。 表11 环境噪声现状监测结果 单位：dB（A） 监测点; 环境噪声现状监测及评价结果. 昼间; 评价标准; 评价结果; 夜间; 评价标准; 评价结果. 东侧; 53.4; 65; 达标; 48.1; 55; 达标. 南侧; 50.5; 达标; 46.6; 达标. 西侧; 52.5; 达标; 47.2; 达标. 北侧; 55.6; 达标; 45.5; 达标. 由上表可以看出：项目所在区域声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）3类声环境功能区标准限值。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据项目排污特点及区域环境要求，结合吉林市环境保护规划和功能区划分要求，确定以下主要环境保护目标： 区域环境空气满足《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级要求； 地表水环境质量满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准； 厂界噪声满足《声环境质量标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。 环境保护目标见表12、附图6。 表12 环境保护目标 环境 因素; 环境影响评价关心点; 以建设项目为中心; 环境功能区划; 保护目标. 人数; 与厂界距离（m）; 方位. 环境 空气; 红星村; 250; 2000; 西南; 环境空气 二类区; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准. 建设村; 2000; 1200; 北. 永丰村; 300; 2400; 西北. 陈屯村; 500; 1600; 东北. 吉林市机电学校; 260; 200; 南. 声环境; 建设项目 厂界; 厂界外1m; 声环境 3类区; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准. 地表水; 通气河; —; 700; 北; Ⅲ类水体; 执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水体标准. 松花江; —; 4000; 东; 吉林江段清源桥-哨口断面为地表水二级功能区中工业用水区; 清源桥断面至哨口断面为Ⅲ类水体，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水体标准.

评　价　适　用　标　准

| 环境质量标准 | 表13 环境质量标准 项目; 标准名称; 级别; 污染物; 浓度限值. 环境 空气; 环境空气质量标准（GB3095-2012）; 二级; PM10; 日均值≤150µg/m3. SO2; 小时均值≤500µg/m3，日均值≤150µg/m3. NO2; 小时均值≤200µg/m3，日均值≤80µg/m3. 地表水; 地表水环境质量标准 （GB3838-2002）; Ⅲ类; COD; ≤20mg/L. 氨氮; ≤1.0mg/L. BOD5; ≤4mg/L. TP; ≤0.2mg/L. pH; 6～9. 噪声; 声环境质量标准（GB3096-2008）; 3类; 厂界外噪声; 昼间：65dB(A) 夜间：55dB(A). |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 表14 污染物排放标准 项目; 标准名称（标准号）; 选用级别; 使用对象; 最高允许排放浓度. 废气; 大气污染物综合排放标准 （GB16297-1996）; 二级 1997年之后新污染源; 颗粒物（焊接烟尘，运输扬尘无组织排放）; 无组织浓度限值1.0mg/m3. 水泥工业大气污染物排放标准（GB4915-2013）; 水泥制品生产过程水泥仓及其它通风生产设备; 投料、搅拌产生的粉尘、粉料仓顶部呼吸孔产生的粉尘，; 有组织排放浓度限值20mg/m3，排气筒15m。. 粉料仓出料、沙堆风力起尘; 无组织排放监控点：厂界外20m浓度限值0.5mg/m3. 《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001); 小型（基准灶≥1，<3）; 油烟浓度：2.0mg/m3； 净化设施最低去除效率：60%. 废水; 《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T31962-2015）; B级; COD; 500mg/L. NH3-N; 45mg/L. SS; 400mg/L. 动植物油; 100mg/L. 噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）; 3类; 厂界; 昼间：65dB(A) 夜间：55dB(A). 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011）; 施工期; 厂界; 昼间：70dB(A) 夜间：55dB(A). |
| 总量控制指标 | 遵循国家环保部有关“十二五”总量控制要求，对COD、氨氮、SO2和氮氧化物等四项污染物实施总量控制。本项目排放废水只有员工生活污水，排入项目现有化粪池，汇入建新路污水管线，最终进入经开区污水处理厂，处理达标后排放。污水厂在建设的时候已经进行总量控制指标申请，所以本项目不在申请总量控制指标。本项目冬季生产车间采用蒸汽转化热水提供，没有SO2和氮氧化物的排放。 故本项目无需申请总量控制指标。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 施工期：项目施工期主要是项目新建厂房的建设，原有厂房内设备的安装等 新建厂房：针对原有2号厂房进行拆除，拆除后，在2号厂房所在地新建一座厂房与1号厂房相连接，成为1号大厂房，并且对原有生产设备进行拆除。工艺流程图见图1。 场地规划：根据场地现状及施工内容，对厂房的生产区进行规划，布置场区内各个功能区的相对位置和位置尺寸，要准确清晰。 台座制作：为防止渗水，先对预制区统一进行场地硬化，再进行台座的制作，采用装模浇筑的方式进行，并埋设PVC管等梁体模板加固的预埋件；为防止在梁体张拉时，由于应力集中出现台座端头下沉变形、梁体滑动等不利现象，在台座下方设置扩大基础；预制台座上设置向下的二次抛物线反拱。 原有设备拆除 原有厂房拆除 新建厂房 厂房生产区进行规划 部分厂区进行固定设备安装 噪声 固体废物 噪声 粉尘 固体废物 固体废物 噪声 粉尘 噪声 图1 施工期工艺流程图 运营期： 管廊预制件及房屋部品采用国内先进生产线，实现浇筑、脱模、蒸汽养生、成品堆放等，具体生产包括混凝土生产线和管廊预制件及房屋部品生产线两部分。 - 混凝土生产工艺 项目所用混凝土在项目场地搅拌产生，搅拌系统包括储料系统（碎石、砂石存于3号厂房原料堆存处，水泥和粉煤灰存于罐中）、计量系统、输送系统、供液系统（加水系统），搅拌系统、除尘系统等组成，用以完成混凝土原材料的储存、计量、输送、搅拌和出料等工作。首先砂子、石子进厂后堆放在号厂房原料堆存（覆盖毡布），水泥、粉煤灰由罐车运至项目场地储存罐储存。 混凝土的拌制分为原材料准备、原材料称量、原材料输送、原材料卸料及成品料卸料、运输七个阶段。 （1）原料准备：装载机将骨料（碎石、砂子）外运至厂区内的原料棚内，覆盖毡布；水泥和粉煤灰外运至厂区内的储存罐内。 （2）原料计量阶段 启动电控设备，设置所要生产的混凝土原材料配方，运行设备，将骨料投入计量斗，开始骨料的称量。根据设定选用的水泥、粉煤灰的重量值，相应储罐下的螺旋输送机开启，将水泥、粉煤灰分别输送至粉料计量斗进行称量，称量完毕即关闭螺旋运送机。 水泵启动将水送入水计量斗进行称量，称量完毕即关闭水泵。 （3）原料输送阶段 骨料称量完毕后，将骨料卸到已经运行的封闭式平皮带运输机上，平皮带运输将骨料转运至斜皮带运输机上，斜皮带运输机将骨料转入骨料待料斗。 （4）原材料卸料阶段 当称量完毕后，根据系统设定的动作顺序，将骨料待料斗斗门、水计量卸料气动蝶阀、粉料计量斗分别打开，将骨料、水、粉料（水泥及粉煤灰）卸入搅拌机进行搅拌。 （5）搅拌阶段 处于运行的搅拌机将卸入的原料，按照控制系统设定的搅拌时间，将原材料进行拌合，直到拌制成所需要的混凝土。 （6）成品料卸料阶段 搅拌完成后，搅拌机驱动机构打开卸料门，将成品混凝土经卸料斗卸至搅拌运输车中。 （7）成品料的运输阶段 成品混凝土从搅拌站卸到浇筑场地。具体生产工艺见图2. 水泥 （储罐） 粉煤灰 （储罐） 水 砂子、碎石、外加剂 计量 计量 计量 封闭式皮带输送机 封闭式皮带输送机 封闭式皮带输送机 计量 清洗 搅拌机（封闭搅拌罐） 水泵及输水水管 残留混凝土及沉淀池沉淀物 成品混凝土 废气（粉尘） 噪声 图2 混凝土生产线工艺 污染物排放情况： - 混凝土搅拌所需水分全部进入产品中，因此混凝土生产工序中没有废水产生。 - 搅拌所需的粉状物料（水泥和粉煤灰）储存在罐中，每个罐上都配套设置一个脉冲除尘器（除尘效率99%，排气高度15m），用于处理罐顶部呼吸孔粉尘。 - 砂子、碎石在运输堆存至原料棚内时产生少量无组织粉尘。 - 砂、石以封闭式皮带输送方式完成，水泥、粉煤灰等则以压缩空气吹入散装水泥筒仓，原料的输送方式均为封闭式，因此在该过程产生的无组织粉尘量不大，产生的少量无组织粉尘主要为水泥和粉煤灰粉尘。 - 粉料罐出料口在抽料时有少量粉尘产生，无组织排放。 - 各种原材料计量后通过皮带运输机运送至搅拌机投料口进行投料，投料及搅拌过程中产生的粉尘通过脉冲反吹布袋除尘器进行收尘，收尘后粉尘在重力作用下落入集灰仓并由气缸控制将粉尘排到过渡仓再进主机回用于生产，过滤后的气体经文氏管进入上箱体后从引风机出风管排出，排放高度约15m。 - 传送带、搅拌机产生设备运行噪声。 混凝土生产线物料衡算： 混 凝 土 生 产 线 水泥 30727.3t 粉煤灰 4585.9t 商品混凝土204545.397 砂子67292.9t 粉尘1.903 沉淀池沉淀物20t 碎石87737.4t 回收尘74.52 外加剂628.1t 水 13575.7t 残留混凝土50t 回用144.52 图3 项目商品混凝土物料平衡图 表15 商品混凝土生产物料衡算表 单位：t/a 投入; 产出. 物料名称; 投入量; 名称; 产出量; “三废”流向情况. 水泥; 30727.3; 商品混凝土; 204545.397; 产品. 粉煤灰; 4585.9; 粉尘; 1.903; 废气. 砂子; 67292.9; 沉淀池沉淀物; 20; 废渣. 碎石; 87737.4; 回收尘; 74.52. 外加剂; 628.1; 残留混凝土; 50. 水; 13575.7. 沉淀物、残留混凝土和回收尘; 144.52; ——; ——; ——. 合计; 204691.82; 合计; 204691.82. - 管廊预制件及房屋部品的生产工艺 管廊预制件和房屋部品的生产工艺相同的，都分为钢筋加工，浇筑以及养生等过程。 项目生产工艺主要分为边模安装、钢筋笼吊装以及浇注养护三个步骤。 边模安装：首先对底模和侧模进行调整和清理，然后进行支座板、防落梁预埋件的安装。 钢筋笼吊装：对钢筋半成品进行加工，加工过程主要进行钢筋调直、钢筋切断、钢筋弯曲以及焊接等将螺纹钢加工成梁体骨架，将钢筋笼绑扎后吊装进边模内，用通用门式起重机将梁体骨架整体吊装至底模上并进行调整。然后进行边模稳固，埋件安装等工序。 其中钢筋的焊接采用闪光对焊机进行焊接，钢筋闪光对焊的原理是利用对焊机使两端钢筋接触，通过低电压的强电流，待钢筋被加热到一定温度变软后，进行轴向加压顶锻，形成对焊接头。钢筋闪光对焊工艺常用的连续闪光焊、预热闪光焊和闪光-预热-闪光焊。对Ⅳ级钢筋有时在焊接后还进行通电热处理。 浇注养护：对完成钢筋笼吊装后的箱体进行水泥混凝土浇注，一次浇注完成后进行蒸汽养护，一次蒸汽养护完成后出窑翻转，进行二次浇注以及二次蒸汽养护，养护完成后对模板进行拆除，对产品进行检查，合格产品扫描入库，不合格产品进行修补后入库。 装保温板：本过程仅针对部分房屋部门，即浇筑完成的房屋部品，对需要进行保温加工的房屋部品，进行房屋部品加工处理。 项目具体工艺见图4. 模板拆除 脱模 成品检查 修补 不合格 粉尘 全程工程监理，确保产品合格 合格 钢筋 钢筋半成品加工 底模清理 边模清理 打号 合格 喷脱模剂 底模清理 边模回转 扫描入库 不合格 半成品检查 边模安装 装保温板 部分房屋产品安装保温板 钢筋笼吊装 钢筋笼绑扎 原 材 料 检 查 入库 合格 稳固边模 不合格 埋件安装 预埋件 吊环 拍照检查 缓冲工位、调整 砼一次浇筑振捣 合格 合格 砂子、碎石、水泥、粉煤灰 一次养护 砼搅拌 出窑翻转 砼二次浇筑 单皮板吊装入位 具体见混凝土 生产线 二次振捣 二次入窑养护 图4 项目生产工艺流程图 污染物排放情况： - 混凝土搅拌产生的污染物源详见混凝土生产线分析 - 钢筋的加工工序主要包括弯曲、拉直、切割以及焊接，其中切割过程产生少量的金属粉尘和金属边角料，其中金属粉尘除落地部分，其余无组织排放；焊接过程主要采用闪光对焊技术，一般不产生粉尘等污染物。 （3）项目生产用水单元包括混凝土搅拌用水和压浆用水，混凝土搅拌用水和压浆用水全部进入原料中，因此项目没有生产废水排放。 （4）养生蒸汽产生的少量冷凝水，用于厂区降尘或车间打扫。 （5）钢筋加工设备以及其他生产设备产生少量的废机油； （6）钢筋切割机、电焊机、运输车辆等设备产生设备运行噪声，钢筋碰撞产生的噪声。

主要污染工序： 施工期 项目施工期主要是项目新建厂房的建设，原有厂房及设备的拆除，新购置设备的安装等，建设期间产生施工废水、施工扬尘以及施工噪声、固体垃圾等。 其中原有厂房及设备拆除过程中产生部分固体废弃物以及噪声（设备之间的碰撞噪声），其中厂房拆除下来的废弃物按建筑垃圾计算，尽量回收有用材料，不能利用的运输至吉林市渣土管理办公室指定的建筑垃圾受纳场；拆除的设备外卖；拆除过程的噪声暂时的，随拆除过程结束而结束。 一、废水 本项目施工期共3个月，施工人员10人，每人每天平均用水量为30L，施工期共用水0.45m3/d（27m3/施工期），生活污水排放为用水量的80%，则本项目施工期生活污水量0.36m3/d（21.6m3/施工期），生活污水排入厂区原有排水设施。 项目施工期还会产生部分施工废水，应设置相应的配套施工排水设施，设置简易防渗沉沙池，废水应经沉沙池澄清后回用或排放。 二、废气 本项目施工期产生废气主要为施工扬尘、施工运输车辆和燃油作业机械运行时产生的燃烧废气（尾气）。扬尘主要来源有：①建设项目场地清理、平整过程中产生的扬尘；②建筑材料和施工垃圾的堆放、装卸过程产生的扬尘；③运输过程中产生的扬尘；④运输车辆造成的道路扬尘。汽车尾气：施工车辆、挖土机等由于燃油时，会产生SO2、NO2、CO、烃类等大气污染物，但这些污染物排放量很小，间断排放，随项目工程完工而结束。 三、噪声： 施工期噪声源主要是各种施工机械设备（主要为推土机、钢材切割机等），其噪声源强预测结果见表16。 表16 施工期噪声源预测 单位：dB(A) 序号; 机械设备; 台数; 噪声预测值. 1; 推土机; 2; 78～96. 2; 塔吊; 2; 80～90. 3; 运载卡车; 2; 85～90. 4; 钢材切割机; 2; 95～105. 四、固体废物 施工期产生的固体废物主要有：①施工场地的挖土约100m3，全部回填，没有挖掘残土产生；②施工建筑材料废弃物50m3；③施工人员的生活垃圾：施工人员按每天10人计，生活垃圾产生量为0.5kg/人·d，施工期3个月，施工期共产生生活垃圾0.45t；④沉砂池固体废物，产生量0.2t。其中建筑垃圾应尽量回收有用材料，不能利用的运输至吉林市渣土管理办公室指定的建筑垃圾受纳场。 五、生态环境 项目占地部分为空地（没有植被），项目建设初期需对场地进行平整，对生态的影响主要体现在项目施工过程中的少量水土流失，不涉及植被以及其他生态影响。

运营期 一、废水 项目用水单元主要混凝土搅拌用水、搅拌机清洗用水以及职工日常生活用水。 （1）混凝土搅拌用排水 项目所需混凝土现场搅拌，根据混凝土的成分配比，搅拌用水量约为13575.7m3/a（其中新鲜水13400m3/a，回用水175.7m3/a），用水全部进入混凝土产品中，不外排。 （2）搅拌机清洗用排水 搅拌机为混凝土主要生产设备，其在暂时停止生产时必须冲洗干净。按1台搅拌机一年清洗5次，冲洗水按40m3/次计算，搅拌机冲洗水用水量为200m3/a，排放的废水179.3m3/a，全部经沉淀处理后回用于生产，不外排。 - 蒸汽冷凝水 项目蒸汽养生阶段产生少量蒸汽冷凝水，产生量约为40t/a，暂存于各养生车间的收集池内，用于厂区降尘或车间打扫。 （4）职工日常生活用排水 项目职工人数50人，每人每天用水量按30L计算，项目年生产约300天，员工生活用水量约为1.5m3/d（450m3/a），排水按用水的80%计算，排水量约为1.2m3/d（360m3/a），生活污水排入厂区现有排水设施（化粪池），汇入建新路污水管线，最终进入经开区污水处理厂，处理达标后排放。 （5）食堂用排水 项目食堂用水量约为0.3m3/d（90m3/a），排水按用水的80%计算，排水量约为0.24m3/d（72m3/a），食堂废水由于含有食用油，需经隔油池处理后（隔油效率约为70%）排放，排入厂区现有排水设施（化粪池），汇入建新路污水管线，最终进入经开区污水处理厂，处理达标后排放。 项目总用新鲜水14140m3/a，排水量432m3/a，全部为生活污水和食堂废水，项目用排水平衡图见图5，废水（生活污水和食堂废水）排放情况见表15. 排入污水管网，进入经开区污水处理厂 员工生活 360 450 90 经隔油池处理后排入污水管网，进入经开区污水处理厂 食堂 90 72 13575.7 13400 18 新鲜水 搅拌 专 用 沉 淀 池 13575.7 进入混凝土 14140 搅拌机清洗 200 179.3 19.7 3.6 175.7 蒸汽养生 蒸发损失4160t 蒸汽4200t 冷凝水40t/a，用于厂区降尘或车间打扫 图5 项目用排水平衡图（t/a） 具体生活污水排放参数见表17。 表17 运营期废水污染物产生及排放情况 污染源; 排水量 (m3/a); 污染物; 产生; 排放; 治理措施. 浓度; 排放量; 浓度; 排放量. 员工 （生活污水）; 360; SS; 200 mg/L; 0072t; 200 mg/L; 0072t; 排入建新路污水管网，最终进入经开区污水处理厂. COD; 150 mg/L; 0.054 t; 150 mg/L; 0.054 t. NH3-N; 15 mg/L; 0.0054 t; 15 mg/L; 0.0054 t. 食堂废水; 72; SS; 150 mg/L; 0.0108t; 150 mg/L; 0.0108t; 经隔油池处理后，排入建新路污水管网，最终进入经开区污水处理厂. COD; 450 mg/L; 0.0324t; 450 mg/L; 0.0324t. NH3-N; 20 mg/L; 0.00144t; 20 mg/L; 0.00144t. 动植物油; 65 mg/L; 0.00468t; 19.5 mg/L; 0.001404t. 二、废气 项目冬季采用蒸汽供热，没有供热废气产生，项目废气源主要是混凝土搅拌工序产生的有组织粉尘和无组织粉尘排放、钢筋切割产生的少量金属粉尘。 1、混凝土搅拌工序 （1）投料搅拌粉尘 各种原材料计量后通过封闭式皮带运输机运送至搅拌机投料口进行投料，投料过程中产生的粉尘通过脉冲反吹布袋除尘器进行收尘，收尘后粉尘在重力作用下落入集灰仓并由气缸控制将粉尘排到过渡仓再进主机回用于生产，过滤后的气体经文氏管进入上箱体后从引风机出风管排出，收尘器排气量约为2500m3/h，收尘效率不低于99%。 （2）粉料罐顶部呼吸孔粉尘 本项目水泥、粉煤灰均为粉料罐储藏，共3个粉料罐，其中两个用于储存水泥，一个用于储存粉煤灰，粉料罐顶部呼吸孔粉尘产生量经对同类企业的类比调查，其与水泥厂水泥筒仓基本相同。每个罐顶设有1套脉冲除尘器，收尘效率可以达到99％。 脉冲除尘器是指通过喷吹压缩空气的方法除掉过滤介质（布袋或滤筒）上附着的粉尘；根据除尘器的大小可能有几组脉冲阀，由脉冲控制仪或PLC控制，每次开一组脉冲阀来除去它所控制的那部分布袋或滤筒的灰尘，而其他的布袋或滤筒正常工作，隔一段时间后下一组脉冲阀打开，清理下一部分除尘器由灰斗、上箱体、中箱体、下箱体等部分组成，上、中、下箱体为分室结构。工作时，含尘气体由进风道进入灰斗，粗尘粒直接落入灰斗底部，细尘粒随气流转折向上进入中、下箱体，粉尘积附在滤袋外表面，过滤后的气体进入上箱体至净气集合管-排风道，经排风机排至大气。 清灰过程是先切断该室的净气出口风道，使该室的布袋处于无气流通过的状态(分室停风清灰)。然后开启脉冲阀用压缩空气进行脉冲喷吹清灰，切断阀关闭时间足以保证在喷吹后从滤袋上剥离的粉尘沉降至灰斗，避免了粉尘在脱离滤袋表面后又随气流附集到相邻滤袋表面的现象，使滤袋清灰彻底，并由可编程序控制仪对排气阀、脉冲阀及卸灰阀等进行全自动控制。含尘气体由进风口进入，经过灰斗时，气体中部分大颗粒粉尘受惯性力和重力作用被分离出来，直接落入灰斗底部。含尘气体通过灰斗后进入中箱体的滤袋过滤区，气体穿过滤袋，粉尘被阻留在滤袋外表面，净化后的气体经滤袋口进入上箱体后，再由出风口排出。 （3）输送粉尘 本项目砂、石、外加剂提升以配套的皮带输送方式完成，水泥、粉煤灰等则以压缩空气吹入散装水泥筒仓，原料的输送方式均为封闭式，因此在该过程产生的无组织粉尘量不大，产生的少量无组织粉尘主要为水泥和粉煤灰粉尘，经类比同行业分析，本项目在输送、计量过程产生的粉尘量约为0.8t/a。 （4）粉料罐出料时产生的粉尘 粉料罐出料口在抽料时有粉尘产生。根据对同类企业的类比调查，每次粉尘的产生量约为0.3~0.8kg。本项目水泥、粉煤灰均为粉料罐储藏，其年消耗总量约为29160t，按40t/车计，全年运输车辆次为729辆次，放空口产生粉尘按0.5kg/辆.次计，合计产生量0.365t/a。该粉尘可通过在粉料罐放空口处安装自动衔接输料口，同时出料装置也相应配套自动衔接口，待每次放料结束后关闭粉料罐放料口阀门，如此不仅加强了输接料口的密封性，同时也减少了原料的损耗，从而降低了粉尘的产生量。 （5）沙堆起尘量 根据有关调研资料分析，沙堆场主要的大气环境问题是粒径较小的沙粒在风力作用下引起，会对下风向大气环境造成污染。沙堆场装卸过程的主要环节是汽车装卸及原沙输送（沙堆位于厂房内，平时沙堆覆盖毡布）。本项目沙堆风力扬尘和装卸扬尘的产生量为0.5t/a。混凝土生产线废气排放情况见表18. - 钢筋切割粉尘 钢筋加工过程中钢筋切割产生少量粉尘，由于金属粉尘较重，除大部分落地以外，其他少量以无组织形式排放，排放量约为0.15t/a。 废气污染物排放详见表18。 表18 营运期废气污染物产生及排放情况 污染源; 污染物; 排气量 （m3/h）; 产生; 排放; 治理措施. 浓度 mg/m3; 排放量 kg/h(t/a); 浓度 mg/m3; 排放量 kg/h(t/a). 混凝土生产线; 投料 搅拌; 粉尘; 2500; 1785.7; 4.46（22.5）; 17.86; 0.0446（0.225）; 1个脉冲反吹布袋除尘器η＝99%. 罐顶 呼吸; 粉尘; 2000×3; 1694.9; 10.2（51.3）; 16.9; 0.102（0.513）; 3套脉冲 除尘器η＝99%. 输送; 粉尘; ——; ——; 0.67（0.8）; ——; 0.67（0.8）; 封闭式运输，无组织排放. 出料; 粉尘; ——; ——; 0.65（0.365）; ——; 0.65（0.365）; 安装自动衔接 输料口，无组织排放. 沙堆 起尘; 粉尘; ——; ——; 1.11（0.5）; ——; 1.11（0.5）; 覆盖毡布，无组织排放. 钢筋加工; 切割; 金属 粉尘; ——; ——; 0.25 （0.15）; ——; 0.25 （0.15）; 无组织排放. 三、噪声 本项目营运过程中的主要噪声源分为混凝土生产线生产设备（搅拌机、皮带输送机等）以及管廊预制件生产线生产设备噪声（钢筋切割机、电焊机等），具体设备噪声值见表19。 表19 主要噪声源源强统计表 单位：dB(A) 类别; 噪声源; 数量; 单机噪声. 商品混凝土生产; 搅拌机; 1台; 93～98. 皮带输送机; 4台; 88. 水泵; 1台; 75. 管廊预制件及房屋部品生产线; 钢筋装卸碰撞; 80（瞬时噪声）. 钢筋切割机; 1台; 85. 钢筋弯曲机; 1台; 80. 闪光对焊机机; 1台; 85. 真空泵; 1台; 78. 天车; 1辆; 70. 运输; 原料运输车辆; 2辆; 80. 四、固体废物 运营期的固体废物产生单元分为三类：员工生活、混凝土生产线以及管廊预制件和房屋部品生产线，固体废物种类主要为生活垃圾、混凝土生产线回收尘、残留混凝土、沉淀池沉淀、钢筋加工产生废边角料等，具体产生量及处理去向见表20。 表20 固体废物产生及处置情况 单位：t/a 单元别; 固体废物; 产生量; 综合利用量; 排放量; 废物种类; 处置方式. 混凝土生产线; 回收尘; 74.52; 74.52; 0; 一般废物; 作为原料回用于生产. 残留混凝土; 50; 50; 0; 一般废物. 沉淀池 沉淀物; 20; 20; 0; 一般废物. 管廊预制件及房屋部品生产线; 钢筋边角料; 50; 0; 50; 一般废物; 外卖再生资源回收. 金属粉末; 0.0495; 0; 0.0495; 一般废物; 定期清运，送垃圾填埋场. 废保温板边角料; 8; 0; 8; 一般废物. 废机油; 0.003; 0; 0.003; 危险废物：HW08废矿物油; 由有资质的单位回收处置. 废油抹布; 0.001; 0; 0.001; 危险废物：HW49其他废物; 环卫部门定期清运，送垃圾填埋场. 员工生活; 生活垃圾; 4.5; 0; 4.5; 一般废物.

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） |  | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及 排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 施工期 | 建筑材料运输等 | 施工扬尘 | 间歇排放，排放量由施工强度而定 | 间歇排放，排放量由施工强度而定 |
|  | 运营期 | 混凝土生产线 | 投料粉尘 | 22.5t/a，1785.7mg/m3 | 0.225t/a，17.86mg/m3 |
|  |  |  | 罐顶呼吸粉尘 | 51.3t/a，1694.9mg/m3 | 0.513t/a，16.9mg/m3 |
|  |  |  | 输送、出料粉尘、沙堆起尘 | 1.665t/a | 1.665t/a |
|  |  | 管廊预制件生产线 | 切割粉尘 | 0.15t/a | 0.15t/a |
| 水污 染物 | 施工期 | 生活污水 | 废水量 | 21.6m3/a | 21.6m3/a |
|  | 运营期 | 职工生活污水 | 污水量 COD SS 氨氮 | 360m3/a 150mg/L，0.054t/a 200mg/L，0.072t/a 15mg/L，0.0054t/a | 360m3/a 150mg/L，0.054t/a 200mg/L，0.072t/a 15mg/L，0.0054t/a |
|  |  | 食堂废水 | 污水量 COD SS 氨氮 动植物 | 72m3/a 450mg/L，0.0324t/a 150mg/L，0.0108t/a 20mg/L，0.00144t/a 65mg/L，0.00468t/a | 72m3/a 450mg/L，0.0324t/a 150mg/L，0.0108t/a 20mg/L，0.00144t/a 19.5mg/L，0.001404t/a |
| 固体 废物 | 施工期 | 施工人员 | 生活垃圾 | 0.45t/a | 0.45/a |
|  |  | 建筑材料 | 废弃物 | 50m3 | 50m3 |
|  |  | 沉淀池 | 沉淀物 | 0.2t | 0.2t |
|  |  | 原厂房及设备拆除 | 拆除设备 | 10套 | 10套（外卖） |
|  |  |  | 拆除建筑废弃物 | 100 m3 | 100 m3 |
|  | 运营期 | 混凝土生产线 | 回收尘 | 74.52 | 0 |
|  |  |  | 残留混凝土 | 50t/a | 0 |
|  |  |  | 沉淀池 沉淀物 | 20t/a | 0 |
|  |  | 管廊预制件及房屋部品生产线 | 钢筋边角料 | 50t/a | 50t/a |
|  |  |  | 金属粉尘 | 0.0495t/a | 0.0495t/a |
|  |  |  | 保温板 | 8t/a | 8t/a |
|  |  |  | 废机油、废油抹布 | 0.004t/a | 0.004t/a |
|  |  | 职工 | 生活垃圾 | 4.5t/a | 4.5t/a |
| 噪声 | 施工期噪声源主要是各种施工机械设备（主要为推土机、钢材切割机等），噪声值约为78~105dB（A）。 项目营运过程中的主要噪声源分为混凝土生产线生产设备（搅拌机、皮带输送机等）以及管廊预制件及房屋部品生产线生产设备噪声（钢筋切割机、电焊机等），噪声值约为70~98dB（A）。 |  |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 本项目主要生态影响表现在施工期施工区域地面扰动，引起的水土流失，项目施工期引起水土流失量的预测如下。 （1）基础数据 ①施工区面积：建设项目施工区域占地为新建厂房的占地，占地面积5665m2；直接影响区指项目建设区以外由于开发建设活动而造成的水土流失及其直接危害的范围，本项目直接影响区为施工点周边2m范围内，则影响区面积约为642.6m2。②侵蚀模数：《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007）中给出的东北地区侵蚀模数200t/km2·a。③施工动土时间：项目新建厂房施工期共1个月，施工动土时间按项目占地（总占地面积）平均裸露时间1个月计算。 （2）水土流失量计算结果 本项目施工期间新增水土流失量为8.69t，具体见表21。 表21 施工期水土流失量预测情况 项目; 加速侵蚀面积（km2）; 侵蚀模数P（t/km2.a）; 侵蚀时间T （月）; 预测水土流失量（t）. 施工前（背景）; 施工期; 背景值; 新增. 施工占地; 0.005665; 200; 8000; 1; 0.0944; 3.68. 直接影响区域; 0.0006426; 0.129; 5.01. 合计; 0.0063076; 0.2234; 8.69. 备注：施工期是指施工动土时间 |

环　境　影　响　分　析

施工期环境影响分析： 本项目施工期约3个月，项目施工期主要是项目新建厂房的建设，原有厂房及设备的拆除，新购置设备的安装等，建设期间产生施工废水、施工扬尘以及施工噪声、固体垃圾等。在建设施工过程中，将不可避免地对周围环境产生一些不利影响，但是该影响随施工期的结束而结束。其中原有厂房及设备拆除过程中产生部分固体废弃物以及噪声（设备之间的碰撞噪声），其中厂房拆除下来的废弃物按建筑垃圾计算，尽量回收有用材料，不能利用的运输至吉林市渣土管理办公室指定的建筑垃圾受纳场；拆除的设备外卖；拆除过程的噪声暂时的，随拆除过程结束而结束。 1、水环境影响分析 施工废水包括：施工人员生活污水和和生产作业过程中产生的施工废水。生活污水排入厂区原有排水设施；而施工废水主要为含沙废水，可以建立一个临时沉砂池，将含砂废水沉淀后回用或排放。通过采取相应的措施，生活污水和施工废水都能得到合理处置，不会对地表水环境产生影响。 2、大气环境影响分析 扬尘是施工期主要的大气污染物，主要污染在施工区。此外，如果运输车辆有散漏，则扬尘污染可波及到车辆运输线路及其两侧，扬尘对施工场地周围环境的影响范围一般在50m以内，定期对施工现场进行洒水处理；运输材料车应采取专用车；易扬尘材料应采取防风、防雨、防渗措施储存。在采取施工区洒水抑尘措施情况下，施工区外5m处扬尘浓度为1.0mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中对颗粒物无组织排放监控浓度限值（周界外浓度最高点1.0mg/m3）的要求，则对施工厂界外的所在区域环境空气无明显不利影响。 另外，运输车辆和燃油作业机械在运行中排放的废气对环境空气将产生一定的影响，但是该影响为非连续行驶状态，污染物排放时间及排放量相对较少，且随项目工程完工而结束，因此施工单位应选用烟气量较少的内燃机械和车辆，可减少尾气污染；在使用期间为保证车辆和机械的正常运行，经常对其进行检修保养，防止非正常运行造成尾气超标排放。 3、声环境影响分析 施工噪声主要来源于施工机械设备，不同的施工阶段所投入的设备对环境噪声的影响特征不同。在施工初期，主要是土地平整、新建厂房等过程，以各种运输车辆噪声为主，施工设备的运行具有分散性，噪声具有流动性和不稳定性；在施工中期固定噪声源增多，如切割、升降、电钻等，它们运行使用时间较长、频繁，此阶段对周围的影响较集中且明显。 本项目的施工噪声是不可避免的，但不会改变声环境功能区类别，为了确保对敏感点的噪声达标，施工单位应尽量选择低噪声的机械设备和运输车辆，合理安排施工时间，并且禁止夜间施工（根据《吉林市环境保护条例》第四十条规定：在城区内，未经环境保护行政主管部门批准，施工单位不得在21时至次日7时进行产生环境噪声污染的施工作业），合理布置可移动噪声设备位置等都可以进一步满足施工厂界的达标要求。 4、固体废物环境影响分析 施工人员产生的生活垃圾送往环卫部门指定地点；建筑垃圾应尽量回收有用材料和作为填方使用，不能利用的委托有关部门妥善处理。因此，项目施工期固体废物均得到合理处置后，对环境不产生明显影响。 5、施工期环境管理和监控 保证现场施工单位具有国家要求资质，杜绝野蛮施工、破坏性施工的现象发生，在施工合同中，应包括有关环境保护条款，例如建筑材料运输、堆放、建筑垃圾处置、噪声控制等，以督促施工单位在工作中和结束后完成各项指标要求。 施工期污染具有暂时性，在采取适当的措施后，可以将影响降到最低

营运期环境影响分析： 1、废水 项目用水单元主要混凝土搅拌用水、搅拌机清洗用水以及职工日常生活用水，其中混凝土搅拌用水以及搅拌机清洗用水全部回用于产品中，不外排，蒸汽养生阶段产生的冷凝水属于清净下水，用于厂区降尘，不外排。 项目废水排放只有职工生活污水，排放量约为1.2m3/d（360m3/a），废水中污染物浓度分别为COD150mg/L，NH3-N15mg/L，SS 200mg/L，生活污水排入排入厂区现有排水设施（化粪池），汇入建新路污水管线，最终进入经开区污水处理厂。 2、废气 项目冬季采用蒸汽供热，没有供热废气产生，项目废气源主要是混凝土搅拌工序产生的有组织粉尘和无组织粉尘排放、钢筋切割产生的少量金属粉尘。 为分析现状厂界颗粒物的达标性，对厂界上风向及下风向颗粒物进行监测分析，监测时间2016年12月04~05日，监测结果见表16. 表16 厂界上风向、下风向颗粒物监测结果 单位mg/m3 监测日期; 厂界上风向（厂界外1m）; 厂界下风向（厂界外1m）. 颗粒物. 2016.12.04; 0.401; 0.532. 2016.12.05; 0.387; 0.496. 评价标准; 1.0. 评价指标; 0.387~0.401; 0.496~0.532. 评价结果; 达标; 达标. 由表16分析，项目厂界上下风向的颗粒物浓度均满足厂界无组织排放标准值。 为分析项目废气源对项目区域环境空气的影响，对项目产生的有组织废气源和无组织废气源进行分别分析。 （1）混凝土生产线废气的环境影响分析 A、有组织废气污染源 混凝土生产线产生的有组织废气源主要是投料搅拌粉尘和粉料罐顶部呼吸孔粉尘，其中投料搅拌粉尘通过脉冲反吹布袋除尘器进行收尘，收尘效率不低于99%，处理后粉尘经15m高的出风管排放；粉料罐顶部呼吸孔粉尘WAM型除尘器除尘，收尘效率可以达到99％，外排粉尘经15m高排气筒排放，对环境空气影响较小。 1）废气预测评价因子：TSP 2）预测参数：项目预测参数详见表22。 表22 有组织废气污染源源强 排放源; 污染物; 排放量 (kg/h); 废气量 (m3/h); 排气筒高度/直径 (m); 排放温度 (℃). 商品混凝土; 主楼投料搅拌; 粉尘; 0.0446; 2500; 15/0.5; 常温20℃. 存储; 粉料罐顶部; 0.102; 6000; 15/0.5. 3）预测内容： 正常排放时，采用SCREEN3估算模式预测地面轴线浓度分布。 4）预测模式： 预测模式采用环境保护部环境工程评估中心环境质量模拟重点实验室网站（http://www.lem.org.cn/）下载的估算模式SCREEN3。根据导则要求，三级评价可以采用估算模式的计算结果作为预测与分析依据。 5）预测结果见表23。 表23 采用估算模式预测计算结果表 距源中心下风向距离 D(m) 混凝土搅拌线. 投料搅拌; 粉料罐呼吸. TSP(mg/m3). 10; 0; 0. 100; 0.005838; 0.006422. 200; 0.006635; 0.007299. 300; 0.005638; 0.006202. 400; 0.005661; 0.006227. 500; 0.005057; 0.005563. 600; 0.004909; 0.005399. 700; 0.004546; 0.005. 800; 0.004425; 0.004867. 900; 0.004407; 0.004848. 1000; 0.004292; 0.004721. 1100; 0.00411; 0.004521. 1200; 0.003911; 0.004302. 1300; 0.003707; 0.004078. 1400; 0.003507; 0.003858. 1500; 0.003316; 0.003647. 1600; 0.003134; 0.003447. 1700; 0.002963; 0.00326. 1800; 0.002804; 0.003085. 1900; 0.002656; 0.002921. 2000; 0.002518; 0.00277. 下风向最大质量浓度(mg/m3); 0.006635; 0.00729. 最大浓度对应距离m; 201; 201. 最大浓度占标率%; 1.84; 2.03. （6）预测结果分析 从预测结果可以看出，本项目废气污染物正常排放时，TSP落地浓度均不超标（TSP二级标准浓度限值0.9mg/m3（按照TSP日均值0.3mg/m3的3倍计算），均能达标排放，正常工况下不会对环境空气质量产生明显影响。 B、无组织废气污染源 混凝土生产线无组织废气源主要是输送粉尘、粉料罐出料时产生的粉尘以及沙堆起尘。 a、大气环境防护距离 根据无组织排放源源强及平面布置中无组织源的大小，采用环境保护部环境工程评估中心环境质量模拟重点试验室发布的大气环境防护距离模式，计算出建设项目无组织源大气环境防护距离。大气环境防护距离计算模式所需参数：一小时浓度标准，TSP：0.9mg/m3（按TSP日均值的3倍计算），无组织源强1.165kg/h（由于混凝土搅拌生产线和沙石堆存均位于2号车间，两者的无组织排放源看做一个面源进行无组织计算）。计算结果无超标点。见图6. 图6 大气环境防护距离计算结果图 b、卫生防护距离 卫生防护距离指产生有害因素的部门（车间或工段）的边界至居民区的最小距离。 本项目无组织源为输送、粉料罐出料时产生的粉尘，沙堆起尘。 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB13201-91）中有害气体无组织排放控制与工业企业卫生防护距离标准的制定方法中有关要求，采用如下模式计算建设项目的卫生防护距离： QC/Cm=1/A(BLC+0.25r2)0.50LD 式中：Cm：标准浓度限值，mg/l；L：工业企业卫生防护距离，m；r：有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m；A、B、C、D：卫生防护距离计算系数，无因次；QC：工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。 计算参数选择： 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB13201-91）中关于Cm的选择要求，颗粒物的标准为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准的小时浓度标准限值，C=0.9mg/m3（按TSP日均值的3倍计算）；QC取1.165kg/h。r：面积2781m；计算系数：本项目所在区域平均风速2.87m/s。计算结果见图7 图7卫生防护距离计算结果图 由图7计算得出L为45.703m，根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB13201-91）中有害气体无组织排放控制与工业企业卫生防护距离级差标准确定本项目卫生防护距离为50m，由于项目周边50m范围内没有敏感点（距离项目最近敏感点为距项目南侧边界200处的机电学校），所以项目无组织排放源对区域环境空气影响较小。 c、厂界浓度达标行分析 根据大气估算模式计算项目无组织废气源（混凝土搅拌生产线）厂界浓度，计算结果见表24. 表24 无组织排放源厂界浓度预测结果表 距厂界距离（m）; 混凝土搅拌生产线. 预测浓度Ci(mg/m3); 无组织排放标准（mg/m3）; 达标情况. 混凝土生产线场地; 距东厂界20m; 0.120; 0.5; 达标. 距南厂界50m; 0.203; 达标. 距西厂界18m; 0.113; 达标. 距北厂界160m; 0.320; 达标. 浓度最高; 距厂界外185m; 0.333; 达标. 由表24可以看出，项目无组织粉尘排放源厂界浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中无组织排放监控点浓度值，对厂界环境空气影响较小。 （2）切割粉尘 钢筋切割粉尘产生量较少，在车间内排放，排放浓度满足大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）颗粒物无组织排放限值标准，不会对项目所在区域的环境空气产生明显影响。 通过对项目无组织排放源大气卫生防护距离和卫生防护距离的计算，大气卫生防护距离没有超标点，不设大气防护距离，卫生防护距离内没有敏感点，且厂界四周边界的无组织排放监控点浓度值均达标，因此，项目采用的废气防治措施具有一定的可行性。 3、噪声 项目噪声源主要是混凝土生产线设备运行噪声，钢筋加工产生的设备运行噪声（钢筋切割机、拉直机、弯曲机、焊接机等），其中钢筋加工位于厂房内，混凝土搅拌站搅拌机位于厂房内，通过厂房墙壁的削减后，噪声值降低。 （1）预测点的确定 在厂界设置四个预测点。通过对预测点环境噪声的影响预测，就可知建设项目投产后，其噪声源对厂房及周围环境的影响范围和程度。所需计算公式见表25。 表25 预测公式一览表 公式名称; 公 式; 符号意义. 噪声户外传播衰减公式; LP=LP0−20lg(rro); Lp－距声源r米处的声压级，dB(A) LPO－参考位置r0的声压级，dB(A) r0－参考位置距声源的距离，m r－预测点距声源的距离. 多声源在某点声压级的叠加公式; LP=10lg[i=1n10LPi10]; LP－多个声源在某点的声压级叠加后的总声压级，dB(A) LPi－第I个声源在某点的声压级，dB(A) n－噪声源个数. 噪声从室内向外传播的声级差计算公式; L2=L1−TL−6; L2－靠近隔墙（或窗户）室外的声压级，dB(A) L1－靠近隔墙（或窗户）室内的声压级，dB(A) TL－隔墙（或窗户）的传播损失. （2）预测方法 根据该厂房周围环境状况，在对室外声传播计算时，只考虑遮挡物和空气吸收的两个主要因素。 具体的预测方法：计算厂界一米的噪声值与现状监测噪声背景值叠加，即得该预测点的环境噪声预测值。 - 预测结果 用上述预测模式和预测方法，预测预测点的声压级，预测及评价结果见表26。 表26 环境噪声预测及评价结果 单位：dB(A) 预测点; 昼间. 现状; 影响值; 叠加值; 变化值; 评价标准; 评价结果. 东侧; 53.4; 44; 53.87; +0.47; 65; 达标. 南侧; 50.5; 54.4; 55.88; +5.38; 达标. 西侧; 52.5; 49.4; 54.23; +1.73; 达标. 北侧; 55.6; 40.4; 55.73; +0.13; 达标. 由表23可知，项目南侧噪声影响较大，主要是混凝土搅拌机产生的噪声对厂界南侧噪声影响较大，但噪声通过距离衰减、建筑隔声后，厂界各预测点噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准（昼间65dB（A）夜间不生产）。建议将钢筋加工车间、混凝土生产线搅拌机所在车间建成封闭式车间，高噪声设备垫加减震垫等措施降低噪声产生，减少对周围声环境的影响。 5、固体废物 运营期的固体废物产生单元分为三类：员工生活、混凝土生产线以及管廊预制件生产线，固体废物种类主要为生活垃圾、混凝土生产线回收尘、残留混凝土、沉淀池沉淀、钢筋加工产生废边角料以及废保温板边角料等，具体产生量及处理去向见表18。 各固体废物均有合理性处置措施。 6、厂区污染物排放变化情况 （1）废水 项目废水仅为员工生活污水，项目建设前后员工人数不发生变化，生活污水量不发生变化，产生量约为360 m3/a，废水中污染物量约为SS0.072t/a、COD0.054t/a、氨氮0.0054t/a，废水经化粪池汇入建新街污水管网，进入经开区污水处理厂处理达标后排放。 （2）废气 现状项目废气源主要是原料装卸、搅拌产生的粉尘以及食堂油烟。 表27 废气污染物产排量情况 单位：t/a 污染物; 食堂油烟; 搅拌工序产生粉尘; 钢筋切割粉尘. 现状; 1.596; 0.097; 0. 本项目; 0; 1.903; 0.15. 削减量; 0; 0.097; 0. 项目建设后排放总量; 1.596; 1.903; 0.15. （3）固体废物 现状项目固体废物主要是员工生活垃圾（4.5t/a）和边角余料（约10t/a），现状固体废物包括混凝土生产线废物和管廊预制件生产线废物。 表28 废气污染物产排量情况 单位：t/a 污染物; 生活垃圾; 边角余料; 混凝土生产线回收利用废物; 金属边角料及金属粉末; 废机油及废油抹布; 废保温板边角料. 现状; 4.5; 10; 0; 0; 0; 0. 本项目; 4.5; 0; 144.52; 50.0495; 0.004; 8. 削减量 （现状污染物全部削减）; 4.5; 10; 0; 0; 0; 0. 项目建设后排放总量; 4.5; 0; 144.52; 50.0495; 0.004; 8. 7、产业政策符合性分析 项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》2013年修改版中规定的“限制类”、“淘汰类”，符合国家产业政策要求。 8、选址合理性 （1）规划合理性分析 根据《吉林市城市总体规划（2009-2020）》，吉林市用地布局中北部组团工业布局规定“北部组团工业用地主要布局于长珲高速以北地区，是吉林市未来工业拓展的主要用地，包括三个工业片区，即：金珠工业片区、双吉工业片区和九站工业片区。……九站工业片区主要是指通西河以南、铁路以东的九站工业用地，主要发展粮食深加工（乙醇）、食品、化纤、纺织服装、精细化工等产业，以二、三类工业用地为主。”根据《吉林市化学工业循环经济示范园区总体规划》，吉林市化学工业循环经济示范园区按地理位置规划成二个片区，吉林石化建成区（江北片区）和拓展建设区（吉林经济开发区）；根据《吉林经济开发区总体规划》，该开发区是经吉林省人民政府批准，享受国家级高新技术产业优惠政策及省级开发区管理权限的开发区。本项目位于经济开发区，生产项目为预制构件，属于三类工业用地，因此符合吉林市化学工业循环经济示范园区总体规划及吉林经济开发区总体规划。 （2）选址的环境敏感性分析 项目所处区域的环境空气功能为二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，地表水监测断面采用松花江常规监测断面，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准。声环境为3类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。 （3）环境影响可接受性分析 本项目运行过程中，员工生活污水排入厂区现有化粪池，经建新路污水管线进入经开区污水处理厂，处理达标后排入松花江；项目冬季供暖采用蒸汽，没有供热废气产生，项目废气源主要是混凝土搅拌工序产生的有组织粉尘和无组织粉尘排放、钢筋切割产生的少量金属粉尘。其中搅拌产生的有组织粉尘通过除尘器处理后经排气筒达标排放，无组织粉尘在车间内无组织排放，对环境空气影响较小；设备运行噪声通过距离衰减、建筑隔声后，噪声值达标，对周围环境无较大影响。 综上所述，项目选址为吉林市经济开发区，建设项目符合产业政策，污染物排放对环境影响较小，不会改变环境功能。因此从环境敏感性分析、环境可接受性等综合来看，建设项目选址及建设是可行的。 9、环保管理 环境管理与环境监测是环境保护的重要组成部分。环境管理是减轻项目本身排污，节约资源和能源，取得良好环境效益的有效方法。而环境监测是查清项目排放污染物的浓度、数量、去向、污染范围、危害程度的有力措施。 （1）环境管理建议 根据企业实际，可由办公室兼职负责管理全企业环保工作，具体职责如下： 做好员工相关环境知识的培训工作；协助制定本部门有关环境管理体系文件，妥善管理并发放到各岗位；负责对环境因素的管理和控制，并采取相应措施进行预防和监控；负责监督和管理所用设备的维护保养工作，减少设备维护中造成的环境污染；作好紧急事故的应急措施；对不符合项进行原因分析和纠正；固体废物排放量、临时储存管理工作； （2）环境监测建议 A、监测计划建议 本次环评给出的监测计划建议见表29。 表29 监测计划建议 类别; 污染源; 监测污染物; 监测频率; 监测机构. 噪声; 厂界; Leq[dB(A)]; 1次/2个月; 对于公司暂无能力配备的监测仪器，可以委托当地环境监测站监测. 废气; 厂界; 粉尘; 2次/1年. 布袋除尘器排气口; 粉尘; 2次/1年. 水泥罐脉冲除尘器罐顶排气口; 粉尘; 2次/1年. B、监测档案管理 建议建设单位建立环境监测的技术档案，应包括如下内容：污染源的监测记录技术文件；污染控制、环境保护治理设施的设计与运行管理文件；所有导致严重污染事件的分析报告和监测数据资料；其他有关技术资料等。 10、环保验收 根据2002年2月1日起施行《建设项目竣工环境保护验收管理办法》要求和吉市环发【2015】89号《吉林市环境保护局关于建设项目竣工环境保护验收有关问题的通知》最新要求，建设项目竣工环境保护验收是指建设项目竣工后，环境保护行政主管部门根据本办法规定，依据环境保护验收监测或调查结果，并通过现场检查等手段，考核该建设项目是否达到环境保护要求的活动；验收范围包括：与建设项目有关的各项环境保护设施，包括为防治污染和保护环境所建成或配备的工程、设备、装置和监测手段。建设项目的主体工程完工后，其配套建设的环境保护设施必须与主体工程同时投入生产或者运行。需要进行试生产的，其配套建设的环境保护设施必须与主体工程同时投入试运行，建设单位应向有审批权的环境保护行政主管部门提出试生产申请。建设项目竣工后，建设单位应当向有审批权的环境保护行政主管部门，申请该建设项目竣工环境保护验收。进行试生产的建设项目，向有审批权的环境保护行政主管部门申请该建设项目竣工环境保护验收。 建议单位在申请环境保护验收前，应具备以下条件： 1、建设前期环境保护审查、审批手续完备，技术资料与环境保护档案资料齐全； 2、环境保护设施及其他措施等已按批准的环境影响报告表的要求建成或者落实，环境保护设施经负荷试车检测合格，其防治污染能力适应主体工程的需要； 3、环境保护设施安装质量符合国家和有关部门颁发的专业工程验收规范、规程和检验评定标准； 4、具备环境保护设施正常运转的条件，包括：经培训合格的操作人员、健全的岗位操作规程及相应的规章制度，原料、动力供应落实，符合交付使用的其他要求； 5、污染物排放符合环境影响报告表和设计文件中提出的标准及核定的污染物排放总量控制指标的要求； 6、环境监测项目、点位、机构及人员配备，符合环境影响报告表和有关规定要求； 7、环境影响报告表要求建设单位采取措施削减其他设施污染物排放，或要求建设项目所在地地方政府或者有关部门采取“区域削减”措施满足污染物排放总量控制要求的，其相应措施得到落实。 吉市环发【2015】89号《吉林市环境保护局关于建设项目竣工环境保护验收有关问题的通知》最新要求： 一是取消建设项目环境保护试生产行政审批，建设单位建设项目竣工后具备试生产条件，可书面告知吉林市环境监察支队后进行试生产，从开始生产之日起进行排污申报登记。 二是建设单位建设项目具备了验收条件，首先到局审批办记性建设项目的环境保护竣工验收登记，并提供项目竣工环境保护验收监测报告（表）或调查报告（表）报吉林市环境监察支队。 建设单位应提交环境保护设施验收报告，需由委托经环境保护行政主管部门批准有相应资质的单位编制。环境保护主管部门可对建设单位上报的环境保护设施验收报告进行审查，在此基础上批复项目是否可投入使用。建设单位在通过环保验收，并取得排污许可证的情况下，方可投入运行。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） |  | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 施工期 | 建筑材料运输等 | 施工扬尘 | 现场设置挡风板，围挡或堆砌围墙、采用防尘布苫盖建筑材料 | 达标排放 |
|  | 运营期 | 混凝土生产线 | 投料粉尘 | 脉冲反吹布袋除尘器 η＝99% | 达标排放 |
|  |  |  | 罐顶呼吸粉尘 | 3套脉冲除尘器，除尘器η＝99%，灌顶排放，相当于15m高排气筒 | 达标排放 |
|  |  |  | 输送、出料粉尘、沙堆起尘 | 封闭式运输，无组织排放，安装自动衔接输料口，无组织排放 | 达标排放 |
|  |  | 管廊预制件生产线 | 切割粉尘 | 无组织排放 | 达标排放 |
| 水污 染物 | 施工期 | 生活污水 | 废水量 | 排入厂区原有排水设施 | 合理处置 |
|  | 运营期 | 职工生活污水 | COD SS 氨氮 | 排入厂区现有化粪池，进入建新路污水管线，最终排入经开区污水处理厂 | 达标排放 |
|  |  | 食堂废水 | COD SS 氨氮 动植物油 | 经隔油池处理后，进入建新路污水管线，最终排入经开区污水处理厂 | 达标排放 |
|  |  | 养生蒸汽冷凝水 |  | 回用于厂区降尘或车间打扫 | 合理利用 |
| 固体 废物 | 施工期 | 施工人员 | 生活垃圾 | 垃圾填埋场 | 合理处置 |
|  |  | 建筑材料 | 废弃物 | 尽量回收有用材料，不能利用的运输至市渣土管理办公室指定的建筑垃圾受纳场 | 合理处置 |
|  |  | 沉淀池 | 沉淀物 |  |  |
|  |  | 拆除设备 | 拆除建筑废弃物 |  |  |
|  |  |  | 拆除设备 | 外卖 |  |
|  | 运营期 | 混凝土生产线 | 回收尘、残留混凝土、沉淀池 | 回用于生产线 | 合理处置 |
|  |  | 管廊预制件及房屋部品生产线 | 钢筋边角料 | 外卖给再生资源回收站 |  |
|  |  |  | 回收尘 | 定期清运，送垃圾填埋场 |  |
|  |  |  | 废保温板边角料 |  |  |
|  |  |  | 废机油、废油抹布 | 暂存于防渗防漏桶中，有资质单位回收 |  |
|  |  | 职工 | 生活垃圾 | 环卫部门定期清运，送垃圾填埋场 |  |
| 噪声 | 施工期：对施工发声设备进行必要的减噪防护，降低其对外环境的影响，尽量选择低噪声的建筑设备和运输车辆，合理安排施工时间，高噪声设备禁止夜间施工等。 运营期：（1）钢筋加工车间和搅拌机所在车间设置为封闭车间，应采取措施保证全封闭处理后的钢筋加工棚厂房隔声量≥18 dB(A)，具体措施包括：1、厂房采用吸声材料进行装饰。2、安装隔声门窗和减震基础。3、严禁打开门窗生产。 （2）选择低噪声设备，采取减震措施，并经常对设备进行检修和养护，尽量减少噪声的产生。搅拌主楼采用全封闭式，对一些因空气动力而产生的噪声，如风机等，要在气流进出口上加装消声器，一般其消声量可达20～30dB(A)。 （3）对于传输设备的旋转和传动部分以及接近地面的连轴节，传动轴，皮带轮等均装设防护装置； （4）重视厂区总平面布置设计，合理布局，同时对一些高噪声设备，应将其置于封闭的隔间内或在其周围设置隔声屏障。 （5）原料运输车辆均应减速慢行，禁止鸣笛，减少车辆行驶噪声对区域声环境的影响； （6）严格控制夜间作业时段。 （7）同时应加强绿化，加强对职工的环保教育，强化行车管理制度。 （8）运输车辆在经过住宅等对声敏感的地段禁止鸣笛。 （9）加强管理：建立设备定期维护，保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最佳有效的功能；加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声；强化行车管理制度，设置降噪标准，严禁鸣号，进入厂区低速行驶，最大限度减少流动噪声源。 （10）生产时间安排：应尽量安排在昼间进行砂石的运输和进料。 |  |  |  |  |
| 其他 | 1、原料贮存的污染控制措施 除粉煤灰和水泥采用粉料罐储存外，其他原料也须全部进入储存间，库房具有防风、防雨冲功能，地面做防渗处理。 2、运输过程的污染控制措施 ①厂内运输 本项目除粉煤灰和水泥为粉料仓储存外，其他原材料都存于原料棚内，粉煤灰、水泥、厂内运输采用皮带运输机，传送带运输应当在封闭的通道内进行，传送过程中，掉落的物料应及时清理，控制好传送速度，传送带应做防噪减震处理。 ②厂外运输 本项目粉煤灰采用粉状物料运输车运输。运输过程可能产生扬尘。运输过程防尘及防散落的措施如下：A、采用尾气排放合格的车辆运输，严禁超载；散装物料不要超过车箱高度，并遮盖苫布。采用水泥专用罐车进行运输。B、合理选择运输路径及运输时间，按交通部门规定运输线路进行，运输路线应尽量避开人群及商业稠密区，如不可避免通过居民区，应限速行驶。 3、其他 1、厂区围墙应采用砖质院墙，或在厂界加围挡，高度不低于2.5m；2、生产中严格管理，做好设备维护，输送系统要采取封闭措施并保证设备密闭性完好及收尘设施正常运行；3、原材料不得露天存放；4、厂区地面软硬覆盖率达到100%，地面及时清扫，洒水降尘。 |  |  |  |  |
| 其他 | 项目总投资18000.06万元，环保投资约68.5万元，占总投资的0.38 %，详见表30。 表30 环保投资估算及“三同时”验收项目表 类别; 环保措施; 验收标准; 投资（万元）. 施工期; 施工扬尘、施工噪声、施工废水以及固废等; 降噪措施、建筑垃圾收集措施等，拆除设备外卖，拆除建筑垃圾收集、运输等; ——; 5. 运营期; 废水; 现有化粪池、污水管线、; 《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）B级准; ——. 废气; 1套脉冲反吹布袋除尘器 ；3套脉冲除尘器; 《水泥工业大气污染物排放标准》; 48. 噪声; 建设封闭厂房，所有噪声设备包括输送设施等均应设在封闭厂房内，墙体采用吸声材料，安装减震基础等; 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）3类标准; 10. 个人防护; 防尘面罩、隔声耳罩、绿化等; 3. 固体废物; 生活垃圾垃圾箱、废机油暂存防渗防漏; 合理处置; 0.5. “以新带老”环保措施; 食堂废水隔油池; 《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）B级准; 2. 合计; 68.5. |
| 生态保护措施及预期效果 施工期：建筑垃圾及时运走，施工场地不设堆场；砂石料堆场设围栏；一些备用的工程建设用地，在工程项目无法马上建设的情况下，进行临时性绿化覆盖，降低水土流失的可能性 运营期：厂内设置排雨渠，避免雨水在厂区内存积；对厂区地面进行硬覆盖。 |  |  |  |  |  |

结　论　与　建　议

根据前面的分析和论述，得出如下结论与建议： 吉林森煌建筑材料集团有限公司原名为吉林市祺祥墙体材料有限公司，公司于2016年正式更名为吉林森煌建筑材料集团有限公司，是一家致力于装配式结构研发及应用的民营高新技术企业，主要从事预制管廊等混凝土结构部品部件研发、设计、制造及施工，以及建筑产业化技术研发、技术咨询等业务。 项目厂区院内原有生产内容为轻质隔墙板，现公司为适应发展需求，利用原有生产车间并且在厂区内建设预留地新建厂房建设管廊及装配式房屋部品项目，其中预制装配式管廊构件广泛应用于城市地下综合管廊等市政领域，装配式房屋建筑部品广泛应用于城乡公共建筑和居住建筑等各种装配式建筑。 项目建成完成后，年产20公里预制管廊构件及年产30万平方米装配式房屋部品，原有生产内容轻质隔墙板将不再本厂区生产。 项目用地位于吉林市吉林经济技术开发区建新路36号，项目北侧紧邻建新路，东侧为东北苑电力开发有限公司（吉林润垚生物科技有限公司），南侧为空地，西侧为方棋水泥管。 建设项目评价结论 1、废气：项目冬季采用蒸汽供热，没有供热废气产生，项目废气源主要是混凝土搅拌工序产生的有组织粉尘和无组织粉尘排放、钢筋切割产生的少量金属粉尘。 投料过程中产生的粉尘通过脉冲反吹布袋除尘器进行收尘，处理后经15m高排气筒排放；粉料罐顶部呼吸孔粉尘均设有1套脉冲除尘器，收尘效率可以达到99％，处理达标后罐顶排放（相当于15m高排气筒排放）；另外输送粉尘、粉料罐出料时产生的粉尘以及沙堆起尘量均以无组织形式排放，对环境影响较小。钢筋加工过程中钢筋切割产生少量粉尘，由于金属粉尘较重，除大部分落地以外，其他少量以无组织形式排放。 2、废水：项目用水单元主要混凝土搅拌用水、搅拌机清洗用水以及职工日常生活用水。其中搅拌用水以及搅拌机清洗水全部用于生产，不外排；项目废水排放仅为生活污水，排入厂区原有化粪池、进入建新路污水管线，最终进入污水处理厂，处理达标后排放。 3、噪声：本项目营运过程中的主要噪声源分为混凝土生产线生产设备（搅拌机、皮带输送机等）以及管廊预制件生产线生产设备噪声（钢筋切割机、电焊机等），各噪声均经降噪处理后达标排放。 4、固废：运营期的固体废物产生单元分为三类：员工生活、混凝土生产线以及管廊预制件及房屋部品生产线，固体废物种类主要为生活垃圾、混凝土生产线回收尘、残留混凝土、沉淀池沉淀、钢筋加工产生废边角料以及废保温板边角料等，各废物均有合理去向。 5、产业政策：项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》中规定的“限制类”、“淘汰类”，符合国家产业政策要求。 6、环保投资：本项目总投资10000万元，环境保护投资为68.5万元，占总投资0.685%。 综上所述，项目符合国家产业政策。在建设单位保证工程达到设计要求水平和内容，并在建设、运行过程中严格执行环境保护“三同时”制度和有关环保法律、法规的要求，落实本报告表中各项污染防治措施及生态保护措施的前提下，从环境保护的角度论证，本项目的建设是可行的。

建设项目

图例

建设项目

噪声监测点

附图1 建设项目地理位置示意图

办公楼

1

#

2

#

钢

筋

储

存

区

钢

筋

加

工

区

产品储存区

浇注区

养护区

混凝土搅拌区

水泥

、

粉煤灰储罐

碎石

、

砂子堆存区

山河艮盛科技公司

吉林省福航航空学院公司

吉林润垚生物科

技有限公司

（

原

东北苑电力开发

有限公司

方棋水泥管

空

地

建

新

路

北

图例

建设项目厂区

项目新建厂房

噪声监测点

污水管线

吉林市富薪木业

箱式变电站

门卫

危废暂存

附图2 建设项目平面布置图

附图3 厂区现状平面布置图

建设项目

环境空气监测点图

图例

建设项目

项目蒸汽来源

（天宝冷冻有限公司）

附图5 环境空气监测点位图

建设村

永丰村

经开区污水处理厂

通气河

建设单位

图例

环境敏感点

通气河

机电学校

200m（距学校边界）

1200m

2400m

700m

附图6 周围环境敏感点

建设项目

附图4 地表水监测断面图