永吉县人民医院传染病院区建设项目

水土保持方案报告书

建设单位：永吉县人民医院

编制单位：吉林省吉林轻工业设计院有限公司

永吉县人民医院传染病院区建设项目

水土保持方案报告书

建设单位：永吉县人民医院

编制单位：吉林省吉林轻工业设计院有限公司

2020年10月

目    录

1 综合说明	1

1.1 项目简况	1

1.2 编制依据	2

1.3 设计水平年	3

1.4 水土流失防治责任范围	3

1.5 水土流失防治目标	3

1.6 项目水土保持评价结论	4

1.7 水土流失预测结果	5

1.8 水土保持措施布设成果	5

1.9 水土保持监测方案	6

1.10 水土保持投资及效益分析成果	6

1.11 结论	6

2 项目概况	8

2.1 项目组成及工程布置	8

2.2 施工组织	12

2.3 工程占地	15

2.4 土石方平衡	15

2.5 拆迁（移民）安置与专项设施改（迁）建	16

2.6 施工进度	16

2.7 自然概况	17

3 项目水土保持评价	20

3.1 主体工程选址（线）水土保持评价	20

3.2 建设方案与布局水土保持评价	21

3.3 主体工程设计中水土保持措施界定	24

4 水土流失分析与预测	26

4.1 水土流失现状	26

4.2 水土流失影响因素分析	26

4.3 土壤流失量预测	27

4.4 水土流失危害分析	30

4.5 指导性意见	30

5 水土保持措施	33

5.1 防治区划分	33

5.2 措施总体布局	33

5.3 措施分区布设	34

5.4 施工要求	37

6 水土保持监测	41

6.1 范围和时段	41

6.2 内容和方法	41

6.3 点位布设	44

6.4 实施条件和成果	44

7 水土保持投资估算及效益分析	49

7.1 投资估算	49

7.2 效益分析	57

8 水土保持管理	60

8.1 组织管理	60

8.2 后续设计	60

8.3 水土保持监测	61

8.4 水土保持监理	62

8.5 水土保持施工	62

8.6 水土保持设施验收	63

附件：

附件 1、水土保持方案投资估算附表

附件 2、水土保持方案编制委托书

附件 3、永吉县发展和改革局关于永吉县人民医院传染病院区建设项目可行性研究报告的批复

附件 4、永吉县发展和改革局关于永吉县人民医院传染病院区建设项目可行性研究报告调整报告的批复

附件 5、吉永吉县发展和改革局关于永吉县人民医院传染病院区建设项目可行性研究报告（再调整）的批复

附件 6、吉林省建设项目环境影响评价文件告知承诺制审批表

附件 7、土方利用协议

附图：

| 序号 | 图号 | 图纸名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 附图 1 | 项目地理位置图 | 彩图 |
| 2 | 附图 2 | 项目区水系图 | 彩图 |
| 3 | 附图 3 | 项目总体布置图 | 彩图 |
| 4 | 附图 4 | 水土流失防治责任范围及防治分区图 | 彩图 |
| 5 | 附图 5 | 水土保持监测点布设图 | 黑白 |
| 6 | 附图 6 | 绿化种植设计说明 | 黑白 |
| 7 | 附图 7 | 绿化布置平面图 | 黑白 |
| 8 | 附图 8 | 排水设施做法详图 | 黑白 |
| 9 | 附图 9 | 编织袋土拦挡断面图 | 黑白 |

# 1 综合说明

## 1.1 项目简况

- 1.1.1 项目基本情况

近年来突发传染性疾病事件增多，安全的救治、有效的控制隔离是避免传染病扩散的关键。永吉县人民医院传染性疾病科目前建筑面积只有740平方米，共有医务人员16人，医生6人，护士10人，仅有18张床位，而且与内科共有一座建筑，无法按照国家规定的传染病单独隔离标准，收治疑似或确诊新型冠状病毒感染的肺炎、麻疹、风疹、水痘、手足口病、流行性腮性炎等各类传染病隔离治疗的基本条件，存在院内交叉感染重大风险。本项目的建设对加强疾病防控工作，提升突发传染性疾病防控能力，做好疾病预防和控制，保障永吉县经济社会全面、协调和持续发展有积极作用。

本项目建设地点位于永吉县口前镇嫩江胡同西侧，县纪委监委留置中心北侧。东北侧为嫩江胡同，东南侧紧邻县纪委监委留置中心，西北侧为荒地，西南侧靠近杏花山。

本项目用地面积13165m2，新建建筑面积7195m2。同时购置医疗设备218台套，配套建设公用工程及道路、绿化、围墙、大门等附属工程。项目建成后本院区设置传染性疾病床位50张，其中：负压重症监护床位3张，负压隔离床位13张，普通隔离床位34张。

本项目为建设类新建项目，用地通过划拨方式取得土地使用权属，占地面积13165m2，占地性质为永久占地，占地类型为医疗卫生用地。

本项目土石方挖填总量为7.75万m3，其中：挖方量6.62万m3（含表土剥离0.11万m3）、填方量1.13万m3（含表土回覆0.11万m3），余方5.49万m3，用于永吉县粮库南侧秸秆处理厂项目场地平整，土石方平衡。本工程无拆迁安置与专项设施改（迁）建问题。

本项目于2020年10月开工，2021年10月完工，总工期为13个月。本项目总投资为9508.75万元，土建投资3258.90万元，资金来源为抗疫特别国债及地方政府配套。

- 1.1.2 项目前期工作进展情况

2020年6月，吉林省凯捷工程咨询有限公司编制完成了《永吉县人民医院传染病院区建设项目可行性研究报告》。

2020年7月，吉林省凯捷工程咨询有限公司编制完成了《永吉县人民医院传染病院区建设项目可行性研究报告调整报告》。

2020年9月，吉林省凯捷工程咨询有限公司编制完成了《永吉县人民医院传染病院区建设项目可行性研究报告调整报告》（再调整版）。

2020年9月，吉林市生态环境局批复了永吉县人民医院传染病院区建设项目的《吉林省建设项目环境影响评价文件告知承诺制审批表》，审批号为吉市（永）环建（表）承字（2020）9号。

同月，永吉县人民医院委托我单位吉林省吉林轻工业设计院有限公司承担该项目水土保持方案的编制工作。接受委托后，我单位对项目主体工程区及周边自然环境、生态环境以及水土保持现状进行现场勘察及资料收集工作，并依据《生产建设项目水土保持技术标准》（GB 50433-2018）及有关规定，完成了《永吉县人民医院传染病院区建设项目水土保持方案报告书》的编制工作。

- 1.1.3 自然简况

项目区位于松花江流域，属中低山区，温带季风气候，项目区多年平均气温5.2℃，≥10℃积温2092.3℃，多年平均蒸发量1338.6mm，年降水量677.4mm，降水量年内分配不均衡，主要集中在汛期，约占全年降水总量的50％以上，无霜期140d，多年平均风速为2.6m/s，风向为南、南东南，最大冻土深1.7m；主要土壤类型为暗棕壤；区域植被类型为针阔混交林，林草植被覆盖率为54％，项目区地表杂草丛生，林草植被覆盖率为41％。

项目区属于东北黑土区。根据《吉林省水土保持规划(2016—2030年)》，永吉县属于东北漫川漫岗国家级水土流失重点治理区。项目区属于东北黑土区，土壤侵蚀类型为水力侵蚀，侵蚀强度为轻度，项目区原生土壤侵蚀模数为400t/km2.a，容许土壤流失量为200t/km2.a。

## 1.2 编制依据

- 1.2.1 法律法规

（1）《中华人民共和国水土保持法》（全国人大常委会，1991年6月29日公布实施，2010年12月25日修订，2011年3月1日起施行）；

（2）《吉林省水土保持条例》（1992年9月14日吉林省第七届人民代表大会常务委员会第三十次会议通过，2013年11月29日吉林省第十二届人民代表大会常务委员会第五次会议修订，2014年3月1日起施行）。

（3）《吉林省黑土地保护条例》（2018年3月30日吉林省第十三届人民代表大会常务委员会第二次会议通过， 2018年7月1日起施行）

- 1.2.2技术标准、规范

（1）《生产建设项目水土保持技术标准》（GB 50433-2018）；

（2）《生产建设项目水土流失防治标准》（GB 50434-2018）；

（3）《水土保持工程设计规范》（GB51018-2014）；

（4）《土壤侵蚀分类分级标准》（SL 190-2007）；

（5）《水利水电工程制图标准水土保持图》（SL 73.6-2015）。

- 1.2.3 相关技术文件及资料

（1）永吉县人民医院传染病院区建设项目可行性研究报告调整报告》（再调整版）（2020年9月  吉林省凯捷工程咨询有限公司）；

（2）《吉林省水土保持公报（2018年度）》（吉林省水利厅）；

（3）《吉林省水土保持规划2016-2030》；

（4）《永吉县水土保持规划2018-2030》。

## 1.3 设计水平年

根据主体工程建设进度安排，该项目建设工期为13个月，即2020年10月至2021年10月。结合工程建设情况，水土保持方案设计水平年为主体工程完工后的第一年，确定为2022年。

## 1.4 水土流失防治责任范围

根据《生产建设项目水土保持技术标准》（GB 50433-2018）的要求，开发建设项目防治责任范围为项目主体工程区。本项目水土流失防治责任范围1.32hm2，水土流失防治责任单位为永吉县人民医院。

## 1.5 水土流失防治目标

- 1.5.1 执行等级标准

本项目位于吉林市永吉县境内，根据《全国水土保持规划》（2015-2030年）、《吉林省水土保持规划》（2016-2030年），项目区属于东北漫川漫岗国家级水土流失重点治理区。根据《生产建设项目水土流失防治标准》（GB 50434-2018）的规定，该项目水土流失防治执行东北黑土区水土流失一级标准。

- 1.5.2 防治目标

本工程水土流失防治应达到下列基本目标：项目建设范围内的新增水土流失应得到有效控制，原有水土流失得到治理；水土保持设施应安全有效；水土资源、林草植被应得到最大限度的保护与恢复。根据《生产建设项目水土流失防治标准》（GB 50434-2018），因项目区土壤侵蚀以轻度水土流失为主，确定本工程土壤流失控制比为1；项目区位于城区，渣土防护率和林草覆盖率提高1%；项目区属于东北漫川漫岗国家级水土流失重点治理区，将林草覆盖率提高1%。

综上，确定本项目设计水平年水土流失总治理度达到97%，土壤流失控制比1.0，渣土防护率达到98％，表土保护率达到98%，林草植被恢复率达到97%，林草覆盖率达到27%。

## 1.6 项目水土保持评价结论

- 1.6.1 主体工程选址（线）评价

本项目的选址（线）不涉及泥石流易发区、崩塌滑坡危险区以及引起严重水土流失和生态恶化的地区，不涉及沟岸及水库周边的植物保护带，不涉及全国水土保持监测网络中的水土保持长期定位观测站。本项目不涉及引用水源保护区，也不处于水功能一级区的保护区和保留区、自然保护区、世界文化和自然遗产地、风景名胜区、地质公园、森林公园、重要湿地等。项目区涉及东北漫川漫岗国家级水土流失重点治理区，已提高水土流失方案标准。

综上所述，通过提高防治标准、严格控制扰动地表和植被损坏范围、减少工程占地、加强工程管理、优化施工工艺等措施，可有效控制工程建设产生的水土流失影响，能够达到水土保持相关要求，工程选址（线）符合水土保持要求。

- 1.6.2 建议方案和布局评价

通过对本项目总体布置、占地面积、占地性质和占地类型的分析评价，本方案认为本项目充分利用现有自然资源，最大程度地减少对土地的占用和对植被的破坏，从水土保持角度分析，本项目占地合理；对开挖多余的余方进行综合利用，达到土石方平衡，符合水土保持要求；方案将本方案认为主体工程区的表土回覆、排水沟、绿化措施纳入水土保持防治措施体系，主体工程区缺少绿化区域的全面整地措施及边坡与临时堆土的防护措施。

方案针对各单项工程在各施工时段的水土流失特点，采取表土剥离、表土回覆、全面整地、排水沟、排水管网、编织袋装土拦挡、密目网苫盖及洗车槽等措施相结合的防治体系，防治水土流失。

## 1.7 水土流失预测结果

预测建设过程可能产生水土流失总量为77.34t，新增水土流失量为70.76t，水土流失主要发生在施工期，水土流失防治重点区域为主体工程区。

本工程建设扰动地表、破坏土壤结构，损坏水土保持设施降低原地表水土保持功能，加剧项目区水土流失。建设过程形成大面积裸露地表、产生的大量临时堆土，在不采取有效防护措施的情况下，极易影响项目区及其周边的土地和生态环境。通过对水土流失预测成果的综合分析，确定水土流失防治和水土保持监测的重点时段为工程施工期，重点防治区域为主体工程区。

## 1.8 水土保持措施布设成果

根据水土流失防治责任范围内地貌类型、主体工程布局、施工工艺以及水土流失特点等，设主体工程区一个防治分区。水土保持措施包括工程措施、植物措施及临时措施。

- 1.8.1 水土保持措施总体布局

场地平整施工时，先剥离表土，预留出基础回填土方，堆存于临时堆土场并采用编织袋装土拦挡，堆土上铺盖苫布苫盖；在项目区道路出口设置洗车槽；项目区周边及两个台地间的坡脚下布设排水沟，采用永临结合方式，与区外嫩江胡同现有排水沟相连，待主体建筑完工后将其进行浆砌石或衬砌或混凝土浇筑；场区平整后进行场区管线的埋设，并与嫩江胡同各类市政管线相连。主体建筑完工后，进行主体工程区靠外侧的绿化区的全面整地及绿化。

- 1.8.2 水土保持措施工程量

（1）工程措施：表土剥离及回覆0.11万m3，全面整地0.584hm2；排水沟150m，雨水管网350m。

（2）植物措施：栽种乔木224株，栽种灌木213株，地被及草坪0.584hm2；

（3）临时措施：编织袋装土挡墙401.1m3，编织袋土拆除401.1m3，洗车槽1处，苫布苫盖3568m2。

## 1.9 水土保持监测方案

本项目的监测分区为主体工程区。监测内容包括：项目主体工程区扰动土地情况监测、水土流失状况、防治成效、水土流失危害等方面。

监测时段自工程准备期开始，至设计水平年结束。本项目的监测工作为2020年9月至2022年12月。本方案采用地面观测、实地调查量测、卫星遥感相结合的监测方法。

本项目共布设1个监测点位。

## 1.10 水土保持投资及效益分析成果

本项目水土保持总投资为181.68万元，（其中：主体已列投资97.24万元，新增水土保持措施投资为84.44万元）。

水土保持投资中，工程措施投资34.27万元、植物措施投资64.24万元、临时措施投资12.43万元、独立费用67.63万元（水土保持监理费8.50万元、水土保持监测费16.41万元）、基本预备费2.44万元、水土保持补偿费0.67万元。该投资由建设单位筹措，并列为主体工程总投资的一部分。

本项目设计水平年方案实施后可治理水土流失面积1.3hm2、林草植被建设面积0.584 hm2，减少水土流失量为48.73t。

通过实施本方案，水土流失总治理度为98.48％，土壤流失控制比为1.0，拦渣率为98.19％，表土保护率98.18％，林草植被恢复率为98.98%，林草覆盖率为44.24%，均达到防治标准的要求。

## 1.11 结论

在对该项工程总体布置、施工组织、工程占地、土石方平衡、建设条件的分析的基础上，进行了水土流失预测和工程比选方案水土保持分析，确定了防治责任范围和防治分区，制定了水土流失防治目标，通过对工程防治分区的水土保持措施典型布设，确定了水土流失防治措施工程量和水土保持投资，并制订了水土保持监测方案，明确了水土保持方案施行的保障措施。有效地保护了生态环境，该项工程建设无水土保持限制性因素，从水土保持角度看，该项目是可行的。

建设单位应根据完成水土保持方案报告书及其批复意见的要求，及时缴纳水土保持补偿费，并及时开展水土保持工程后续设计，严格要求水土保持施工单位落实水土保持工程，加强施工管理，按本方案要求实施水土保持工程，保证水土保持工程的数量和质量；建设单位应在施工前委托水土保持监理单位和监测单位，进一步组织做好本项目的水土保持监理和监测工作。在项目投入使用前做好水土保持设施验收工作，将自主验收情况向社会公开并向水土保持方案审批机关报备。

表1                   水土保持方案特性表

| 项目名称 |  | 永吉县人民医院传染病院区建设项目 |  |  |  |  | 流域管理机构 |  |  |  |  |  |  | 水利部松辽水利委员会 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 涉及省（市、区） |  | 吉林省 |  | 涉及地市或个数 |  |  | 吉林市 |  |  |  | 涉及县或个数 |  |  | 永吉县 |  |
| 项目规模 |  | 总建筑面积7195m2 |  | 总投资（万元） |  |  | 9508.75 |  |  |  | 土建投资（万元） |  |  | 3258.90 |  |
| 动工时间 |  | 2020年10月 |  | 完工时间 |  |  | 2021年10月 |  |  |  | 设计水平年 |  |  | 2022年 |  |
| 工程占地（hm2） |  | 1.32 |  | 永久占地（hm2） |  |  | 1.32 |  |  |  | 临时占地（hm2） |  |  | 0 |  |
| 土石方量（万m3） |  |  |  | 挖方 |  |  | 填方 |  |  |  | 借方 |  |  | 余方 |  |
|  |  |  |  | 6.62 |  |  | 1.13 |  |  |  | / |  |  | 5.49 |  |
| 重点防治区名称 |  |  |  | 东北漫川漫岗国家级水土流失重点治理区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地貌类型 |  |  |  | 中低山区 |  |  |  |  |  | 水土保持区划 |  |  |  | 东北黑土区 |  |
| 土壤侵蚀类型 |  |  |  | 水蚀 |  |  |  |  |  | 土壤侵蚀强度 |  |  |  | 轻度 |  |
| 防治责任范围面积（hm2） |  |  |  | 1.32 |  |  |  |  |  | 容许土壤流失量[t/（km2.a）] |  |  |  | 200 |  |
| 土壤流失预测总量（t） |  |  |  | 77.34 |  |  |  |  |  | 新增土壤流失量（t） |  |  |  | 70.76 |  |
| 水土流失防治标准执行等级 |  |  |  | 东北黑土区一级防治标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治指标 | 水土流失治理度（%） |  |  | 97 |  |  |  |  | 土壤流失控制比 |  |  |  |  | 1.0 |  |
|  | 渣土拦护率（%） |  |  | 98 |  |  |  |  | 表土保护率（%） |  |  |  |  | 98 |  |
|  | 林草植被恢复率（%） |  |  | 97 |  |  |  |  | 林草覆盖率（%） |  |  |  |  | 27 |  |
| 防治 措施及工程量 | 工程措施 |  |  |  |  | 植物措施 |  |  |  |  |  | 临时措施 |  |  |  |
|  | 表土剥离及表土回覆0.11万m3，全面整地0.584hm2，雨水管网（DN300）350m，排水沟150m。 |  |  |  |  | 绿化0.584hm2 |  |  |  |  |  | 编织袋装土挡墙382m，苫布苫盖3568m2，洗车槽1处。 |  |  |  |
| 投资 (万元) | 34.27 |  |  |  |  | 64.24 |  |  |  |  |  | 12.43 |  |  |  |
| 水土保持总投资（万元） |  |  | 181.68 |  |  |  |  | 独立费用（万元） |  |  |  |  | 67.63 |  |  |
| 监理费（万元） |  |  | 8.50 |  | 监测费（万元） |  |  | 16.41 |  |  |  |  | 补偿费（万元） |  | 0.67 |
| 方案编制单位 |  |  | 吉林省吉林轻工业设计院有限公司 |  |  |  |  | 建设单位 |  |  |  |  | 永吉县人民医院 |  |  |
| 法定代表人及电话 |  |  | 王金山 |  |  |  |  | 法定代表人及电话 |  |  |  |  | 李成涛 |  |  |
| 地址 |  |  | 吉林市丰满区南山街111号 |  |  |  |  | 地址 |  |  |  |  | 吉林市永吉县口前镇建设路149号 |  |  |
| 邮编 |  |  | 132000 |  |  |  |  | 邮编 |  |  |  |  | 132100 |  |  |
| 联系人及电话 |  |  | 金洪博/13405927211 |  |  |  |  | 联系人及电话 |  |  |  |  | 吴逍男/13844258858 |  |  |
| 传真 |  |  | / |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |  | / |  |  |
| 电子信箱 |  |  | 172646751@qq.com |  |  |  |  | 电子信箱 |  |  |  |  | / |  |  |

# 2 项目概况

项目名称：永吉县人民医院传染病院区建设项目。

地理位置：项目建设地点位于永吉县口前镇嫩江胡同西侧。

建设单位：永吉县人民医院。

建设性质：新建。

建设规模：项目总占地面积为13165m2，总建筑面积7195m2。建筑物占地面积为2587m2。建筑物包括传染病综合楼建筑面积5924㎡，附属用房及车库建筑面积1246㎡，门卫建筑面积25㎡。同时购置医疗设备218台套，配套建设公用工程及道路、绿化、围墙、大门等附属工程。

工程等级：主要建筑物工程等级见表2-1建筑分类等级表。

表2-1                     建筑分类等级表

| 序号 | 名称 | 等级 | 依据的国家标准规范 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑结构安全等级 | 二级 | 《建筑结构可靠性设计统一标准》GB50068 |
| 2 | 地基基础设计等级 | 丙级 | 《建筑地基基础设计规范》GB50007 |
| 3 | 建筑抗震设防类别 | 传染病综合楼；重点设防类（乙类） 其余单体；标准设防类（丙类） | 《建筑工程抗震设防分类标准》GB50223 |
| 4 | 抗震等级 | 传染病综合楼；二级 其余单体；三级 | 《建筑抗震设计规范》GB50011 《混凝土结构设计规范》GB50010 《钢结构设计标准》GB50017 |
| 5 | 耐火等级 | 二级（地下室一级） | 《建筑设计防火规范》GB50016 |

建设工期：本项目于2020年10月开工，2021年10月完工，总工期为13个月

工程投资：工程总投资9508.75万元，其中土建投资3258.90万元。

资金来源：项目资金来源为国家债券资金及省级资金。

## 2.1 项目组成及工程布置

永吉县人民医院传染病院区建设项目有两处出入口与北侧和东侧市政道路相连接。区内主要建筑为传染病综合楼、附属用房及车库以及门卫，附属设施包括道路、围墙、排水沟、绿化、围墙、给排水、供暖、电力外网等。

- 2.1.1 项目平面布置

项目新建传染病综合楼位于场地的南侧，门卫位于场地东侧，附属用房及车库位于场地的北侧。两个场地之间为挡土墙，场地高差为6.8m东西两侧设置台阶来贯通整个场地。三座建筑均为框架结构，独立基础。其中传染病综合楼长83.2m，宽21.6 m，高13.1 m，共3层，沿东西方向布置；附属用房及车库长31.8 m，宽22.5m，高11.0m，共2层，沿东西方向布置；门卫长4.5m，宽4.2m，高3.6m，共1层，沿南北方向布置。

项目北侧附属用房及车库一层出入口为南侧传染病医院一侧，二层出入口为北侧场地。场地北侧与东侧设置铁艺围墙222米，围墙采用铁艺围墙，围墙高度为2.0米，砖柱中心距为4.0米，并与南侧县纪委监委留置中心现有围墙相连接。项目南北两个台地之间沿东西两侧各设置室外台阶相贯通，室外台阶设置小挡墙90米，台阶上设置防护雨篷，雨篷采用轻钢结构，柱距3.0米，顶面采用彩钢板形式。坡脚下设置浆砌石排水沟，长150m，统一排至雨水井。

项目新建道路面积4050平方米（包含车位），路宽7米，采用沥青道路形式，场地设置划线停车位12个，满足医院的停车需求。

项目沿用地红线北侧、东侧与南侧设置20米宽防护隔离绿化带，总面积5840m2。

- 2.1.2 项目竖向布置

永吉县人民医院传染病院区建设项目场地较为复杂，存在大量土方工程，竖向设计主要依据道路标高以及建设单位提供的现状地形图。

根据场地地形特征，场地现状标高最高处为246.10m，最低处为234.70m，场地现状高低不平。按照现状市政道路以及北侧规划道路设计标高进行场地平整，竖向设计中尽量考虑处理场地与周边道路的场地关系，本项目场地采用台地式布置。

本项目南北设置两个台地，北侧台地地坪高程235.70m，南侧台地地坪高程242.50m，，台地高差为6.8m，台地之间设置挡土墙90米，两侧设置室外台阶相贯通。北侧与东侧20米宽隔离带设置景观护坡，护坡下设置排水沟，统一排至雨水井。

场地内道路竖向最大纵坡小于1%，最小纵坡大于0.2‰。集中绿地纵坡坡度小于3%。

本项目新建传染病综合楼室外地坪设计标高为235.70m，新建附属用房及车库外地坪设计标高为235.80m，新建门卫室外地坪为235.60m。

- 2.1.3 附属设施

项目建设用地周围基础设施齐全，公共工程条件设施良好，水电暖等线路齐备。

（1）供电系统：项目区东北侧嫩江胡同旁有10kV线路，埋地引入10kV环网柜，由环网柜向各箱变供电。本工程选用2台630kVA箱式变电站，2台400kVA箱式变电站，1台200kVA箱式变电站作为正常工作电源。并在附属用房一楼设柴油发电机组作为备用电源。

①高压10kV采用YJV22-8.7/15kV高压电缆，由市政10kV线路埋地敷设至10kv环网柜。

②低压220/380V采用WDZ-YJY22-0.6/1kV型电缆，室外排管直埋引至传染病医院竖井内，由竖井引至配电室和设备用房低压配电室进线柜，电缆在进出建筑物及穿越道路或管沟时穿钢管保护。

③建筑内一般照明及动力采用WDZ-YJY型电缆，由配电室沿电缆桥架敷设，在竖井内以树干方式配电，对于大容量用电设备或重要负荷采用放射式供电。普通照明及插座支线除有标注者外均采用WDZ-BYJ-2.5mm²导线穿阻燃塑料管暗敷设。

④对于楼内排烟风机、消防增压泵、应急照明等消防二级负荷干线采用专用两路电源供电，采用矿物绝缘型BBTRZ电缆沿桥架敷设，沿竖井以树干方式配电。消防负荷采用末端互投方式。消防支线采用WDZN-YJY型沿电缆桥架或穿管敷设。

（2）给排水系统：

①、给水系统采用市政给水管网直接供给，由嫩江胡同道路给水井接入，外网管径为DN200，入口压力0.35MPa，可满足本项目需求。室外生活给水管采用PE专用给水管及其管件，热熔连接。管材和管件的工作压力为1.0MPa。室外生活给水管采用软密封蝶阀，工作压力为1.0MPa，给水管线的管顶控制埋深为1.90m以上。本工程管道坐落的土层承载力均满足管道铺设要求，聚乙烯（PE）管以10cm细砂为基础，细砂回填至管上皮10cm，其余用素土回填。室内给水立管采用衬塑钢管（外壁热浸镀锌），丝扣或卡箍连接；给水支管采用PP-R给水管（S5系列）及其管件，热熔连接。管材和管件的工作压力为1.0MPa。

②本工程在院区内敷设DN300的污水管，收集综合楼排放的污水。综合楼的污水通过重力流排入化粪池，通过化粪池排入污水调节池，后重力提升至附属用房及车库污水处理间进行污水处理，待污水处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）后，排至市政污水管线。附属用房及车库的生活污水直接排至嫩江胡同污水管线。

③本工程在院区内敷设DN300的雨水管，总长350m，在主要建筑物及广场拐角处布置雨水井11座，收集建筑排放的雨水，单体雨水通过重力流排入院区雨水管线，最终排至市政雨水管线。建筑雨水排水采用内排水系统，雨水通过雨水斗、立管等重力流排出。两层台地挡土墙坡脚下设置浆砌石排水沟，长150m，用于收集地面雨水，统一排至雨水井流入嫩江胡同雨水管网。

（3）供热系统：建筑冬季供暖热源由市政集中供热提供，供热接口点位于厂区外东南角嫩江胡同的街道上二次网直接接入，热媒为50/40℃热水。供热外网直埋敷设，管材采用直埋预制保温管，管顶覆土深度1.0米，补偿采用自然补偿。

（4）通信系统：信息线路引自周边道路信息线路，光缆埋地敷设。中国联通、中国移动、中国电信网络已覆盖，无线通讯条件较好。

项目特性及技术指标见表2-2。

- 2.1.4 对外交通

项目建设地点位于永吉县口前镇嫩江胡同西侧，县纪委监委留置中心北侧。

嫩江胡同为2019年改建的市政道路，路面结构为沥青混凝土，设计7米宽双车道，已经正式投入使用。项目区沿嫩江胡同向东南约350为米为永吉大桥，过桥即可进入永吉县城区，项目建设地点交通便利通畅。

表2-2       永吉县人民医院传染病院区建设项目工程特性表

| 项目名称 | 永吉县人民医院传染病院区建设项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 永吉县人民医院 |  |  |  |  |  |  |
| 建设地点 | 永吉县口前镇 |  |  |  |  |  |  |
| 工程规模 | 总建筑面积7195m2 |  |  |  |  |  |  |
| 工程性质 | 建设类新建项目 |  |  |  |  |  |  |
| 工程 总体 布置 | 主体 工程区 | 本项目新建建筑面积7195 m2，其中：传染病综合楼建筑面积5924 m2，附属用房及车库建筑面积1246 m2，门卫建筑面积25 m2。同时购置医疗设备218台套，配套建设公用工程及道路、绿化、围墙、大门等附属工程。项目设置传染性疾病床位50张，其中：负压重症监护床位3张，负压隔离床位13张，普通隔离床位34张。 |  |  |  |  |  |
| 施工 力能 | 施工用水 | 本项目供水水源可直接引自市政管线，能够满足项目建设的需要。 |  |  |  |  |  |
|  | 施工供电 | 项目供电来源可直接引自市政管线，能够项目的要求。 |  |  |  |  |  |
|  | 施工通讯 | 本项目用手机进行施工通讯，中国联通、中国移动、中国电信网络已覆盖，无线通讯条件较好。 |  |  |  |  |  |
| 项目组成 |  | 占地面积（hm2） |  |  | 土石方量（万m³） |  |  |
|  |  | 总占地 | 永久征地 | 临时用地 | 挖方 | 填方 | 余方 |
| 主体工程区 |  | 1.32 | 1.32 |  | 6.62 | 1.13 | 5.49 |
| 合计 |  | 1.32 | 1.32 |  | 6.62 | 1.13 | 5.49 |
| 工程建设期 |  | 本项目于2020年10月开工，2021年10月完工，总工期为13个月。 |  |  |  |  |  |
| 工程投资 |  | 本项目总投资为9508.75万元，土建投资3258.90万元，资金来源为申请抗疫特别国债及地方政府配套资金。 |  |  |  |  |  |
| 拆迁安置 |  | 本工程无拆迁安置与专项设施改（迁）建问题 |  |  |  |  |  |

## 2.2 施工组织

- 2.2.1 施工总体布置

本项目施工总体布置在满足主体工程施工需要的基础上，依据尽量减少工程占地、尽量减少破坏自然环境的原则进行布设，采用集中布置方案。

本项目主要设置施工设生产生活区、临时堆土场。生产生活区设置于项目区北侧绿化用地上，紧邻进场道路，并且保证了建筑物施工的安全距离。同时在2个台地上分别设2个堆土场，一个位于附属用房的北侧，一个位于两个台地间的挡土墙下方，用于临时堆放建筑物基础回填的土方，在建筑物施工完成后进行回填。嫩江胡同市政网络设施齐全，施工用水、用电等接入方便。

- 2.2.1.1 施工生产生活区布置

本项目施工生产生活区主要布置在工程占地的绿化区范围内，共布置一个施工生产生活区，根据项目施工的实际情况，生产生活区按500m2设计。施工结束后对该区域进行覆土，并进行绿化。本工程施工临时生产生活布设在项目主体工程区块规划红线内。施工生产区主要用于布置建筑材料堆放、中小型构件预制、建筑加工以及机械停放等。工程建设不在区外另设施工生产生活区，可以满足工程建设的需要。

- 2.2.1.2 施工道路布置

本工程道路采用永临结合方式建设；施工便道设置以方便施工、少占土地为原则。项目建设地点紧邻市政道路嫩江胡同，嫩江胡同为沥青路面，路面宽7m，可满足项目区，不需新建施工便道。

- 2.2.1.3 临时堆土场布置

由于本项目挖方量较大，且余方较多。根据主体设计方案，场地平整施工过程中产生的余方，将及时的根据土方利用协议运走，剩余场地平整的回填在开挖后及时填筑。故对场地平整产生的土方不做临时防护，项目仅对区内的几个建筑物基础回填土方做临时拦挡。

项目区内共设置土方堆放场2处，两个主要建筑物周边各一个，用于临时堆置基础回填土方，堆放场规格分别为16m×42m和20m×20m，最大堆高3m，容积为2792m3。根据主体设计估算，建筑物基础回填土方为2650m3，两个土方堆放场总容积为0.279万m3，可满足该项工程的回填土需要。

另设表土堆放场一处，位于绿化区，堆放场规格为18m×75m，容积为1080m3。项目区表土剥离为1080 m3，可满足该项工程的表土回填需要。

- 2.2.2 施工工艺

根据该项目工程建设的特点，工程施工划分为前期工程（场地平整）、管线施工、排水沟施工、建构筑物施工、道路及硬化区域混凝土浇筑工程、绿化工程。

（1）场地平整

按照竖向设计标高，为达到设计要求，对项目区内进行场地平整压实，场地平整严格按照设计高程进行施工，平整方式主要以机械压实为主，机械不易施工处采用人工打夯压实为辅，平整结束后进行高程测量。

（2）管线施工

管线开挖的施工顺序为：放线→土方开挖→沟底平整→管线吊装→回填土方。按照设计尺寸由挖掘机进行基坑及管线开挖；管线开挖产生的土方临时堆置在管线一侧，管线吊装结束后立即回填。基坑及管线开挖离底部20cm深度时，采用人工清理修整；管线开挖完成后，采用人工配合起重设备进行吊装；管线吊装完成后，进行管线检修，合格后，进行土方回填；管线开挖土方全部回填压实。

（3）排水沟施工

排水沟的施工顺序为：放线→土方开挖→垫层→浇筑砼墙→抹灰→压顶→盖板安装。按照设计标高进行基础开挖，开挖后人工修坡，然后按照顺序进行垫层及墙体的浇筑。待混凝土养护期过后，进行盖板的安装。

由于项目区地势较高，基础开挖后仍高于项目区东北的市政道路，可直接通过排水沟排到嫩江胡同路边的市政管线，故不需进行基坑降水。

（4）建构筑物施工

场地经过整平后，进行建构筑物基础的混凝土浇筑，建构筑物大部分施工都为混凝土桩基础，钢混框架，混凝土浇筑过程严格按照设计施工。混凝土全部采用商砼，不单独设置混凝土搅拌设施等。项目区主体工程区平整采用机械开挖、人工清理修坡相结合的方式，开挖土临时堆放、回填；土方回填采用机械和人工相结合的施工方法，土方由挖掘机装土，自卸汽车运土，推土机铺土、摊平，用振动碾碾压机碾压，边缘压实不到之处，辅以人工和电动冲压夯夯实。基础施工采取现浇钢筋混凝土独立基础方法。地基均采用天然地基。基础施工用大型挖土机械开挖。开挖的基槽土除一部分用于回填外，多余的土方用于场地平整及外运处理。

（5）道路及硬化区域混凝土浇筑

建构筑物施工结束后进行道路及硬化区域的沥青混凝土、人行步道方砖铺装，沥青铺筑、人行步道方砖铺装过程严格按照设计高程及尺寸施工。道路硬化区域施工的程序一般为：放线、清理、平整、压实、修防护工程、铺面层等。施工前，施工单位应根据工程特点、气象条件，严格按照水土保持方案要求，确定最佳施工工序和施工方法；施工时，土石方的挖填采用机械和人工相结合的方法，道路施工应分片、分段进行施工，不宜全面铺开。地基表层进行碾压时，要求基底压实度（重型）不小于90%。在施工过程中对土方调配平衡坚持前期后期紧密配合，杜绝重复填挖，土方运输避免散落，注意保护挖、填方边坡稳定。路基土方采用机械挖土、汽车运输、机械碾压方法施工，且必须分层碾压，严格控制最佳含水量，达到要求的压实度。机械不易施工处采用人工打夯压实为辅，平整、压实结束后进行高程测量。景观工程硬化施工工艺主要为基层清理，铺垫砂浆，弹控制线，铺砖，修整，嵌缝等环节。铺设方砖前将基底地面上的杂物清除干净，高低不平的区域进行平整，并进行夯实，夯实后进行水泥石灰稳定石屑层的施工，最终铺装方砖。

（6） 绿化工程

绿化工程安排在主体工程基本完工后实施。根据主体工程设计方案，本工程绿化区域主要为围墙范围内、道路周边、建筑物周边等绿化区域。

项目绿化工作主要分为：覆土、种植、抚育，绿化工程基本采用人力施工。

- 2.2.3 施工力能供应

（1）施工用水

项目用水为自来水，由永吉县自来水公司提供。前期用水使用项目区内一处现有水井。

（2）施工供电

项目用电源嫩江胡同现状10kV供电线路引入，10KV供电线路已到项目区东南侧路边，本项目可直接接入区内箱式变电站。

（3）施工通讯

本项目用手机进行施工通讯，中国联通、中国移动、中国电信网络已覆盖，无线通讯条件较好。

- 2.2.4 建筑材料来源

该项工程施工所需的建筑材料均在吉林市及永吉县购买，数量和质量均能满足建设需要，各种建筑材料采用汽车通过既有施工道路运输。

以上建筑材料均采用购入方式，砂场、碎石料场等在开采过程中破坏水土资源，造成水土流失，在材料购买合同中明确水土流失防治责任由供应商方负责，不纳入本方案的防治责任范围。

## 2.3 工程占地

本项目总占地面积为1.32hm2，通过划拨方式取得土地使用权属。占地类型为医疗卫生用地。项目区地表现状杂草丛生，存在部分裸地，表土层厚度在20cm左右。工程占地类型和占地性质详见表3-5。工程占地类型和占地性质详见表2-2。

表2-3               工程占地类型和占地性质

| 序号 | 项目组成 | 占地 面积（hm2） | 永久征地（hm2） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 医疗卫生用地 | 小计 |
| 1 | 主体工程区 | 1.32 | 1.32 | 1.32 |
| 合计 |  | 1.32 | 1.32 | 1.32 |

## 2.4 土石方平衡

- 2.4.1项目区建设土石方情况

根据永吉县人民医院传染病院区建设项目可行性研究报告，结合业主提供的地形图，将场地按照两个台地布置，开挖深度最浅处约为1m，最深处达11m。土方利用方格网计算，得出主体工程开挖土石方6.51万 m3，其中1.02万m3用于基础回填与场地平整。余方5.49万m3，余方根据与建设单位与吉林市嘉元房地产开发有限公司签订的土方利用协议，调配至永吉县粮库南侧建设用地场地平整使用。根据协议，水土流失防治责任由土方使用方负责，不纳入本方案的防治责任范围。

项目区草地面积0.54hm2，草地表土剥离厚度20cm，共剥离表土0.11万m3，用做项目0.584hm2绿化区种植土回填。

综上，项目土方开挖6.62万m3，土方回填1.13万 m3，余方5.49万m3。

- 2.4.2 总体土石方平衡

本项目土石方挖填总量为7.75万m3，其中：挖方量6.62万m3（含表土剥离0.11万m3）、填方量1.13万m3（含表土回覆0.11万m3），余方5.49万m3，本项目多余土石方可用于永吉县粮库南侧秸秆处理厂项目场地平整。平衡见表2-3，土石方流向框图见图2-1。

表2-4                   土石方平衡表                   单位：万m³

| 分区 | 分类 | 开挖方 | 回填或回覆方 | 余方 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程区 | 土石方 | 6.51 | 1.02 | 5.49 |
|  | 表土 | 0.11 | 0.11 |  |
|  | 小计 | 6.62 | 1.13 | 5.49 |

土石方

表土

分区或分段

6.51

0.11

开挖

0.11

表土临时堆

1.02

0.11

回填或回覆

5.49

余方

6.51

0.11

主体工程区

6.75

6.51

0.11

1.02

0.11

图2-1                  建设期土石方流向图                 单位:万m3

## 2.5 拆迁（移民）安置与专项设施改（迁）建

主体工程区域内未涉及到居民搬迁情况，因此本工程无拆迁安置与专项设施改（迁）建问题。

## 2.6 施工进度

本项目于2020年10月开工，2021年10月完工，总工期为13个月。

2020年10月，进行场地平整及管网建设。

2020年11月~2021年7月，进行主要建筑物施工。

2021年8月~2021年10月，进行道路、广场、外网、围墙、绿化等。

## 2.7 自然概况

- 2.7.1 地形地貌

吉林市永吉县位于长白山脉向松辽平原过渡地带，其地形地貌是西高东低，由丘陵到平原，起伏不大。丘陵区主要分布在西北部，平原主要分布在中部和东南部。工程场地地貌单元为波状台地，地形开阔，地面高程在234.70m~246.10m之间。

- 2.7.2 工程地质

永吉县位于吉林省中东部低山丘陵区，属长白山余脉向松嫩平原过度地带。在大地构造环境上，吉林地区属吉林优地槽褶皱带的吉林复向斜中部。自古生代以来，经历了多次地壳活动，形成了规模不等、性质不同的一系列断裂构造。断裂构造以北西向及北东向、北北东向及东西向断层为主。在晚古生代及中生代晚期，岩浆活动形成范围较大的海西期及燕山期花岗岩侵入体。出露的二叠系地层主要为杨家沟组含砾砂岩、板岩以及一拉溪组凝灰质砾岩、安山岩、凝灰质砂、板岩等。山间谷地发育有第四系松散堆积物，主要为冲洪积作用形成的粘性土、砂土、角砾、圆砾、卵石等

项目建设地点岩土层组成为新近人类活动形成的杂填土、第四系全新统坡积作用形成的黏性土层、碎石类土层和下伏二叠纪凝灰岩。

- 2.7.3 水文地质

项目区场地地貌单元为低山丘陵，场地平整开阔。在勘察期间勘察深度范围内普遍见地下水，地下水稳定水位为2.40-4.00m。主要埋藏于圆砾层中，属于孔隙潜水。地下水主要补给来源为大气降水及径流补给，向河谷低洼径流排泄。场地内上层滞水分布不均匀，地下水位变化较大；潜水地下水位随季节变化，每年7～8月份为丰水期，12月至翌年3月为枯水期，水位年变化幅度1.0m左右。根据地区工程经验，地下水和土对混凝土结构和钢筋混凝土结构中的钢筋有微腐蚀性。对钢结构有微腐蚀性。勘察时，未见污染源及被污染的地下水及土。场地无滑坡、崩塌、岩溶溶洞及土空洞等不良地质作用，无地震液化现象，作为建筑的场地是适宜的。

- 2.7.4 地震烈度

根据《中国地震动参数区划图》（GB 18306-2015）及《吉林省乡镇抗震防震设防一览表》，本区域地震烈度7度、地震动峰值加速度为0.10g，属地震稳定地区。

- 2.7.5 气象

永吉县属于属温带季风气候区，由于环流形势的演变，冷暖气团交替控制，四季气候变化明显。各季气候特征是：春季干旱，夏季温热多雨，秋季温暖晴朗，冬季严寒而漫长，昼夜温差较大。

根据永吉县气象部门提供的气象资料（1970年～2015年），该区域多年平均气温5.2℃，极端最高气温达36.1℃，极端最低气温为-38.7℃，≥10℃活动积温（历年平均）为2092.3℃；年平均降水量为677.4mm，降雨多集中在7~9月份，占全年降水量65％，年平均蒸发量为1338.6mm，风力春季多为西南风，多年平均风速为2.6m/s，最大风速为18m/s；无霜期为142天；最大冻土深度为1.7m。气象要素见表2-4。

表2-4                 气象要素表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 年平均气温 | ℃ | 5.2 |
| 2 | 无霜期 | d | 140 |
| 3 | 年平均降水量 | mm | 677.4 |
| 4 | 年平均蒸发量 | mm | 1338.6 |
| 5 | 最大冻土深度 | m | 1.7 |
| 6 | 平均风速 | m/s | 2.6 |
| 7 | 主导风向 |  | 南、南东南 |

- 2.7.6 水文

永吉县水系属松花江水系，境内现有流城面积20km2以上的河流38条，河流总长度7057km。其中，饮马河属于二级河流，在永吉县境内长61.4km;温德河、岔路河和鳌龙河3条河属于三级河流，总长157.4km；四级河流7条149.9km；五级河流27条342km。永吉县境内有大型水库1座，星星哨水降；中型水库3座，分别是朝阳水库、碾子沟水库和庙岭水库；小(一)型水库12座，小(二)型水库50座。

项目区附近水系为温德河， 温德河上游又称五里河。发源于永吉县南端的肇大鸡山西侧，向北流，自五里河镇至口前镇，河谷宽1.0～2.5km，河槽宽50m左右，多浅滩，河底为卵石，两岸冲刷较严重。到口前镇附近，河槽加宽到100m。口前镇至吉林市郊区马相屯，河谷宽2～3km。马相屯以下，河宽200～300m，河底为沙、卵石。在吉林市郊区温德河村北注入第二松花江。流域面积1179km2，河长64.5km，河道平均坡度2.9‰。

项目区水系见附图2。

- 2.7.7 土壤

永吉县境内土壤类型较多，主要分布有以下6种土壤：一是暗（灰）棕土壤，面积16177h㎡，主要分布在山间盆地、坡地；二是草甸土，面积8044h㎡，主要分布岗间低平地带；三是水稻土，占耕地面积的33.8%，主要分布在沿江河平原和山川阶平地；四是白露土，面积17768h㎡，主要分布在丘陵漫岗地带；五是冲积土，面积12906h㎡，主要分布在沿河各阶段；六是黑土、泥炭土及沼泽土，面积3624h㎡。全县土壤有机度含量在1.5%以上，腐植层厚度达15～25cm，PH值在6～6.5之间。

项目区土壤主要为暗棕壤，表层土壤为杂填土，草地部分表土层厚度在20cm左右，裸地部分主要由残土、碎石及建筑垃圾等组成。

- 2.7.8 植被

永吉县植被类型属长白植物区系，原始植被红松针阔混交林现已退化为次生阔叶林。据初步调查统计，本区有野生植物108科276属462种。其中:地衣植物2科2种，苔藓植物15科28种，蕨类植物12科21种，裸子植物3科9种，被子植物77科402种。国家 I 级重点保护野生植物2种:即东北红豆杉和人参。国家 II 级重点保护野生植物有9种:红松、野大豆、水曲柳、黄檗、钻天柳、紫椴、刺五加、核桃楸和东北茶蔗藨子。其中，红松、水曲柳、黄檗、核桃楸、桂皮紫萁、紫椴、人参和北五味子等是古老第三纪孑遗植物。除此之外，尚有许多药用植物、用材植物、食用植物、蜜源植物、纤维植物、油料植物、观赏植物等。

项目区占用林地植被为针阔混交林，阔叶林和灌木群落，为长白植物区系。主要植物均为杂草。林草植被覆盖率为41％。

# 3 项目水土保持评价

## 3.1 主体工程选址（线）水土保持评价

根据《中华人民共和国水土保持法》、《生产建设项目水土保持技术标准》(GB 50433-2018)的规定，本方案对主体工程的约束性条件作了一一排查。本项目不涉及引用水源保护区，也不处于水功能一级区的保护区和保留区、自然保护区、世界文化和自然遗产地、风景名胜区、地质公园、森林公园、重要湿地等。项目区涉及东北漫川漫岗国家级水土流失重点治理区，已提高水土流失方案标准。

主体工程约束性分析表见表3-1。

表3-1           主体工程选址水土保持限制性因素分析评价表

| 序号 | 约束性条件 | 主体工程情况 | 符合性 规定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否避让水土流失重点预防保护区和重点治理区。对涉及和影响到饮水安全、防洪安全、水资源安全等的项目必须严格避让；对无法避让的重要基础设施建设、重要民生工程、国防工程等项目，应提高防治标准，严格控制扰动地表和植被损坏范围、减少工程占地、加强工程管理、优化施工工艺的要求。 | 本工程位于东北漫川漫岗国家级水土流失重点治理区，水土流失防治执行东北黑土区水土流失防治一级标准且提高林草覆盖率目标值。工程施工优化了施工工艺，减少地表扰动和植被损坏范围，有效控制可能造成的水土流失； 工程未涉及和影响到饮水安全、防洪安全、水资源安全； 工程未占用重要基础设施建设、重要民生工程、国防工程。 | 基本符合 |
| 2 | 是否处于水土流失严重、生态脆弱的地区。 | 本项目不属于水土流失严重、生态脆弱的地区。 | 符合 |
| 3 | 是否避让了泥石流易发区、崩塌滑坡危险区以及易引起严重水土流失和生态恶化的地区。 | 本项目不在泥石流易发区、崩塌滑坡危险区以及易引起严重水土流失和生态恶化的地区。 | 符合 |
| 4 | 是否避开了全国水土保持监测网络中的水土保持监测站点、重点试验区，是否占用了国家确定的水土保持长期定位观测站。 | 本项目不在全国水土保持监测网络中的水土保持监测站点、重点试验区，未占用国家确定的水土保持长期定位观测站。 | 符合 |
| 5 | 是否处于重要江河、湖泊以及跨省（自治区、直辖市）的其它江河、湖泊的水功能一级区的保护区和保留区，以及水功能二级区的饮用水源区。 | 项目区不处于重要江河、湖泊以及跨省（自治区、直辖市）的其它江河、湖泊的水功能一级区的保护区和保留区，以及水功能二级区的饮用水源区。 | 符合 |
| 6 | 是否处于河流两岸、湖泊和水库周边的植物保护带。 | 项目区不在河流两岸、湖泊和水库周边的植物保护带内。 | 符合 |

由表3-1可知，本工程选址及总体布局符合《中华人民共和国水土保持法》及《生产建设项目水土保持技术标准》（GB 50433-2018）的相关要求，通过提高防治标准、严格控制扰动地表和植被损坏范围、减少工程占地、加强工程管理、优化施工工艺等措施，可有效控制工程建设产生的水土流失影响，能够达到水土保持相关要求，工程选址（线）符合水土保持要求。

## 3.2 建设方案与布局水土保持评价

- 3.2.1建设方案评价

本项目为永吉县人民医院传染病院区建设项目，项目区位于东北漫川漫岗国家级水土流失重点治理区，对项目区场地采取两级台地布置，减少了土石方量，并提高林草覆盖率。项目区位于城区，对植被建设标准进行提高，注重景观效果并提高林草覆盖率。绿化区域根据项目区的地形进行设计，最大程度保持原有地形，使其符合周边的规划，同时减少了土石方量的产生，减少了水土流失。本项目施工生产生活区主要布置在工程占地的绿化区范围内，便于项目建构物的施工，减少了临时占地面积，减少了工程土石方量，布局合理。项目虽然挖多填少，但多余土石方可用于永吉县粮库南侧建设用地场地平整，多余土方量已落实可供利用，减少了项目的占地面积，同时也减少了水土流失，减少了工程建设扰动地表面积，降低了对自然环境的破坏，符合水土保持要求。

- 3.2.2工程占地评价

本项目总占地面积为1.32hm2，全部为永久征地。从占地类型来看，工程占地为医疗卫生用地，符合水土保持要求。

从占地面积分析，本工程根据实际情况，总平面布局紧凑，各功能区联系密切，工程水土保持施工期间的活动、材料及设备运输充分利用场外既有道路，场内道路采取永临结合的方式，不在永久征地范围外另行设置临时道路，本项目施工期间，施工生产生活区布置在项目占地范围内，布置合理距离项目区近，减少了新增占地。

综上，通过对该项目占地的分析，认为本项目在建设过程中，尽量较少对地表的扰动，尽可能地不占用征地范围外土地资源，并通过优化施工组织，有效地保护和合理利用了土地资源。符合水土保持要求，从水土保持角度分析，本项目占地是合理的。

- 3.2.3 土石方平衡分析评价

本项目土石方挖填总量为7.75万m3，其中：挖方量6.62万m3（含表土剥离0.11万m3）、填方量1.13万m3（含表土回覆0.11万m3），余方5.49万m3，本项目多余土石方可用永吉县粮库南侧秸秆处理厂项目场地平整。经现场了解，秸秆处理厂项目位于永吉县粮库南侧，属于吉林市嘉元房地产开发有限公司经国家审批通过的建设用地，距项目区5km，占地约2万m2，所需基础回填量约6万m3。本项目土方5.49万m3可完全利用。根据与吉林市嘉元房地产开发有限公司签署的土方利用协议，协议中乙方职责第2条，本工程土方运至秸秆处理厂场地后，“乙方（吉林市嘉元房地产公司）负责解决、协调弃土场堆土后的拦挡、平整及其他问题，甲方不再承担堆土后的法律责任与经济责任”，故余方的综合利用基本符合水土保持的要求。

故本工程在满足主体工程总体布局的前提下，合理、有序地利用和调配土石方资源，符合水土保持要求。

- 3.2.4 施工方法与工艺评价

- 3.2.4.1 施工布置分析与评价

本工程施工生产区布置在项目占地范围内，便于项目的施工，项目区内道路采用永临结合的方式，减少了项目的施工占地。从水土保持角度分析，本项目施工布置紧凑，在满足主体工程施工要求的同时，充分利用既有资源，减少了工程占地，减少了工程建设扰动地表面积，降低了对自然环境的破坏，符合水土保持要求。

- 3.2.4.2 施工工艺与时序分析与评价

施工工艺与施工时序对减少工程建设过程中的人为水土流失有重要作用，合理的施工时序能够减少土石方调运和堆置，缩短地表裸露时间，做到先拦挡、后排弃，达到综合防治，减少水土流失的目的。分析主体工程施工工艺和施工时序，主体工程施工时首先开始主体工程区施工场地、各类管线设施建设，然后进行主体土建施工，加强开挖土方的临时防护。各单项工程土建工程一般按着土建施工，土建施工后表土回覆，最后进行工程和植被恢复的施工工艺进行施工，基本符合水土保持要求。

管线施工应分片、分段进行施工，不宜全面铺开。尤其注意要在满足工作建设进度需要，尽量避开雨季进行施工，保证施工安全，同时也有利于水土保持。植物措施施工时序安排在每一年的春夏季节，利于植物的生长发育。

主体工程施工与水土保持密切相关的环节主要集中在：场地挖高填低、管线沟槽开挖与回填等环节。这类工程在施工方式上主要采取以机械施工为主的施工方式，以机械为主进行施工能大大缩短施工工期，减少地表扰动次数和周边的扰动面积及扰动时间，在保障主体工程施工安全的同时，基本满足水土保持功能的要求。

- 3.2.4.3 施工力能的分析评价

该工程施工临时用电、用水及施工通讯全部利用项目附近已有设施，无需新建。避免了扰动地表范围，在满足工程需要的前提下，减少了新增占地，减少了水土流失，符合水土保持要求。

- 3.2.4.4 施工组织综合评价

综上所述，该项工程布置合理、有序；施工工艺先进，能满足工程质量要求；施工时序及施工进度安排合理；施工方法得当；施工力能供应设施完善、可靠；施工所需建筑材料来源及水土流失防治责任明确。符合水土保持要求。

- 3.2.5 主体设计中具有水土保持功能工程的分析评价

- 3.2.5.1 主体工程区

（1）主体工程设计对项目区内空地、围墙及建筑物周边采取绿化措施，满足水土保持要求。

（2）主体工程考虑了雨水排水沟及排水管网，满足水土保持的要求。修建排水沟及排水管网，使项目雨水全部实现了有序排放，避免了降水在项目大量汇集，有效防治了因排水不畅造成的水土流失，满足水土保持的要求。

（3）主体工程未对工程的临时堆土采取临时防护措施，未满足水土保持的要求，方案设计新增。

（4）主体工程未对工程基础开挖的边坡进行锚杆挡土墙防护，满足水土保持的要求。

综上，主体工程区具有的水土保持措施有排水沟、排水管网及场地绿化措施，本方案在此基础上，补充和完善的水土保持措施有：

①补充临时堆土的临时防护措施；

②补充绿化区域的全面整地措施；

③补充项目出口处洗车槽；

④补充表土剥离及表土回覆。

针对主体工程设计中水土保持功能的薄弱环节，本方案提出相应的防治措施，增强水土流失的防治效果，使项目防治责任范围内的原有水土流失得到治理，新增水土流失得到有效防治。

主体工程水土保持功能措施评价表见表3-2。

表3-2             主体工程水土保持功能措施评价分析成果表

| 防治 分区 | 主体工程已有具有水土保持功能的措施 | 缺少的措施 | 本方案补充措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体 工程区 | ①雨水排水沟 ②雨水管网 ③绿化 ④挡土墙 | ①临时堆土缺少临时防护措施； ②绿化区域缺少全面整地措施； ③洗车槽 ④表土剥离及表土回覆 | ①密目网苫盖 ②编织袋装土拦挡 ③全面整地 ④表土剥离及表土回覆 |

3.3 主体工程设计中水土保持措施界定

通过对主体设计中具有水土保持功能的分析评价，按《生产建设项目水土保持技术标准》中的界定原则，确定具有水土保持功能的措施是否为水土保持措施。

- 3.3.1主体工程区

（1）排水沟与排水管网

本方案室外布置排水沟150m，同时布设DN300排水管网350m，雨水井11座。该工程具有水土保持功能，满足水土保持要求，界定为水土保持措施。

（2）绿化

项目景观绿化主要位于场区空地、建筑物的周边、道路两侧及围墙周边等位置。绿化面积0.584hm2，采用以草坪地被为主结合栽植灌木、绿化乔木的绿化方式，集中做绿化小品设计，建议栽植乔木樟子松、云杉、丛生白桦等，最外围乔木株距为5m，采用穴状整地整地规格为50cm×50cm；灌木主要为重瓣榆叶梅、多季玫瑰、东北连翘等；地被主要为蓝花鼠尾草、玉簪与草坪。这些绿化措施的布设，覆盖了裸露的地表，增加了地表入渗，减少了地表径流量，减少了由于地表裸露而造成的溅蚀及面蚀，消除了水土流失隐患。该工程具有水土保持功能，满足水土保持要求，界定为水土保持措施，计入水土保持投资。

- 3.3.2 主体工程设计的水土保持工程

主体工程设计的水土保持工程总投资97.24万元。主体工程设计的水土保持工程投资详见表3-3。

表3-3                 水土保持工程措施工程量及投资表         单位：万元

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一部分 | 工程措施 |  |  |  | 33.00 |
| 1 | DN300雨水管网（含雨水井11座） | m | 350 | 600.00 | 21.00 |
| 2 | 排水沟 | m | 150 | 800.00 | 12.00 |
| 第二部分 | 植物措施 |  |  |  | 64.24 |
| 4 | 绿化 | m2 | 5840 | 110.00 | 64.24 |
| 合计 |  |  |  |  | 97.24 |

# 4 水土流失分析与预测

4.1 水土流失现状

- 4.1.1 当地水土流失现状

项目区地处吉林省永吉县境内，根据《吉林省水土保持公报》（吉林省水利厅2018年），永吉县辖区是以坡面侵蚀和沟状侵蚀为主要类型的水蚀区。永吉县辖区水土流失总面积77254 hm2，其中轻度侵蚀53028hm2、中度侵蚀12375hm2、强烈侵蚀6004 hm2、极强烈侵蚀4847 hm2、剧烈侵蚀10 hm2。

表4-1                     水土流失情况一览表                        单位：hm2

| 行政区划 | 水利侵蚀面积及强度分级（hm2） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 水蚀面积 | 轻度 | 中度 | 强烈 | 极强烈 | 剧烈 |
| 吉林市永吉县 | 77254 | 53028 | 12375 | 6004 | 4847 | 10 |

- 4.1.2 项目区水土流失现状

项目区主要位于吉林省轻度侵蚀区，水土流失类型以水力侵蚀为主，根据项目区内的土地利用现状、林草覆盖率、降雨、地形地貌、土壤、人类活动（施工）等影响因素，结合土壤侵蚀分类分级标准进行评判，确定项目区原生土壤侵蚀模数为400t/km2·a。本项目位于吉林省吉林市永吉县内，按全国土壤侵蚀类型区划标准，项目区属水蚀区，土壤容许流失量为200t/km2·a。

4.2 水土流失影响因素分析

- 4.2.1 工程建设对水土流失的影响

项目建设对水土流失的影响主要在施工前和植被恢复期。建设期损坏原地貌及植被，使工程用地范围内原地貌植被所具有的水土保持功能迅速降低或丧失。大量松散堆积物易被冲刷造成流失；由于植被恢复是一个缓慢的过程，所以植被恢复期水土流失强度仍高于工程未建前的水平。

项目建设伴随的场地平整、管线开挖、材料运输、材料堆放等，这些施工活动都将占压土地、改变原有地貌、损坏植被或原有水土保持措施，降低植被覆盖率，破坏原有生态防护体系，造成大量地表裸露，势必加大水土流失发生的可能性和危害程度。

此外，在项目建设过程中，若临时防护措施不到位，产生的新增水土流失将给项目区及其周边环境带来危害。因此科学预测工程建设过程中造成的水土流失及其影响，为尽可能减少工程施工对原地貌的破坏、合理布设防护措施、有效防止新增水土流失、重建和恢复区域生态防护体系提供依据，以保证项目建设的安全施工和运营以及生态环境的良性循环，为当地经济的可持续发展服务。

- 4.2.2 扰动地表、损毁植被面积预测

根据主体工程设计资料及实地踏勘，结合项目征地使用范围，对项目建设期开挖扰动地表、压占土地和破坏林草植被面积进行测算统计，本项目建设将扰动地表1.32hm2，损毁植被面积0.54hm2。

表4-2                项目主体工程区扰动地表面积统计表

| 区域名称 | 扰动地表面积（hm2） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 项目主体工程区 | 合计 |
| 主体工程区 | 1.32 | 1.32 |
| 合 计 | 1.32 | 1.32 |

4.3 土壤流失量预测

- 4.3.1 预测单元

根据工程建设以及土地利用现状等基本情况，项目区主要为主体工程区1个预测单元。预测单元及时段详见表4-3。

表4-3                    预测单元及预测时段划分表

| 预测时期 | 预测单元 | 施工进度 | 预测时段 （a） | 预测面积 （h㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 （含准备期） | 主体工程区 | 2020年10月~2021年10月 | 1.25 | 1.32 |
| 自然恢复期 | 主体工程区 |  | 3 | 0.584 |

- 4.3.2 预测时段

永吉县人民医院传染病院区建设项目，根据《生产建设项目水土保持技术标准》（GB 50433-2018）和《生产建设项目水土流失防治标准》（GB 50434-2018）的规定。预测时段分为施工期（含施工准备期）和自然恢复期。

各预测单元的预测时段均按最不利的影响时段考虑，当预测时段小于雨季时段时，按占雨季的比例计算；大于雨季时段，按全年计算。各预测单元的预测时间根据其施工进度，按最大可能产生水土流失的时段分别确定。

（1）施工期（含施工准备期）

施工期指各预测单元进行工程建设的时期，对于本方案而言，该项目于2020年10月开工，2021年10月完工。各预测单元的施工期预测时段，根据施工准备期预测时段与施工期预测时段，按照最大不利因素原则确定。

（2）自然恢复期

自然恢复期工程建设已经完成，人为活动对地表扰动较小，主体工程区域内水土流失强度将大大降低，水土流失因素以自然因素为主。自然恢复期内项目区大部分地表被建构物、硬化措施所占压使用，裸露的土地采取工程措施与植物措施相结合进行综合防治。在植物措施尚未完全发挥其水土保持功能之前，受降雨溅蚀和径流冲刷，仍会有轻度的水土流失发生。但随着植物生长，覆盖度增加，水土流失将会逐渐得到控制。考虑到水土保持植物措施的滞后性，根据项目区降水、土壤、植物措施类型等自然条件的特点，结合实地调查，项目实施后3年植物措施可以充分发挥防治水土流失的功能，确定该项工程自然恢复期为3年。

- 4.3.3 土壤侵蚀模数

水土流失预测的方法较多，包括同类工程实测资料类比法、地方经验方程计算法、监测小区实测资料法、专家估判法等。项目扰动后的土壤侵蚀模数的确定采用当地监测点数据以及调查法、专家估判法相结合。调查主要采用现场查勘，选择侵蚀沟和简易观测小区做现场样方调查。

针对本工程建设的实际情况，后续施工期将根据项目区现场调查及后续施工特点、施工工艺情况，项目区施工准备期和施工期扰动后侵蚀模数，利用资料类比法的数据。

表4-4               各分区扰动地貌土壤侵蚀模数表

| 预测单元 | 原生地貌侵蚀 （t/km2．a） | 扰动后 侵蚀模数 （t/km2．a） | 自然恢复期 （第1年） （t/km2．a） | 自然恢复期 （第2年）（t/km2．a） | 自然恢复期 （第3年）（t/km2．a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程区 | 400 | 4700 | 2800 | 1500 | 600 |

- 4.3.4 预测结果

施工期，各预测单元地表开挖与回填，其土壤松散系数不一，密实结构发生变化，土体的凝聚力、粘度、内摩擦角度等都会发生很大变化，抗蚀能力明显下降，侵蚀强度一般较原来增大较多，侵蚀模数也相应增大。结合实地调查分析，扰动侵蚀模数根据施工工艺和施工时段的不同，在不同的时段有不同的变化，水土流失预测直接采用扰动前后土壤侵蚀模数变化、侵蚀面积和侵蚀时间来确定。经预测，本项目建设期内将产生水土流失总量为77.34t，新增水土流失总量为70.76t。施工期水土流失预测见表4-5。

表4-5                      施工期水土流失量预测表

| 预测单元 | 预测 面积 （hm2） | 原生地貌侵蚀模数 （t/km2·a） | 预测侵 蚀模数 （t/km2·a） | 流失 时间 （a） | 原生水土流失量 （t） | 预测水土流失量 （t） | 新增水土 流失量 （t） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程区 | 1.32 | 400 | 4700 | 1.25 | 6.58 | 77.34 | 70.76 |

自然恢复期水土流失预测

自然恢复期，各种扰动地表的活动基本停止，但裸露的地表在植被没有完全发挥作用之前，水土流失仍较严重。自然恢复期各区产生的水土流失总量为28.62t，新增水土流失总量为21.61t。具体预测结果见表4-6。

表4-6                     自然恢复期水土流失量预测表

| 预测单元 | 预测 面积 （hm2） | 原生侵 蚀模数 （t/km2·a） | 第1年侵 蚀模数 （t/km2·a） | 第2年侵 蚀模数 （t/km2·a） | 第3年侵 蚀模数 （t/km2·a） | 原生 水土 流失量 （t） | 预测 水土 流失量 （t） | 新增水土 流失量 （t） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程区 | 0.584 | 400 | 2800 | 1500 | 600 | 7.01 | 28.62 | 21.61 |

（1）本项目扰动地表面积1.32hm2；

（2）本项目建设过程中，经余方的综合利用，余方外运至永吉县粮库旁建设用地，土石方平衡。

（3）通过计算，本项目预测建设过程可能产生水土流失总量为77.34t，新增水土流失量为28.62t，水土流失主要发生在施工期，因此将施工期作为水土流失防治和水土保持监测的重点时段。本工程水土流失预测结果见表4-7。

表4-7                        水土流失预测总表

| 预测单元 | 施工期 |  | 自然恢复期 |  | 合计 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 预测水土流失量（t） | 新增水土流失量（t） | 预测水土流 失量（t） | 新水土 流失量（t） | 预测水土 流失量 （t） | 新增水土流失量（t） | 新增水土流失量比例（％） |
| 主体工程区 | 77.34 | 70.76 | 28.62 | 21.61 | 105.96 | 92.37 | 87.17 |
| 各时段占水土流失量比例（％） |  | 76.61 |  | 23.39 |  | 100.00 |  |

4.4 水土流失危害分析

本项目的建设过程中，征地范围内的地表将遭受不同程度的破坏，局部地貌将发生较大的变化，如不采取水土保持措施，水土流失将对区域土地产生力、区域生态环境及区域内河道冲淤变化等产生不同程度的影响。

（1）扰动地表、破坏土壤结构。

（2）工程建设破坏原地表和土壤结构，使土壤养分流失、土地生产力下降。同时土壤中的生物、微生物数量也会大大降低，加之道路路面硬化，使土体入渗和蓄水能力降低，造成地表的肥力下降。

（3）损坏水土保持设施

工程建设和运行过程中将占用建设用地水土保持设施，使大面积地表裸露、土质疏松，降低原地表水土保持功能，加剧项目区水土流失。

（4）对周边环境的影响

工程建设占用、损坏地表植被，损失一定的植被生物量，影响项目区周围环境的植被覆盖率和数量分布。同时项目建设过程中产生大量余土，如将其随意堆放，将对项目区及周边环境造成影响。

4.5 指导性意见

（1）防治重点时段与部位

通过以上分析，工程建设产生新增水土流失比较严重时段为施工期，因此要加强施工期的各项水土保持防治措施，同时确定水土流失防治重点区域为项目主体工程区。

根据预测结果，施工期是新增水土流失较严重的时期，建议在施工中优化主体工程施工进度安排，有效缩短产生水土流失时段。如：土方开挖尽量避开强降雨季节，难以避开时加强此时段的防止水力侵蚀的防护措施。在工程区，植物措施结合主体工程施工进度的安排，分期、分批施行，土方调运采取边开挖边运送到填方地施工工序，减少土方堆置时间和土方重复调运。各时段水土流失量对比见图4-1，4-2。

图4-1                各时段水土流失量饼状图

图4-2            各时段水土流失量柱状图

（2）防治措施

以上预测结果是在主体工程未设计水土保持措施基础上，可能发生的水土流失。产生水土流失的因素较多，地面坡度、地表物质组成与结构、降雨强度及大风是造成水土流失的主导因素。根据以往的经验，防治水土流失最有效的方法是以工程措施为基础，结合临时措施，永久措施结合临时措施。

（3） 水土保持监测

根据水土流失预测结果，建设过程中主体工程区水土流失强度较大，工程施工期的新增水土流失较为突出，主体工程区水土保持监测属于重点区域，加强该区域的水土流失的监测频次。主要内容为：选择有代表性的点位，在监测表土变化的情况、水力侵蚀作用下土壤流失量的观测。

# 5 水土保持措施

5.1 防治区划分

为了合理布设各项水土流失防治措施，根据现场勘察，结合主体工程总体布置，各项工程建设生产特点、施工工艺、建设时序，新增水土流失类型、侵蚀强度、危害程度、危害范围及项目区地形、地貌等条件，将该项工程主要为主体工程区1个防治分区。水土流失防治分区具体情况见表6-2。分区矢量化坐标详见表5-1。

表5-1                            防治分区表

| 序号 | 防治分区 | 水土流失特征 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主体工程区 | 场地平整破坏植被，形成大面积裸露地表和人工开挖裸露边坡；土石方开挖、调运、堆置和回填使土质疏松，地表失去水土保持功能。主要为水力侵蚀。 |

5.2 措施总体布局

- 5.2.1 总体防治思路

根据该项工程建设特点和当地的自然条件，在水土流失预测及分析评价主体工程中具有水土保持功能工程的基础上，针对建设施工活动引发水土流失的特点和造成危害程度，依据分区治理、突出重点的原则，对项目区水土流失进行综合治理。采取有效的水土流失防治措施，把水土保持工程措施和植物措施，有机结合起来，并把主体工程中具有水土保持功能的工程纳入水土流失防治措施体系中，合理确定水土保持措施的总体布局，以形成完整的、科学的水土保持防治体系。

- 5.2.2 水土保持措施等级标准

根据《水土保持工程设计规范》（GB51018-2014），生产建设项目的植被恢复和建设工程级别确定要求，本项目主体工程绿化采用园林式绿化工程设计标准，植被恢复工程设计标准采用1级标准；雨水管线工程按照《室外给排水设计规范》要求，以设计重现期为3年降雨历时为10min进行设计；排水沟按10年一遇洪水标准。

- 5.2.3 防治措施总体布局

根据该项工程建设特点和当地的自然条件，在水土流失预测及分析评价主体工程中具有水土保持功能工程的基础上，针对建设施工活动引发水土流失的特点和造成危害程度，依据分区治理、突出重点的原则，对项目区水土流失进行综合治理。采用有效的水土流失防治措施，把水土保持工程措施和植物措施，永久措施和临时措施有机结合起来，并把主体工程中具有水土保持功能的工程纳入水土流失防治措施体系中，合理确定水土保持措施的总体布局，以形成完整的、科学的水土保持防治体系。通过建立综合的防治措施体系使水土流失得到有效控制改善施工区生态环境。经分析划分为主体工程区1个防治分区。

（1）主体工程区

本区水土流失防治措施主要为该区的全面整地、绿化措施、临时堆土的防护及场地的排水措施。

分区措施布设见表5-2。

表5-2                        水土保持措施布设

| 防治分区 | 防治措施 | 具体措施 |
| --- | --- | --- |
| 主体工程区 | 工程措施 | 表土剥离 |
|  |  | 表土回覆 |
|  |  | 全面整地 |
|  |  | 排水沟* |
|  |  | 排水管网* |
|  | 植物措施 | 绿化* |
|  | 临时措施 | 编织袋装土拦挡 |
|  |  | 密目网苫盖 |
|  |  | 洗车槽 |
| 注：*为主体工程已有水土保持措施 |  |  |

5.3 措施分区布设

- 5.3.1 分区防治措施布设及典型设计

- 5.3.1.1 主体工程区水土保持措施设计

（1）工程措施

1）表土剥离及表土回覆

对主体工程区草地部分0.54hm2进行表土剥离，表土剥离厚度为0.2m，共剥离表土量0.11万m3，堆存于绿化区的表土堆放场内，用于施工结束后绿化区覆土。主体工程区施工结来后，利用堆存的剥离表士，对主体工程绿化区域进行覆表土，便于回覆土地利用功能，回覆表土面积0.584hm2。

2）全面整地

绿化区域覆土之后对其进行全面整地，采取土地翻耕和平整措施，土地翻耕采取机械为主，人工辅助。耕深0.20~0.30m，全面整地面积0.584hm2。

3）排水沟与排水管网

在项目边坡周边设置排水沟，沟底纵坡不小于0.3%，新建浆砌石排水沟150m。并在院区内敷设DN300的雨水管，收集建筑排放的雨水，单体雨水通过重力流排入院区雨水管线，最终排至嫩江胡同市政雨水管线，DN300雨水管网总长350m，雨水井11座。

（2）植物措施

1）绿化

项目景观绿化主要位于场区边向内20m范围。绿化面积0.584hm2，采用以草坪地被为主结合栽植灌木、绿化乔木的绿化方式，集中做绿化小品设计，建议栽植乔木樟子松、云杉、丛生白桦等，最外围乔木株距为5m，采用穴状整地整地规格为50cm×50cm；灌木主要为重瓣榆叶梅、多季玫瑰、东北连翘等；地被主要为蓝花鼠尾草、玉簪与草坪，绿化工程总面积5840m2。

表5-3                       绿化植物品种一览表

| 植物类别 | 植物品种名称 | 规格 |
| --- | --- | --- |
| 地被及草坪 | 蓝花鼠尾草、玉簪等 | 优质草种 |
| 乔木 | 樟子松、云杉、丛生白桦等 | 3年生 |
| 灌木 | 重瓣榆叶梅、多季玫瑰、东北连翘等 | 3年生 |

（3）临时措施

1）编织袋土拦挡及密目网苫盖

该区域目前已开工建设，场地形成了部分的挖方及填方边坡。为防止地表雨水对边坡的冲刷和堆土滑落至其他区域。本方案设计修建编织袋土拦挡措施，并在边坡土体表面覆盖密目网进行临时防护。编织袋土拦挡堆砌断面成梯形，顶宽0.6m、底宽1.5m、高1.0m，需382m编织袋土挡墙拦挡，需编织袋土砌体401.1m3，工程完工后需编织袋装土拆除401.1m3。需密目网苫盖3568m2。典型设计见附图10。

表5-4                         编织袋拦挡工程量

| 措 施 | 长度（m） | 工程量 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 编织袋装土砌筑（m³） | 编织袋装土拆除（m³） |
| 编织袋装土拦挡 | 382 | 401.1 | 401.1 |

2）洗车槽

在项目进场道路出口处设置洗车槽一处，用于清理出场车辆车轮及车底所带出的泥土。

- 5.3.2 防治措施工程量汇总

本方案水土保持措施包括工程措施、植物措施及临时措施。本项目水土保持工程措施工程量见表5-6。

表5-5                  水土保持工程措施工程量汇总表

| 防治 分区 | 措施 分类 | 措施 名称 | 单位 | 数量 | 表土剥离 （m3） | 表土回覆 （m3） | 全面 整地（hm2） | 排水沟（m） | 排水管网（m） | 绿 化 （hm2） | 编织袋装土砌筑（m3） | 编织袋装土拆除（m3） | 密目网 遮盖（m2） | 洗 车 槽（处） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程区 | 工程措施 | 表土剥离 | m3 | 0.11 | 0.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 表土回覆 | m3 | 0.11 |  | 0.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 全面整地 | hm2 | 0.584 |  |  | 0.584 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 排水沟 | m |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 排水管网 | m |  |  |  |  |  | 350 |  |  |  |  |  |
|  | 植物措施 | 绿化 | hm2 | 0.584 |  |  |  |  |  | 0.584 |  |  |  |  |
|  | 临时措施 | 编织袋装土拦挡 | m | 382 |  |  |  |  |  |  | 382 | 382 |  |  |
|  |  | 密目网苫盖 | m2 | 3568 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3568 |  |
|  |  | 洗车槽 | 处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |

5.4 施工要求

- 5.4.1 施工组织形式

水土保持防治措施是对工程建设过程中可能产生的水土流失的采用预防和治理措施，是对主体工程的补充，水土保持防治工程纳入主体工程，实行项目法人制，招标投标制及项目监理制，对本项目的水土保持工程进行招标，签订施工合同，按照设计施工合同完成防治工程。

- 5.4.2 物资采购

水土保持防治工程所需各种材料就近购买，水土流失责任由卖方负责。

- 5.4.3 施工条件

水土保持防治工程是与主体工程同一区域施工，场地内外的交通便利可以满足施工材料运输的需要。水土保持防护工程施工用水和用电量相对较小，施工用水用电可由主体工程供水供电系统统一供应。

- 5.4.4 水土保持工程施工工艺

本工程水土保持措施主要包括工程措施、植物措施及临时措施。措施主要为表土剥离、表土回覆、全面整地、排水沟、排水管网、绿化及土方的临时拦挡。

主要施工工艺如下：

（1）表土剥离

为了保护宝贵的黑土资源，在开始施工前，对作业区域进行表土剥离，表土剥离采用74kw推土机剥离表土，推土距离100m，表土剥离范围为区内草地面积，根据施工作业条件，确定表土剥离面积为0.54hm2，表土剥离厚度约20cm。剥离土方总量为0.11万m3，剥离的表土集中堆置在设在区内的表士推放场。

（2）表土回覆

在防治区施工结束后，对防治区临时占地区城进行表土回覆措施，表土利用表土堆放场堆置的剥离表土，回覆现场采用74kW推土机推土，运送、卸除、摊平，表土回覆面积0.584hm2，表土堆放场的0.11万m3全部回覆利用。

（3）排水工程

1）施工过程中，必须做好地表截水和坡底排水工作，防止坡顶地表水下渗和坡底积水。排水沟的设置可根据现场实际情况动态调整。

2）排水系统施工时要求平顺、水流顺畅，相互之间连成网络，不能导致坡面和沟内积水。

（4）全面整地

本方案设计对厂区采取植物措施区域采取全面整地措施。全面整地在土建施工结束后，植物措施开始前进行。首先清除施工扰动区域内的建筑垃圾，人力施工对场地进行平整，高挖低填，但要保证有2‰～4‰的排水坡度。然后采用机械施工，耕深0.2m～0.3m。

（5）绿化措施

1）树草种质量要求

草种：用于本项目水土保持植物措施的草种必须为一级种，要有“一签、三证”，即要有标签、生产经营许可证、合格证和检疫证。

苗木：用于本项目水土保持植物措施的苗木必须达到如下要求，①根系发达而完整，主根短直，接近根颈一定范围内有较好的侧根和须根，起苗后大根系应无劈裂；②苗干粗壮通直，有一定的适合高度，不徒长；③主侧枝分布均匀，能构成丰满的树冠；④无病虫害和机械损伤；⑤种苗需选择种株健壮，顶芽饱满，根系完整，无病虫害的Ⅰ、Ⅱ苗木，严禁使用Ⅲ级苗木。

2）乔灌木栽植

根据栽植地区气候、土壤条件和栽植树种生物学特性确定栽植季节和时间，大部地区多在春、秋两季进行植树，根据实际条件也可在冬季进行栽种，避免伏旱季节栽植。若采取在雨季栽植，其关键是掌握天气和土壤水分状况，当降过透雨有充足底墒时，选择阴天栽植容易成活。

在实施乔灌木栽植的区域内，按照设计的株行距，挖好植树坑，树坑规格按设计规格。技术要求是“三填、两踩、一提苗”，即一填表土于坑底，把苗木放入穴中央，再填一些湿润熟土于根底，用脚踩实一次，将苗木稍向上轻轻提一下，使苗根舒展与土壤密接，再将生土填入踩实，最后覆些土保墒。栽植深度一般以超过原根系5-10cm为准。

3）撒播植草

播种前将种子去杂、精选，然后浸种、消毒、去芒，并轻度擦破种皮；春季播种需在地面温度回升到15℃以上，土壤墒情较好时进行，夏季播种在透雨后进行。播种采用人工撒播，少量覆土，并镇压。

4）抚育管理

绿化管护的主要内容为：补植、土、肥、水管理、防治病、虫、杂草、修剪及保护管理更新复壮等。绿化管理工作分为重点管护和一般管护两个阶段。重点管护阶段是指栽植验收之后至3～5年，草地为1年之内，其管护目标应以保证成活、恢复生长为主。一般管护是指重点管护之后，成活生长已经稳定后的长时间管护阶段。主要工作是修剪、土、肥、水管理及病、虫、杂草防治等。在各区醒目地方设立警示牌，防止人为破坏，并应根据管护期的不同，进行月份检查、季度检查和年度检查。月份检查和季度检查的重点是浇水、整形修剪、扶正、踏实以及病、虫、杂草防治等；年度检查的内容是保存率、覆盖率等。

（6）临建措施

工程施工过程中应加强临时防护措施，需要对基础回填的土方及时进行拦挡、苫盖。在施工过程中应加强施工管理，严格按照水土保持方案提出的要求执行，避免造成新的水土流失。

首先根据主体工程，土方开挖区域，确定临时堆土的区域，按所需拦挡的区域进行施工放样，定好施工线。然后根据设计断面尺寸，沿施工线施工，并及时检查开挖尺寸是否符合设计要求。本项目设计的编织袋土结构堆砌断面成矩形。首先将表土人工装填入到编织袋，然后按照设计的尺寸进行堆砌。

在项目进场道路出口处布置洗车槽一处，用于清理出场车辆车轮及车底的泥土，用以保证运输过程中不发生水土流失。

- 5.4.5 施工进度

根据主体工程施工进度安排，结合各水土流失防治分区所采取的水土保持措施，以尽量减少工程施工期间的水土流失为宗旨，安排水土流失防治分区的水土保持措施实施进度，实施进度安排应做到水土保持工程措施施工要尽量避开雨季和河流洪水期。

本工程水土保持分年度实施计划见表5-7，水土保持措施年度实施计划见图5-5。

表5-7                                          水土保持分年度实施计划表

| 年度 | 分区 | 全面 整地 （hm2） | 表土剥离 （万m3） | 表土回覆 （万m3） | 排水沟（m） | 雨水管网（m） | 绿化 （m2） | 编织袋 装土 砌筑 （m3） | 编织袋 装土 拆除 （m3） | 临时 密目网 遮盖 （m2） | 洗车槽（处） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020年 | 主体工程区 |  | 0.11 |  | 150 | 350 |  | 401.1 | 401.1 | 382 | 1 |
| 2021年 | 主体工程区 | 0.584 |  | 0.11 |  |  | 0.584 |  |  |  |  |

| 项目区 | 工作阶段 | 2020年 |  |  | 2021年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 主体工程区 | 主体工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工程措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 植物措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 临时措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

主体工程：                      工程措施：                       植物措施：                            临时措施：

图5-5 水土保持措施施工进度双横道图

# 6 水土保持监测

6.1 范围和时段

- 6.1.1 监测范围

根据《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018），确定本项目监测范围为水土流失防治责任范围，即项目主体工程区域。监测范围为1.32hm2。

- 6.1.2 监测时段

根据《生产建设项目水土保持技术标准》（GB 50433-2018）、《水土保持监测技术规程》（SL277-2002）和《水土保持监测设施通用技术条件》（SL342-2006）的要求，该项工程为建设类项目，结合该项的建设工期和工程特点，确定该项工程水土保持监测的时段为施工准备期前开始至设计水平年。根据水土流失预测结果，水土流失监测集中在项目施工期。

该项工程施工期为2020年10月～2021年10月，设计水平年为2022年。本方案确定本项目总的监测工作为2020年10月至2022年12月。

6.2 内容和方法

- 6.2.1 监测内容

依据《水土保持监测技术规程》（SL 277-2002）及《生产建设项目水土保持监测与评价标准》（GB T 51240-2018）的规定，结合本项工程的实际情况确定监测内容。

水土流失影响因素的监测内容包括：气象水文、地形地貌、地表组成物质、植被等自然影响因素；项目建设对原地表、水土保持设施、植被的占压和损毁情况；项目征占地和水土流失防治责任范围变化情况。

水土流失状况监测的内容包括：水土流失类型、性质、面积、分布及强度；各监测分区及其重点对象的土壤流失量。

水土流失危害监测的内容包括：水土流失对主体工程造成危害的方式、数量和强度；水土流失掩埋冲毁农田、道路、居民点等的数量、程度；生产建设项目造成的沙化、崩塌、滑坡、泥石流等灾害；有可能直接进入江河湖泊或产生行洪安全影响的弃土（石、渣）情况。

水土保持措施监测的内容包括：工程措施的类型、数量、分布和完好程度；植物措施的种类、面积、分布、生长状况、成活率、保存率和林草覆盖率；临时措施的类型、数量和分布；主体工程和各项水土保持措施的实施进度情况；水土保持措施对主体工程安全建设和运行发挥的作用；水土保持措施对周边生态环境发挥的作用。

在工程开工建设之前，应对项目区土壤侵蚀背景值进行监测；在大暴雨、特大暴雨、泥石流等自然灾害后应进行重大水土流失事件监测，事发后一周内上报地方水行政主管部门，监测方法以调查法为主。

- 6.2.2 监测方法

根据《生产建设项目水土保持监测与评价标准》（GB T 51240-2018）及《水利部办公厅关于进一步加强生产建设项目水土保持监测工作的通知》（办水保〔2020〕161）的规定，结合本项工程的实际情况确定监测方法，监测方法力求经济、实用和可操作性强。本方案采用地面观测、实地调查量测、卫星遥感相结合的监测方法。

在固定点位分别布设监测小区，监测小区水蚀监测采用沟槽实地调查法对各类边坡所形成的侵蚀沟进行量测、统计等。

根据监测内容及要求布设监测小区，在监测点定时观测和典型采样相结合，获取数据。项目建设各阶段的监测内容及采取的监测方法见表6-1。

表6-1                      监测内容与监测方法表

| 时段 | 监测内容 |  | 监测方法 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工准备期 | 水土流失因子监测 | 项目主体工程区地形、地貌、植被等情况 | 调查监测 | 1次 |
|  |  | 原地貌土壤侵蚀量 | 调查监测 | 1次 |
| 施工期 | 项目施工全过程各阶段扰动土地情况监测 | 扰动范围情况 | 调查监测 | 每月1次 |
|  |  | 土地利用类型及其变化情况 | 遥感监测 | 施工前后各1次 |
|  |  |  | 遥感监测 | 在施工前开展 1 次，施工期每年不少于1 次 |
|  | 水土流失状况监测 | 临时堆土场面积及水土保持措施 | 调查监测 | 每月1次 |
|  |  | 临时堆放场情况 | 调查监测 | 每月1次 |
|  |  | 土壤流失面积 | 调查监测 | 每3月1次 |
|  |  | 土壤流失量 | 定点监测 | 每月1次，适时加测 |
|  | 防治成效监测 | 工程措施及防治效果情况 | 调查监测 | 每月1次 |
|  |  | 植物措施生长情况 | 调查监测 | 每3月1次 |
|  |  | 临时措施情况 | 调查监测 | 每月1次 |
|  | 水土流失危害监测 | 对主体工程的影响 | 调查监测 | 灾害事件发生后 |
|  |  | 对工程下游及周边 | 调查监测 | 灾害事件发生后 |
|  |  | 对下游河道、水域的影响 | 调查监测 | 灾害事件发生后 |
| 设计水平年 | 水土保持防治效果监测 | 水土保持措施数量及质量 | 调查监测 | 每3月1次 |
|  |  | 防护工程完好程度、运行情况 | 调查监测 | 每3月1次 |
|  |  | 林草成活率、保存率、生长情况和覆盖率 | 调查监测 | 每3月1次 |

（1）调查监测法

1）实地调查法：对与项目区背景值有关的指标，通过查阅主体工程设计资料， 收集气象、水文、土壤、土地利用等资料，结合照相机、无人机、尺子等工具，实地调查分析地表扰动类型和不同类型的面积；填表记录每个扰动类型区的基本特征（特别是堆土和开挖面坡长、坡度、土壤类型）及水土保持措施（表土剥离、全面整地等）实施情况。对水土流失危害监测涉及指标主要通过对项目区重点地段进行典型调查和对周边居民进行访谈调查，获取观测数据。

2）实地量测法：对防治责任范围、扰动地表面积、损坏水土保持设施面积采用GPS卫星定位系统技术，沿占地红线和扰动边界跟踪作业确定。

3）样方调查法：对植被状况的监测采用样方法或标准行法，样方投影面积为：人工种草2m×2m，每一样方重复3次，查看林草生长情况、成活率、保存率。

4）防治措施效果及稳定性监测：采取实地定点测量法和实地调查相结合的方法， 按 GB/T15774-2008《水土保持综合治理效益计算方法》规定进行测算。

（2）定点监测法

1）测钎法

在选定的坡面上，将φ0.5cm～φ1.0cm，长50cm～100cm的测钎按相距1m×1m纵横各3排垂直插入坡面，测钎顶端与坡面齐平，并在顶端上涂上红漆，编号记录。每次暴雨后和汛期终了、大风过后以及时段末，观测测钎顶端露出地面的高度，测算出土壤侵蚀深度，计算得到土壤坡面侵蚀量。

在同一坡面，雨季重点监测边坡的水蚀量，量测坡面形成初期的坡度、坡长、地面组成物质、容重等，每次降雨后对选定坡面上的侵蚀沟数量、深度、长度进行量测，测算出侵蚀沟的体积，计算得出沟蚀量。

将小区土壤坡面侵蚀量加上沟蚀量，从而求得边坡总的土壤侵蚀量。

（3）遥感监测法

对项目区的水土流失面积、危害等可采取遥感监测。遥感监测应在施工前开展1次，施工期每年不少于1次，施工后监测一次。遥感监测精度应达到以下要求：

（1）遥感影像空间分辨率应不低于2.5m；

（2）遥感监测流程、质量要求、成果汇总等满足SL592要求；

（3）点型项目扰动面积监测精度不小于95%。最后，通过影像分析，确定项目区的扰动范围、工程措施和植被措施布置情况。

- 6.2.3 监测频次

根据《水利部办公厅关于进一步加强生产建设项目水土保持监测工作的通知》（办水保〔2020〕161号）和《生产建设项目水土保持监测与评价标准》（GB/T 51240-2018）的规定，扰动地表面积至少每月监测记录1 次；水土流失防治成效至少每季度监测记录1 次；水土保持植物措施生长情况等至少每季度监测记录1 次；临时措施不少于每月监测记录1次；水力侵蚀定位监测在雨季（6月至9月）进行驻地监测，发生强降水后及时加测；风力侵蚀定位监测安排在3月-5月、10月-12月进行驻地监测，其他季节每1月监测1次。

6.3 点位布设

水土保持监测范围为工程建设征占、使用或其他扰动区域包括主体工程区域和直接影响区域。各区域的水土流失量的监测采用定位监测法，施工期监测点布设主要考虑动土强度大，施工持续时间较长，但施工期当中有一个相对稳定、不受扰动的时段，有利于对施工产生的土壤侵蚀的监测；植被恢复期主要考虑采用植物措施防护的区域。本项工程共布设主体工程区1个监测点，监测点位见详见表9-3、附图6。

表6-2                      定位监测一览表

| 序号 | 监测点位 | 测点数 | 布置的部位 | 监测内容 | 监测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主体工程区 | 1 | 绿化区内 | 土流失状况监测及水土流失防治效果监测 | 沟槽法、测钎法 |

6.4 实施条件和成果

- 6.4.1 监测设备

依据项目实施进度和项目的实际情况，在监测点设置临时监测场，便于进行定点观测。按监测内容和监测方法的要求，水土保持监测需要的主要仪器设备有GPS定位仪、GIS、RS、温度计、无人机、比重计、坡度仪、卷尺、测钎、测量设备及其他小型监测设备。监测设施和设备见表6-3。

表6-3                 监测设施、设备及消耗性材料汇总表

| 序号 | 监测设施与设备 | 单位 | 数量 | 损耗计费方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 监测设施 |  |  |  |
| 1 | 简易径流小区 | 个 | 1 |  |
| 二 | 监测设备 |  |  |  |
| 1 | 电子天平 | 台 | 1 | 按20％折旧 |
| 2 | 比重计 | 个 | 2 | 按20％折旧 |
| 3 | 烘箱 | 台 | 1 | 按20％折旧 |
| 4 | 植被高度观测仪（测高仪） | 个 | 1 | 按20％折旧 |
| 5 | 坡度仪 | 个 | 2 | 按20％折旧 |
| 三 | 消耗性材料 |  |  |  |
| 1 | 玻璃仪器 | 个 | 40 | 易损品，全计 |
| 2 | 取样工具 | 套 | 1 | 易损品，全计 |
| 3 | 测钎 | 个 | 50 | 易损品，全计 |
| 4 | 温度计 | 个 | 3 | 易损品，全计 |
| 5 | 皮尺 | 个 | 2 | 易损品，全计 |
| 6 | 钢卷尺 | 个 | 2 | 易损品，全计 |
| 7 | 径流泥沙测定仪 | 台 | 2 | 易损品，全计 |

- 6.4.2 监测人员配置及人工

水土保持监测人工包括外业和内业两部分人工。外业内容包括水土保持定位监测勘察、自然状况及生态环境变化调查、水土保持防护效果调查；内业内容包括编制监测实施方案、化验分析、编制监测季度报告表、编制监测总结报告、图件绘制等。监测人员按3人配置，其中总监测工程师1名、监测工程师1名、监测员1名。各项工作内容所需人工及计算方法见表6-4。

表6-4                    水土保持监测人工汇总表

| 序号 | 时段 | 项目名称 | 人工 | 计算方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 监测外业 |  | 168 |  |
| 1 | 施工准备期前 | 背景值监测 | 6 | 3人×2次×1天 |
| 2 | 建设期 | 水土保持定位监测勘察 | 138 | 3人×23月×2次/月×1天 |
|  |  | 自然状况及生态环境变化调查 | 9 | 3人×1天/次×3次 |
|  |  | 水土保持防护效果调查 | 15 | 3人×1天/次×5次 |
| 二 | 监测内业 |  | 62 |  |
| 1 | 施工准备期前 | 编制监测实施方案 | 4 | 2人×2天 |
| 2 | 建设与恢复期 | 化验分析 | 8 | 2人×2次×2天 |
| 3 | 整个监测时段 | 编制监测季报 | 36 | 2人×9次×2天 |
| 4 | 植被恢复期末 | 编制监测总结报告 | 6 | 2人×3天 |
| 5 | 监测时段前后 | 制图 | 8 | 2人×2次×2天 |
|  | 合 计 |  | 230 |  |

- 6.4.3 监测成果

（1）监测成果包括监测实施方案、记录表、水土保持监测意见、监测季度报告、监测年度报告、监测汇报材料、监测总结报告及相关图件、影像资料等。

（2）影像资料包括照片集和影音资料。照片集应包含监测项目部和监测点照片。同一监测点每次监测应拍摄同一位置、角度照片不少于三张。照片应标注拍摄时间。

（3）水土保持设施竣工验收和检查时应提交的监测成果清单（监测委托合同、监测实施方案、原始监测记录表、监测季度报告表、监测年度报告、水土保持监测意见、检查汇报材料、监测总结报告、监测照片集、其他有关监测成果）。

（4）生产建设项目水土保持监测成果应按照档案管理相关规定建立档案。

- 6.4.4 监测成果要求

（1）本项目可自行开展水土保持监测或委托水土保持监测单位对该工程水土保持工程的施工期进行水土保持监测。监测单位要根据《生产建设项目水土保持监测与评价标准》（GB/T 51240-2018）编写水土保持监测实施方案，报地方政府管理部门备案，确认可行后按方案实施监测。

（2）每次监测前，需对监测仪器、设备进行检验，合格后方可投入使用。

（3）监测时需拍摄影像资料，并编写监测记录表。影响资料包括照片集和影音资料。

（4）监测实施方案、日常监测记录和数据、监测意见、监测季报和总结报告，应及时提交生产建设单位。监测单位发现可能发生水土流失危害情况的，应随时向生产建设单位报告。监测单位应当在每季度第一个月向审批水土保持方案的水行政主管部门报送上一季度的监测季报。

（5）根据《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》（水保〔2019〕160号）及《水利部办公厅关于进一步加强生产建设项目水土保持监测工作的通知》（办水保〔2020〕161号）要求，在监测季报和总结报告等监测成果中明确“绿黄红”三色评价结论。三色评价以水土保持方案确定的防治目标为基础，以监测获取的实际数据为依据，针对不同的监测内容，采取定量评价和定性分析相结合方式进行量化打分。三色评价采用评分法，满分为100分，得分80分及以上的为“绿”色，60分及以上不足80分的为“黄色”，不足60分的为“红”色。及时对监测资料整理，每季度对监测结果进行统计与分析，编写季度监测报告表, 并及时报送水行政主管部门，并应当在工程建设期间将水土保持监测季报在其官网公开，同时在业主项目部和施工项目部公开；不宜在官方网站公开的项目，应当在业主项目部和施工项目部公开；监测工作全部结束后，对监测结果做出综合评价与分析，3个月内编写水土保持监测总结报告。建设单位将监测单位编制的监测实施方案、季度监测报告表、监测总结报告，及时报送当地水土保持行政主管部门及相关的监测机构审核。

（6）监测成果经地方水行政主管部门成果备案达到标准要求后，可作为工程完工验收的依据。

（7）监测单位自觉接受水行政主管部门的监督检查。水行政主管部门及其监测机构应履行水土保持监测管理职能，对不按水土保持方案执行监测或违反有关规定的，按有关规定处理。水土保持监测流程见图9-1。

背景值调查、收集资料

编制监测设施方案

准备监测设备、仪器、工具

现场布设

调查监测

地面定点观测

布设定点观测

实地调查法、实地量测法、样方调查法、防治措施效果及稳定性监测

实施监测

水土流失状况监测

防治成效监测

水土流失危害监测

水土保持防治效果监测

监测资料整理、汇总分析

监测季度报告

监测成果汇总与评价

监测记录表

监测影像资料

监测汇报材料

编写监测总结报告及相关图件

提交监测成果

备案

竣工验收依据

图6-1   水土保持监测流程图

遥感监测

# 7 水土保持投资估算及效益分析

7.1 投资估算

- 7.1.1 编制原则及依据

#### 7.1.1.1 编制原则

（1）水土保持投资包括主体工程设计的水土保持功能工程投资及新增水土保持投资水土保持投资估算作为主体工程投资概算的重要组成部分，计入主体工程总投资概算中；

（2）投资估算编制的项目划分、费用构成、表格形式等应依据水土保持工程概（估）算编制规定编写；

（3）估算定额、取费项目及费率与主体工程一致，主体工程定额中没有的工程项目，应采用水土保持或相关行业的定额、取费项目及费率；

（4）水土保持补偿费单独计列；

（5）价格水平年与主体保持一致，为2020年第二季度价格水平。

#### 7.1.1.2 编制依据

（1）水利部水总[2003]67号关于颁发《水土保持工程概（估）算编制规定和定额》的通知；

（2）《施工机械台时费定额》（水利部，水总[2003]67号）；

（3）吉林省物价局、财政厅、农业厅、水利厅吉水保字[1995]136号文件《吉林省水土流失补偿费征收、使用和管理办法》；

（4）《全国性及中央部门和单位行政事业性收费目录清单》（中华人民共和国财政部公告2014年第80号，2014年10月29日）；

（5）《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（国家发展改革委 发改价格[2015]299号）；

（6）《关于印发〈水土保持补偿费征收使用管理办法〉的通知》（财政部、国家发展改革委、水利部、中国人民银行，财综[2014]8号）；

（7）《水利部办公厅调整水利工程计价依据增值税计算标准的通知》（办财务函〔2019〕448号）。

- 7.1.2 编制说明及估算成果

#### 7.1.2.1 基础单价

水土保持工程投资概（估）算以水利部水总（2003）67号文发布的《水土保持生态建设工程概（估）算编制规定》为主要依据，并根据国家有关水土保持工程的规程、规范和有关标准，结合本工程的具体情况进行编制。水土保持工程投资包括水土保持工程费和水土流失补偿费两部分。水土保持工程费用由水土保持工程措施、植物措施、临时工程、独立费用及基本预备费组成。

（1）人工工资预算价格

与主体保持一致，人工预算单价为7.55元/工时。

（2）主要材料预算价格

主要材料全部采用2020年第二季度价格水平。

（3）定额及取费标准

水土保持工程定额执行水利部水总（2003）67号文发布的《水土保持工程概算定额》。

（4）水电费

工程用水、用电采用主体工程价格，用水按3.00元/t计，用电按0.85元/kw.h。

#### 7.1.2.2 费用构成

工程措施定额与主体工程一致，不足部分采用水土保持定额，植物措施采用《开发建设项目水土保持工程概（估）算编制规定》（水利部水总[2003]67号文）。

（1）其他直接费：以直接费为计费基础，其中工程措施取4.00%，植物措施费取2.50%。

（2）现场经费：以直接费为计费基础，工程措施取5.00%；植物措施按直接费的4.00%计取。

（3）间接费：工程措施以直接工程费为计费基础，土石方工程5.5%，其它工程4.4%，工程措施取3.3~5.5%；植物措施按直接工程费的3.30%计取。

（4）企业利润：工程措施按直接工程费和间接费之和的7.00%计取。植物措施按直接工程费和间接费之和的5.00%计取。

（5）税金：不分工程措施和植物措施，均按直接工程费、间接费、企业利润之和的9.00%计取。

（6）扩大系数：不分工程措施和植物措施，均按直接工程费、间接费、企业利润、税金之和的10.00%计取。

费用构成及取费标准详见表7-1、表7-2。

表7-1                         工程费率表

| 序号 | 项目 | 计算基数 | 费率（%） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 工程措施 | 植物措施 |
| 1 | 其他直接费率 | 直接费 | 4.00 | 2.50 |
| 2 | 现场经费费率 | 直接费 | 5.00 | 4.00 |
| 3 | 间接费率 | 直接工程费 | 按具体工程措施而定 | 3.30 |
| 4 | 企业利润 | 直接工程费+间接费 | 7.00 | 5.00 |
| 5 | 税金 | 直接工程费+间接费+企业利润 | 9.00 | 9.00 |
| 6 | 扩大系数 | 直接工程费+间接费+企业利润+税金 | 10.00 | 10.00 |

表7-2                        间接费费率表

| 序号 | 工程类别 | 计算基础 | 间接费率（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 工程措施 |  |  |
| 1 | 土石方工程 | 直接工程费 | 3.3~5.5 |
| 2 | 混凝土工程 | 直接工程费 | 4.3 |
| 3 | 基础处理工程 | 直接工程费 | 6.5 |
| 4 | 其他工程 | 直接工程费 | 4.4 |
| 二 | 植物措施 | 直接工程费 | 3.3 |

#### 7.1.2.3 独立费用

水土保持独立费用主要包括建设管理费、科研勘测设计费、水土保持监理费、水土保持监测费、水土保持设施验收费。

（1）建设管理费：按水土保持投资中第一至第三部分（工程措施、植物措施、临时措施）之和的2%计算；

（2）水土保持监理费：依据《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（国家发展改革委 发改价格[2015]299号）计列及技术资询合同确定；

（3）科研勘测设计费：依据《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（国家发展改革委 发改价格[2015]299号）计列及技术资询合同确定；

（4）水土保持监测费：根据监测人工、监测设备的实际情况确定水土保持监测费。

（5）水土保持设施验收费：按《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（国家发展改革委 发改价格[2015]299号），参照同类项目，结合工作实际工作量确定。

#### 7.1.2.4预备费

基本预备费按水土保持新增措施投资一至四部分之和的6%计算，价差预备费用不计。

#### 7.1.2.5 水土保持补偿费

依据《中华人民共和国水土保持法》，生产建设项目在建设和生产过程中损坏水土保持设施的，应当给予补偿。

建设期依据吉林省物价局、吉林省财政厅、吉林省农业厅、吉林省水利厅，吉水保字[1995]136号文件《关于印发<吉林省水土流失补偿费征收、使用和管理办法>的通知》收取水土保持补偿费。根据国家及吉林省的相关规定，该项目为建设类项目，按照用地面积征收水土流失补偿费，同时缴纳义务人应当在项目开工前一次性缴纳水土保持补偿费。

#### 7.1.2.6 水土保持投资估算

本项目水土保持总投资为181.68万元，（其中：主体已列投资97.24万元，新增水土保持措施投资为84.44万元）。

水土保持投资中，工程措施投资34.27万元、植物措施投资64.24万元、临时措施投资12.43万元、独立费用67.63万元（水土保持监理费8.50万元、水土保持监测费16.41万元）、基本预备费2.44万元、水土保持补偿费0.67万元。该投资由建设单位筹措，并列为主体工程总投资的一部分。

水土保持投资估算见表7-3——表7-12。

表7-3                      水土保持投资估算总表              单位：万元

| 序号 | 工程或费用名称 | 建安工程费 | 植物措施费 | 独立费用 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一部分 | 工程措施 | 34.27 |  |  | 34.27 |
| 1 | 主体工程区 | 34.27 |  |  | 34.27 |
| 第二部分 | 植物措施 |  | 64.24 |  | 64.24 |
| 1 | 主体工程区 |  | 64.24 |  | 64.24 |
| 第三部分 | 临时措施 | 12.43 |  |  | 12.43 |
| 1 | 主体工程区 | 11.30 |  |  | 11.30 |
| 2 | 其他临时工程 | 1.13 |  |  | 1.13 |
| 第四部分 | 独立费用 |  |  | 67.63 | 67.63 |
| 1 | 建设管理费 |  |  | 2.22 | 2.22 |
| 2 | 水土保持监理费 |  |  | 8.50 | 8.50 |
| 3 | 科研勘测设计费 |  |  | 18.50 | 18.50 |
| 4 | 水土保持监测费 |  |  | 16.41 | 16.41 |
| 5 | 水土保持设施验收费 |  |  | 22.00 | 22.00 |
|  | 一至四部分合计 |  |  |  | 178.57 |
| 第五部分 | 基本预备费 |  |  |  | 2.44 |
| 第六部分 | 水土保持补偿费 |  |  |  | 0.67 |
|  | 主体设计水土保持投资 |  |  |  | 97.24 |
|  | 新增水土保持投资 |  |  |  | 84.44 |
| 工程总投资 |  |  |  |  | 181.68 |

表7-4                    水土保持工程措施投资估算表

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一部分 | 工程措施 |  |  |  | 34.27 |
| 一 | 主体工程区 |  |  |  | 34.27 |
| 1 | 表土剥离 | m3 | 1080 | 5.6 | 0.60 |
| 2 | 表土回覆 | m3 | 1080 | 5.59 | 0.60 |
| 3 | 全面整地 | hm2 | 0.584 | 1096.68 | 0.06 |
| 4 | DN300雨水管网(含雨水井) | m | 350 | 600.00 | 21.00 |
| 5 | 排水沟 | m | 150 | 800.00 | 12.00 |

表7-5                  水土保持植物措施投资估算表

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第二部分 | 植物措施 |  |  |  | 64.24 |
| 一 | 主体工程区 |  |  |  | 64.24 |
| 1 | 绿化 | m2 | 5840 | 110.00 | 64.24 |

表7-6                  水土保持临时措施投资估算表

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第三部分 | 临时措施 |  |  |  | 11.30 |
| 一 | 编织袋装土挡墙 | m | 382 |  | 9.80 |
| 1 | 编织袋装土砌筑 | m3 | 401.1 | 201.07 | 8.06 |
| 2 | 编织袋装土拆除 | m3 | 401.1 | 18.52 | 0.74 |
| 3 | 苫布苫盖 | m2 | 3568 | 2.77 | 0.99 |
| 二 | 洗车槽 | 处 | 1 | 15000 | 1.50 |

表7-7                        独立费用计算表

| 序号 | 费用名称 | 编制依据 及公式 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第四部分 | 独立费用 |  | 67.63 |
| 1 | 建设管理费 | 一至三部分之和的2% | 2.22 |
| 2 | 水土保持监理费 | 依据《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（国家发展改革委 发改价格[2015]299号）计列及技术资询合同确定 | 8.50 |
| 3 | 科研勘测设计费 | 依据《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（国家发展改革委 发改价格[2015]299号）计列及技术资询合同确定 | 18.50 |
| 4 | 水土保持监测费 | 根据监测人工、监测设备的实际情况确定水土保持监测费 | 16.41 |
| 5 | 水土保持设施验收费 | 依据《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（国家发展改革委 发改价格[2015]299号）计列，结合工作实际情况及工程量确定。 | 22.00 |

表7-8                        水土保持监测费计算

| 序号 | 监测设施与设备 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 投资（元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 监测设施 |  |  |  | 1000 |
| 1 | 简易径流小区 | 个 | 1 | 1000 | 1000 |
| 二 | 监测设备（设备折旧20%） |  |  |  | 5862 |
| 1 | 电子天平 | 台 | 1 | 3000 | 600 |
| 2 | 比重计 | 个 | 2 | 80 | 32 |
| 3 | 烘箱 | 台 | 1 | 6000 | 1200 |
| 4 | 植被高度观测仪（测高仪） | 个 | 1 | 20000 | 4000 |
| 5 | 坡度仪 | 个 | 1 | 150 | 30 |
| 三 | 消耗性材料 |  |  |  | 31665 |
| 1 | 玻璃仪器 | 个 | 75 | 40 | 3000 |
| 2 | 取样工具 | 套 | 1 | 150 | 150 |
| 3 | 测钎 | 个 | 100 | 30 | 3000 |
| 4 | 温度计 | 个 | 3 | 25 | 75 |
| 5 | 皮尺 | 个 | 2 | 60 | 120 |
| 6 | 钢卷尺 | 个 | 2 | 160 | 320 |
| 7 | 径流泥沙测定仪 | 台 | 5 | 5000 | 25000 |
| 四 | 监测人工 |  |  |  | 125600 |
|  | 外业 | 工日 | 168 | 600 | 100800 |
|  | 内业 | 工日 | 62 | 400 | 24800 |
| 合计 |  |  |  |  | 164127 |

表7-9                     水土保持补偿费计算表

| 分区 | 类别 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程区 | 0～10度能恢复植被 | m2 | 5840 | 0.4 | 2336 |
| 主体工程区 | 0～10度不能恢复植被 | m2 | 7325 | 0.6 | 4395 |
|  | 合计 |  | 13165 |  | 6731 |

表7-10                     施工机械台时汇总表

| 序号 | 名称及规格 | 台时费 | 其中 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 折旧费 | 修理及替换设备费 | 安拆费 | 人工费 | 动力燃料费 |
| 1 | 74kW推土机 | 122.38 | 19 | 22.81 | 0.86 | 18.12 | 61.59 |
| 2 | 37kw拖拉机 | 45.72 | 3.04 | 3.65 | 0.16 | 9.82 | 29.05 |

表7-11                     主要材料单价汇总表                 单位：元

| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 预算价格 | 其中 |  |  | 基价 | 价差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 原价 | 运杂费 | 采购及保管费 |  |  |
| 1 | 水 | m3 | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | 柴油 | kg | 7.95 |  |  |  | 2.99 | 4.96 |
| 3 | 电 | kwh | 1.35 |  |  |  |  |  |
| 4 | DN300雨水管网(含雨水井) | m | 600 | 主体工程提供 |  |  |  |  |
| 5 | 排水沟 | m | 800 | 主体工程提供 |  |  |  |  |
| 6 | 绿化 | m2 | 110 | 主体工程提供 |  |  |  |  |

表7-12                                              单价汇总表

| 编码 | 名称 | 单位 | 单价 | 其中 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 其他直接费 | 现场 经费 | 间接费 | 利润 | 价差 | 税金 |
| 1 | 表土剥离 | m3 | 5.60 | 0.45 | 0.39 | 1.96 | 0.11 | 0.14 | 0.17 | 0.23 | 1.18 | 0.46 |
| 2 | 表土回覆 | m3 | 5.59 | 0.23 | 0.05 | 2.35 | 0.11 | 0.13 | 0.16 | 0.21 | 1.41 | 0.42 |
| 3 | 全面整地 | hm2 | 1096.68 | 143.45 | 101.7 | 308.2 | 22.13 | 27.67 | 19.9 | 43.61 | 248 | 82.32 |
| 4 | 编织袋土(石) 填筑 | m3 | 201.07 | 87.73 | 50 |  | 5.51 | 6.89 | 6.61 | 10.97 |  | 15.09 |
| 5 | 编织袋土(石) 拆除 | m3 | 18.52 | 12.68 |  |  | 0.51 | 0.63 | 0.61 | 1.01 |  | 1.39 |
| 6 | 密目网 | m2 | 2.77 | 0.76 | 1.14 |  | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.15 |  | 0.21 |
| 7 | DN300雨水管网 (含雨水井) | m | 600 | 主体已有单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 排水沟 | m | 800 | 主体已有单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 绿化 | m2 | 110 | 主体已有单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |

7.2 效益分析

在工程建设实施的水土保持工程措施及植物措施的目的是控制工程建设造成的新增水土流失，防治扰动面的土壤大量流失，维护工程的安全运行，绿化美化环境，恢复改善工程占地区因占压、挖损、扰动破坏的土地及植被资源，其效益主要体现在生态效益、安全效益和社会效益上。

本项目水土保持方案对该项目建设、生产受扰动可能带来水土流失的区域规划了相应的水土流失防治措施。根据不同功能区的水土流失特点，采取了相应的工程、植物措施防治施工过程中的水土流失。

- 7.2.1 防治措施面积统计

本项目主体工程区水土保持方案实施后可治理水土流失面积1.3 hm2、建设植被面积0.584 hm2。

详见表7-14。

表7-14                项目区水土保持设施面积统计表

| 防治分区 | 单位 | 主体工程区 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设期最大扰动地表面积 | hm2 | 1.32 | 1.32 |
| 永久建筑占地面积 | hm2 | 0.25 | 0.25 |
| 恢复林草植被面积 | hm2 | 0.584 | 0.584 |
| 可恢复林草植被面积 | hm2 | 0.59 | 0.59 |
| 措施实施后可治理水土流失面积 | hm2 | 1.3 | 1.3 |

- 7.2.2 防治效果综合分析

本水土保持方案中对各防治区均规划了水土保持措施或提出了水土保持要求。通过各项水土保持措施的实施，因工程建设引起的水土流失将得到有效控制，同时降低了施工场地原地面水土流失，取得良好的生态效益。具体表现在以下几个方面：扰动土地整治率、水土流失总治理度、土壤流失控制比、拦渣率、林草植被恢复率、林草覆盖率。

（1）水土流失总治理度

水土流失总治理度：指项目主体工程区内水土流失治理达标面积占水土流失总面积的百分比。该项工程建设水土流失面积1.32hm2，治理水土流失面积为1.3hm2，水土流失总治理度为98.48%。

（2）土壤流失控制比

该项目所在地容许土壤流失量为200t/km2·a，各项水土保持措施实施后，该项目该时段可实施水土保持措施范围内土壤流失量应小于200t/km2·a，水土流失控制比大于1.0，达到水土流失防治目标。

（3）渣土防护率

本项目建设生产过程中的表土采取了拦挡及遮盖措施，其拦渣率可达到98.19%。

（4）林草植被恢复率

本项目采取了表土剥离及回填的措施，表土保护率为98.18%。

（5）林草植被恢复率

林草植被恢复率是指项目主体工程区内，林草类植被面积占在目前技术、经济条件下可恢复林草植被面积的百分比。本项目可恢复林草植被面积为0.59hm2，植物措施面积为0.584hm2，林草植被恢复率为98.98%。

（6）林草覆盖率

林草覆盖率是指林草植被面积占项目主体工程区面积的百分比，本方案实施后植被恢复的面积为0.584hm2，项目区面积为1.32hm2，林草覆盖率为44.36%，采取水土保持措施后，防治目标均达到了防治标准。

表7-15                       防治目标统计表

| 序号 | 项目 | 计算公式 | 目标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水土流失 总治理度 | Q=ACRi=Ki | 1.3/1.32×100%=98.48% |
| 2 | 土壤流失 控制比 | C=1nR16 | 200/200=1.0 |
| 3 | 拦渣率 | K=ACR | 0.265/0.27×100%=98.19% |
| 4 | 表土保护率 | 保护的表土数量/可剥离表土总量 | 1080/1100×100%=98.18% |
| 5 | 林草植被恢复率 | R=A/x | 0.584/0.59×100%=98.98% |
| 5 | 林草覆盖率 | 林草植被面积项目建设区总面积×100% | 0.584/1.32×100%=44.24% |

综上所述，本工程水土保持措施实施后，可以有效控制新增水土流失数量，维护工程区生态环境。详见表7-16。

表7-16                水土保持方案防治效果值

| 序号 | 项目 | 方案目标值 | 方案预测达标值 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水土流失总治理度 | 97% | 98.48％ | 是 |
| 2 | 土壤流失控制比 | 1.0 | 1.0 | 是 |
| 3 | 渣土防护率 | 98% | 98.19％ | 是 |
| 4 | 表土保护率 | 98% | 98.18% | 是 |
| 5 | 林草植被恢复率 | 97% | 98.98％ | 是 |
| 6 | 林草覆盖率 | 27% | 44.24％ | 是 |

- 7.2.3 减少水土流失量计算

本方案对工程建设过程中可能产生水土流失的区域布设了水土保持防护设施，使新增水土流失得到有效控制，原有水土流失得到治理。项目建设产生的水土流失预测总量为77.35t，采取水土保持措施后共减少水土流失量为48.73t，减少水土流失量计算见表7-17。

表7-17                   减少水土流失量计算表

| 项目 | 施工期面积（hm2） | 恢复期面积 （hm2） | 预测水土 流失量（t） | 设计水平年后水土流失量（t） | 减少水土流失量（t） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程区 | 1.32 | 0.584 | 77.35 | 28.62 | 48.73 |

# 8 水土保持管理

8.1 组织管理

本方案由项目建设单位永吉县人民医院组织施行，建设单位必须加强领导和组织管理，成立永吉县人民医院传染病院区建设项目水土保持方案施行组织机构，设置专人负责水土保持工作，落实“项目法人制、招投标制和施工监理制”，明确职责；制定方案施行的目标责任制和施行、检查、验收的具体办法和要求，建立健全水土保持管理的规章制度，建立水土保持工程档案；生产建设单位应当加强对施工单位的管理，在管理招投标文件和施工合同中明确施工单位的水土保持责任，强化奖惩制度，规范施工行为；严格控制施工扰动范围，禁止随意占压破坏地表植被；随时向水行政主管部门报告建设信息，工程开工时应向当地水行政主管部门备案，并与当地水行政主管部门保持密切联系，接受其监督检查，确保各年度水土保持工程按方案要求落到实处。

本项目各项水土保持措施投资纳入项目建设资金统一管理，并与主体工程建设资金同时调拨使用、同时施工、同时发挥效益，建设单位应积极开展工作，落实资金，保证方案施行。

建设单位要做好资金使用管理，建立水土保持资金档案，进行专项管理，保证建设资金及时足额到位，保障水土保持工作顺利进行。水土保持设施竣工验收时建设单位应就水土保持投资估算调整情况、分年度投资安排、资金到位情况和经费支出情况提出总结报告。

根据《水利部办公厅关于实施生产建设项目水土保持信用监管“两单”制度的通知》（办水保〔2020〕157号），生产建设单位如有：“未批先建”“未批先弃”“未验先投”的；作出不实承诺或者未履行承诺的；未按规定组织开展水土保持设计、监测、监理工作的；水土保持工程、植物、临时措施落实不足50%的；不满足验收标准和条件而通过自主验收的；应当列入水土保持“重点关注名单”。在“重点关注名单”公开期内再次发生应当列入“重点关注名单”情形的，或作出不实承诺被撤销准予许可决定的，或被实施水土保持行政强制的，或拒不执行水土保持行政处罚决定的，应当列入水土保持“黑名单”。

8.2 后续设计

随着主体工程设计深度的深入，工程布局和工程量更加细化和精确，主体工程设计中必须有水土保持专章或专篇，建设单位应委托具有相应工程设计资质的单位，根据水土保持方案报告书及其批复意见的要求同步开展水土保持工程初步设计和施工图设计，落实方案确定的防治措施和投资，并单独成章，并报水行政主管部门备案。根据《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》（水保〔2019〕160号），水土保持方案批复后，当生产建设项目的地点、规模发生重大变化的及水土保持方案实施过程中水土保持措施需要作出重大变更的，必须严格按照水利部办公厅印发的《水利部生产建设项目水土保持方案变更管理规定（试行）》（办水保〔2016〕65号）文件补充或者修改水土保持方案并报原审批机关批准。

根据《水利部办公厅关于实施生产建设项目水土保持信用监管“两单”制度的通知》（办水保〔2020〕157号），设计单位如有：未按水土保持方案和设计规范开展设计，擅自降低防治标准等级的；应当列入水土保持“重点关注名单”。在“重点关注名单”公开期内再次发生应当列入“重点关注名单”情形的，或在设计工作及相关技术成果中弄虚作假、谋取不正当利益的，或被实施水土保持行政强制的，或拒不执行水土保持行政处罚决定的，应当列入水土保持“黑名单”

8.3 水土保持监测

建设单位应在开工之前自行或委托具有相应监测能力的单位开展水土保持监测工作。监测人员须经专门技术培训，具有相应工作能力。承担水土保持工程监测工作的单位根据监测合同开展工作，应向有关水行政主管部门报送《生产建设项目水土保持监测实施方案》。

监测单位应针对该项工程施工特点进行监测：项目区本底值情况、水土流失影响因素、水土流失状况、水土流失危害和水土保持措施等；同时建立施工过程中水土保持监测的影像、遥感、照片等档案资料；发生水土流失危害事件的，应现场通知建设单位，并展开监测，填写记录表。水土保持监测工作实行水土保持监测“绿黄红”三色评价，水土保持监测单位根据监测情况，监测季报和总结报告等监测成果中提出“绿、黄、红”三色评价结论，验证水土保持措施的合理性、科学性，水土保持设施竣工验收时提交水土保持监测报告。监测成果应当公开，生产建设单位应当在工程建设期间将水土保持监测季报在其官方网站公开，同时在业主项目部和施工项目部公开；不宜在官方网站公开的项目，应当在业主项目部和施工项目部公开。生产建设项目水土保持设施自主验收完成到水行政主管部门报备时，建设单位应当提供水土保持监测总结报告及相关监测成果报告将作为验收的依据。

根据《水利部办公厅关于实施生产建设项目水土保持信用监管“两单”制度的通知》（办水保〔2020〕157号），监测单位如有：迟于合同规定6个月以上未开展监测工作的；同一项目的监测季报2次未按时提交的；监测季报三色评价和总结报告结论与实际不符的；应当列入水土保持“重点关注名单”。在“重点关注名单”公开期内再次发生应当列入“重点关注名单”情形的，或在监测工作及相关技术成果中弄虚作假、谋取不正当利益的，或被实施水土保持行政强制的，或拒不执行水土保持行政处罚决定的，应当列入水土保持“黑名单”。

8.4 水土保持监理

根据水利工程建设监理规定，批复的水土保持方案在施行过程中，必须进行水土保持监理，其监理成果是生产建设项目水土保持设施验收的基础。建设单位需及时开展该项目水土保持工程的监理工作，建立施工过程中临时措施影像等档案资料。水土保持竣工验收时，需提交水土保持专项监理报告及临时措施的影像资料，作为水土保持工程竣工验收的依据。根据“水保〔2019〕160号”文件要求，凡主体工程开展监理工作的项目，应当按照水土保持监理标准和规范开展水土保持工程施工监理。

根据《水利部办公厅关于实施生产建设项目水土保持信用监管“两单”制度的通知》（办水保〔2020〕157号），监理单位如有：对施工单位违反规定擅自作出重大变更未予制止和督促整改的；对未批先弃、乱弃乱倒、顺坡溜渣、随意开挖等未予制止和督促整改的；应当列入水土保持“重点关注名单”。在“重点关注名单”公开期内再次发生应当列入“重点关注名单”情形的，或在监理工作及相关技术成果中弄虚作假、谋取不正当利益的，或被实施水土保持行政强制的，或拒不执行水土保持行政处罚决定的，应当列入水土保持“黑名单”。

8.5 水土保持施工

建设单位在水土保持方案施行过程中应采取“三制”质量保证措施，即实行项目法人责任制、工程招投标制和工程监理制，以保证水土保持方案的顺利施行，并达到预期目标。

建设单位在主体工程招投标文件中，要明确施工和监理单位的水土保持责任和具体要求；建设单位应按水土保持工程技术要求，把水土保持工程各项内容纳入招投标文件的正式条款中，中标后承包商与建设单位签订水土保持责任合同，以合同条款形式明确承包商应承担的防治水土流失的责任、义务和施行的惩罚措施。在主体工程施工中，必须按照水土保持方案要求实施水土保持措施，保证水土保持工程效益的充分发挥，中标单位在实施本方案时，对设计内容如有变更，应按有关规定实施报批程序。工程建设所需砂石料，在购买合同中应明确料场的水土流失防治责任由供货方负责。

为了保证工程水土保持方案提出的各项水土保持防治措施的实施和落实，本方案采取业主治理的方式，派专人负责管理，负责工程建设中的水土保持管理和实施工作，按照水土保持方案的治理措施、进度安排、技术标准等，严格要求施工单位，保质保量地完成水土保持各项措施。同时对施工单位组织《中华人民共和国水土保持法》学习、宣传工作，提高工程建设者的水土保持自觉行动意识。同时应配备水土保持专业人员，以解决措施实施过程中的技术问题，接受水行政主管部门的监督检查。

根据《水利部办公厅关于实施生产建设项目水土保持信用监管“两单”制度的通知》（办水保〔2020〕157号），施工单位如有：水土保持工程、植物、临时措施落实到位不足50%的；未按照监督检查、监测、监理意见要求对未批先弃、乱弃乱倒、顺坡溜渣、随意开挖等问题进行整改的；应当列入水土保持“重点关注名单”。在“重点关注名单”公开期内再次发生应当列入“重点关注名单”情形的，或在施工工作及相关技术成果中弄虚作假、谋取不正当利益的，或被实施水土保持行政强制的，或拒不执行水土保持行政处罚决定的，应当列入水土保持“黑名单”。

8.6 水土保持设施验收

按照《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保﹝2017﹞365号）、《生产建设项目水土保持设施自主验收规程(试行)》（办水保﹝2018﹞133号）、《水利部办公厅关于印发生产建设项目水土保持监督管理办法的通知》（水保﹝2019﹞172号）和《吉林省水利厅关于印发生产建设项目水土保持设施自主验收报备服务指南的通知》（吉水保函﹝2020﹞55号）要求，项目投产使用前，生产建设单位应当根据水土保持方案及其审批决定，组织第三方机构编制该项工程水土保持设施验收报告。

水土保持设施验收报告编制完成后，生产建设单位应当按照水土保持法律法规、标准规范、水土保持方案及其审批决定、水土保持后续设计等，组织水土保持设施验收工作，形成验收鉴定书，明确水土保持设施验收合格的结论。水土保持设施验收合格后，生产建设项目方可通过竣工验收和投产使用。

根据《水利部办公厅关于实施生产建设项目水土保持信用监管“两单”制度的通知》（办水保〔2020〕157号），验收报告编制单位如有：不满足验收标准和条件而作出验收结论的；应当列入水土保持“重点关注名单”。在“重点关注名单”公开期内再次发生应当列入“重点关注名单”情形的，或在验收工作及相关技术成果中弄虚作假、谋取不正当利益的，或被实施水土保持行政强制的，或拒不执行水土保持行政处罚决定的，应当列入水土保持“黑名单”。

除按照国家规定需要保密的情形外，生产建设单位应当在水土保持设施验收合格后，生产建设单位应当在水土保持设施验收合格后，及时在其官方网站或者其他公众知悉的网站公开水土保持设施验收材料，公开时间不得少于20个工作日。对于公众反映的主要问题和意见，生产建设单位应当及时给予处理或回应。

生产建设单位应当在水土保持措施验收通过3个月内，向水土保持方案审批机关报备水土保持设施验收材料。报备材料包括水土保持设施验收鉴定书、水土保持设施验收报告和水土保持监测总结报告。建设单位、第三方机构和水土保持监测机构分别对水土保持设施验收鉴定书、水土保持设施验收报告和水土保持监测总结报告等材料的真实性负责。

附表1    单价分析表

| 定额： | 01193 | 表土剥离 |  | 单位：100m³ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号规格： | 工作内容: 挖松、堆放.. |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 名称 |  | 单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |
| 一 | 直接工程费 |  | 元 |  |  |  | 305.25 |
| 1 | 直接费 |  | 元 |  |  |  | 280.05 |
| 1.1 | 人工费 |  | 元 |  |  |  | 45.3 |
|  | 人工 |  | 工时 |  | 6 | 7.55 | 45.3 |
| 1.2 | 材料费 |  | 元 |  |  |  | 38.91 |
|  | 材料费调整 |  | 元 |  | 16.55 | 1 | 16.55 |
|  | 零星材料费 |  | 元 |  | 55.4617 | 1 | 55.46 |
| 1.3 | 机械使用费 |  | 元 |  |  |  | 195.84 |
|  | 单斗挖掘机 |  | 台时 |  | 0.99 | 116.54 | 115.37 |
|  | 推土机 |  | 台时 |  | 0.92 | 87.46 | 80.46 |
| 2 | 其他直接费 |  | % |  | 4 | 280.05 | 11.2 |
| 3 | 现场经费 |  | % |  | 5 | 280.05 | 14 |
| 二 | 间接费 |  | % |  | 5.5 | 305.25 | 16.79 |
| 三 | 企业利润 |  | % |  | 7 | 322.04 | 22.54 |
| 四 | 价差 |  | 元 |  |  |  | 118.1 |
| 五 | 税金 |  | % |  | 9 | 462.68 | 46.27 |
| 六 | 小计 |  | 元 |  |  |  | 508.95 |
| 七 | 扩大系数 |  | % |  | 10 | 508.95 | 50.90 |
| 八 | 合计 |  | 元 |  |  |  | 559.85 |
|  | 单价 |  |  |  |  |  | 5.60 |

附表2    单价分析表

| 定额： | 01152-2 | 表土回覆 |  | 单位：100m³ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号规格： | 工作内容:推松、运送、卸除、拖平、空回. |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 名称 |  | 单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |
| 一 | 直接工程费 |  | 元 |  |  |  | 287.60 |
| 1 | 直接费 |  | 元 |  |  |  | 263.85 |
| 1.1 | 人工费 |  | 元 |  |  |  | 23.41 |
|  | 人工 |  | 工时 |  | 3.1 | 7.55 | 23.41 |
| 1.2 | 材料费 |  | 元 |  |  |  | 5.17 |
|  | 零星材料费 |  | 元 |  | 258.68 | 1 | 2.59 |
| 1.3 | 机械使用费 |  | 元 |  |  |  | 235.27 |
|  | 推土机 |  | 台时 |  | 2.69 | 87.46 | 235.27 |
| 2 | 其他直接费 |  | % |  | 4 | 263.85 | 10.55 |
| 3 | 现场经费 |  | % |  | 5 | 263.85 | 13.19 |
| 二 | 间接费 |  | % |  | 5.5 | 287.60 | 15.82 |
| 三 | 企业利润 |  | % |  | 7 | 303.42 | 21.24 |
| 四 | 价差 |  | 元 |  |  |  | 141.44 |
| 五 | 税金 |  | % |  | 9 | 466.10 | 41.95 |
| 六 | 小计 |  | 元 |  |  |  | 508.05 |
| 七 | 扩大系数 |  | % |  | 9 | 508.05 | 50.80 |
| 八 | 合计 |  | 元 |  |  |  | 558.85 |
|  | 单价 |  |  |  |  |  | 5.59 |

附表3    单价分析表

| 定额： | 08046 | 全面整地 |  | 单位：hm2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号规格： | 适用范围:全面整地,耕深0.2~0.3m. |  |  |  |  |  |  |
|  | 工作内容:人工施肥,拖拉机牵引铧犁耕翻地. |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 名称 |  | 单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |
| 一 | 直接费 |  | 元 |  |  |  | 603.15 |
| 1 | 基本直接费 |  | 元 |  |  |  | 553.35 |
| 1.1 | 人工费 |  | 元 |  |  |  | 143.45 |
|  | 人工 |  | 工时 |  | 19 | 7.55 | 143.45 |
| 1.2 | 材料费 |  | 元 |  |  |  | 101.7 |
|  | 农家土杂肥 |  | m3 |  | 1 | 90 | 90 |
|  | 其他材料费 |  | % |  | 13 |  | 11.7 |
| 1.3 | 机械使用费 |  | 元 |  |  |  | 308.2 |
|  | 拖拉机 |  | 台时 |  | 10 | 30.82 | 308.2 |
| 2 | 其他直接费 |  | % |  | 4 |  | 22.13 |
| 3 | 现场经费 |  | % |  | 5 |  | 27.67 |
| 二 | 间接费 |  | % |  | 3.3 |  | 19.9 |
| 三 | 企业利润 |  | % |  | 7 |  | 43.61 |
| 四 | 价差 |  | 元 |  |  |  | 248 |
|  | 柴油 |  | kg |  | 50 | 4.96 | 248 |
| 五 | 税金 |  | % |  | 9 |  | 82.32 |
| 六 | 小计 |  | 元 |  |  |  | 996.98 |
| 七 | 扩大 |  | % |  | 10 |  | 99.7 |
| 八 | 合计 |  | 元 |  |  |  | 1096.68 |
|  | 单价 |  |  |  |  |  | 1096.68 |

附表4   单价分析表

| 定额： | 03053 | 编织袋土(石) 填筑 |  | 单位：100m³ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号规格： | 工作内容:1.填筑:装土(石)、封包、堆筑.2. 拆除:拆除、清理. |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 名称 |  | 单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |
| 一 | 直接工程费 |  | 元 |  |  |  | 15012.13 |
| 1 | 直接费 |  | 元 |  |  |  | 13772.6 |
| 1.1 | 人工费 |  | 元 |  |  |  | 8773.1 |
|  | 人工 |  | 工时 |  | 1162 | 7.55 | 8773.1 |
| 1.2 | 材料费 |  | 元 |  |  |  | 4999.5 |
|  | 编织袋 |  | 个 |  | 3300 | 1.5 | 4950 |
|  | 其他材料费 |  | % |  | 1 |  | 49.5 |
| 2 | 其他直接费 |  | % |  | 4 |  | 550.9 |
| 3 | 现场经费 |  | % |  | 5 |  | 688.63 |
| 二 | 间接费 |  | % |  | 4.4 |  | 660.53 |
| 三 | 企业利润 |  | % |  | 7 |  | 1097.09 |
| 五 | 税金 |  | % |  | 9 |  | 1509.28 |
| 六 | 小计 |  | 元 |  |  |  | 18279.03 |
| 七 | 扩大 |  | % |  | 10 |  | 1827.9 |
| 八 | 合计 |  | 元 |  |  |  | 20106.93 |
|  | 单价 |  |  |  |  |  | 201.07 |

附表5   单价分析表

| 定额： | 03054 | 编织袋土(石) 拆除 |  | 单位：100m³ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号规格： | 工作内容:1.填筑:装土(石)、封包、堆筑.2. 拆除:拆除、清理. |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 名称 |  | 单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |
| 一 | 直接工程费 |  | 元 |  |  |  | 1382.56 |
| 1 | 直接费 |  | 元 |  |  |  | 1268.4 |
| 1.1 | 人工费 |  | 元 |  |  |  | 1268.4 |
|  | 人工 |  | 工时 |  | 168 | 7.55 | 1268.4 |
| 2 | 其他直接费 |  | % |  | 4 |  | 50.74 |
| 3 | 现场经费 |  | % |  | 5 |  | 63.42 |
| 二 | 间接费 |  | % |  | 4.4 |  | 60.83 |
| 三 | 企业利润 |  | % |  | 7 |  | 101.04 |
| 五 | 税金 |  | % |  | 9 |  | 139 |
| 六 | 小计 |  | 元 |  |  |  | 1683.43 |
| 七 | 扩大 |  | % |  | 10 |  | 168.34 |
| 八 | 合计 |  | 元 |  |  |  | 1851.77 |
|  | 单价 |  |  |  |  |  | 18.52 |

附表6   单价分析表

| 定额： | 03005 | 密目网 |  | 单位：100m2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号规格： | 工作内容:场内运输、铺设、搭接. |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 名称 |  | 单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |
| 一 | 直接工程费 |  | 元 |  |  |  | 206.7 |
| 1 | 直接费 |  | 元 |  |  |  | 189.63 |
| 1.1 | 人工费 |  | 元 |  |  |  | 75.5 |
|  | 人工 |  | 工时 |  | 10 | 7.55 | 75.5 |
| 1.2 | 材料费 |  | 元 |  |  |  | 114.13 |
|  | 密目网 |  | m2 |  | 113 | 1 | 113 |
|  | 其他材料费 |  | % |  | 1 |  | 1.13 |
| 2 | 其他直接费 |  | % |  | 4 |  | 7.59 |
| 3 | 现场经费 |  | % |  | 5 |  | 9.48 |
| 二 | 间接费 |  | % |  | 4.4 |  | 9.09 |
| 三 | 企业利润 |  | % |  | 7 |  | 15.11 |
| 五 | 税金 |  | % |  | 9 |  | 20.78 |
| 六 | 小计 |  | 元 |  |  |  | 251.68 |
| 七 | 扩大 |  | % |  | 10 |  | 25.17 |
| 八 | 合计 |  | 元 |  |  |  | 276.85 |
|  | 单价 |  |  |  |  |  | 2.77 |

永吉县人民医院传染病院区建设项目

水土保持方案报告书

水土保持附图

建设单位：永吉县人民医院

编制单位：吉林省吉林轻工业设计院有限公司

2020年10月

永吉县人民医院传染病院区建设项目

水土保持方案报告书

水土保持投资估算表

附表

建设单位：永吉县人民医院

编制单位：吉林省吉林轻工业设计院有限公司

2020年10月

永吉县人民医院传染病院区建设项目

水土保持方案报告书

相关文件

建设单位：永吉县人民医院

编制单位：吉林省吉林轻工业设计院有限公司

2020年10月