建设项目基本情况

| 项目名称 | 磐石市金达机械配件制造有限公司机械配件铸造加工项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 磐石市金达机械配件制造有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 李志民 |  |  |  | 联系人 |  |  | 郑超峰 |  |  |
| 通讯地址 | 吉林省磐石市明城经济开发区五金四路北侧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15102766664 |  | 传真 | — |  |  | 邮政编码 |  |  | 132301 |
| 建设地点 | 吉林省磐石市明城经济开发区五金四路北侧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | — |  |  |  | 批准文号 |  |  |  | — |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  |  | 行业类别及代码 |  |  |  | C3391黑色金属铸造 |  |
| 占地面积(m2) | 23146 |  |  |  | 绿化面积(m2) |  |  |  | 2731 |  |
| 总投资(万元) | 5000 | 环保投资(万元) |  |  | 356 | 环保投资占总投资比例 |  |  | 7.12% |  |
| 评价经费 (万元) | — | 预期投产 日期 |  |  | 2019年4月 |  |  |  |  |  |
| 工程概况 1、项目由来 20世纪80年代初，铸铁材料发展进入了顶峰期，随后，世界的铸铁产量便出现急剧递减，然而铸铁仍是当今金属材料中应用最为广泛的基础材料，在铸造合金材料中占有重要地位。由于受能源、劳动力价格和环境因素的影响，西方工业发达国家的铸件产量将会逐渐减少，转而向发展中国家采购一般铸件，但同时又会向发展中国家出口高附加值、高技术含量的优质铸件。当前，世界经济全球化进程的加速为我国铸造业的发展提供了机遇，国际和国内市场对我国铸件的需求呈持续增长的趋势。与此同时，铸铁作为一种传统的金属材料，在其质量、性能和价格等方面正面临着严酷的挑战。抓紧我国铸铁铸造业的结构调整和技术改造；努力提高铸件质量档次，提高和理环境污染的水平，实现铸铁材料的高附加值化是应付未来更加激烈的市场竞争，满足用户多样化需求的主要对策。 高强化、薄壁化是我国灰铸铁的发展方向铸铁薄壁化、轻量化、强韧化是为了满足工程界对工程材料节能性、回用性两方面的要求，适应“人类可持续发展战略”的需要。铸件的“薄壁高强化”正在工程界成为一种趋势，其技术应用也将日益成熟并迅速拓展，在可以预见的将来，3～5mm的高强度薄壁球墨铸铁件将会大量出现在一般机电产品中。 与铝合金铸件相比，低成本和良好的铸造性能是灰铸铁件的一个主要优势。目前，制约灰铸铁件增长和发展的主要因素之一是轻量化，铸铁轻量化必将为铸铁工业注入新的活力。因此，高强度薄壁灰铸铁件的生产技术开发成为问题的关键。 对照国家产业政策和国家发改委《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》，本项目属于限制类项目。根据磐石市发展和改革局《关于磐石市金达机械配件制造有限公司机械配件制造加工项目备案的通知》（磐发改审批字〔2018〕5号）中“一、磐石市金达机械配件制造有限公司机械配件铸造加工项目，项目符合产业政策，同意建设该项目”。本项目允许建设，详见附件。 本项目与《铸造行业准入条件》及《产业结构调整指导目录》符合性分析详见下表： 表1 产业政策符合性分析表 产业政策; 本项目; 是否符合产业政策. 铸造行业准入条件. 一、建设条件和布局; （一）铸造企业的布局及厂址的确定应符合国家产业政策和相关法律法规，符合各省、自治区、直辖市铸造业和装备制造业发展规划。; 项目建设于磐石市明城经济开发区工业园区内。; 符合. 二、生产工艺; （一）企业应根据生产铸件的材质、品种、批量，合理选择低污染、低排放、低能耗、经济高效的铸造工艺。; 本项目采用树脂砂铸造工艺，该工艺不论在我国还是国际上都是普遍常用的铸造方法，其铸造成本低、铸造方法简单安全、生产周期短的优点可以在兼顾铸件精准程度、最小的成本和时间的同时获取最大的经济效益，节省了大量工作量，节约了能源和环境污染。; 符合. （二）“不得采用粘土砂干型/芯、油砂制芯、七〇砂制型/芯等落后铸造工艺”; 项目采用树脂砂铸造工艺。; 符合. 三、生产设备; （一）业应配备与生产能力相匹配的熔炼设备和精炼设备，如冲天炉、中频感应电炉、电弧炉、精炼炉（AOD、VOD、LF炉等）、电阻炉、燃气炉等。; 项目采用中频感应电炉，根据《中国钢铁工业协会关于支持打击“地条钢”界定工频和中频感应炉使用范围的意见》（钢协〔2017〕23号）中二、关于中（工）频炉在钢铁、铸造行业的使用范围界定中（一）铸造行业采用感应炉作为熔炼设备生产各类铸件产品，不在关停拆除之列。; 符合. （三）企业应配备与生产能力相匹配的造型、制芯、砂处理、清理等设备。采用砂型铸造工艺的企业应配备旧砂处理设备。各种旧砂的回用率应达到：水玻璃砂（再生）≥60%，呋喃树脂自硬砂（再生）≥90%，碱酚醛树脂自硬砂（再生）≥70%，粘土砂≥95%。; 本项目采用的是酚醛树脂砂，配有200型覆膜砂再生设备，此设备为最新型的覆膜砂再生设备，旧砂再生率90%以上。; 符合. 四、企业规模（产能/产值）; （一）现有生产铸铁件、铸钢件、铝合金铸件、铜合金铸件、离心球墨铸铁管、离心灰铸铁管的铸造企业，其铸件年生产能力按其所在地区和铸件材质（见表1）应不低于（表1所列）要求的吨位或产值。 根据表1，吉林地区新（扩）建铸铁项目年产量不小于10000吨。铸钢项目年产量不小于8000吨。; 本项目规模为年产10000t铸铁件。; 符合. 六、能源消耗; （三）企业的主要熔炼设备应满足要求能耗指标（见表2～表6）。; 本项目采用1t中频感应电炉熔炼铸铁，该炉的能耗为600千瓦·小时/吨金属液。; 符合. （四）企业吨铸铁的综合能耗≤0.44吨标准煤；吨铸钢的综合能耗≤0.56吨标准煤。; 本项目为3台中频感应电炉，能耗为1800千瓦·小时/吨金属液，综合热量为1548072kcal，为0.221吨标准煤。; 符合. 七、环境保护; （一）、粉尘、烟尘和废气 生产过程中产生粉尘、烟尘和其他废气的部位均应配置大气污染物收集及净化装置，废气排放应符合《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）及所在地污染物排放标准的要求。生产过程中产生的异味排放量应符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）。; 生产过程中产生的粉尘、烟尘和其它废气的部位配置集气罩收集经布袋除尘器处理，经15m排气筒排放，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）；燃油锅炉废气经8m排气筒排放，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）及所在地污染物排放标准。; 符合. （二）废水 根据排放流向应符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）及所在地污染物排放标准的要求。; 本项目生产废水循环使用，不外排；生活污水排入吉林明城经济开发区污水处理厂处理达标后最后汇入玻璃河。; 符合. （三）固体废弃物及危险废物 企业废砂、废渣等固体废弃物应按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）贮存和处置，并符合国家和地方环保部门要求。企业产生的危险废物应按照《国家危险废物名录》法规，设置规范的分类收集容器（罐、场）进行分类收集，并交给有资质处置相关危险废物的机构实施无害化处置。; 电炉产生的炉渣，场内定点存放，外售做筑路材料； 废树脂砂，统一收集，定点放置，厂家回收； 布袋除尘器灰尘集中收集后，外售； 生活垃圾定点放置，统一交由当地环卫部门收集处理。; 符合. （四）噪声 完善噪声防治措施，厂界噪声应符合GB12348-2008《工业企业厂界噪声标准》。; 采取低噪音设备、厂房隔声等措施后，厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 符合. 八、职业健康安全及劳动保护; （二）企业应根据相关法规为员工提供必要的社会保险和福利，并配发必需的劳动保护用品（防尘、护耳等防护器具）。应对从事有害工种的员工定期进行体检，被检率达100%。; 本项目在生产过程中，企业发放必须的劳动保护用品; 符合. （三）企业应按照《铸造防尘技术规程》（GB8959-2007）、《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ2.1-2007和GBZ2.2-2007）、《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）等有关标准的要求，配备防止粉尘、有害气体、噪声等职业危害防治措施，并配备必要的治理设备。; 本项目生产工艺产污处，有集气罩收集粉尘、有害气体等措施；安装低噪音设备，厂房隔音等措施。配有必要治理设备。; 符合. 十、监督管理; （一）铸造企业可以按照本准入条件的规定申请准入认定,各省、自治区、直辖市工业主管部门按照本准入条件，组织对申请准入认定的铸造企业进行审核；国务院工业主管部门组织抽查，对符合准入条件的铸造企业以公告的形式向社会发布。; 根据《关于磐石市金达机械配件制造有限公司机械配件制造加工项目备案的通知》磐发改审批字〔2018〕5号中“一、磐石市金达机械配件制造有限公司机械配件铸造加工项目，项目符合产业政策，同意建设该项目”。本项目满足铸造行业准入条件。; 符合. 《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》. 第二类 限制类十一、机械; 48、新建普通铸锻件项目; 本项目为新建铸铁件，属于限制类项目。根据《关于磐石市金达机械配件制造有限公司机械配件制造加工项目备案的通知》磐发改审批字〔2018〕5号中“一、磐石市金达机械配件制造有限公司机械配件铸造加工项目，项目符合产业政策，同意建设该项目”。; 符合. 第三类 淘汰类一、落后生产工艺装备（五）钢铁; 7、用于地条钢、普碳钢、不锈钢冶炼的工频和中频感应炉; 本项目用炉为中频感应电炉，用于生产铸铁件。根据《中国钢铁工业协会关于支持打击“地条钢”界定工频和中频感应炉使用范围的意见》（钢协〔2017〕23号）中二、关于中（工）频炉在钢铁、铸造行业的使用范围界定中（一）铸造行业采用感应炉作为熔炼设备生产各类铸件产品，不在关停拆除之列。; 符合. 9、30吨及以下电炉（不含机械铸造电炉）; 本项目为1t电炉，用于铸造生产铸铁件。; 符合. 综上所述，本项目满足《铸造行业准入条件》、《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》，符合国家相关产业政策。 根据国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》和国家环境保护部令第44号《建设项目环境保护分类管理名录》的有关规定，本项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》“二十二、金属制品业：67、金属制品加工制造 其他类”，应编制环境影响报告表。磐石市金达机械配件制造有限公司委托吉林省正源环保科技有限公司完成“磐石市金达机械配件制造有限公司机械配件铸造加工项目”的环境影响评价工作，接受委托后，我公司即组织人员到项目所在地及其周围进行了实地调查和现场踏勘，在现场踏勘、调查的基础上，通过对有关资料的收集、整理和分析计算，并按照《环境影响评价技术导则》的规定编制完成了本项目环境影响报告表。 在环评报告编制过程中，得到了磐石市环境保护局、项目建设单位以及关注本工程建设的各界人士项目协作单位等的大力支持和协助，在此表示忠心的感谢！ 2、建设项目概况 2.1项目名称、建设单位、建设性质 项目名称：磐石市金达机械配件制造有限公司机械配件铸造加工项目 建设单位：磐石市金达机械配件制造有限公司 建设性质：新建 2.2建设地点及周边情况 拟建项目东侧为废弃厂区、南侧紧邻五金四路（街对面为吉林顺昆收割机有限公司）、西侧现状为农田，北侧为吉林市广润工贸有限责任公司，距离厂区最近那个环境敏感点为西北侧716m处的新立，拟建项目地理位置详见附图1，与周围环境关系情况详见附图2。 2.3建设内容和工程规模 （1）建设地点：拟建项目位于吉林省磐石市明城经济开发区五金四路。 （2）占地面积：拟建项目占地面积23146m2； （3）工程投资：总投资5000万元，其中固定资产投资3000万元，其中环保投资356万元，占总投资的7.12%； （4）生产规模：年产1万吨铸铁件，用于生产工程机械液压铸件、工业阀门铸件。 （5）建设内容：拟建项目建设内容包括铸造车间、机加工车间、成品库房、办公室等，总建筑面积11282.76m2，该厂房为租用吉林洛克非特石英板材有限公司，详见附件，建设内容如下，主要构筑物见表2、项目工程内容见表3： 表2 主要建构筑物一览表 序号; 项目; 面积（m2）; 备注. 1; 占地面积; 23146; —. 2; 总建筑面积; 18282.76; —. 3; 其中; 铸造车间（一号车间）; 5818.56; —. 4; 机加工车间（二号车间）; 4271.2; —. 5; 成品库房; 7233; —. 6; 办公室; 960; —. 7; 道路、场地; 4863.24; —. 表3 项目工程内容一览表 工程分类; 项目名称; 项目内容. 主体工程; 铸造车间; 内设熔炼区、装箱区、浇铸区、落砂区、砂处理区. 机加工车间; 内设清砂机、打磨机. 辅助工程; 办公室; 用于日常办公. 成品库房; 用于放置成品. 公用工程; 供水; 供水管网. 排水; 冷却水循环使用，不外排；废水主要为生活污水，产生量为3.6 m3/d，排入吉林明城经济开发区污水处理厂，最后排入玻璃河. 供电; 用电由城市供电管网提供，可满足本项目用电需求. 供热; 生产使用电加热，办公室用暖由燃油锅炉提供. 环保工程; 废气; 造型工序、浇铸工序产生的废气经布袋除尘器处理后引至光氧催化装置处理，最后经1根15m排气筒排放(P1)；熔炼工序产生的烟尘引至布袋除尘器处理后经1根15m排气筒排放(P2)；清砂工序产生的粉尘引至布袋除尘器处理后经1根15m排气筒排放(P3)；燃油锅炉产生的烟尘经8m排气筒排放. 废水; 冷却水循环使用，不外排；废水主要为生活污水，产生量为3.6 m3/d，排入吉林明城经济开发区污水处理厂，最后排入玻璃河. 噪声; 基础减震、厂房隔声降噪. 固废; 熔炼炉渣、铁屑收集后外售；铁块、废铁屑回用于生产；收尘灰收集后外售；生活垃圾委托环卫部门清运. （9）平面布置：项目场地为南北长，东西宽的长方形场地，厂区大门位于南侧，大门东侧为办公室；铸造车间位于厂区西侧，东侧为机加工车间。从总平面布局上看，生产区和生活区分开布置，办公室和食堂位于厂区主导风的风的侧向，总平面布局较为合理。本项目厂区平面布置情况见附图3。 （10）项目定员及工作制度：本项目总定员150人，每天工作8h，全年工作300d。 （11）主要原材料：本项目生产所需原材料主要为生铁、熟铁、硅铁、锰铁、硫化铁、树脂砂等，直接从市场购入。 各原材料具体用量见表4。 表4 主要原辅材料及能源情况一览表 序号; 名称; 单位; 年耗量; 备注. 1; 生铁; t/a; 1700; 外购. 2; 熟铁; t/a; 8000; 外购. 3; 硅铁; t/a; 200; 外购. 4; 锰铁; t/a; 150; 外购. 5; 硫化铁; t/a; 50; 外购. 6; 树脂砂; t/a; 2000; —. 7; 封箱膏; t/a; 10; 主要成分为粘土，主要用于产品模具与模具芯件粘合. 8; 保温砂; t/a; 50; 外购. 9; 孕育剂; t/a; 100; 主要成分为硅、钡，主要用于提高铁水活性. 10; 水; t/a; 1520; 供水管网. 11; 电; kWh/a; 460万; 供电电网. （12）主要生产设备：本项目主要生产设备主要包括中频感应电炉、造型机、浇铸生产线、清砂机、打磨机、空压机等，设备情况见表5。 表5 主要设备一览表 序号; 设备名称; 数量（台/套）; 型号; 备注. 1; 中频感应电炉; 3; XZ-1; 600千瓦·小时/吨金属液. 2; 造型机; 15; XSW70. 3; 造型机; 30; XSW40. 4; 浇铸生产线; 3; /. 5; 清砂机; 6; XY736. 6; 砂轮打磨机; 25; W400. 7; 空压机; 1; SL-22F. 2.4公用工程 （1）给水 本项目用水环节包括生产过程中砂冷却水循环使用、地面泼洒抑尘用水及职工生活用水。项目用水由供水管网提供，水质、水量可以满足项目需求。新鲜水用量为15.2m3/d。 ①砂冷却水 项目于车间建有三座循环水池，循环水量约14.4m3，循环使用不外排，定期补充新鲜水0.5m3。 ②地面泼洒抑尘 本项目厂区地面（4863.24m2）需进行泼洒抑尘，用水量按照1.5L/m2·d计，则抑尘用水量约7.3m3/d。 ③锅炉用水 本项目新建3台电锅炉，用水量按0.4t/d，所以锅炉用水为2.9m3/a。 ④生活用水 本项目生活用水量按劳动定员150人计，人均新鲜水需求量为30L/d，项目生活新鲜水需求量为4.5m3/d。 （4）排水 本项目生产过程中循环冷却水排入循环池内，循环使用不外排；厂区地面泼洒抑尘全部挥发；职工产生的生活污水，产生量按用水量的80%计算，为3.6m3/d；排入吉林明城经济开发区污水处理厂，最后排入玻璃河。污水处理厂位于磐石市明城镇吉林明城经济开发区北大井村西侧142m处，投产时间预计为2018年10月，处理工艺为A2O工艺，设计规模为0.25万m3/d，出水水质执行《城区污水处理厂污染物排放标准》GB18918－2002的一级A标准。 本项目水平衡图如下： 图1 本项目水平衡图 m3/d （3）供电 本项目用电为460万kWh/a，供电有供电管网供给，能够满足正常用电需求。 （4）供热 本项目生产过程用热采用电加热，办公区冬季采暖采用0.75t燃油锅炉，年燃油量约为11.25t。 2.5 项目投资及资金来源 本项目总投资为5000万元，其中固定资产投资3000万元，其中环保投资为356万元，占总投资的7.12%。项目总投资全部由建设单位自筹。 与本项目有关的原有污染源情况及主要环境问题 本项目为新建项目，无与本项目有关的原有污染及主要环境问题。 |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 地理位置： 磐石市位于吉林省中南部、吉林市南部。地处北纬42°39′ ~ 43°27′、东经125°39′~126°41′之间。东与桦甸市接壤；南隔辉发河与辉南县相望；西与梅河口市、东丰县、伊通县为邻；东北与永吉县交界；西北与长春市双阳区毗连。最北端的取柴河镇张家街屯，同最南端的松山镇玉德屯之间直线距离87．5km；最东端的松山镇富安屯，同最西端的朝阳山镇小青顶子屯之间直线距离85千米。总面积3867.3km2，占吉林省总面积的2.06%；占吉林市总面积的14%。市区距长春市130km，距吉林市120km，距沈阳市290km，距哈尔滨市312km，距北京市991km。 拟建项目位于吉林省磐石市明城经济开发区五金四路，拟建项目北侧为吉林市广润工贸有限责任公司，东侧为废弃厂区、南侧紧邻五金四路（街对面为吉林顺昆收割机有限公司）、西侧现状为农田，地理位置详见附图1。 地貌： 磐石市境内低山区面积1730.72km2，占全市总面积的43.66%。分布于呼兰河与释马河分水岭地区和吉昌镇、朝阳山镇、石咀镇、明城镇的南部、宝山乡北部等地区。海拔高度700m~1000m，相对高度150m~700m，坡度15°~40°。低山构造以剥蚀低山为主，少数山顶为平坦的浑圆状，切割度轻微，植被覆盖率较好。 磐石市境内丘陵面积1308km2，占全市总面积的32.98%。分布于烟筒山镇东南部、石咀镇、富太镇、宝山乡、松山镇南部、朝阳山镇等地和呼兰镇、牛心镇、红旗岭镇、黑石镇的部分或大部分地区。丘陵多为构造剥蚀而成，形态多为浑圆状，少数为馒头状、陵岗状、平顶状，海拔350m~700m，相对高度50m~200m，坡度10°~45°。 气候： 磐石市位于吉林省东南部，地处松辽平原向长白山过度地带，属于丘陵半山区，由于所处地理位置和大气环流的影响，决定了该市气候为温带大陆性季风气候。总气候的特点是：四季分明，春季干旱多大风；夏季热而多雨；秋季凉爽多晴朗天气，白天温度较高，夜间温度较低，昼夜温差较大；冬季漫长而寒冷。该市年平均气温为4.6℃，年积温为2700~2850℃；年平均降水量为699.6mm，降雨主要集中在6~8月份，受地形的影响，南部气温比西部稍低，降水要比西部稍多；全年日照时数为2491.2h；年平均无霜期为125d；最冷月为1月份，月平均温度为-17.1℃；最热月为7月份，月平均气温为22.4℃；年最低温度为-42.6℃；年最高温度为36.1℃。年平均雷暴天数为35.4d；7月份雷暴日数最多，平均为10.3d，最多为15d，最少为3d。 水文： 磐石市多年平均水资源总量8.93亿m3。其中：地下水资源量1.12亿m3——山区面积为3658km2，水资源量为0.66亿m3，河谷平原面积为302km2，水资源量为0.46亿m3。地下水可开采量为0.61亿m3。地表水资源量7.81亿m3。以哈达岭为分水岭，形成南部辉发河，北部饮马河两大水系。共有大小河流65条。流域面积3867.31km2。多年平均降雨量719mm。受气候和地形影响，降雨量从西北向东南递增，西北部最小，仅624mm，东南部最大，高达803mm。全市建有蓄水工程794座。其中：中型水库4座，小（Ⅰ）型水库23座，小（Ⅱ）型水库133座，塘坝634座，总蓄水能力1.3亿m3。全市水域面积5400hm2，可养殖水面3586.7 hm2。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、声环境） 遵照（88）环建字第117号文精神，在满足环评工作需要的前提下，环境现状调查，充分利用已有资料，避免重复工作，缩短评价周期。本次环境现状质量监测数据将采用同地区内具有可比性和时效性的环境监测数据。 1、地表水 1）数据来源 本次环评地表水环境现状评价与影响分析数据利用《磐石市盛营焊管有限公司建设项目》环评报告中的现状监测，考虑引用数据时间较新，期间未建设废水污染型企业等，因此较为合理。 2）监测断面的布设、监测时间 监测断面详见表6。地表水监测断面图详见附图4。 表6 地表水环境现状监测断面 序号; 监测河流; 布设位置; 监测时间. W1; 玻璃河; 项目所在地上游1km; 2017年9月1日. W2; 玻璃河; 项目所在地下游1km; 2017年9月1日. 3）监测项目 监测项目为pH、COD、BOD5、氨氮，共4项指标。 4）监测结果 地表水监测结果详见表7。 表7 监测结果 除pH外mg/l 监测断面; pH; COD; BOD5; 氨氮. W1; 7.28; 27; 4.3; 0.753. W2; 7.34; 25; 4.1; 0.835. #### 5）地表水环境质量现状评价 （1）评价方法 pH单项污染指数计算公式如下： PpH=7.0−pHj7.0−pHsd (pHj≤7.0) PpH=pHj−7.0pHsu−7.0 (pHj＞7.0) 式中：PpH－pH的标准指数； pHj－pH的监测值； pHsd－标准规定pH值的下限； pHsu－标准规定pH值的上限。 其他指标采用单因子标准指数法评价，标准指数公式如下： Ii=CiC0i 式中：Ii－第i污染物的标准指数； －第i污染物的实测浓度，mg/l； C0i－第i污染物的质量标准浓度， mg/l。 （2）评价标准 根据DB22/388-2004《吉林省地表水功能区》要求，本项目2个监测断面均执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 （3）评价结果 地表水评价结果详见表8。 表8 监测断面标准指数表 监测断面; pH; COD; BOD5; 氨氮. W1; 0.14; 1.35; 1.075; 0.753. W2; 0.17; 1.25; 1.025; 0.835. 由评价结果可以看出，玻璃河水体中COD、BOD5有超标现象，不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，分析超标原因主要是明城开发区污水处理厂正处于建设阶段，目前可能有未经处理的生活污水等排入玻璃河所致。 2、环境空气 ①普通监测因子 1）监测点布设 本次环评地表水环境现状评价与影响分析数据利用《磐石市盛营焊管有限公司建设项目》环评报告中的现状监测，考虑引用数据时间较新，期间未建设废水污染型企业等，因此较为合理。监测点位见表9，环境空气监测点位图见附图4。 表9 空气环境现状监测点 序号; 监测点名称; 监测点位置; 监测时间. A1; 项目上风向; 500m; 2017年9月1日~9月5日. A2; 项目下风向; 1500m. - 3）监测项目 监测项目为PM10、SO2、NO2三项。 4）监测分析方法 按《环境监测技术规范》和《空气和废气的监测分析方法》等国家有关规定进行。 ### 5）环境空气现状评价 （1）评价方法 采用单项标准指数法，同时计算污染物超标率。数学表达式如下： Ii=CiC0i 式中：Ii－i种污染物的环境质量指数； Ci－i污染物的平均浓度值，mg/m3； Coi－i污染物的评价标准，mg/m3； Ii＜1.0，表明该种污染物达标； Ii≥0，表明该种污染物超标。 污染物日均浓度或一次浓度超标率即为日均浓度或一次浓度超标个数在总样品中所占的百分比。 （2）评价标准 评价标准选用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 （3）评价结果 评价区内环境空气监测与评价结果见10。 表10 环境空气监测与评价结果 点位; 1小时平均; 24小时平均. 浓度范围（μg/m3）; 最大占标率; 浓度范围（μg/m3）; 最大占标率. A1; SO2; 23~38; 7.6%; 23~38; 25.3%. NO2; 23~38; 19.0%; 23~32; 40.0%. PM10; —; —; 73~81; 54.0%. A2; SO2; 24~45; 9.0%; 23~34; 22.7%. NO2; 24~40; 20.0%; 24~25; 31.25%. PM10; —; —; 76~84; 56.0%. - 由评价结果可以看出，各监测点小时平均浓度和24小时平均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。 ②非甲烷总烃 1）监测点布设 在项目涉及的磐石市金达机械配件制造有限公司厂界四周布设共4个无组织排放的NMHC监测点位。监测点位置见表11和附图2。 表11 大气无组织排放污染源监测点位置 点号; 监测点名称; 监测因子; 备注. AW1; 厂界东侧; NMHC. AW2; 厂界西侧; NMHC. AW3; 厂界南侧; NMHC. AW4; 厂界北侧; NMHC. 2）监测因子、时间及频率 监测因子： ①厂界无组织排放：NMHC 监测时间及频率： ①厂界无组织排放：监测1天，每天四次 3）监测分析方法 执行《大气污染物排放标准》（GB16927-1996）和国家规定的分析方法。 4）监测结果 评价区内非甲烷总烃监测与评价结果见12。 表12 非甲烷总烃无组织排放污染源监测点位置 监测项目; 采样点位; 监测时段; 单位; 监测结果; 采样日期. 非甲烷总烃; 1#厂界东侧; 2∶00; mg/m3; 0.54; 2018年 1月10日. 8∶00; mg/m3; 0.51. 14∶00; mg/m3; 0.44. 20∶00; mg/m3; 0.51. 2#厂界西侧; 2∶00; mg/m3; 0.49. 8∶00; mg/m3; 0.45. 14∶00; mg/m3; 0.39. 20∶00; mg/m3; 0.47. 3#厂界南侧; 2∶00; mg/m3; 0.33. 8∶00; mg/m3; 0.32. 14∶00; mg/m3; 0.30. 20∶00; mg/m3; 0.36. 4#厂界北侧; 2∶00; mg/m3; 0.41. 8∶00; mg/m3; 0.45. 14∶00; mg/m3; 0.35. 20∶00; mg/m3; 0.45. 由评价结果可以看出，各监测点小时平均浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB3095-2012）中无组织排放标准要求。 3、声环境 1）监测点布设 本次共布设噪声监测点位4个，详见表13，噪声监测点位图见附图2。 表13 声环境现状监测点布设 序号; 测点位置; 监测时间级频率. N1; 厂界东侧1m; 2018年1月3日 监测一天，分昼夜各一次监测。. N2; 厂界南侧1m. N3; 厂界西侧1m. N4; 厂界北侧1m. - 2）监测项目 监测项目为等效连续A声级。 3）评价方法 评价方法采用将环境噪声实测值与评价标准值相比较的方法，计算噪声超标量，以确定环境噪声的污染程度。 4）评价标准 项目所在区域声功能区类别为3类，项目执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类区标准。 5）监测与评价结果及分析 噪声环境现状监测结果见表14。 表14 评价区域环境噪声监测统计结果 监测点位; 昼间; 夜间. 监测值dB(A); 标准; 监测值dB(A); 标准. N1; 52.2; 65; 41.4; 55. N2; 53.8; 65; 42.6; 55. N3; 53.3; 65; 42.2; 55. N4; 54.1; 65; 43.0; 55. 由上表中的监测结果可以看出，噪声布置点所有监测值均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的昼夜间3类区标准要求。 4、地下水 根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中“4、总则，4.1、一般性原则”指出“根据建设项目对地下水环境影响的程度，结合《建设项目环境影响评价分类管理名录》，将建设项目分为四类，详见附录A。Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类建设项目的地下水环境影响评价应执行本标准，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。本项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》“二十二、金属制品业：67、金属制品加工制造 其他类，地下水环境影响评价项目类别报告表为Ⅳ类，故本项目并不开展地下水环境影响评价工作。 重要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目厂址周边无国家、省、市规定的自然保护区、风景名胜区、基本草原、饮用水水源保护区等环境敏感点。 本评价确定主要环境保护目标及保护级别见表15。 表15 环境保护目标一览表 序号; 环境要素; 环境敏感目标; 位置关系; 人口; 环境保护目标. 1; 大气环境; 新立; 西北716m; 122人; 大气环境符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求. 下鹿村; 东北771m; 396人. 2; 地表水环境; 玻璃河; 东侧200m; —; 地表水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准. 3; 声环境; 厂界外200m范围内无环境敏感点; —; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准.

评价适用标准

| 1）地表水 根据《吉林省地表水功能区》（DB22/388-2004）的二级区规定，评价水体执行《地表水环境质量标准》GB3838-2002中Ⅲ类标准。标准值见表16。 表16 地表水环境质量标准 单位：mg/L,pH无量纲 污染物; Ⅲ类标准; 标 准 来 源. pH; 6-9; GB3838-2002 《地表水环境质量标准》. BOD5; 4.0. COD; 20.0. 氨氮; 1.0. 2）环境空气 项目所在区域为二类环境空气质量功能区，故项目所在区域执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，见表17。 表17 环境空气质量标准浓度限值单位：μg/m3 污染物; 平均时; 二级标准（μg/m3）. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. SO2; 年平均; 60. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. 本项目中的非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》中的执行标准2.0mg/m3。 3）声环境 本项目位于磐石市明城经济开发区工业用地内，区域环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，详见表18。 表18 声环境质量标准表 （dB（A）） 声环境功能区类别; 环境噪声标准值. 昼 间; 夜 间. 3类; 65; 55. |  |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、本项目废气中粉尘和非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准；电炉烟（粉）尘执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）中金属熔化炉新建炉窑排放标准；燃油锅炉废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中新建燃油锅炉标准。 2、本项目污水排入污水管网进入吉林明城经济开发区污水处理厂处理，经污水处理厂集中处理后，污水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A排放标准后排入玻璃河。 3、运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 4、一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）。 表19 污染物排放标准一览表 类别; 污染源; 评价因子; 标准值; 来源. 废气; 生产过程; 粉尘; 120 mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 1.0 mg/m3. 非甲烷总烃; 120 mg/m3. 2.0 mg/m3. 熔炼炉; 烟（粉）尘; 150 mg/m3; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）. 燃油锅炉; SO2; 200 mg/m3; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）. 烟尘; 30 mg/m3. NO2; 250 mg/m3. 污水; 生活污水; PH; 6-9; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A排放标准. BOD5; 10. COD; 50. 氨氮; 5（8）. SS; 10. 噪声; 生产设备; 等效A声级; 昼间：65dB（A）; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 夜间：55 dB（A）. 固废; 一般固废; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）. |
| 总量控制指标 遵照国家环保部有关总量控制的最新精神，将水污染物中的氨氮以及大气污染物中的氮氧化物也纳入总量控制指标体系，对COD、氨氮、SO2和NOx等四项污染物实施总量控制。污染物产排总量见下表。 本项目产生的污水为生活污水，工人为本地居民，本项目只是改变了污水排放方式，不会增加区域的污染物负荷，最后进入吉林明城经济开发区污水处理厂处理，本项目总量控制无需设置COD和氨氮指标。 表20 污染物产排总量表 污染物; 产生量（t/a）; 排放量（t/a）; 建议总量控制指标（t/a）. 非甲烷总烃; 5.94; 0.783; 0.783. 颗粒物; 10.648; 1.055; 1.055. |
| 建设项目工程分析 工艺流程简述（图示）： 生产工序： 图2 本项目生产工艺流程及排污节点图 工艺流程简述： （1）购置原料：原材料生铁、熟铁、硅铁、锰铁、树脂砂等原料经汽车运输进厂，置于仓库中待用； （2）造型工序：产品模具、芯件及浇铸口通过造型机上料口将外购的树脂砂送至造型机自带的加热斗内，经机械压力定型后，通过电加热200℃，使树脂砂受热变硬作为产品模具待用，然后由人工将模具及芯件通过封箱膏粘合至一体，待用。 此工序主要污染为树脂砂上料过程产生的粉尘、树脂砂加热过程产生非甲烷总烃及混料机、造型机机械运行产生的机械噪声； （3）熔炼工序：将外购的生铁、熟铁、硅铁、锰铁、硫化铁及孕育剂通过人工投加的方式加入电炉内，通过电加热至900℃左右形成熔融状态的铁水待用。此工序产生烟尘、熔炼浮渣； （4）浇铸工序：由人工将合格的铁水送至浇铸区，并由人工通过浇铸口注入产品模具腔体内，再添加少量孕育剂，保持铁水活性，提高产品合格率，此过程中产品模具至于保温砂内，通过自然冷却，冷却后将铸件送入下一工序，保温砂循环使用。此工序产生烟尘及设备运行产生的噪声。 （5）清砂工序：待铸件自然冷却后，树脂砂自然溃散，通过人工将铸件内的树脂砂进行落砂处理；此工序主要产生落砂粉尘；砂箱内保温砂进入砂冷却线进行冷却。 （6）旧砂处理工序：本项目采用200型覆膜砂再生设备，将树脂砂经高温加热，使树脂砂表面的残留物有效的去除和分解，完成树脂砂的再生，再生率达到90%，再生后的树脂砂继续用于造型工序。 （7）打磨工序：经打磨处理后的铸件送入清砂机去除表面不规则铁屑及附着在表面的少量树脂砂。此工序产生砂粒、铁屑、除尘器收集粉尘及清砂机运行噪声。 主要污染分析： 1、施工期污染源分析 本项目使用原有厂房，只在现有厂房内安装设备，施工期污染物的产生量很小。 2、运营期污染源分析 2.1废水 本项目生产中冷却水循环使用，循环冷却水排污产生水量为0.5m³/d，锅炉排污水产生量为2.9m³/d，属于洁净下水，用于厂区降尘，排放水主要是职工生活污水，职工生活污水产生量为3.6m3/d。主要污染物为PH、COD、BOD5、NH3-N、SS，产生浓度约为PH6~9、COD 350mg/L，0.460t/a、BOD5 180 mg/L，0.237t/a、NH3-N 25 mg/L，0.033 t/a、SS 250 mg/L，0.329t/a，生活污水产生量少且水质简单，排入吉林明城经济开发区污水处理厂处理，污水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A排放标准后排入玻璃河。 ## 2.2废气 本项目主要有造型过程中的粉尘；熔炼工序产生的烟尘；浇铸工序产生的粉尘；清砂机产生的粉尘；清砂工序产生的粉尘；造型工序产生的非甲烷总烃；浇铸过程产品的非甲烷总烃，具体分析如下： 1）造型工序的粉尘 项目造型所用的材料为树脂砂，因此在造型过程中将产生少量的粉尘。根据同类项目的类比，造型工序的粉尘产生量约为原料用量的0.05%。本项目树脂砂年使用量约2000t，则产生的粉尘量约为1t，产生粉尘速率为4.17kg/h。 该过程实行封闭处理，在造型机上方设有集气罩，同时采用布袋除尘器对产生的粉尘进行收集处理，风机风量为10000m3/h，除尘效率为99%，集气罩收集效率为90%，经计算，造型工序粉尘有组织排放量为0.9t/a，排放速率为 0. 375kg/h，浓度为37.5mg/m3，处理后的废气由15m高的排气筒高空排放。 未被收集的10%粉尘无组织排放量为0.1t/a，厂界外无组织排放浓度为0.38 mg/m3。 2）熔炼产生的烟尘 本项目采用1.0t/h电炉熔化原料，电炉在熔炼过程中会产生少量烟尘，根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》电炉熔炼1t金属产生的废气量为3800m3，产生的烟尘为6.0kg，本项目生铁、熟铁等原料使用量约10100t/a，由此可以算出本项目熔炼车间内电炉排放的废气量为15991.67m3/h，烟尘产生量为6.06t/a，产生速率为25.25kg/h。 在电炉上安装集气罩，将熔炼过程产生的熔炼废气及时收集，由排气管道送入布袋除尘器进行处理。风机风量为5000m3/h，集气罩收集效率按90%计，布袋除尘器除尘效率大于99%。经除尘后，熔炼车间电炉产生的烟尘有组织排放量为0.5454t/a，排放速率为0. 23kg/h，排放浓度为46.0mg/m3，处理后的烟尘有15m高的排气筒排放。 未被收集的10%无组织粉尘排放量为0.606t/a，厂界外无组织排放浓度为0.45 mg/m3。 3）浇铸过程产生的粉尘 项目生产过程中铁水在浇铸过程中产生少量的粉尘，根据同类项目类比，结合本项目实际生产条件，浇铸过程粉尘产生量为使用量的0.01%，则本项目浇铸工序粉尘产生量约为1.01t/a，产生粉尘速率为0.421kg/h。 该过程实行封闭处理，同时采用布袋除尘器对产生的粉尘进行处理，除尘效率为99%，集气罩收集效率可达90%，则浇铸工序有组织粉尘排放量为0. 909t/a、排放速率为0. 379kg/h，浓度为37.9mg/m3，处理后的废气由15m高排气筒排放。 未被收集的10%无组织粉尘排放量为0.101t/a，厂界外无组织排放浓度为0.42 mg/m3。 4）落砂过程产生的粉尘 项目铸件冷却后，需将造型所用废树脂砂人工去除，因此在落砂过程中将产生粉尘。根据同类项目类比，造型过程的粉尘量约为原料用量的0.03%。本项目树脂砂年使用量约2000t，则落砂过程产生的粉尘约为0.6t/a，产生粉尘速率为0.25kg/h。 通过在落砂工作区上方安置集气罩，采用除尘器对产生的粉尘进行收集处理，除尘效率为99%，集气罩收集效率可达90%，经计算，落砂产生的粉尘有组织粉尘排放量为0.54t/a、排放速率为0.225kg/h，浓度为22.5mg/m3，处理后的废气由15m高排气筒排放。 未被收集的10%无组织粉尘排放量为0.06t/a，厂界外无组织排放浓度为0.25 mg/m3。 5）清砂产生的粉尘 本项目采用清砂机对铸件毛坯件进行表面清理，根据同类项目的类比，当零部件的表面进行抛丸清砂处理时，产生的粉尘量约占原料的0.01%，其成分为铁屑等，则粉尘产生量为1.01t/a，产生粉尘的速率为0.421kg/h。 本项目6台清砂机共用1台布袋除尘器进行处理，风机风量为10000m3/h。除尘效率约为99%，集气罩收集效率约为90%。粉尘的有组织排放量为0. 909t/a，排放速率为0. 379kg/h，浓度约为37.9mg/m3，经布袋除尘器处理后通过15m排气筒高空排放。 未被收集的10%无组织粉尘排放量为0.101t/a，厂界外无组织排放浓度为0.42 mg/m3。 6）造型工序产生的非甲烷总烃 项目造型所用材料为树脂砂，其主要成分中含有热塑性酚醛树脂，含量按照3%计算，在造型过程中受热会产生的少量非甲烷总烃。根据同类项目的类比，造型过程中非甲烷总烃产生量约为酚醛树脂含量的5%。本项目树脂砂年使用量约为2000t，则酚醛树脂含量约60t，则产生的非甲烷总烃量约为3.0t/a，产生速率为1.25kg/h。 该过程实行封闭处理，在造型机上方设有集气罩，经收集后，产生的废气经布袋除尘器除尘后，再由UV光氧催化装置对产生的非甲烷总烃进行收集处理（布袋除尘器和UV光氧催化装置串联），风机风量为10000m3/h，布袋除尘器去除效率为99%，集气罩收集效率约为90%，经计算，造型工序非甲烷总烃有组织排放量为0.027t/a，排放速率为0.113kg/h，浓度约为11.3mg/m3，经布袋除尘器处理后通过15m排气筒高空排放。 未被收集的10%无组织非甲烷总烃排放量为0.3t/a，厂界外无组织排放浓度为0.125 mg/m3。 7）浇铸过程产生的非甲烷总烃 本项目铁水浇铸树脂砂模具过程中，热塑性酚醛树脂收到高温产生的少量非甲烷总烃。根据同类项目类比，浇铸过程中非甲烷总烃产生量约为酚醛树脂含量的2%。本项目浇铸车间树脂砂年使用量2000t，则非甲烷总烃产生量约为1.2t/a，产生速率为0.5kg/h。 在浇铸生产线上方设置集气罩，经收集后，产生的废气经布袋除尘器除尘后，再由UV光氧催化装置对产生的非甲烷总烃进行收集处理（布袋除尘器和UV光氧催化装置串联），去除效率为90%，集气罩收集效率为90%，经计算，浇铸工序非甲烷总烃有组织排放量为0.108t/a，排放速率为0.045kg/h，浓度为4.5mg/m3，处理后的废气由15m高排气筒高空排放。 未被收集的10%无组织非甲烷总烃排放量为0.12t/a，厂界外无组织排放浓度为0.45 mg/m3。 8）旧砂再生处理过程产生的非甲烷总烃 本项目旧砂再生处理过程使用电加热至高温，热塑性酚醛树脂收到高温产生的少量非甲烷总烃。根据同类项目类比，旧砂再生处理过程中非甲烷总烃产生量约为酚醛树脂含量的2%。本项目树脂砂年使用量约为2000t，则酚醛树脂含量约60t，则产生的非甲烷总烃量约为1.2t/a，产生速率为0.5kg/h。 在旧砂再生处理设备上方设置集气罩，经收集后，产生的废气经布袋除尘器除尘后，再由UV光氧催化装置对产生的非甲烷总烃进行收集处理（布袋除尘器和UV光氧催化装置串联），去除效率为90%，集气罩收集效率为90%，经计算，旧砂再生处理非甲烷总烃有组织排放量为0.108t/a，排放速率为0.045kg/h，浓度为4.5mg/m3，处理后的废气由15m高排气筒高空排放。 未被收集的10%无组织非甲烷总烃排放量为0.12t/a，厂界外无组织排放浓度为0.45 mg/m3。 本项目共设置3个布袋除尘器，三个15m排气筒和1个UV光氧催化装置。 9）餐饮油烟 油烟主要是厂区工人生活产生的油烟。厂区工人150人，耗油量按人均日使用油用量约 30g/人•d，一般油烟挥发量占耗油量的 2~4%，平均为 2.83%，小区总耗油量 1.35t/a，油烟产生量为 0.038t/a。抽油烟机风量1000m3/h（烹饪按 3 小时计，年排气量90万m3），产生油烟浓度约42.2mg/m3。油烟经净化效率在75%以上的油烟净化装置处理后通过专用排烟通道排出，排放量为 0.0095t/a，排放浓度 0.156mg/m3，参考《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表2标准（油烟浓度≤2.0mg/m3），项目油烟废气对周边大气环境影响不大。 10）燃油烟气 燃油烟气主要在冬季由0.75t燃油锅炉为办公室供暖产生的，燃油锅炉燃油量按7.5kg/h，一天工作10h，根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》进行核算，详见表21。 表21 燃油锅炉烟气污染物产生情况一览表 序号; 污染物指标; 产污系数; 污染物产生量; 产生浓度; 排放浓度. 1; 烟气量; 17804.03标m3/t-原料; 200295.34m3/a; /; /. 2; 烟尘; 0.26kg/t-原料; 2.93kg/a; 14.63mg/m3; 14.63mg/m3. 3; 二氧化硫; 19Skg/t-原料; 21.38kg/a; 106.74mg/m3; 106.74mg/m3. 4; 氮氧化物; 3.67kg/t-原料; 41.29kg/a; 206.15mg/m3; 206.15mg/m3. ## 2.3噪声 项目建成后的主要噪声源为生产设备生产运行过程中产生的运行噪声，噪声值在70~90dB（A）。 表22 本项目噪声源强一览表 序号; 设备名称; 数量（台/套）; 噪声值dB（A）. 1; 造型机; 45; 80~85. 2; 打磨机; 25; 75~80. 3; 清砂机; 6; 70~75. 4; 风机; 3; 85~90. ## 2.4固体废物 本项目固废主要为生产过程中产生的电炉渣、废树脂砂、浇铸废铁、除尘器收尘灰、废紫外灯管和废催化剂、职工生活垃圾，均为一般固体废物。 （1）电炉渣 本项目电炉产生的电炉渣产生量约35t/a，作为一般筑路材料外售处理，不外排； （2）旧树脂砂 本项目生产工序产生的旧树脂砂约为2000t/a，经旧砂处理设备再生后，旧树脂砂的产生量约为1800t/a，继续用于造型工序，不能回用的旧树脂砂产生量约为200t/a，经场内定点堆存，生产厂家定期回收处理； （3）浇铸废铁 浇筑过程中产生的废铁产生量约为5t/a、收集后返炉重熔，回用于生产； （4）尘灰 布袋除尘器收尘灰产生量约为8.625t/a，统一收集后交由当地环卫部门统一处置； （5）生活垃圾 生活垃圾产生量按0.5kg/(d·人)计算，生活垃圾产生量为22.5t/a，经收集后交于当地环卫部门统一处置。 （6）废催化剂和废紫外线灯管 UV光氧催化装置定期更换产生的废催化剂和废紫外线灯管产生量为0.1t/次，统一收集交由厂家回收。 |

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 造型工序 | 有组织粉尘 | 3750 mg/m3；1.0t/a | 37.5mg/m3；0. 009t/a |
|  |  | 无组织粉尘 | 0.38 mg/m3；0.1t/a | 0.38 mg/m3；0.1t/a |
|  |  | 有组织非甲烷总烃 | 1130 mg/m3；3.0t/a | 11.3mg/m3；0.027t/a |
|  |  | 无组织非甲烷总烃 | 0.125 mg/m3；0.3t/a | 0.125 mg/m3；0.3t/a |
|  | 熔炼工序 | 有组织烟尘 | 4600 mg/m3；6.06t/a | 46mg/m3；0.05454t/a |
|  |  | 无组织烟尘 | 0.45mg/m3；0.606t/a | 0.45mg/m3；0.606t/a |
|  | 浇铸工序 | 有组织烟尘 | 3790mg/m3；1.01t/a | 37.9mg/m3；0.00909t/a |
|  |  | 无组织烟尘 | 0.42mg/m3；0.101t/a | 0.42mg/m3；0.101t/a |
|  |  | 有组织非甲烷总烃 | 450.0 mg/m3；1.2t/a | 4.5mg/m3；0.108t/a |
|  |  | 无组织非甲烷总烃 | 0.45 mg/m3；0.12t/a | 0.45 mg/m3；0.12t/a |
|  | 落砂工序 | 有组织粉尘 | 2250mg/m3；0.6t/a | 22.5mg/m3；0. 0054t/a |
|  |  | 无组织粉尘 | 0.25 mg/m3；0.06t/a | 0.25 mg/m3；0.06t/a |
|  | 清砂工序 | 有组织粉尘 | 3790 mg/m3；1.01t/a | 37.9mg/m3；0.00909t/a |
|  |  | 无组织粉尘 | 0. 42 mg/m3；0.101t/a | 0. 42 mg/m3；0.101t/a |
|  | 旧砂处理工序 | 有组织非甲烷总烃 | 450.0 mg/m3；1.2t/a | 4.5mg/m3；0.108t/a |
|  |  | 无组织非甲烷总烃 | 0.45 mg/m3；0.12t/a | 0.45 mg/m3；0.12t/a |
|  | 燃油锅炉 | SO2 | 106.74mg/m3；0.0214t/a | 106.74mg/m3；0.0214t/a |
|  |  | 烟尘 | 14.63mg/m3；0.00293t/a | 14.63mg/m3；0.00293t/a |
|  |  | NO2 | 206.15mg/m3；0.0413t/a | 206.15mg/m3；0.0413t/a |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | PH | 6~9（无量纲） | 6~9（无量纲） |
|  |  | COD | 350mg/L，0.460t/a | 350mg/L，0.460t/a |
|  |  | BOD5 | 180 mg/L，0.237t/a | 180 mg/L，0.237t/a |
|  |  | SS | 250 mg/L，0.329t/a | 250 mg/L，0.329t/a |
|  |  | 氨氮 | 25 mg/L，0.033 t/a | 25 mg/L，0.033 t/a |
| 固 体 废 物 | 生产工序 | 炉渣 | 35 t/a | 外售 |
|  |  | 废铁 | 5t/a | 返炉重熔 |
|  |  | 旧树脂砂 | 200t/a | 旧树脂砂利用200型覆膜砂再生设备进行处理，旧砂再生率90%，不能再生部分由厂家定期回收，不外排 |
|  |  | 除尘器收尘灰 | 8.625t/a | 收集后由当地环卫部门处置 |
|  |  | 废催化剂和废灯管 | 0.1t/a | 由设备厂家回收 |
|  | 职工 | 生活垃圾 | 22.5t/a | 收集后由环卫部门定期清运 |
| 噪声 | 项目噪声来源于造型机、清砂机、空压机、风机等设备运行时产生的噪声，噪声声级在70~90dB（A）之间。 |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 结合本项目的建设，厂区内进行植树绿化、美化，种植大面积的绿化草坪，项目周围种植花草树木，可以改善周围生态环境。 |  |  |  |  |

建设项目环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目使用原有厂房，只在现有厂房内安装设备，施工期污染物的产生量很小。

营运期环境影响分析： 1、地表水环境影响分析 本项目无生产工艺废水，主要为职工生活污水。 职工生活污水产生量为3.6m3/d。主要污染物为PH、COD、BOD5、NH3-N、SS，产生浓度约为PH6~9、COD 350mg/L，0.460t/a、BOD5 180 mg/L，0.237t/a、NH3-N 25 mg/L，0.033 t/a、SS 250 mg/L，0.329t/a，生活污水产生量少且水质简单，排入吉林明城经济开发区污水处理厂处理，污水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A排放标准后排入玻璃河。 2、大气环境影响分析 （1）污染源分析 本项目产生的灰尘主要有造型过程中的粉尘；熔炼工序产生的烟尘；浇铸工序产生的粉尘；清砂机产生的粉尘；清砂工序产生的粉尘；造型工序产生的非甲烷总烃；浇铸过程产品的非甲烷总烃及燃油锅炉产生的烟气，具体分析如下： 1）造型工序的粉尘 项目造型所用的材料为树脂砂，因此在造型过程中将产生少量的粉尘。根据同类项目的类比，造型工序的粉尘产生量约为原料用量的0.05%。本项目树脂砂年使用量约2000t，则产生的粉尘量约为1t，产生粉尘速率为4.17kg/h。 该过程实行封闭处理，在造型机上方设有集气罩，同时采用布袋除尘器对产生的粉尘进行收集处理，风机风量为10000m3/h，除尘效率为99%，集气罩收集效率为90%，经计算，造型工序粉尘有组织排放量为0.9t/a，排放速率为0. 375kg/h，浓度为37.5mg/m3，处理后的废气由15m高的排气筒高空排放。 造型工序有组织排放的粉尘能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准要求。 未被收集的10%粉尘无组织排放量为0.1t/a，厂界外无组织排放浓度0.38 mg/m3。 无组织排放的粉尘能够满足大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放浓度的1.0 mg/m3要求。 2）熔炼产生的烟尘 本项目采用1.0t/h电炉熔化原料，电炉在熔炼过程中会产生少量烟尘，根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》电炉熔炼1t金属产生的废气量为3800m3，产生的烟尘为6.0kg，本项目生铁、熟铁等原料使用量约10100t/a，由此可以算出本项目熔炼车间内电炉排放的废气量为3838万m3/a，烟尘产生量为6.06t/a，产生速率为25.25kg/h。 在电炉上安装集气罩，将熔炼过程产生的熔炼废气及时收集，由排气管道送入布袋除尘器进行处理。风机风量为5000m3/h，集气罩收集效率按90%计，布袋除尘器除尘效率大于99%。经除尘后，熔炼车间电炉产生的烟尘有组织排放量为0.5454t/a，排放速率为0.23kg/h，排放浓度为46.0mg/m3，处理后的烟尘有15m高的排气筒排放。 未被收集的10%无组织粉尘排放量为0.606t/a，厂界外无组织排放浓度0.45 mg/m3。 有组织的烟尘排放浓度可满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）中金属熔化炉新建炉窑排放标准允许浓度200 mg/m3。 3）浇铸过程产生的粉尘 项目生产过程中铁水在浇铸过程中产生少量的粉尘，经与同类项目类比，并结合本项目实际生产条件，浇铸过程粉尘产生量为使用量的0.01%，则本项目浇铸工序粉尘产生量约为1.01t/a，产生粉尘速率为0.421kg/h。 该过程实行封闭处理，同时采用布袋除尘器对产生的粉尘进行处理，除尘效率为99%，集气罩收集效率可达90%，则浇铸工序有组织粉尘排放量为0. 909t/a、排放速率为0. 379kg/h，浓度为37.9mg/m3，处理后的废气由15m高排气筒排放。 浇铸过程有组织排放的粉尘能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准要求。 未被收集的10%无组织粉尘排放量为0.101t/a，厂界外无组织排放浓度0.42 mg/m3。 无组织排放的粉尘能够满足大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放浓度1.0mg/m3的要求。 4）清砂过程产生的粉尘 项目铸件冷却后，需将造型所用废树脂砂人工去除，因此在落砂过程中将产生粉尘。根据同类项目类比，造型过程的粉尘量约为原料用量的0.03%。本项目树脂砂年使用量约2000t，则落砂过程产生的粉尘约为0.6t/a，产生粉尘速率为0.25kg/h。 通过在落砂工作区上方安置集气罩，采用除尘器对产生的粉尘进行收集处理，除尘效率为99%，集气罩收集效率可达90%，经计算，落砂产生的粉尘有组织粉尘排放量为0. 54t/a、排放速率为0. 225kg/h，浓度为22.5mg/m3，处理后的废气由15m高排气筒排放。 清砂工序有组织排放的粉尘能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准要求。 未被收集的10%无组织粉尘排放量为0.06t/a，厂界外无组织排放浓度0.25 mg/m3。 无组织排放的粉尘能够满足大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放浓度1.0mg/m3的要求。 5）清砂产生的粉尘 本项目采用清砂机对铸件毛坯件进行表面清理，根据同类项目的类比，当零部件的表面进行抛丸清砂处理时，产生的粉尘量约占原料的0.01%，其成分为铁屑等，则粉尘产生量为1.01t/a，产生粉尘的速率为0.421kg/h。 本项目6台清砂机共用1台布袋除尘器进行处理，风机风量为10000m3/h。除尘效率约为99%，集气罩收集效率约为90%。粉尘的有组织排放量为0. 909t/a，排放速率为0. 379kg/h，浓度约为37.9mg/m3，经布袋除尘器处理后通过15m排气筒高空排放。 清砂过程有组织排放的粉尘满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准要求。 未被收集的10%无组织粉尘排放量为0.101t/a，厂界外无组织排放浓度0.42 mg/m3。 无组织排放的粉尘能够满足大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放浓度1.0mg/m3的要求。 6）造型工序产生的非甲烷总烃 项目造型所用材料为树脂砂，其主要成分中含有热塑性酚醛树脂，含量按照3%计算，在造型过程中受热会产生的少量非甲烷总烃。根据同类项目的类比，造型过程中非甲烷总烃产生量约为酚醛树脂含量的5%。本项目树脂砂年使用量约为2000t，则酚醛树脂含量约60t，则产生的非甲烷总烃量约为3.0t/a，产生速率为1.25kg/h。 该过程实行封闭处理，在造型机上方设有集气罩，经收集后，产生的废气经布袋除尘器除尘后，再由UV光氧催化装置对产生的非甲烷总烃进行收集处理（布袋除尘器和UV光氧催化装置串联），风机风量为10000m3/h，布袋除尘器去除效率为99%，集气罩收集效率约为90%，经计算，造型工序非甲烷总烃有组织排放量为0.027t/a，排放速率为0.113kg/h，浓度约为11.3mg/m3，经布袋除尘器处理后通过15m排气筒高空排放。 造型工序的非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放标准要求。 未被收集的10%无组织非甲烷总烃排放量为0.3t/a，厂界外无组织排放浓度0.125 mg/m3。 无组织排放的非甲烷总烃能够满足大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放浓度2.0mg/m3的要求。 7）浇铸过程产生的非甲烷总烃 本项目铁水浇铸树脂砂模具过程中，热塑性酚醛树脂收到高温产生的少量非甲烷总烃。根据同类项目类比，浇铸过程中非甲烷总烃产生量约为酚醛树脂含量的2%。本项目浇铸车间树脂砂年使用量2000t，则非甲烷总烃产生量约为1.2t/a，产生速率为0.5kg/h。 在浇铸生产线上方设置集气罩，经收集后，产生的废气经布袋除尘器除尘后，再由UV光氧催化装置对产生的非甲烷总烃进行收集处理（布袋除尘器和UV光氧催化装置串联），去除效率为90%，集气罩收集效率为90%，经计算，浇铸工序非甲烷总烃有组织排放量为0.108t/a，排放速率为0.045kg/h，浓度为4.5mg/m3，处理后的废气由15m高排气筒高空排放。 浇铸过程的非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放标准要求。 未被收集的10%无组织非甲烷总烃排放量为0.12t/a，厂界外无组织排放浓度0.45 mg/m3。 无组织排放的非甲烷总烃能够满足大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放浓度2.0mg/m3的要求。 8）旧砂再生产生的非甲烷总烃 本项目旧砂再生处理过程使用电加热至高温，热塑性酚醛树脂收到高温产生的少量非甲烷总烃。根据同类项目类比，旧砂再生处理过程中非甲烷总烃产生量约为酚醛树脂含量的2%。本项目树脂砂年使用量约为2000t，则酚醛树脂含量约60t，则产生的非甲烷总烃量约为1.2t/a，产生速率为0.5kg/h。 在旧砂再生处理设备上方设置集气罩，经收集后，产生的废气经布袋除尘器除尘后，再由UV光氧催化装置对产生的非甲烷总烃进行收集处理（布袋除尘器和UV光氧催化装置串联），去除效率为90%，集气罩收集效率为90%，经计算，旧砂再生处理非甲烷总烃有组织排放量为0.108t/a，排放速率为0.045kg/h，浓度为4.5mg/m3，处理后的废气由15m高排气筒高空排放。 旧砂再生过程的非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放标准要求。 未被收集的10%无组织非甲烷总烃排放量为0.12t/a，厂界外无组织排放浓度为0.45 mg/m3。 无组织排放的粉尘能够满足大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放浓度2.0mg/m3的要求。 9）餐饮油烟 油烟主要是厂区工人生活产生的油烟。厂区工人150人，耗油量按人均日使用油用量约 30g/人•d，一般油烟挥发量占耗油量的 2~4%，平均为 2.83%，小区总耗油量 1.35t/a，油烟产生量为 0.038t/a。抽油烟机风量1000m3/h（烹饪按 3 小时计，年排气量90万m3），产生油烟浓度约42.2mg/m3。油烟经净化效率在 60%以上的油烟净化装置处理后通过专用排烟通道排出，排放量为 0.0152t/a，排放浓度 0.012mg/m3，参考《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表2标准（油烟浓度≤2.0mg/m3），项目油烟废气对周边大气环境影响不大。 10）燃油烟气 燃油烟气主要在冬季燃油锅炉为办公室供暖产生的，燃油烟气主要在冬季燃油锅炉为办公室供暖产生的，燃油锅炉燃油量按7.5kg/h，一天工作10h，详见表23，燃油烟气排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）标准。 表23 燃油锅炉烟气污染物产生情况一览表 序号; 污染物指标; 产污系数; 污染物产生量; 产生浓度; 排放浓度. 1; 烟气量; 17804.03标m3/t-原料; 200295.34m3/a; /; /. 2; 烟尘; 0.26kg/t-原料; 2.93kg/a; 14.63mg/m3; 14.63mg/m3. 3; 二氧化硫; 19Skg/t-原料; 21.38kg/a; 106.74mg/m3; 106.74mg/m3. 4; 氮氧化物; 3.67kg/t-原料; 41.29kg/a; 206.15mg/m3; 206.15mg/m3. 综上所述，根据对大气环境影响分析，烟气、粉尘和非甲烷总烃都满足排放标准，对周围环境影响较小。 （2）无组织废气污染源分析 本项目无组织废气主要为生产过程产生的颗粒物和非甲烷总烃，无组织废气污染源源强见表24。 表24 项目面源污染源源强一览表 污染源名称; 污染因子; 面源长度（m）; 面源宽度（m）; 面源排放高度（m）; 评价标准（mg/m3）; 源强（kg/h）. 铸造车间; 颗粒物; 50; 34; 8; 0.9; 0.201. 非甲烷总烃; 2.0; 0.088. 机加工车间; 颗粒物; 86; 16.3; 8; 0.9; 0.021. 根据估算模式SCREEN3预测本项目运营后的面源污染物扩散结果见表25。 表25 最大落地浓度及出现的距离一览表 污染源名称; 评价因子; 源强（kg/h）; Ci（mg/m3）; D10%（m）; Pi（%）; 最大浓度出现距离（m）. 铸造车间; 颗粒物; 0.201; 0.08031; 未出现; 8.92333; 94. 非甲烷总烃; 0.088; 0.03516; 未出现; 1.758; 94. 机加工车间; 颗粒物; 0.021; 0.01116; 未出现; 1.25; 96. 表26 无组织废气排放源对四周厂界最大贡献浓度一览表 单位：mg/m3 评价因子评价点; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 颗粒物; 0.01234; 0.06321; 0.00576; 0.006846. 非甲烷总烃; 0.001955; 0.02663; 0.02337; 0.001955. 综上所述，本项目无组织废气颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织监控浓度限值要求。 （3）大气环境防护距离 采用环境保护部环境工程评估中心环境质量模拟重点实验室大气环境防护距离标准计算程序（Ver1.1）计算，项目大气环境防护距离计算结果见表27。 表27 大气环境防护距离计算结果 车间; 预测因子; 长×宽（m）; 排放高度（m）; 面源源强（kg/h）; 空气质量标准（mg/m3）; 计算距离. 铸造车间; 颗粒物; 50×34; 8; 0.201; 0.9; 无超标点. 非甲烷总烃; 0.088; 2.0; 无超标点. 机加工车间; 颗粒物; 86×16.3; 8; 0.021; 0.9; 无超标点. 由计算结果可知，由于该项目非甲烷总烃无超标现象，因此不设置大气环境防护距离。 ## 3、声环境影响分析 项目噪声来源于造型机、清砂机、风机等设备运行时产生的噪声，噪声声级在70~90 dB（A）之间，本项目噪声源源强参数见表28。 表28 本项目噪声源强及治理措施 序号; 设备名称; 噪声值; 降噪措施; 治理后噪声值. 1; 造型机; 80~85 dB（A）; 减振、隔声; 70 dB（A）. 2; 打磨机; 75~80 dB（A）; 减振、隔声; 65 dB（A）. 3; 清砂机; 70~75 dB（A）; 减振、隔声; 60 dB（A）. 4; 风机; 85~90 dB（A）; 减振、隔声; 75 dB（A）. 本评价对项目投产后的噪声影响进行昼间噪声预测。考虑噪声向外传播过程中，可近似的认为在半自由场中扩散，根据导则《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）推荐方法，选取点声源半自由场传播模式： Lp=Lw-20Lgr-8-Abar 式中：Lp—预测点声压级，dB（A）； Lw—声源的声级功率级，dB（A）； r—声源与预测点的距离，m； Abar—声障引起的衰减，主要为车间墙体隔声量，dB（A）。 该车间声源由于空气吸收引起的衰减以及由于云、雾、温度梯度、风及地面其他效应等引起的衰减量难确定其取值范围，其引起的衰减量不大，本评价预测计算只考虑该声源至预测点的距离衰减及墙体、门窗隔音量。预测结果见表29。 表29 项目厂界噪声预测结果 单位：dB（A） 预测点; 贡献值; 标准值; 超标量. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东厂界; 48.75; 40.48; 65; 55; —; —. 南厂界; 39.65; 31.73; 65; 55; —; —. 西厂界; 49.22; 41.42; 65; 55; —; —. 北厂界; 45.32; 38.18; 65; 55; —; —. 从表25中可以看出，本项目噪声源对厂界的昼间贡献值在39.65~49.22 dB（A）之间，夜间贡献值在31.73~41.42 dB（A）之间，厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准要求。 因此，本项目对周围声环境影响较小。 ## 4、固体废物 本项目的固体废物主要为生产过程中产生的电炉渣、废树脂砂、浇铸废铁、除尘器收尘灰、废紫光灯管和废催化剂、职工生活垃圾，均为一般固废。 （1）电炉渣 本项目电炉产生的电炉渣产生量约35t/a，作为一般筑路材料外售处理，不外排； （2）旧树脂砂 本项目生产工序产生的旧树脂砂约为2000t/a，经旧砂处理设备再生后，旧树脂砂的产生量约为1800t/a，继续用于造型工序，不能回用的旧树脂砂产生量约为200t/a，经场内定点堆存，生产厂家定期回收处理； （3）浇铸废铁 浇筑过程中产生的废铁产生量约为5t/a、收集后返炉重熔，回用于生产； （4）尘灰 布袋除尘器收尘灰产生量约为8.625t/a，统一收集后外售； （5）生活垃圾 生活垃圾产生量按0.5kg/(d·人)计算，生活垃圾产生量为22.5t/a，经收集后交于当地环卫部门统一处置。 （6）废催化剂和废紫外线灯管 UV光氧催化装置定期更换产生的废催化剂和废紫外线灯管产生量为0.1t/次，统一收集交由厂家回收。 因此，本项目产生的固体废物均得到妥善处置，不会对周围环境产生影响。 5、环保投资估算 本环评针对污染特征提出了相应的防治措施，以合理的经济投入最大限度地降低对环境的污染，使本项目创造良好的环境效益。本项目总投资为5000万元，其中环保投资为356万元，占总投资的7.12%，环保投资估算详见表30。 表30 环保投资明细表 序号; 项目; 投资（万元）. 营运期; 噪声; 隔音间、减震垫、消声器、吸声材料、柔性接头等；机动车限速及禁鸣标识等; 86. 固体废物; 垃圾临时贮存装置; 38. 废气; 3套布袋除尘器、集气罩、1套UV光氧催化装置; 232. 合计; 356. 6、环境保护“三同时”验收情况 本项目“三同时”验收内容详见表31。 表31 项目“三同时”验收一览表 序号; 分类; 治理项目; 验收内容; 验收要求. 1; 废气; 餐饮油烟; 油烟净化器; 满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）要求. 生产工序产生烟（粉）尘、非甲烷总烃; 集气罩、布袋除尘器、UV光氧催化装置等; 满足GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》要求. 燃油锅炉烟气; 烟气经8m排气筒排放; 满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）. 2; 废水; 生活污水; 排入吉林明城经济开发区污水处理厂; 满足《污水排污城镇下水道水质标准》GB/T31962-2015. 3; 噪声治理; 机械设备噪声; 隔音间、减震垫、消声器、吸声材料、柔性接头等；机动车限速及禁鸣标识等; 场界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）标准要求. 4; 固体废物; 生活垃圾; 垃圾临时贮存装置; 不产生二次污染.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 造型工序 | 粉尘 | 集气罩+布袋除尘器+UV光氧催化装置+15m排气筒（P1） | 粉尘执行《大气综合排放标准》（GB16297-1996）； 电炉烟（粉）尘执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012） 非甲烷总烃满足《大气综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放标准 |
|  |  | 非甲烷总烃 |  |  |
|  | 熔炼工序 | 烟尘 | 集气罩+布袋除尘器+ 15m排气筒（P2） |  |
|  | 浇铸工序 | 粉尘 | 集气罩+布袋除尘器+UV光氧催化装置+15m排气筒 |  |
|  |  | 非甲烷总烃 |  |  |
|  | 落砂工序 | 粉尘 | 集气罩+布袋除尘器+ 15m排气筒 |  |
|  | 清砂工序 | 粉尘 | 集气罩+布袋除尘器+ 15m排气筒（P3） |  |
|  | 旧砂处理工序 | 非甲烷总烃 | 集气罩+布袋除尘器+UV光氧催化装置+15m排气筒 |  |
|  | 燃油锅炉 | 锅炉烟气 | 经8m排气筒排放 | 满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014） |
| 水 污 染 物 | 运营期 生活污水 | COD BOD5 SS 氨氮 PH | 通过市政污水管网排入吉林明城经济开发区污水处理厂 | 对地表水环境影响很小 |
| 固 体 废 物 | 生产工序 | 炉渣 | 外售 | 合理处置 |
|  |  | 废铁 | 返炉重熔 |  |
|  |  | 旧树脂砂 | 厂家回收 |  |
|  | 除尘器 | 收尘灰 | 外售 |  |
|  | 光氧化催化设备 | 废催化剂和废灯管 | 由设备厂家回收 |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 收集后由环卫部门定期清运 |  |
| 噪 声 | 项目噪声来源于造型机、清砂机、空压机、风机等设备运行时产生的噪声，噪声声级在70~90 dB（A）之间。采取低噪音设备、厂房隔声等措施后，厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求 |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目在周围及空地多种植树木，设立绿化带。在树木选择上，种植生命力较强、有较好的净化空气能力、适应性强的树种，这样不仅可以美化环境，而且可以降低噪声对环境的影响。 |  |  |  |  |

结论与建议

1、建设项目概况 项目名称：磐石市金达机械配件制造有限公司机械配件铸造加工项目 建设单位：磐石市金达机械配件制造有限公司 建设性质：新建 建设地点：本项目位于吉林省磐石市明城经济开发区五金四路，本项目北侧为吉林市广润工贸有限责任公司，东侧为废弃厂区、南侧紧邻五金四路（街对面为吉林顺昆收割机有限公司）、西侧现状为农田。 本项目总投资为5000万元，其中环保投资为356万元，占总投资的7.12%。项目总投资拟采取建设单位自筹。 2、选址情况 本项目位于明城经济开发区内，位于规划的工业用地内，该开发区规划的产业发展定位为以铸锻、建材、金属加工业为主导产业的开发区，详见附图、附件。 本项目选址从规划符合性、功能区符合性、环境相容性、其他条件合理性分析，本项目选址可行。 3、环境质量现状评价结论 1）地表水 由评价结果可以看出，玻璃河水体中COD、BOD5有超标现象，不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，分析超标原因主要是明城开发区污水处理厂正处于建设阶段，目前可能有未经处理的生活污水等排入玻璃河所致。 2）环境空气 PM10、SO2、NO2日均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，因此，评价区域环境空气环境质量良好。 3）声环境 评价区域声环境质量满足GB3096-2008《声环境质量标准》中的相应标准要求，区域内声环境质量较好。 3、施工期环境影响评价结论 本项目使用现有厂房，不涉及施工期污染。 4、营运期环境影响评价结论 （1）废水 本项目所排废水主要为生活污水，污水中污染物浓度可达到《污水综合排放标准》中的三级排放标准，排入吉林明城经济开发区污水处理厂处理，污水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A排放标准后排入玻璃河。对地表水环境影响较小。 （2）废气 1）造型工序的粉尘 项目造型所用的材料为树脂砂，因此在造型过程中将产生少量的粉尘。经布袋除尘器处理后，造型工序粉尘有组织排放量为0.9t/a，排放速率为0.375kg/h，浓度为37.5mg/m3，处理后的废气由15m高的排气筒高空排放。 造型工序有组织排放的粉尘能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准要求。 未被收集的10%粉尘无组织排放量为0.1t/a，厂界外无组织排放浓度0.38 mg/m3。 无组织排放的粉尘能够满足大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放浓度的1.0 mg/m3要求。 2）熔炼产生的烟尘 本项目采用1.0t/h电炉熔化原料，电炉在熔炼过程中会产生少量烟尘，经布袋除尘器处理后，熔炼车间电炉产生的烟尘有组织排放量为0.5454t/a，排放速率为0.23kg/h，排放浓度为46.0mg/m3，处理后的烟尘有15m高的排气筒排放。 未被收集的10%无组织粉尘排放量为0.606t/a，无组织排放浓度为0.45 mg/m3。 烟尘排放浓度可满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）中金属熔化炉新建炉窑排放标准允许浓度200 mg/m3。 3）浇铸过程产生的粉尘 项目生产过程中铁水在浇铸过程中产生少量的粉尘，经布袋除尘器处理后，浇铸工序有组织粉尘排放量为0.909t/a、排放速率为0. 379kg/h，浓度为37.9mg/m3，处理后的废气由15m高排气筒排放。 浇铸过程有组织排放的粉尘能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准要求。 未被收集的10%无组织粉尘排放量为0.101t/a，厂界外无组织排放浓度0.42 mg/m3。 无组织排放的粉尘能够满足大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放浓度1.0mg/m3的要求。 4）清砂过程产生的粉尘 项目铸件冷却后，需将造型所用废树脂砂人工去除，因此在落砂过程中将产生粉尘。经布袋除尘器处理后，落砂产生的粉尘有组织粉尘排放量为0. 54t/a、排放速率为0. 225kg/h，浓度为22.5mg/m3，处理后的废气由15m高排气筒排放。 清砂工序有组织排放的粉尘能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准要求。 未被收集的10%无组织粉尘排放量为0.06t/a，厂界外无组织排放浓度0.25 mg/m3。 无组织排放的粉尘能够满足大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放浓度1.0mg/m3的要求。 5）清砂产生的粉尘 本项目采用清砂机对铸件毛坯件进行表面清理，经布袋除尘器处理后，粉尘的有组织排放量为0. 909t/a，排放速率为0. 379kg/h，浓度约为37.9mg/m3，经布袋除尘器处理后通过15m排气筒高空排放。 清砂过程有组织排放的粉尘满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准要求。 未被收集的10%无组织粉尘排放量为0.101t/a，厂界外无组织排放浓度0.42 mg/m3。 无组织排放的粉尘能够满足大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放浓度1.0mg/m3的要求。 6）造型工序产生的非甲烷总烃 项目造型所用材料为树脂砂，其主要成分中含有热塑性酚醛树脂，含量按照3%计算，在造型过程中受热会产生的少量非甲烷总烃。经经布袋除尘器处理和UV光氧催化处理后，造型工序非甲烷总烃有组织排放量为0.027t/a，排放速率为0.113kg/h，浓度约为11.3mg/m3，经布袋除尘器处理后通过15m排气筒高空排放。 造型工序的非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放标准要求。 未被收集的10%无组织非甲烷总烃排放量为0.3t/a，厂界外无组织排放浓度0.125 mg/m3。 无组织排放的非甲烷总烃能够满足大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放浓度2.0mg/m3的要求。 7）浇铸过程产生的非甲烷总烃 本项目铁水浇铸树脂砂模具过程中，热塑性酚醛树脂收到高温产生的少量非甲烷总烃。经经布袋除尘器处理和UV光氧催化处理后，浇铸工序非甲烷总烃有组织排放量为0.108t/a，排放速率为0.045kg/h，浓度为4.5mg/m3，处理后的废气由15m高排气筒高空排放。 浇铸过程的非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放标准要求。 未被收集的10%无组织非甲烷总烃排放量为0.12t/a，厂界外无组织排放浓度0.45 mg/m3。 无组织排放的非甲烷总烃能够满足大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放浓度2.0mg/m3的要求。 8）旧砂再生工序产生的非甲烷总烃 本项目旧砂再生过程中，热塑性酚醛树脂收到高温产生的少量非甲烷总烃。经布袋除尘器处理和UV光氧催化处理后，浇铸工序非甲烷总烃有组织排放量为0.108t/a，排放速率为0.045kg/h，浓度为4.5mg/m3，处理后的废气由15m高排气筒高空排放。 旧砂再生处理产生的非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放标准要求。 未被收集的10%无组织非甲烷总烃排放量为0.12t/a，无组织排放浓度为0.45 mg/m3。 无组织排放的非甲烷总烃能够满足大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放浓度2.0mg/m3的要求。 9）餐饮油烟 油烟主要是厂区工人生活产生的油烟，经计算，油烟排放量为 0.0152t/a，排放浓度 0.012mg/m3，参考《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表2标准（油烟浓度≤2.0mg/m3），项目油烟废气对周边大气环境影响不大。 10）燃油烟气 燃油烟气主要在冬季燃油锅炉为办公室供暖产生的，经计算，烟气排放量为200295.34m3/a，SO2排放量为0.0214t/a，排放浓度为106.74 mg/m3，烟尘排放量为0.00293t/a，排放浓度为14.63 mg/m3，NO2排放量为0.0413t/a，排放浓度为206.15 mg/m3，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）标准。 综上所述，根据对大气环境影响分析，烟气、粉尘和非甲烷总烃都满足排放标准，对周围环境影响较小。 （3）噪声 项目噪声来源于造型机、清砂机、空压机、风机等设备运行时产生的噪声，噪声声级在70-90dB(A)之间。采取低噪音设备、厂房隔声等措施后，厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。不会对周围声环境产生明显影响。 （4）固体废物 本项目的固体废物主要为生产过程中产生的电炉渣、废树脂砂、浇铸废铁、除尘器收尘灰、废紫光灯管和废催化剂、职工生活垃圾，均为一般固废。 （1）电炉渣 本项目电炉产生的电炉渣产生量约35t/a，作为一般筑路材料外售处理，不外排； （2）旧树脂砂 本项目生产工序产生的旧树脂砂约为2000t/a，经旧砂处理设备再生后，旧树脂砂的产生量约为1800t/a，继续用于造型工序，不能回用的旧树脂砂产生量约为200t/a，经场内定点堆存，生产厂家定期回收处理。 （3）浇铸废铁 浇筑过程中产生的废铁产生量约为5t/a、收集后返炉重熔，回用于生产； （4）尘灰 布袋除尘器收尘灰产生量约为8.625t/a，统一收集后外售； （5）生活垃圾 生活垃圾产生量按0.5kg/(d·人)计算，生活垃圾产生量为22.5t/a，经收集后交于当地环卫部门统一处置。 （6）废催化剂和废紫外线灯管 UV光氧催化装置定期更换产生的废催化剂和废紫外线灯管产生量为0.1t/次，统一收集交由厂家回收。 因此，本项目产生的固体废物均得到妥善处置，不会对周围环境产生影响。 5、总结论 综上所述，磐石市金达机械配件制造有限公司机械配件铸造加工项目建设符合国家产业政策，符合明城经济开发区总体规划。建设单位严格按照“三同时”原则认真落实报告表中提出的各项污染防治措施，各项污染物稳定达标排放的情况下，从环境保护的角度分析，本项目选址合理，建设可行。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章： 经办人： 年 月 日