吉林市绿色生态城市规划研究

文 本

吉林省吉规绿色建筑设计咨询有限责任公司

2017年12月

目 录

第一章	总则	1

第一条	编制目的	1

第二条	指导思想	1

第三条	规划范围与层次	1

第四条	规划期限	2

第五条	规划依据	2

第六条	规划效力	2

第二章	建设条件综合评价	2

第七条	市域用地条件评价	2

第八条	市域水资源条件评价	3

第九条	规划区气象气候条件评价	3

第十条	规划区生态红线评价	3

第十一条	中心城区生态城市健康度评价	3

第十二条	主要问题	4

第三章	发展定位与管控体系	5

第十三条	发展定位	5

第十四条	管控体系	5

第四章	生态空间体系构建	6

第一节 生态空间体系	6

第十五条	布局原则	6

第十六条	生态格局	7

第二节 产业创新体系	9

第十七条	第一产业创新策略	9

第十八条	第二产业创新策略	10

第十九条	第三产业创新策略	10

第二十条	产业升级指引	10

第二十一条	产业布局调整	12

第三节 绿色城乡空间体系	14

第二十二条	绿色城乡空间结构	14

第二十三条	绿色职能特色分工	15

第四节 绿色城市交通体系	16

第二十四条	绿色交通发展目标	16

第二十五条	公共交通组织	16

第二十六条	慢行交通系统组织	18

第二十七条	TOD用地开发模式	18

第五节 紧凑式城镇用地布局	20

第二十八条	紧凑型城市形态	20

第二十九条	混合型功能分区布局	21

第三十条	新建与更新地区开发强度控制	22

第六节 工业用地更新改造	23

第三十一条	总体发展策略	23

第三十二条	工业区用地布局调整	24

第三十三条	工业用地更新改造技术手段与措施	25

第七节 社区管理服务提升	26

第三十四条	社区空间单元划定	26

第三十五条	社区空间规划导引	26

第三十六条	社区服务设施分级配置要求	27

第八节 地域文化保护传承	27

第三十七条	地域文化元素识别与提取	27

第三十八条	地域文化传承与利用	28

第五章	行动计划与实施措施	30

第一节 行动计划	30

第三十九条	开展相关专项规划研究与编制	30

第四十条	构建生态网络体系	30

第四十一条	建设特色小镇美丽乡村	31

第四十二条	开展城市“双修”工程	31

第四十三条	打造松花江生态廊道	32

第四十四条	开低碳节能改造工程	32

第二节 实施措施	34

第四十五条	规划引领、政策支持	34

第四十六条	部门协调、公众参与	34

第四十七条	思路创新、技术保障	34

第六章	南部新城绿色生态规划与技术应用研究	35

第一节 研究概述	35

第四十八条	研究范围	35

第四十九条	发展目标	35

第五十条	生态单元	35

第二节 绿色建筑引导	36

第五十一条	规划目标	36

第五十二条	绿色建筑	36

第五十三条	装配式建筑	36

第五十四条	建筑全装修	36

第五十五条	绿色学校	37

第五十六条	实施方案	37

第五十七条	重点项目	37

第三节 绿色交通引导	37

第五十八条	规划目标	37

第五十九条	公共交通	37

第六十条	休闲慢行交通	38

第六十一条	清洁能源汽车	38

第四节 绿色空间引导	38

第六十二条	规划目标	38

第六十三条	生态安全格局	39

第六十四条	绿地系统结构	39

第六十五条	生态服务功能	39

第六十六条	海绵城市与生态修复	39

第五节 绿色能源利用	40

第六十七条	规划目标	40

第六十八条	建筑节能规划	40

第六十九条	太阳能利用规划	40

第七十条	天然气分布式供能系统规划	42

第七十一条	市政基础设施节能	42

第六节 垃圾资源化利用	42

第七十二条	规划目标	42

第七十三条	生活垃圾分类收集	43

第七十四条	生活垃圾分类收运与处置	43

第七十五条	建筑垃圾资源化利用	43

第七十六条	生活垃圾分类收集的管理	44

附表	45

附表1	吉林市绿色生态城市规划管控体系（2020年）	45

附表2	吉林市绿色生态城市规划管控体系（2030、2035年）	46

附表3	新增工业用地土地集约利用技术手段	47

附表4	15分钟社区生活圈空间划分方案	48

附表5	15分钟生活圈、10分钟生活圈设施配套设置	49

附表6	5分钟生活圈设施配套设置	49

附表7	居住街坊设施配套设置	50

附表8	城市总体规划、专项规划层面编制技术衔接内容	50

附表9	控制性详细规划层面编制技术衔接内容	52

附表10	控制性详细规划（编制更新）生态控制指标体系	52

# 总则

## 编制目的

为贯彻落实“创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念,实现生态文明体制改革总体目标，全面推进绿色生态城市建设，推进区域与城镇协调发展，保护和优化城市生态空间格局，创造优良人居环境，构建“山青、水净、天蓝、地绿、城美、人和”的美丽家园，特编制本规划。

## 指导思想

全面贯彻党的中央城镇化工作会议、中央城市工作会议和十九大会议精神，按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以“绿水青山就是金山银山”为基本思路，借助国家“振兴东北老工业基地”和“哈长城市群建设”的重大机遇，以生态环境建设为基础，以产业生态化创新发展为动力，以城乡协调一体为主线，以优化城市用地布局、提升城市品质为核心，合力推进吉林市绿色生态城市发展与建设。

## 规划范围与层次

本次规划分为三个层次，分别为市域、城市规划区和中心城区。

第一层次为市域范围，吉林市行政区范围，包括市区、永吉县、舒兰市、蛟河市、桦甸市和磐石市，面积为27120平方公里，重点研究区域发展条件和综合承载能力等内容。

第二层次为城市规划区范围，包括：市区行政范围、松花湖风景区、北大壶旅游经济开发区，面积为3967平方公里，重点研究城乡空间布局与生态空间格局等内容。

第三层次为中心城区范围，市区所辖所有居委会及与之相邻的64个行政村，总面积578平方公里，重点研究绿色产业发展模式、用地开发强度、绿色交通体系、存量用地开发、社区治理建设等内容。

## 规划期限

规划近期至2020年，中期至2025年，远期至2035年。

## 规划依据

《中华人民共和国城乡规划法》（2015年修定）；《国家新型城镇化规划（2014-2020年）》；《全国城市生态保护与建设规划（2015-2020年）》；《哈长城市群规划（2015-2020）》；《吉林省新型城镇化（2014-2020）》《吉林省城镇体系规划（2011-2020年）》；《长吉一体化区域发展规划（2012-2030）》；《吉林市城市总体规划（2011—2020年）》；《吉林市生态红线划定报告》等国家、省、市相关规划、法律、法规和各类政策文件。

## 规划效力

本规划是实现吉林绿色生态城市建设的重要技术手段；是指导近期各项绿色生态城市项目建设的纲领性文件，与本规划相关的城市近期建设规划、土地利用规划、专项规划等各项规划，应将本规划关于绿色生态城市建设项目安排予以落实和保障。

# 建设条件综合评价

## 市域用地条件评价

评价结果显示：适宜建设地区空间分布呈现明显的地域特征，最适宜建设的评价单元主要分布在吉林市中心城区及周边孤店子镇、桦皮厂镇、小白山乡、乌拉街满族镇、舒兰市西北部和永吉县西部等地势较为平缓的地区，其土地平整程度、地基承载能力、供水与排水条件均满足城乡建设要求。蛟河市、舒兰市和龙潭区适宜建设用地资源潜力巨大；吉林市中心城区适宜建设用地数量分布集中，用地较为稀缺，一般适宜建设用地数量巨大，但开发限制条件较多。

## 市域水资源条件评价

评价结果显示：全市水资源总量丰富，全市人均占有水资源量1564立方米，高于全省平均水平，为全国人均占有水资源量的64%。城乡用水矛盾突出、水污染问题威胁城乡饮用水安全，地下水污染、用水浪费、流域治理缺乏等问题影响城市生态安全。

## 规划区气象气候条件评价

评价结果显示：吉林市的主导风向为西西南风和西南风，风速较小，冬季静风频率较高，不利于污染物的扩散。通过风速分析，江北的合肥路和和龙潭街的工业用地，可保持不变，沿江住宅区风速也较大，可保留现状；昌邑区以及以西的地区，冬季风速较小，不适宜大规模发展工业用地；吉林市东北部可布置一定量工业用地。

## 规划区生态红线评价

评价结果显示：生态红线主要集中在规划区的东南部，昌邑区的西部、船营区的南部，用地性质为吉林松花湖国家级风景名胜区、吉林北大湖旅游开发区用地和吉林左家国家级自然保护区范围，以及船营区南部的低山区，应实行严格保护，确保生态功能不降低、面积不减少、性质不改变，严格自然生态空间征（占）用管理，有效遏制生态系统退化的趋势。

## 中心城区生态城市健康度评价

评价结果显示：吉林市在全省八个城市（设区市）生态健康度评价中排名靠前，生态城市建设下一步工作重点应提升城市紧凑度（反映在建成区人口密度、经济密度、产出水平、公交出行率等方面），提高清洁能源利用水平和生态环境治理能力（反映在垃圾无害化处理、资源循环利用等方面），注重政府投入产出效果（环境保护公众参与程度等方面），提高生态城市健康水平。

## 主要问题

1、经济增速下降，产业结构调整缓慢。吉林市各市（县、区)GDP增速2013年出现明显回落；现状主导产业仍以资源型、重化工型为主，石化、冶金市场竞争激烈，相关产业发展受到较大限制；在新型产业培育方面问题较为突出，产业集聚度不高，“抱团效应”不强，创新能力不足，高端人才匮乏。

2、人口外流现象加剧，老龄化进程加快。人口城镇化水平由吉林市区向外围县市递减的趋势十分显著，老年人口比例不断上升，老龄化进程加快，“人口红利”基本消失；吉林市人口外流趋势明显，人力资本集聚能力较弱，从业人口占全省从业人口比重自2011年以来总体呈下降趋势。

3、生态基底过度开发，环境自净功能力退化。由于多年来重开发、轻保护，使市域生态环境遭到一定程度的破坏。吉林市高污染型产业占比偏高，从吉林市松花江沿岸地来看，污染来源最集中、污染强度最大、治理成本最高的是工业领域。

4、绿色基础设施缺乏，城市生态问题突出。随着吉林市城镇化进程的加快和城市土地的快速扩张，城市基础设施建设仍遵循传统粗放方式，尚未建立其以绿色为导向的生态化基础设施，城市生态系统健康水平和城市人居环境的改善缓慢。

5、灾害影响愈加严重，城市安全事故多发。洪涝灾害和化学污染防治问题是城市的主要安全问题。

6、老旧城区活力不足，山水城市意象模糊。城市景观建设中对山体重视不足，建成区的蔓延已逼近北山、龙潭山等重要山体及视廊保护地带；滨江两岸高层建筑不断涌现，破坏滨江开阔的城市形态。

# 发展定位与管控体系

## 发展定位

本研究以绿色生态城市建设为视角，将吉林市定位为：山水圣境、创新之都、宜居福地、文旅名城。

## 管控体系

1、指标管控体系构建

按近期2020年、中期2030年、远期2035年，分阶段目标逐步推进建设绿色生态城市，到2020 年初步形成绿色生态城市框架，在重点地段完成技术试点工作；到2030 年市区基本实现绿色生态城市呈现雏形；到2035年，率先在全国大城市中建成人与自然高度和谐、自然景观与人文景观及山水特色的绿色生态城市。

建立3个层次生态城市指标体系，一级指标设经济生态指标、社会生态指标和自然生态指标3 大类；二级指标分为6类，包括生态空间建设、人居环境质量、生物多样性保护、城市环境安全、资源能源利用、综合保障支撑；三级指标包括31个具体指标，详见附表1、附表2。

2、近期实施情况评估

一是保护城市自然生态格局和完善城镇布局，生态城市主骨架初步形成。二是全市经济持续快速发展，产业结构调整取得阶段性成果。三是环保基础设施逐步完善，生态环境得到有效改善。

3、实施相关建议

一是在城市生态绿化方面，应围绕提高绿化品质与绿化生态效益展开，在老旧城区做到见缝插绿，增补小微绿地和道路绿化，优化城区公园绿地布局。

二是在城市黑臭水体治理方面，尽快启动小牤牛河、腰屯河、嘎牙子河、鸡冠山河、远大河、石井沟河、小沙河、天太河、北大沟等条9河流水体整治，争取至2020年建成区黑臭水体总体得到消除。

三是在城市能源供应和结构调整方面，应继续大力提高天然气引入和应用规模，着力提升水电、风电、生物质能和太阳能等清洁、可再生能源比例，构建低碳清洁能源体系。

四是在绿色建筑推广普及方面，加快全市绿色建筑标准构建与执行，提高新建建筑绿色建筑比重，推进供暖、空调、配电、照明、电梯等重点用能设备节能改造。

五是在城市污水处理方面，强化生活源污染综合整治，加快全市城镇污水处理设施建设以及现有污水处理设施升级改造，完善配套管网，提升污水收集处理能力，实现污水处理厂全面达标排放，特别是加强城市再生水利用。

六是在土壤污染治理方面，强化重点区域、行业监管和土壤治理修复，制定推进城镇人口密集区高风险危险化学品生产企业搬迁改造工作方案，推动污染企业退城入园。

# 生态空间体系构建

## 生态空间体系

## 布局原则

重点保护“江、山、湖、田”自然要素，突出“远迎长白，近绕松花”的自然景观特色，严格落实主体功能区规划，依据生态保护红线，重点统筹自然保护区、风景名胜区、森林公园、水源地等生态斑块建设与布局。依据道路交通、河流水网、区域设施管线等构建生态廊道和生物多样性保护网络，建设多层次立体绿地系统。

## 生态格局

整合规划区生态资源，围绕重点生态系统保护，构建“一核、一带、三廊、三区、多点”的区域生态格局。

1、“一核”——松花湖国家级风景名胜区

管控重点：加大规划管控，加强违建治理与景观恢复，建设高品质的游憩与景观观赏空间；开展退耕还林、还湿，加强农业面源污染治理与控制；开展生态移民工作，引导湖区多样化就业；规范湖区水资源利用，加大水源地保护，进一步提升水质，确保供水安全。

2、“一带”——松花江城镇游憩与景观带

管控重点：围绕松花江城市段形成的景观功能、生态功能、廊道功能，打造高品质城市开敞空间；以松花江防洪为基础，结合滩涂湿地保护，加大滨江生态岸线预留，以城市设计为引导，突出沿江建筑天际线管控，形成疏朗的沿江空间格局，避免高强度开发利用。优化沿江土地利用功能，以存量规划为主导，加大土地更新与置换，以“城市修补”为指导思想，加大公共设施的供给。

3、“三廊”——河流廊道、道路廊道和防护廊道

（1）“河流廊道”

空间范围：包括流经规划区的温德河、牤牛河、鳌龙河、团山子河等河流及其支流等河流和两岸防护绿带，以及规划区的其他截洪沟等。

管控重点：加强低山、丘陵地区的截洪沟、沉淀水池建设；加强城市水道的清理整治工作，预留充足的行洪通道；加快流域水环境治理，合理引导农药化肥使用，严控面源污染排放；加快城镇排水管网建设，提升污水处理能力和水平；规范畜牧养殖业发展。提升廊道景观，发挥廊道游憩功能，加强廊道的景观设计，建设自行车系统、步行系统、自驾车营地等区域慢行游憩系统。

- “道路廊道”

空间范围：包括对外联系道路廊道主要包括环城高速公路、珲乌高速公路、沈吉高速公路、国道302、国道202、省道211、省道101及其他公路；中心城区层面的道路主要包括城市主、次干路。

管控重点：对外联系道路廊道管控：加强廊道空间预留，严格按照公路交通建筑后退开展城镇建设和违建的清理整顿；加强廊道空间的绿化建设，对高速公路以外的低等级道路，在适当的位置设置观景平台和停车游憩空间。内部联系道路廊道管控：加强沿街建设控制，加强慢行系统设计，满足多样化出行需求，依托松花江穿城而过景观和游憩功能，加强滨江联系道路的畅通工程建设。

- “防护廊道”

空间范围：主要包括规划区层面的铁路、高压线、输油管线、输水管线、输气管线等两侧防护绿带等。

管控重点：严格按照防护要求预留足够的防护空间，拆除违规建设和不合理的空间占用，加强日常检测检查和维护，避免环境污染事件和次生灾害的发生。

4、“三区”——西部大黑山生态防护区、中部农业与城镇集中发展区和东部低山丘陵生态控制区

“西部大黑山生态防护区”以左家自然保护区为核心，范围涵盖左家镇、两家子满族乡、土城子满族朝鲜族乡，构建中心城区西部绿色生态屏障。规划管控重点是加强植被恢复和生态资源保护，提供多样化的生态空间。

“中部农业与城镇集中发展区”以吉林盆地冲击平原为基础，范围涵盖吉林市区及周边乡镇。规划管控重点是统筹生态、生产、生活空间，保障农业生产，控制城镇无序扩张，加强环境基础设施建设，协调工业生产和人居环境的关系。

“东部低山丘陵生态控制区”以松花湖风景名胜区、北大壶旅游度假区为核心，以老爷岭及其余脉生态功能为重点，加强水土保持、农业面源污染控制，维护松花江流域水生态安全；加强生态景观。

5、“多点”——重要生态保护地

空间范围：主要指国家级、省级自然保护区、风景名胜区、森林公园、水库等生态保护地，主要包括松花湖风景名胜区、龙潭山森林公园、朱雀山森林公园、北山森林公园、北大壶旅游度假区、左家自然保护区、吉林市和乌拉街重要文化街区和文物保护区、松花湖水源保护区、吉林市水源保护区、重点城市公园等。

管控重点：提升保护对象的生态功能、环境功能和景观功能，加强违建管制，确保其功能的完整性和高品质；二是优化保护对象的使用功能，发挥其作为城镇居民生活空间拓展区的使用功能；三是促进其生态功能和使用功能的空间外溢，加强与其联系的生态廊道、交通廊道的联系功能，充分发挥其对周边土地使用的价值提升作用。

## 产业创新体系

## 第一产业创新策略

1、政策引导，优化结构：发展生态适应型种植业，积极推行粮改饲和种养结合模式。抓住“假日经济”机遇，通过农业观光园、采摘园、农家乐等形式，以“田园综合体”打造为契机，大力发展生态农业、都市农业、观光农业，带动都市休闲旅游业发展。强化农业科技成果转化推广。

2、科技支撑、完善“链条”：强化农业科技成果转化推广、提升农业机械化水平。加强农业信息化建设，采用“互联网+农业”的现代经营模式，构建田间、养殖场—安全健康食品研发、加工—超市、餐桌的完整产业链。

3、依托特色，品牌经营：实施“一村一品一电商”工程，推广绿色生产方式、保障农产品质量安全,加强农业品牌建设。重点评选推介以“寒地、黑土、天蓝、水绿”为标志的吉林市十大区域公用品牌农产品。

## 第二产业创新策略

1、多元谋划，集群发展：壮大石化、冶金、汽车、农产品加工、装备制造业、纺织业、非金属矿业等传统优势产业；加大科技投入，加快医药、电子、新材料、航空装备制造业等高新技术产业的发展。

2、分工协作，重点扶持：加大与永吉县城、舒兰市区、蛟河市区、长春市九台区、榆树市区的空间联系与产业联系，着力打造一批以岔路河、孤店子、北大湖、桦皮厂、天岗、白石山、平安重点镇为代表的特色产业镇。

3、转型升级、提高优势：推进化工原料向化工材料转变，化工中间体向下游终端精细化工产品转变；重点围绕新动力开发引进燃气、电力清洁能源动力车和综合功能车。增加碳纤维复合材料品种和碳纤维工业应用，形成碳纤维全产业链。

## 第三产业创新策略

1、营造环境，激发活力：全面深化服务业领域改革，重点围绕旅游市场、消费品市场、房地产市场、以及健康养老等消费新领域，加强消费产品开发和供给，引导消费需求，扩大相关产业需求空间。

2、价值延伸，品质提升：积极推动生产性服务业向专业化和价值链高端延伸，加快壮大旅游、信息、健康等优势新兴产业，进一步提升金融、物流等行业发展水平，推动房地产、商贸等领域转型升级。

## 产业升级指引

重点发展旅游、健康、航空、信息、新材料、先进装备制造六大新兴产业以及化工、冶金、汽车、农产品加工四大支柱产业。

1、旅游业：把旅游业建设成为吉林市支柱产业。围绕“一江一带”旅游发展核心，突出雾凇、冰雪、温泉、松花湖四大地域特色资源，着力发展山水旅游、户外旅游、乡村旅游、都市旅游、红色旅游、工业旅游等多主题、综合性旅游，培育新的消费热点，深入实施“旅游+”战略，推进旅游与体育、养老、会展等相关产业的融合发展，建成独具魅力的雾凇冰雪旅游基地、休闲度假旅游胜地和区域性旅游中心城市。

2、健康产业：紧抓国家推进健康中国建设，重点发展包括现代中药、化学药、生物药、儿童药、保健药、医疗器械等医药产业和医疗、养老、体育等健康服务业在内的健康产业集群，打造养老、养生、养心全产业链的生态健康城市。

3、航空产业：积极发展“围航经济”，以吉林二台子机场复航改扩建和中航工业吉林航空维修有限公司飞机维修基地为核心，以吉林经济开发区为载体，利用吉林市工业发展基础和航空维修优势，大力发展航空装备制造业，建设国内重要的通用航空产业基地。

4、信息产业：以“智慧城市”为发展契机，打造全省信息产业核心基地、北方地区云计算示范点和东北地区电子商务中心城市，加强互联网与农业、先进制造业、金融、商贸、旅游、物流、教育、医疗、城管、环保等行业或领域的深入融合。

5、新材料产业：打造中国北方重要的碳纤维基地。加快特种纤维及复合材料、新型有机化工材料、新型金属材料、无机非金属材料以及其他前沿材料的发展，推动新材料在汽车、电力、军工、装备、轻纺、文化、体育等领域的应用。

6、先进装备制造：积极发展交通运输设备、智能装备、节能环保装备、化工机械、新能源机械等领域装备制造业。

7、化工产业：大力发展精细化工和化工新材料；积极拓展原料路线，充分利用我省玉米资源优势，加快发展生物化工；积极利用引进俄罗斯天然气资源的契机，适时启动天然气化工。

8、冶金产业：以哈达湾工业区搬迁为契机，以金珠工业园为载体，依托钢铁、冶金产业基础以及有色金属资源优势，促进产业链延伸，重点发展特种钢、特种冶金炉料、特种金属材料等高附加值产品，打造东北重要的精品钢基地。

9、汽车产业：与长春实行差异化发展，重点发展微型乘用车、经济型轿车和新能源汽车；重点推进汽车模具、轮胎、轮毂、汽车电子、冲压件、树脂件、发动机等项目建设。

10、农产品加工产业：推动企业提升食品安全水平，加强品牌建设，提高农副产品精深加工质量，提升产品知名度和影响力，做大做强农产品加工业。

## 产业布局调整

1、第一产业

东部片区主要包括江密峰镇、旺起镇、北大湖镇，结合山地丘陵地貌类型，依托松花湖风景名胜区、北大壶旅游度假区及其他旅游景区、森林公园的旅游业发展，结合小白山乡、江南乡特色小镇和“田园综合体建设”，引导第一产业向生态型、观光型方向发展。

西部片区主要包括左家镇、两家子乡，结合大黑山丘陵地貌类型，依据左家自然保护区生态资源优势和吉林农科院的技术优势，结合左家“北药”品牌打造，引导第一产业向生态效益型、养生保健型方向发展。

中部片区包括桦皮厂镇、孤店子镇、乌拉街、大口钦镇、缸窑镇、搜登站镇、大绥河镇、前二道乡，加强与吉林中新食品区合作，以桦皮厂现代农业示范区、孤店子现代农业示范区为引领，大力发展绿色、有机、无公害和地理标志农产品，实现农业种植的特色化和农业养殖的规模化，全力打造吉林市有机农业种植示范区。

2、第二产业

吉林高新南区：逐渐迁出制造业，以信息产业为主的科研创新示范区。吉林高新北区：长吉一体化发展先导区、重点发展以汽车产业为主导的高端制造业和配套服务，对接长东北新型制造业产业带。吉林经开区：以碳纤维为主的新材料产业园区,打造中国碳谷和国家级通用航空产业基地。吉林化工园区：化工产业循环经济示范基地。金珠工业园：东北重要的精品钢基地、吉林市产业转型升级示范区。哈达湾现代服务业集中区：以哈达湾工业区搬迁为契机，以商贸、旅游服务为主。桦皮厂镇：以生物和农副产品加工为主导产业，同时积极承接中心城区的产业转移。搜登站镇：以矿产资源加工和农副产品加工为主导产业。缸窑工业园区：以建材、陶瓷和农副产品加工为主导产业。

2、第三产业

服务业：规划形成“一心四点”的空间布局模式，“一心”即中心城区，“四点”即搜登站镇、桦皮厂镇、乌拉街镇、缸窑镇的镇区。中心城区着力发展商贸服务业和现代服务业，以及支撑技术更新、技术推广的科技服务业。在搜登站镇、桦皮厂镇、乌拉街镇、缸窑镇的镇区发展集贸服务业。

旅游业：以松花湖、北大壶、乌拉街为核心整合资源，突出自然生态品牌引领、休闲体验发展模式，打造高品质景区和旅游服务基地。吉林市区作为一级旅游服务中心，松花湖、北大壶作为旅游服务基地。发挥吉林中心城区南部新城作为都市区文化交流、旅游服务核心功能；着力将松花湖旅游度假区打造为全国休闲度假胜地、北方特色旅游休闲目的地、长吉都市区后花园；以吉林省大力发展冰雪旅游为契机，将北大壶开发区打造成国家体育旅游产业示范区、国际旅居休闲度假区。在都市区建立“环状+放射”旅游线路，以G302国道、G202国道、S211省道为支撑，打造“十”字型一级旅游线路。

## 绿色城乡空间体系

## 绿色城乡空间结构

规划形成“一核多点、两轴一带、两网共建”的绿色城乡空间结构。

1、一核：以中心城区为核心的增长极，带动区域综合实力、创新能力、可持续发展能力和国际竞争力的整体提升。继续推进吉林半小时经济圈建设，推动中心城区与永吉县的对进式发展，加快中心城区至舒兰高速公路以及中心城区至周边重点城镇轨道交通建设，构建以吉林中心城区为核心的放射状快速通道，完善区域交通网络。

2、多点：以卫星城镇为依托的规划区战略支点，依托区位及产业优势，着力打造缸窑、搜登站、孤店子、桦皮厂、乌拉街、北大湖等镇，承载中心城区人口和产业的疏解，突出产业支撑，完善配套公共服务功能，带动区域经济发展，吸纳农村转移人口。

3、两轴一带：以珲乌、舒梅城镇-产业发展轴和长吉生态休闲产业带为依托的产业集聚轴带。

珲乌城镇-产业发展轴：以珲乌高速、长图铁路、S101省道（长吉北线）为支撑，沿线串联江密峰镇、江北乡（化工园区）、孤店子镇、九站（经开区）、高新北区、大绥河镇、桦皮厂镇、左家镇等乡镇和产业园区，培育对外开放服务职能及高端制造业。轴带向东对接延龙图区域，提升物流、商贸、商务、旅游、文化服务职能；向西对接长春新区，强化高端制造业，引导装备制造、生物医药、航空、电子、新材料、精细化工和临空产业的快速集聚。

舒梅城镇-产业发展轴：以沈吉高速、G202国道、G222国道（规划）、S211省道、沈吉铁路为支撑，与省域“舒梅”发展轴相契合，南北分别对接沈阳、哈尔滨两大都市区，是吉林省向南开发发展的重要通道，沿线串联缸窑镇、大口钦满族镇、金珠乡（金珠工业园）、吉林市区、前二道乡等城镇（乡）及产业园区，致力传统产业升级改造和优化布局。

长吉生态休闲产业带：以G302国道、S211省道为支撑，沿线串联大绥河镇、吉林市区、永吉县城，对接长吉南部生态旅游产业带上莲花山生态旅游度假区，着力发展以搜登站温泉观光农业、北大壶生态旅游度假区为重点的生态农业和旅游休闲业。

## 绿色职能特色分工

按区域中心、重点镇、一般镇、集镇四个层次，进行合理的地域分工。

吉林城区（综合型）：吉林省副中心，以化工和先进制造业为主的工业基地，具有中国北方特色的山水旅游城市，国家历史文化名城，化工、冶金、汽车、农产品精深加工、新兴产业、现代服务业、旅游业。

孤店子镇（现代农业型、重点镇）：省级农业示范区，都市观光农业、农产品精深加工。

搜登站镇（生态旅游型）：省级观光农业旅游示范区，以地热温泉资源开发利用为主的休闲旅游业、都市观光农业。

乌拉街满族镇（历史文化型）：都市区重要的旅游目的地，以满族民俗文化、雾凇景观为主的旅游业。

北大湖镇（生态旅游型）：都市区重要的旅游目的地，打造以冰雪运动为特色的旅游、休闲、体育产业。

金珠乡（金珠工业园）：以通钢项目为龙头，带动中下游配套企业，承接哈达湾老工业基地产业转移的，打造东北重要的精品钢基地、吉林市产业转型升级示范区。

江北乡（工业主导型）：吉林市化工园区拓展区域，着力延伸化工产业链条，建设国际先进的化工新材料基地、全国化工循环化改造示范区。

左家镇（生态旅游型）：以都市观光农业、休闲度假为主的旅游业。

江密峰镇（综合型）：以都市观光农业、休闲度假、滑雪为主的旅游业。

桦皮厂镇（综合型）：都市观光农业、旅游休闲、商贸物流。

旺起镇（生态旅游型）：以都市观光农业、休闲度假为主的旅游业。

大口钦满族镇	（现代农业型）：农产品精深加工。

大绥河镇（工业主导型）：装备制造、农产品精深加工。

缸窑镇（工业主导型）：陶瓷、煤炭、建材。

## 绿色城市交通体系

## 绿色交通发展目标

构建以公交（轨道）为主、多种交通方式协同发展的生态集约型城市交通发展模式，引导城市各区差别化发展，疏散居住人口及其就业岗位，减轻老城交通压力，规划期末绿色出行分担率达到70%以上，公交出行比例达到35%以上，公交站点500米范围内建设用地覆盖率提升至100%。

## 公共交通组织

1、第一层次线路：承担城市组团间长距离、跨区域公交出行，采用快速公交（轨道）或常规公交。

线路设置：江北客运站—汉阳街—遵义路—中兴街—吉林大街—松江南路—江南红旗客运站、武汉路—通潭大街—解放路—解放西路公交枢纽站、双吉火车站—三号道—寇家街—珲春街—解放路—深圳街—台北路—白山大街、雾凇大路沿线、西安路—深圳街—深圳东路、纬度六路—九江大路—经开大街—吉钢大路、武汉路—遵义路—漓江街—沅江路—三号街—二台子机场、通钢大路—南兰街—渡口路。

建设管理要求：在路段中与其他机动车混行，在交叉口具有全日或高峰时段的专用进口道；交叉口采用公交优先信号控制；停靠站尽量采用港湾式。

2、第二层次线路：采用轨道交通+快速公交或常规公交等，承担城市中长距离公交出行。建设管理要求：采用中型公共汽车，线路一般衔接城市内主要客流集散点。

3、第三层次线路：采用常规公交+支线公交等，承担中短距离的居民出行。 建设管理要求：采用小型公共汽车，线路一般衔接城市内主要居住区、居住小区。

4、公共交通枢纽

一级枢纽：主要承担对外交通联系、存在多种交通方式换乘以及市级大型人流集散中心(轨道交通、地面公交、长途客运等)；九站客运站枢纽、客运北站枢纽、天太客运站枢纽、雾淞客运站枢纽、火车站枢纽、江南商业中心枢纽、客运南站枢纽、城南枢纽、日升枢纽、汽车工业园枢纽、春光枢纽站。

二级枢纽：主要为城市内部区间或中心与对外枢纽的客流交换服务；双吉枢纽、金珠枢纽、土城子枢纽、遵义西路枢纽、铁东枢纽、解放北路枢纽、沙河子枢纽、雾淞中路枢纽、行政中心枢纽、南兰村枢纽、农林街枢纽、长春路枢纽、秀水街枢纽、小白山枢纽、江南体育中心枢纽、丰满换乘枢纽、南山街枢纽、石井沟枢纽、丰满枢纽、珲春街枢纽、哈达大街枢纽、高新北区枢纽。

三级枢纽：服务于一级和二级枢纽周围客流集散。

## 慢行交通系统组织

构建以交通功能为主、游憩休闲为辅，便捷、安全、舒适的慢行交通系统，引导采用步行或自行车作为公交出行的接驳交通方式，沿松花江两岸营造滨水步行空间，并系统规划与滨水步行空间垂直的指向性步行体系。以主要居住区为起点，打造组团内部步行与自行车系统，鼓励组团内出行采用步行与自行车方式。

## TOD用地开发模式

1、新建地区TOD模式

对轨道交通沿线和站点周边土地进行居住、商贸办公、商业等用地类型的综合规划，均衡沿线各种类型的建设用地规模，合理安排社区的密集空间和开敞空间。

大红土：二号线延长线，位于经开西区。社区型TOD模式，辐射半径1-2公里左右，大运量公共交通车站为中心，以400~800m为半径，范围内布置为经开区和城市社区配套的商业、办公。

职教园：五号线，位于高新北区。片区型TOD模式，辐射半径1-2公里左右，大运量公共交通车站为中心，以400~800m为半径，范围内布置为教育、科研机构配套的商务、商业和行政办公，建设土地混合利用且开发强度与交通运输能力相适应的城市混合功能区。

双吉站：一号线延长线，位于经开西区。区域型TOD模式，辐射半径4公里左右，以双吉车站为中心，半径200米以内布置交通接驳和商业设施，半径200-800米范围内布置商业、办公,半径800~2000m范围布置居住和产业用地。与长吉城际铁路车站通常有轨道交通接驳，铁路车站与轨道交通车站共同作用形成TOD走廊。

和平街：三号线与二号线交汇，位于西山片区。社区型TOD模式，辐射半径1公里左右，大运量公共交通车站为中心，以400~800m为半径，范围内布置商业、办公，构建以商业功能为主导的中等强度混合开发区域。

客运南站：一号线与R3线交汇，位于南部新城区。	社区型TOD模式，辐射半径1公里左右，大运量公共交通车站为中心，以400~800m为半径，范围内布置商业、办公，以居住、公共服务、商业功能为主导的中等强度混合开发区域。

永吉南站：R1线，位于永吉县城。区域型TOD模式，辐射半径4公里左右，以双吉车站为中心，半径200米以内布置交通接驳和商业设施，半径200-800米范围内布置商业、办公,半径800~2000m范围布置居住和产业用地。与长吉城际铁路车站通常有轨道交通接驳，铁路车站与轨道交通车站共同作用形成TOD走廊。

北大壶滑雪场站：R1线，位于北大湖镇。通勤小镇型TOD模式，辐射半径2-3公里左右，以车站为中心，半径200-500米以内布置交通接驳和特色商业设施和大型旅游项目，半径500-1000米范围内布置少量商业和居住，区内鼓励非机动交通和步行交通。

松花湖滑雪场站：R3线	，位于丰满区松花湖旅游度假区。通勤小镇型TOD模式，辐射半径2-3公里左右，以车站为中心，半径200-500米以内布置交通接驳和特色商业设施和大型旅游项目，半径500-1000米范围内布置少量商业和居住，区内鼓励非机动交通和步行交通。

- 已建地区TOD改造模式

车站周边用地进行更新改造与二次开发，提高混合用地的比例，通过居住、办公、商业、公共空间、城市服务设施多业态的混合设计，形成以公交系统为骨骼的“节点+走廊”式形态。

儿童医院站：一号、二号线换乘站，位于船营区。商业型站点式：对站点用地进行更新，采取高密度开发，围绕站点中心布置上盖物业，以大型商场为主，布置停车场和中心绿地，在商场可上布置酒店和公寓式住宅，沿商场四周可布置写字楼。

大东门站：二号线，位于船营区。商业型站点：结合河南街商圈升级改造，对周边用地进行更新，采取高密度开发，围绕站点中心上盖物业，增加商业建筑连廊，使河南街步行街区与大东门商业街区进行有机衔接，提升商业街区连通性，在底层结合大东门广场公交换乘站和地下公共停车场疏散人流。

雾凇中路站：二号线，位于昌邑区西山片区。居住型站点：在站点周边布置上商业、办公和广场绿地，通过开敞空间疏散人流，在商业办公可与居住混合开发。

汉阳街站：一号线，位于龙潭区江机片区。交通型站点：结合江机片区旧城改造，对周边用地进行更新，采取高密度开发，围绕站点中心上盖商业和居住混合型物业，在底层公交枢纽站和地下公共停车场疏散人流。

哈达湾北站：一号线，位于昌邑区哈达湾片区。居住型站点：在站点周边布置上商业、办公和广场绿地，通过开敞空间疏散人流，在商业办公可与居住混合开发。

丰满区政府站：一号线，位于丰满区。交通型站点：在用地条件允许的前提下，围绕站点中心上盖商业和居住混合型物业，在底层公交枢纽站和地下公共停车场疏散人流。

## 紧凑式城镇用地布局

## 紧凑型城市形态

加强建成区周边自然山体、水体、农林用地的保护与管控，科学划定城市开发边界，促进紧凑化发展，以松花江作为生态轴、景观轴组织城市用地拓展与更新改造，落实“北工、中商、南居”城市总体发展导向，实施“北拓、南优、东控、西调”空间发展战略。经开东区、金珠工业区主要发展重化工业，高新北区、经开西区主要发展高技术产业和居住服务功能；优化南部新城用地布局，提升旅游和居住服务功能，建设城市南部副中心；优化调整哈达湾、沙河子、吉林西站等片区主导功能，着力发展现代服务业、都市工业、市场物流、居住、教育等服务功能。

## 混合型功能分区布局

中心城区形成“一主两副、两轴一带、三区”的混合型功能分区。

一主两副：“一主”为城市主核心，以城市老城为中心的行政商业、现代人居、历史文化、科教文娱为主的城市中心地区。“两副”为北部新城副核心、南部新城副核心，北部新城副核心以九站街道西区城际铁路站前区域为中心的商业、金融、文化副核心，辐射高新北区、经开北区、金珠工业区；南部新城副核心以南环路行政办公区、商业区为核心，辐射城市南部地区和永吉北部地区。

两轴一带：为综合功能轴、产业发展轴和松花江滨水生态绿带。

综合功能轴（主轴）：以G202国道、解放路、吉林大街为骨架，形成贯穿南、中、北三个片区的城市综合功能发展，串联永吉县城、主城区、吉化园区、金珠工业园，通过轴向带动，实现产业、生活及服务功能同步均衡发展，促进各片区职住平衡，是核心—拓展区主要发展轴线。

产业发展轴（副轴）：以G302国道、龙山路、通潭大路、松江北路、哈大公路、长图铁路为骨架，形成贯穿孤店子镇、高新北区、经开区、主城区、吉化园区、江密峰镇的产业发展轴线，通过园区带动、点轴开发的模式，促进北部区域产城融合发展。

一带：松花江滨水生态绿带。加强松花江两岸滨水绿地和自然岸线建设，由上游松花湖至下游雾凇岛，以滨水景观和雾凇景观为主题，建设以松花江为纽带的区域性休闲景观带，打造都市区核心区域的生态、文化名片。沿线打造多处公共开敞空间，提升公共性，滨江绿带建设与商业设施、公共服务设施建设相结合，展示龙潭山、北山、朱雀山、锅顶山、猴石山等山体的自然景观和文化内涵，增强滨江地区对市民和游客的吸引力。

三区：主要是北部低碳工业新城区、中部传统风貌老城区、南部生态人居新城区，总体上形成“北工、中商、南居”的空间结构与功能布局。

北部低碳工业新城区：位于绕城高速公路以北区域，包括经开区（九站）、孤店子镇、高新北区、金珠工业园等，积极打造战略性产业园区，以强化高端制造业和新兴产业为主，产业类型包括碳纤维、通用航空、汽车、电子信息、生物医药以及保税物流和出口加工等；培育完善生产性服务业，疏解主城片区部分服务功能，促进产城融合。

中部传统风貌老城区：以城市传统中心区为核心，包括船营区、昌邑区、丰满区大部分商业、行政、科技文化、居住区，保护城市山水风貌格局，突出传统历史文化风貌与特色，以轨道交通为导向和契机，对城市存量用地进行合理布局和二次开发，形成功能混合，开发建设密度适中的商业、文化、人居等低环境影响、低能耗的城市复合中心区。

南部生态人居新城区：以南部新城副核心为引领的区域，包括永吉县城、前二道乡、丰满街道，以永吉经济开发区为载体，发展新兴产业，逐步淘汰落后产能，促进产业转型升级；提升永吉县城服务职能，凭借毗邻北大壶滑雪场、松花湖风景名胜区的区位优势，打造都市区旅游服务中心。通过疏解主城区生产服务、旅游服务、商贸服务功能，打造都市区绿色休闲和创智服务基地。

## 新建与更新地区开发强度控制

城市新增建设用地和存量更新建设用地的用途和开发强度，体现“北强南弱”，即沿松花江上游山区谷地到下游平原的总体空间特征。

经开区：采用中等开发强度，发展生物和农产品深加工、飞行器材研发与自造、区域性物流与仓储；工业和仓储用地开发强度满足国家标准，鼓励建设多层厂房；建议居住用地容积率不低于2.0。

金珠工业区：采用中等开发强度，发展能源、碳素、冶金、造纸等重化型产业；工业和仓储用地开发强度满足国家标准，鼓励建设多层厂房。

高新区：采用中低等开发强度，发展高新技术与高端制造、文化教育、旅游养老康体；工业和仓储用地在开发强度满足国家标准前提下，建议开发强度采用下限值，工业用地满足一定条件下可进行二次开发，转换为科技研发或其他公益类用地；建议居住用地容积率控制在1.5-2.0之间。

哈达湾片区：城市更新地区，采用中等开发强度；发展商务商业、文化旅游、滨水人居	，建议居住用地容积率控制在2.0-2.3之间，滨水地区严控居住、商业用地建筑高度与体量，留充足建筑退线，避免“临江街墙”和切割山体轮廓线，中小尺度建筑合理搭配，保证滨水空间亲水尺度。

西山片区：城市更新地区，采用中低开发强度；商贸物流、现代人居、科技研发制造；工业和仓储用地在开发强度满足国家标准前提下，建议开发强度采用下限值，工业用地满足一定条件下可进行二次开发；建议居住用地容积率控制在2.0-2.5之间。

江南—石井沟片区：采用低强度开发；生态旅游、运动休闲、品质人居；建议居住用地容积率控制在1.1-1.5左右，以中低层住宅为主；各类旅游、商服项目应点簇式布置，控制建筑体量与高度，避免在生态敏感地区高强度连片开发。

南部新城片区：采用中低强度开发；商务商贸、行政办公、滨水人居，建议居住用地容积率控制在1.5-2.3之间；提高土地使用效率，鼓励用地混合开发建筑复合使用。

## 工业用地更新改造

## 总体发展策略

构建以存量开发控制为核心、集聚与更新共存的空间管控框架，使工业用地空间资源的整合与管控围绕“集聚+更新”两大核心，实现增量集聚引导和存量开发控制。

1、增量集聚引导：推行“一区多园、一园一业”模式，明确主导产业发展方向，消除同质化发展、无序化竞争现象，形成定位清晰、分工明确、优势互补和结构合理的工业区块发展新格局。

2、存量开发控制：划定工业集聚区控制线，作为工业用地空间资源的约束性边界，并在边界内做好工业用地的存量开发控制，鼓励工业企业向控制线内聚集。对线外现状工业用地，结合生态红线等管控要素明确重点清理空间和整治空间，线内存量工业用地按照存量更新要求进行控制。

## 工业区用地布局调整

1、经开区

以增量集聚为主。产业功能单元跨越长吉铁路向西和北侧拓展，逐步增加循环经济功能产业单元的数量，集中连片拓展，新建在每个功能区内部，规划结合公共设施、市政设施、绿地、公共停车等功能建设几座组团级中小型“公用工程岛”，作为产业组团的公共中心和动力核心，规划在负荷中心位置，集中建设大型“公用工程岛”，集中供水、供电、供热、供气等，作为总的能源供给中心。

2、高新区

高新南区以存量更新为主。高新北区以增量集聚为主，注重与经开区的产业分工，在空间上打造“创业、休闲、生活”三大功能板块，构建“宜业、宜游、宜居”的整体发展框架，通过多元复合的功能主题，提升综合城区职能，形成一心多组团的空间结构，一心为以中部森林资源为核心的绿色科技核心区，多组团为“西部工业组团”+ “北部综合组团”+ “南部综合组团”+ “东部生活组团”+ “生态休闲度假组团”，形成产城紧密互动。

3、金珠工业区

金珠工业区结合吉林市产业结构调整和哈达湾老工业区调整改造，积极承接晨鸣纸业、中钢吉炭、中钢吉铁等企业搬迁，以增量集聚为主，采取组团独立式布局，可分为冶金、造纸、制造、高效农业、科研与居住区多个独立功能区，规划沿国道发展若干产业单元，突出工农互促进的规划理念。产业单元沿南北方向轴向布局，采用大面积防护绿地有效降低工业污染物浓度，逐步增加产业单元的数量、扩大产业区的规模，形成“一城四区”的布局结构。

4、哈达湾片区

以存量更新和用途转化为主，通过支付对价、企业腾退土地的方式，将工业区内主要的四家工业企业异地搬迁，在全面消除中心城区污染源，重塑山水空间景观格局，新建生态滨江研发居住区、中央公园文化商务区、城市滨水休闲商业区，提升哈达湾片区的服务。

## 工业用地更新改造技术手段与措施

- 工业用地集约利用技术手段

工业用地集约利用技术手段可分为：紧凑布局主导型、立体开发主导型、复合利用主导型等三类，选用方式可需要根据开发区和项目建设的不同的空间尺度作适当的细化，详见附表3。

- 存量工业用地更新与二次开发的政策措施

依据《吉林省用地政策实施工作指引》，鼓励创新产业在开发区工业用地上通过新建、改建、扩建等方式建设创新型产业项目及相关配套设施，其中创新型产业是指与吉林市招商引资“6411”产业包括：旅游、健康、航空、信息、新材料、先进装备制造、汽车、化工、冶金、农产品加工、现代农业、现代服务业，以技术创新、应用创新、模式创新为内核并相互融合的各类新产业、新业态、新模式，支持企业利用存量用地发展生产性服务业，推动服务业与制造业融合发展。鼓励利用工矿废弃地建设旅游等服务业项目，促进地质环境改善。鼓励利用批而未供和闲置土地建设各类服务业项目。

## 社区管理服务提升

## 社区空间单元划定

按照步行时间、服务内容与要求，将居住空间单元划分为15分钟生活圈、10分钟生活圈、5分钟生活圈和居住街坊四级。

15分钟生活圈由城市干路或自然分界线所围合、居住人口规模为5—7万人、占地130—200公顷的生活配套设施完善的地区，全市共划分为29个单元，划分方案见附表4。10分钟生活圈、5分钟生活圈、居住街坊由专项规划或控制性详细规划确定。

## 社区空间规划导引

1、街区尺度控制

倡导宜人的街区尺度和步行网络密度，鼓励推广街区制，重点提高社区步行的微循环能力，打造符合行人尺度的街区和街道。居住社区内道路间距宜小于200m，公共活动中心区内宜小于150m，居住社区的步行通道间距宜为100-180m，公共活动中心区和交通枢纽地区的步行通道间距宜为80-120m，确保居民穿行住宅或其他街坊的对角线以及任意相邻的两边边长的空间距离，在 300-500m步行较适宜的距离以内。

2、街道界面管控

打造开放连续的街道界面，建议沿街功能混合，倡导沿街建筑的底层混合布局各类公共功能；鼓励各类公共服务设施沿街道布局，在打造沿街建筑前区，尽可能与步行通道一体化设计，形成连续有序的建筑界面，提升街道活力。

3、鼓励复合使用

突出服务设施等主导功能，预留社区就业等辅助功能，通过不同土地使用性质的混合，创造丰富多样化的社区空间，确保社区发展活力。鼓励发展嵌入式创新空间，为小微企业提供低成本办公场所。如依托大学院校、研究机构，提供科技创新空间；依托历史风貌区、旧工业厂房，提供文化创意空间。

4、突出服务功能

公共服务设施配置应聚焦老人、儿童等弱势群体需求，社区服务需加强考虑高龄人口医疗养护、日常托管、家庭护理等需求，按标准配置综合养老服务中心，日间照料中心和老年活动室，全面覆盖老人保健康复。

5、设施公建共享

在征询行业部门同意的前提下，鼓励老年学校、职业培训中心等与社区文化活动中心共享使用，共享培训教室、各类活动室等。鼓励社区养老院、老年日间照料中心与社区卫生服务中心、卫生服务点共享使用，开放可分时段利用的社会资源，探索服务设施的灵活运作模式。

## 社区服务设施分级配置要求

15分钟生活圈以行政管理、教育培训、医疗卫生、文化体育等公共管理与公共服务设施为主，10分钟生活圈以商业网点等商业服务设施为主，5分钟生活圈以社区服务设施为主，居住街坊以便民设施配置为主，配置要求见附表5、6、7。

## 地域文化保护传承

## 地域文化元素识别与提取

1、自然要素

“四面青山三面水，一城山色半城江”宏观山水格局；朱雀山、玄天岭、龙潭山、小白山、锅顶山、炮台山等山体要素；松花江、松花湖等水体景观要素。雾凇、冰雪、红叶等物候气象景观要素。

2、历史要素

第一层次是由清代吉林城形成的吉林历史城区的核心片区：清代吉林城的边界为：由西顺城街－越山路－光华路－南京路－松花江北岸形成的不规则琵琶形地区，其面积约为20.39平方公里。

第二层次是由近代吉林城形成的整体历史城区。历史城区的边界为：北至长吉铁路、北山、玄天岭，西至四川街、西关宾馆，南至松花江北岸，东至长安街与农林街，总面积约为30.97平方公里。

第三层次已申报和未申报的历史文化街区，如中兴街历史文化街区、西关传统风貌区、江北工业遗产风貌区、河南街特色片区、重庆路特色片区、哈达湾工业遗产特色片区等。

第四层次为全国重点文物保护单位18处、省级文物保护单位55处、市县级文物保护单位89处及已登记尚未列级不可移动文物2038处，共计2200处。

- 文化要素

国家级非物质文化遗产3项，省级非物质文化遗产45项，市县级非物质文化遗产159项，涉及民俗、传统医药、民间文学、民间舞蹈、民间美术、民间音乐、杂技与技艺、曲艺、传统手工技艺、传统戏剧十类。

## 地域文化传承与利用

1、维护自然山水格局

预留充足的生态空间和景观空间，突出山水景观轮廓，要组织借用山水景观，将其融入城市景观序列，形成大尺度的高低错落、起伏有致的整体轮廓；突出其在山水格局中的空间地位，引领整体轮廓线的控制。

修复自然生态空间，围绕裸露山体、采矿场所、景观中心等内容开展自然生态空间修复工作，以达到防灾减灾、增加开敞空间、提升景观效果等功效，维持自然生态系统的稳定性，促进城市生态网络的形成和城市空间的生态化发展。

2、构建滨江文化遗产廊道

整合松花江沿线的龙潭山古城、南城子古城、西团山遗址、北山寺庙群，以及沿江的旧城址和保护建筑资源形成依托松花江水路的文化景观廊道。梳理和再现松花江水系文化活动，突出造船文化、渔猎文化、冰雪文化，构建吉林市“江城”文化空间载体。

通过对松花江遗产廊道的打造，总结各散点遗迹所体现的文化价值，彰显城市历史文脉和场所精神。在空间布局上，探索和融会松花江历史环境的空间结构，通过恢复历史遗迹和加强视线廊道建设，满足人们以江为路径观赏吉林市历史古迹资源，展示吉林市历史文化风貌。

3、打造文化景观节点

位于吉林市中心的历史遗迹，要在保护建筑自身的同时，更要保护周边环境，并尽可能留出供人们活动的空间，保证建筑视线通廊、建筑节点之间的空间景观联系。位于滨江历史文化建筑，应加强历史文化景观与滨江自然景观的协调，并以开敞空间的模式提供更多的游憩场所。

4、塑造历史文化场所

对能反映吉林地方民俗习惯的风物文化，建议以文化活动的形式予以体现；对于反映吉林市历史进程与历史业绩的历史文化，建议以空间场所的形式予以体现；对于反映吉林地方特色的产业文化，建议以抽象提取要素的方式予以展现。

# 行动计划与实施措施

## 行动计划

## 开展相关专项规划研究与编制

建议编制吉林市低碳产业与循环经济发展专项规划、吉林市绿色交通与慢行系统专项规划、吉林市能源资源利用专项规划、吉林市生态社区发展与建设专项规划、吉林市绿色建筑发展专项规划、吉林市智慧信息系统建设专项规划、吉林市绿色基础设施建设专项规划等。

根据绿色生态城市建设的空间体系框架，建议下一轮城市总体规划编制和控制性详细规划指标更新与调整应重点加强以下编制内容的研究，具体见附表8、9、10。

建议以吉林市南部新城为绿色生态城区试点项目，尝试通过法定控制性详细规划和以土地出让管理机制来实施相关的低碳生态建设要求，强化低碳生态理念在法律条款中的体现力度，在“一书两证”的基础上增加管理要求，并提出明确的管理要求，保障法规得到规范落实。

在管理执行方面的政策支持外提供额外资金鼓励，出台针对绿色建筑的资金鼓励和考核管理办法，包括《生态城建筑节能和绿色建筑示范区财政补助资金管理办法》和《生态城建筑节能和绿色建筑示范区项目管理与考核评估办法》，后者对财政补助资金的使用范围、使用方式、资金管理措施、项目资金审批和拨付等方面进行严格规范。

## 构建生态网络体系

合理划定城镇开发边界、永久基本农田、生态保护三条红线和城镇、农业、生态三类空间，明确区域生态空间布局、各类生态空间的功能定位和建设控制要求。加强自然保护区、风景名胜区等生态保护地的保护管理和跟踪监管。重大规划项目建设应科学进行资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价。

在市区范围内构建科学合理的生产、生活、生态空间布局，划定水体保护线（蓝线）、绿地系统线（绿线）、基础设施建设控制线（黄线）、历史文化保护线（紫线），将重要的生态空间纳入城市总体规划和土地利用总体规划，加强实施和监管，构建城市生态安全格局。

## 建设特色小镇美丽乡村

重点扶持北大湖镇、左家镇、乌拉街镇、旺起镇、小白山乡等小城镇建设，培育一批产业特色鲜明、产城融合、绿色生态、美丽宜居、传统文化底蕴深厚、基础设施完善的特色小镇。通过特色小镇培育促进经济转型升级，积极推动就地就近城镇化，提升区域公共设施服务水平与能力。

改善农村生活环境，保障区域生态安全，积极推进“田园综合体”建设，促进农业产业从资源型向知识型、科技型转变。做好新农村建设的统一规划，健全农村基础设施投入长效机制，突出秀美的田园风光和丰富多彩的民族文化、地域特色，保留地域差异、民族特色和乡土文化。

## 开展城市“双修”工程

在生态修复方面要以修复山体植被、山体景观为主，加快黑臭水体治理，尤其是加强松花湖风景名胜区、朱雀山森林公园、龙潭山森林公园、北山森林公园、左家自然保护区、北大壶旅游度假区等典型生态区、景观区的生态修复，发挥其生态功能，优化城市生态环境。

在城市修补方面要以公交系统建设、滨江游憩开敞空间规划建设、城市慢行系统建设、城市生活圈服务功能提升、城市文化遗产保护利用等方面，全面提升人居环境与舒适度，提升吉林市城市品位与活力。

## 打造松花江生态廊道

充分保障松花江的生态功能，预留充足的生态空间，确保水域水环境、水安全；要提升松花江的生活功能，预留充足的生活岸线和开敞空间，进行科学合理的沿岸功能划分与建设管控；要合理组织滨江道路及水域的交通功能，明确松花江沿岸的慢行空间作用，提升垂直岸线慢行交通系统建设，限制机动交通、过境交通对松花江沿岸交通影响。

## 开展低碳节能改造工程

1、大气环境综合整治工程

结合秸秆综合利用项目，杜绝秸秆焚烧，提升空气质量总体水平。升级改造大气污染物治理设施，推进煤改气、煤改电工程，全面整治燃煤小锅炉，加快重点行业脱硫脱硝除尘改造。严控高耗能、高污染行业新增产能，加速完成重点行业落后产能淘汰任务。开展机动车污染防治，加强城市扬尘污染防治，推进化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销和机动车减排重点工程。

2、水污染防治设施建设工程

加快南部新城和高新北区污水处理设施建设，推进松花江、辉发河等敏感水域地区的城镇污水处理厂升级改造。加强污泥处理处置设施建设。加大城市管网建设和改造力度，结合城市综合管廊建设项目，加快实施雨污分流改造，全面治理城市黑臭水体。在南部新城开展初期雨水收集与处理。

3、生活垃圾处理设施建设工程

加快城市生活垃圾无害化处理设施建设，加强生活垃圾回收与再生资源回收网络的衔接，提高生活垃圾综合利用水平。对非正规生活垃圾堆放点和不达标生活垃圾处理设施进行存量治理，对已封场的垃圾填埋场开展生态修复。建设餐厨废弃物和建筑垃圾回收、无害化处理和再生利用系统。

4、固体废物综合利用工程

加强工业固体废物综合利用和处置，建设废弃电器电子产品、废旧塑料、报废汽车、橡胶、玻璃等再生资源回收处理中心。

5、海绵城市建设工程

构建源头减排、过程控制、系统治理的建设体系。在南部新城和高新北区全面落实海绵城市建设要求，积极推进海绵城区建设。增强城市绿地系统的海绵体功能，消纳自身雨水。加强对河湖、湿地等水体自然形态的保护和修复。对老城区应结合城镇棚户区和城乡危房改造、老旧小区有机更新等，推进区域环境整体治理。

大力推进城市排水防涝设施的达标建设，加快改造和消除城市易涝点；实施雨污分流，控制初期雨水污染，排入自然水体的雨水须经过岸线净化；加快建设和改造沿岸截流干管，控制渗漏和合流制污水溢流污染。结合雨水利用、排水防涝等要求，科学布局建设雨水调蓄设施。

6、节水工程

加快城市供水管网更新改造。鼓励城市污水再生利用。引导、鼓励企事业单位、居民家庭更换节水器具，加快更新和改造国家规定淘汰的耗水器具。

7、绿色建筑

充分利用南部新城建设、旧城更新改造的机遇，大力推广绿色建筑和绿色城区理念，建设绿色建筑示范项目、绿色城区示范区，加强绿色建筑规划、建设、运营管理。

8、节能减排工程

科学规划、合理推进天然气、风能、太阳能等清洁绿色能源的开发和利用，大力推进秸秆生物质能开发利用。全面推动电机系统节能、能量系统优化、余热余压利用、节约和替代石油、交通运输节能、绿色照明、流通零售领域节能等节能重点工程。加强居民节能宣传教育，倡导绿色消费。

## 实施措施

## 规划引领、政策支持

坚持把生态文明建设放在突出位置，牢固树立生态先行的理念，注重增强规划的前瞻性、统筹性和严肃性，切实发挥规划的引领调控作用。围绕绿色生态城市规划和建设配套出台相关政策，从重点项目谋划、财政金融政策支持、土地政策支持、税收政策支持、资源生态补偿制度建设、环境准入制度建设等方面开展政策研究与制定工作，为吉林市绿色生态城市建设提供制度保障和政策支撑。

## 部门协调、公众参与

绿色生态城市建设涉及到发改、城建、规划、土地、环保、林业、水利、文化、财政等部门，需建立由吉林市政府主导的、各局委办组成的综合领导部门，通过加强部门协调，共同完成吉林市绿色生态城市建设目标。在生态城市建设过程中，需要广泛的公众参与，通过宣传教育、政策激励、制度管控，让人民群众积极参与到绿色生态城市建设，从而保证绿色生态城市建设的可操作性、长远性和有效性。

## 思路创新、技术保障

绿色生态城市建设既是项系统工程，又是项创新工程，因此需要在各个领域中加大创新，提倡节约资源环境的利用，强调低投入、高产出，强调产业链的延长；在城市规划方面，强调保护自然山水格局，构建合理的城市用地布局结构和交通系统；在城市建设方面，强调节能、环保，强调公共设施的有效使用；在生活方面，提倡低碳出行。

# 南部新城绿色生态规划与技术应用研究

## 研究概述

## 研究范围

研究范围为吉林市南部新城，具体为松花江、温德河、外环高速围合的区域，用地面积为13.99平方公里。

## 发展目标

到2035年，把南部新城建成为经济发展更具活力、文化特色更加鲜明、人居环境更为优美、社会更加和谐安定的绿色生态示范城区，率先成为吉林省绿色生态城市建设先行示范区。

## 生态单元

生态单元分为滨河生态居住片区、综合文化片区、行政商务片区及滨江生态住区。

滨河生态居住片区：位于南部新城西侧，温德河与白山大街之间。依托温德河与小白山的自然资源，建设成为南部新城的滨河生态居住片区。

综合文化片区：位于南部新城中部以东，北亲松花江，南靠小白山，西临白山大街，东临吉林大街。以小白山望祭殿历史文化为主题，临近白山大街布置大型会展中心，形成综合文化片区。

行政商务片区：位于南部新城中部，西侧为吉林大街，东侧为南山街。片区内布置行政办公用地、大型商业综合体以及一部分宾馆等服务业用地，形成新城级的行政商务中心。

滨江生态住区：位于南部新城东侧，南山街以东。该片区利用较好的内部自然水系及滨江自然资源，打造现代健康居住组团，形成生态环境良好的居住片区。

## 绿色建筑引导

## 规划目标

南部新城新建建筑全面执行《绿色建筑评价标准》中的一星级及以上评价标准，其中二星级及以上绿色建筑达到30%以上；推动新城建筑产业化发展，装配式建筑面积比例达到50%；引导建筑进行全装修建设节约材料资源，且全装修建筑比例达到50%；推动绿色学校、健康住宅和低碳社区的有序绿色化发展。

## 绿色建筑

新建建筑：规划在居住区以及配套商业按照不低于一星级绿色建筑标准建设；行政办公建筑、大型商业建筑、旅游建筑、科教文卫建筑、交通运输类建筑等公共建筑按照不低于二星级绿色建筑标准建设。

既有建筑：依据实际情况，在外窗、遮阳、屋面、外墙等技术方面进行适当改造，达到一星级绿色建筑标准。

## 装配式建筑

到2025年，南部新城政府投资建设的项目装配式建筑比例达到90%，社会资本投资建设的新建建筑中装配式建筑比例不低于40%，南部新城装配式建筑占新建建筑面积的比例不低于50%。

## 建筑全装修

开展全装修建筑示范建设，满足部分购房者需求，最大化节约材料资源，提升施工单位技术水平，推动住宅绿色化发展，且全装修建筑比例不低于50%。

## 绿色学校

南部新城绿色学校的建筑设计严格按照《绿色校园评价标准》（CSUS/GBC04-2013）、《绿色学校创建指南》、《中小学校设计规范》（GB50099-2011）、《托儿所、幼儿园建筑设计规范》等要求进行，合理利用绿色建筑技术，塑造健康、安全、优雅的学习环境，同时推动相关绿色化课程的建立。

## 实施方案

政府在出让南部新城地块时，在“规划设计条件”中说明该地块建筑应达到的星级要求，并按照《绿色建筑评价标准》和《吉林市绿色建筑导则》进行设计、施工和有条件运营，且提供相应的标价标识证书。

## 重点项目

吉林市客运南站、广电中心、体育场馆、规划展示馆、旅游服务中心、金融商务区、文化中心等，严格按照绿色建筑建设标准，充分考虑建筑周边环境，做到人与自然和谐共处。

## 绿色交通引导

## 规划目标

公交站点及轨道站点500米覆盖率达到100%；构建城区慢行交通体系，且绿道长度不低于6km；居住区、学校、商场等人流量大的区域，合理采取交通宁静化措施；预留充电设施的停车位比例达到10%。

## 公共交通

线路规划：依托规划建设的轨道交通1号线、4号线及R3线，规划布局3条独立社区公交巴士，并结合客运南站及公交首末站进行设置。社区巴士应选择纯电动巴士或CNG巴士等清洁能源巴士。

1路社区公交巴士主要服务松江南路两侧片区、2路社区公交巴士主要服务新城大路两侧片区，3号社区公交巴士服务苏合街两侧片区。社区巴士自身停车及相关配套服务依托控规确定的交通设施用地进行布局，在各地块出入口设置站点。

站点设施布设：对应人员密度大的行政商务区、与轨道交通线接驳的客运南站及学校等公交站点设置电子站牌、公交站亭、坐椅等，方便居民出行。

## 休闲慢行交通

规划结合小白山沿线和松花江南岸及温德河水系东岸布局休闲慢行交通，并结合道路旁带状绿地构建各成特色、系统成网的便利、舒适慢行系统。

## 清洁能源汽车

提倡居民使用燃料电池汽车、混合动力汽车和燃气等清洁能源汽车；引导发展插电式混合动力、燃气和纯电力的公交车，且采用清洁能源的公交比例不低于35%；并设置专项管理方案，对清洁能源汽车的运行情况进行记录，确保汽车的稳定运行；鼓励出租车改装动力装置，采用压缩天然气（CNG）或液化石油气（LPG）；规划在南部新城社会停车场和公交首末站配置快速充电栓和慢速充电栓。

## 绿色空间引导

## 规划目标

构建综合生态安全格局，划定基本生态控制线。建立生态廊道，加强景观生态系统连通性，优化绿地空间布局，提升景观品质，打造具有文化服务、水文调节、生物栖息以及市民游憩等生态系统服务功能的绿色生态空间。

规划南部新城绿地率达到40%；绿化覆盖率达到45%；城市道路绿化达标率100%；人均公园绿地面积15 m2/人；本地植物指数大于0.7；综合物种指数大于0.5。

## 生态安全格局

划定温德河和松花江岸线南部新城段及小白山的生态控制线，水体岸线自然化率达到85%以上，构建南部新城低、中、高不同安全水平下的生态安全格局。

## 绿地系统结构

以点线面相结合，集中分散相结合的原则，均匀布局绿地系统，保证社区居民步行300-500米可达居住区公共绿地。

## 生态服务功能

重点保护小白山历史文化资源，提升新城景观历史文化的识别性。规划形成文化康体和滨江主题公园，并与小白山形成视觉走廊、松花江风光带相衔接，保留独特的历史文化记忆，提升城市景观的文化服务功能。

## 海绵城市与生态修复

1、低影响开发市政道路

规划新城大路、松滨路、德源路、白山大街、吉林大路、南山街、环山街等道路的道路绿化带建设为植生滞留槽的形式，充分利用道路绿化带在收集、储存、入渗、净化雨水径流方面的功能。

2、建筑与小区

南部新城采用多功能小区雨水综合利用模式，通过有组织的汇流与转输，经截污等预处理后引入绿地内的以雨水渗透、储存、调节等为主要功能的低影响开发设施。低影响开发设施的选择应因地制宜、经济有效、方便易行，如结合小区绿地和景观水体优先设计生物滞留设施、渗井、湿塘和雨水湿地等。

## 绿色能源利用

## 规划目标

遵循“开源节流”的原则，统筹区域内可获得的能源，优化能源的配置，提升供能的稳定性，通过合理设计，减少用能需求，充分利用可再生能源，减少常规能源的压力，降低能源消耗对环境的影响。具体为：

50%以上的新建公共建筑能耗比国家现行节能设计标准规定值低10%；充分利用可再生能源，实现可再生能源的规模化、特色化发展；合理设置天然气分布式能源站，提高供能质量，实现能源梯级利用；采用高效的系统和设备的市政基础设施的比例达到80%。

## 建筑节能规划

商业、酒店、公共活动中心等大型公共建筑执行节能高标准；高星级绿色建筑执行节能高标准；远期开发的地块执行高标准。建筑节能达到75%以上。

建筑节能发展的主要战略及对策为：将建筑设计节能率纳入土地出让条件；建立节能审查制度，严格落实建筑节能要求；加强公共建筑能耗统计、能源审计和能耗公示工作，推行能耗分项计量和实时监控，推进公共建筑节能监管平台建设；制节能技术和设备推广目录，推广自然采光、自然通风、遮阳、高效空调、热泵等成熟技术，加快普及高效节能照明产品、风机、水泵、热水器、办公设备、家用电器具等；进行绿色教育宣传，引导用户行为节能。

## 太阳能利用规划

1、太阳能

南部新城的太阳能热水利用主要考虑有稳定热水需求的居住建筑和医院。太阳能热水系统建议采用半集中式（即集中集热分户储热的形式）。对于医疗卫生用地，建议在地块内进行太阳能热水利用，系统形式采用集中集热集中储热的形式。

2、光伏屋顶

规划光伏屋顶采用规模化的光伏屋顶租赁和重点项目光伏示范的形式建设。

南部新城东部的科研用地，建筑限高为40m，建议将该区域的屋顶以出租的形式进行光伏发电。规划采用屋面光伏和屋顶支架光伏的形式进行利用。

重点项目光伏示范主要考虑在文化中心和体育中心设置建筑光伏发电系统，要求由光伏提供的发电量不低于建筑总用电量的2%。

3、光伏步行连廊

规划在沿松花江慢行道上面设置太阳能电池板，形成风雨连廊，采集太阳能，为公园及周边的路灯提供电力。光伏板倾角按照最佳倾角38°设计，预计铺设太阳能光伏板面积为14018m2，总装机容量约为1212kWp，预计年发电量为121.2万kWh。

4、太阳能发电停车棚和公交候车亭

规划在公共停车场、在核心区商务办公的地面停车场设置光伏停车棚，以满足不少于10%的充电桩、以及路灯用电需求。

规划在公交枢纽站以及公交首末站的候车亭上铺设太阳能光伏板，用来供应候车厅照明和广告牌的用电。

5、其他太阳能光伏利用

公园和广场照明采用光伏路灯，在核心区域的商业和中央公园设置太阳能景观小品（椅、淋雨、伞）或太阳能地砖。

## 天然气分布式供能系统规划

规划在滨河居住区设置一处分布式能源站，并结合地块设置一处燃气调压站，服务面积达到不小于50万平方米。

## 市政基础设施节能

1、道路照明和景观照明节能

道路照明和景观照明采用节能光源、灯具和控制系统，照明功率密度满足《城市道路照明设计标准》和《城市夜景照明设计规范》的相关设计标准要求，道路照明根据所在地区的地理位置和季节变化合理确定开关时间，并采用光控和时控相结合的控制方式，景观照明宜分时、分地段设置不同的照明模式，景观照明在重大节日、一般节日和平日采取不同的照明模式。

2、其他市政设施节能

其他市政基础设施如市政给排水的水泵（市政给水泵、污水泵、雨水泵等）及相关设备等采用高效节能的系统和设备。对于行业内有能效标识的产品，应采用节能等级的产品。

## 垃圾资源化利用

## 规划目标

按照“全收集、全覆盖”和“大分流、小分类、先试点、稳步推”的思路，建立生活垃圾“分类收集-分类投放-分类处理”的全生命周期管理体系，源头做好垃圾分类。

在保证垃圾100%无害化处理的前提下，对生活垃圾进行分类收集及回收利用进行规划。规划目标为：生活垃圾分类收集率100%；生活垃圾资源化利用率达到50%；建筑垃圾资源化利用率达到100%；建筑废弃混凝土再生建材同类材料的替代使用率达到10%。

## 生活垃圾分类收集

试点智能垃圾分类桶及感应垃圾分类桶，利用高科技技术促进垃圾源头分类。从源头对生活垃圾进行分类，通过收集设施的普及及后期管理，使生活垃圾分类收集率达到100%。

## 生活垃圾分类收运与处置

生活垃圾可分为可回收物、有害垃圾、湿垃圾和干垃圾。确保生活垃圾分类运输及密闭化运输，力争生活垃圾资源化利用率达到50%。

1、生活垃圾收运

预计生活垃圾量约342.7吨/日。在居住区、办公室等生活场所，设置垃圾收集站，收集站的服务半径不宜超过0.8km。收集站的设备配置应根据其规模、垃圾车箱容积及日运输车次来确定。建筑面积不应少于80 ㎡。收集应设置在方便车辆通行的地点，在选址上应考虑减少对周边居民和景观的影响。结合地区的规划布局，规划7 处垃圾收集站。

2、生活垃圾处置

市容环卫部门应当根据本区生活垃圾产生量和生活垃圾处置场（厂）的处置能力，按照“就近、经济”的原则，对生活垃圾的处置方式和处置场所作统一安排。

## 建筑垃圾资源化利用

采用移动式建筑垃圾资源化处理利用工作站，使建筑垃圾实现就地资源化利用，力求建筑垃圾资源化利用率达到100%，建筑废弃混凝土再生建材同类材料的替代使用率达到10%。

## 生活垃圾分类收集的管理

完善生活垃圾分类管理，落实生活垃圾分类投放管理责任人制度，积极进行生活垃圾分类宣传。行政管理部门应当配合绿化市容行政管理部门做好对物业服务企业生活垃圾分类投放管理工作的指导和监督管理；物业服务企业生活垃圾分类投放管理工作，应当纳入物业服务企业的考核评级。

## 附 表

- 吉林市绿色生态城市规划管控体系（2020年）

| 大类 | 指标 | 2016年 现 状 | 2020年 目 标 | 指标说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生态空间建设 | 建成区绿地率（%） | 33.10% | ≥38.9 | 考核性 |
|  | 建成区绿化覆盖率（%） | 36.12% | ≥43.0 | 考核性 |
|  | 城市人均公园绿地面积（㎡） | 12.05 | ≥14.6 | 考核性 |
|  | 水体岸线自然化率（%） | 83 | ≥80 | 引导性 |
|  | 城市道路绿化达标率（%） | - | ≥80 | 引导性 |
|  | 受损弃置地生态与景观恢复率（%） | - | ≥80 | 引导性 |
| 人居环境质量 | 公园绿地服务半径覆盖率（%） | 80 | ≥80 | 考核性 |
|  | 城市新建、改建居住区绿地达标率（%） | 95 | ≥95 | 考核性 |
|  | 黑臭水体占比（%） | - | ≤10 | 考核性 |
|  | 林荫路推广率（%） | 90 | ≥90 | 考核性 |
|  | 城市热岛效应强度（℃） | - | ≤3 | 引导性 |
|  | 公众对城市生态环境的满意度（%） | - | ≥80 | 引导性 |
|  | 污染地块安全利用率（%） | - | ≥90 | 引导性 |
| 生物多样性保护 | 本地木本植物指数 | 0.95 | ≥0.8 | 引导性 |
|  | 古树名木保护率（%） | 100 | 100 | 考核性 |
|  | 综合物种指数 | - | ≥0.5 | 引导性 |
| 城市环境安全 | 地级及以上城市集中式饮用水水源水质达到或优于Ⅲ类比例（%） | 83.3 | ≥93 | 考核性 |
|  | 年径流总量控制率（%） | - | - | 考核性 |
|  | 地级及以上城市空气质量优良天数比例（%） | 290 | - | 考核性 |
|  | 各城市功能区声环境质量监测点次总达标率（%） | 100 | 昼间≥90 | 引导性 |
|  |  | 100 | 夜间≥70 |  |
|  | 城市生活垃圾无害化处理率（%） | 90 | ≥95 | 考核性 |
|  | 地级及以上城市污泥无害化处理处置率（%） | - | ≥90 | 引导性 |
| 资源能源利用 | 可再生能源使用比例（%） | 4.7 | ≥15 | 引导性 |
|  | 单位GPD能耗（吨标准煤/万元） | 0.84 | ≤0.4 | 引导性 |
|  | 城镇绿色建筑占新建建筑比例（%） | 20 | ≥50 | 考核性 |
|  | 城市再生水利用率（%） | 2.1 | ≥20 | 考核性 |
|  | 绿色出行分担率（%） | - | ≥70 | 引导性 |
| 综合保障支撑 | 城市园林绿化固定资产投资占城市市政公用设施建设固定投资比例（%） | - | ≥12 | 考核性 |
|  | 环境保护投资占GDP比例（%） | - | ≥3.5 | 考核性 |
|  | 生态环境保护宣传教育普及率（%） | - | ≥80 | 引导性 |

- 吉林市绿色生态城市规划管控体系（2030、2035年）

| 大类 | 指标 | 2030年 目 标 | 2035年 目 标 | 指标说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生态空间建设 | 建成区绿地率（%） | 39 | 40 | 参照国家生态园林城市指标 |
|  | 建成区绿化覆盖率（%） | 44.0 | 45.0 |  |
|  | 城市人均公园绿地面积（㎡） | 15 | 15 |  |
|  | 水体岸线自然化率（%） | 85 | 85 | 水污染防治行动计划 |
|  | 城市道路绿化达标率（%） | 90 | 100 | 参照国家生态园林城市指标 |
|  | 受损弃置地生态与景观恢复率（%） | 90 | 100 |  |
| 人居环境质量 | 公园绿地服务半径覆盖率（%） | 90 | 100 |  |
|  | 城市新建、改建居住区绿地达标率（%） | 100 | 100 |  |
|  | 黑臭水体占比（%） | 0 | 0 | 水污染防治行动计划 |
|  | 林荫路推广率（%） | 100 | 100 | 参照国家生态园林城市指标 |
|  | 城市热岛效应强度（℃） | ≤2.5 | ≤2.5 |  |
|  | 公众对城市生态环境的满意度（%） | ≥85 | ≥90 |  |
|  | 污染地块安全利用率（%） | 100 | 100 |  |
| 生物多样性保护 | 本地木本植物指数 | 0.95 | 0.95 |  |
|  | 古树名木保护率（%） | 100 | 100 |  |
|  | 综合物种指数 | ≥0.5 | ≥0.5 |  |
| 城市环境安全 | 地级及以上城市集中式饮用水水源水质达到或优于Ⅲ类比例（%） | ≥95 | 100 |  |
|  | 地级及以上城市空气质量优良天数比例（%） | ≥300 | ≥300 |  |
|  | 各城市功能区声环境质量监测点次总达标率（%） | 100 | 昼间≥90 | 全国城市生态保护与建设规划 |
|  |  | 100 | 夜间≥70 |  |
|  | 城市生活垃圾无害化处理率（%） | ≥95 | 100 |  |
|  | 地级及以上城市污泥无害化处理处置率（%） | ≥90 | 100 |  |
| 资源能源利用 | 可再生能源使用比例（%） | ≥20 | ≥25 | 参照国家能源发展战略行动计划 |
|  | 单位GPD能耗（吨标准煤/万元） | ≤0.4 | ≤0.4 |  |
|  | 城镇绿色建筑占新建建筑比例（%） | 70 | 100 |  |
|  | 城市再生水利用率（%） | ≥20 | ≥25 |  |
|  | 绿色出行分担率（%） | ≥70 | ≥70 | 参照公交都市建设标准 |
| 综合保障支撑 | 城市园林绿化固定资产投资占城市市政公用设施建设固定投资比例（%） | ≥15 | ≥15 | 参照发达国家和地区经验 |
|  | 环境保护投资占GDP比例（%） | ≥3.5 | ≥3.5 |  |
|  | 生态环境保护宣传教育普及率（%） | ≥90 | 100 |  |

- 新增工业用地土地集约利用技术手段

| 类型 |  | 主要策略 | 布置方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 紧凑布局主导型 | 联合厂房模式 | 通过合理的规划设计，合并工业建筑设施，减少建筑间距，提高平面土地利用效率 | 生产全过程整体联合厂房、部分工序合并联合厂房等 |
|  | 厂区集中紧凑布局模式 | 强调厂区内建筑间距、道路规划、管线布置、仓储用地、预留用地、工艺设备等的微观设计，提高厂区用地集中紧凑度 | 节地型厂区平面总图规划及建筑设计技术等 |
|  | 非生产设施集中建设模式 | 强调非生产设施集中配置，减少企业非生产设施占地 | 园区综合服务中心模式、基础设施合建共用共享模式等 |
| 立体开发主导型 | 多高层厂房、标准厂房模式 | 强调生产向地上空间拓展，增强通用性、灵活性设计 | 多高层厂房、标准厂房、立体仓储等 |
|  | 地下空间开发模式 | 强调向地下发展拓展用地空间 | 仓储式地下立体车库建设技术、地下工厂（仓储设施）、地下综合管沟技术、地下空间整体开发模式、地下基础设施等 |
|  | 功能互斥设施分层立体开发模式 | 对空间兼容性较差的功能设施，强化规划分层设计、提升建造技术，在相互不干扰的前提条件下，实现立体空间层面的复合使用，减少土地占用 | 交通设施立体分层开发、光伏建筑一体化利用、特殊基础设施分层复合利用模式等 |
| 复合利用主导型 | 综合交通导向的多功能复合立体开发模式 | 强调立体空间的有序组织、功能复合 | 城市综合体等地上地下空间综合开发模式、地铁（轨道交通）上盖物业等轨道交通场站综合开发、交通枢纽站场复合利用立体综合开发模式等 |
|  | 产业集群化发展导向的复合利用综合开发模式 | 强调平面用地功能系统组合、实现职住平衡、产城融合、产业聚集 | 产业新城、特色小镇、产业社区、产业综合体、“园中园”模式等 |

- 15分钟社区生活圈空间划分方案

| 组团 | 编号 | 片区 | 15分钟社区名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 北部工业区配套居住组团 | 1 | 九站西区 | 九站西区居住片区 |
|  | 2 |  | 老九站居住片区 |
|  | 3 | 九站东区 | 九站东区居住片区 |
|  | 4 | 双吉片区 | 双吉居住片区 |
| 中部商业生活混合组团 | 5 | 中心片区 | 河南街居住片区 |
|  | 6 |  | 东市居住片区 |
|  | 7 |  | 松江居住片区 |
|  | 8 |  | 玄天岭居住片区 |
|  | 9 |  | 西山北居住片区 |
|  | 10 | 西山-沙河子片区 | 西山南居住片区 |
|  | 11 |  | 沙河子居住片区 |
|  | 12 |  | 和平路居住片区 |
|  | 13 | 哈达湾片区 | 哈达湾居住片区 |
|  | 14 | 七家子-八家子片区 | 七家子居住片区 |
|  | 15 | 江北片区 | 江北居住片区 |
|  | 16 | 铁东片区 | 铁东居住片区 |
|  | 17 |  | 龙潭山居住片区 |
| 南部生活组团 | 18 | 江南片区 | 江南居住片区 |
|  | 19 |  | 东山居住片区 |
|  | 20 |  | 大长屯居住片区 |
|  | 21 | 西南片区 | 北山居住片区 |
|  | 22 |  | 温德河居住片区 |
|  | 23 |  | 柴草市居住片区 |
|  | 24 | 小白山片区 | 小白山西居住片区 |
|  | 25 |  | 小白山东居住片区 |
|  | 26 |  | 蓝旗居住片区 |
|  | 27 | 石井沟片区 | 石井沟居住片区 |
|  | 28 | 丰满片区 | 坝西居住片区 |
|  | 29 |  | 坝东居住片区 |

- 15分钟生活圈、10分钟生活圈设施配套设置

| 类别 | 序号 | 项目 | 15分钟生活圈 | 10分钟生活圈 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公共管理和公共服务设施 | 1 | 高中或完中 | △ |  |
|  | 2 | 初中 | ▲ |  |
|  | 3 | 小学 | ▲ | ▲ |
|  | 4 | 体育馆（场） | △ |  |
|  | 5 | 大型球类场地组合、中型球类场地组合 | ▲ | ▲ |
|  | 6 | 卫生服务中心（社区医院） | ▲ |  |
|  | 7 | 养老院（含残疾人托养所） | ▲ |  |
|  | 8 | 老年护理院 | ▲ |  |
|  | 9 | 老年日间照料中心（托老所） |  | ▲ |
|  | 10 | 文化活动中心（含青少年、老年活动中心） | ▲ |  |
|  | 11 | 街道服务中心 | ▲ |  |
|  | 12 | 街道办事处 | ▲ |  |
|  | 13 | 派出所 | ▲ |  |
| 商业服务业设施 | 14 | 商业设施 | ▲ | ▲ |
|  | 15 | 菜市场 |  | ▲ |
|  | 16 | 健身房 | △ | △ |
|  | 17 | 餐饮设施 | ▲ | ▲ |
|  | 18 | 银行营业网点 | ▲ | ▲ |
|  | 19 | 电信、邮电营业网点、邮政支局（所） | ▲ | ▲ |
|  | 20 | 其他（快递集散设施） | △ | △ |

注：▲为应配建项目；△为宜设置的项目。

- 5分钟生活圈设施配套设置

| 类别 | 序号 | 项目 | 五分钟生活圈 |
| --- | --- | --- | --- |
| 社区服务设施 | 1 | 社区服务站（含居委会、治安联防站、残疾人康复室） | ▲ |
|  | 2 | 文化活动站（含青少年、老年活动站） | ▲ |
|  | 3 | 小型球类场地 | ▲ |
|  | 4 | 室外综合健身场地（含老年户外活动场地） | ▲ |
|  | 5 | 幼儿园、托儿所 | ▲ |
|  | 6 | 社区卫生服务站 | ▲ |
|  | 7 | 小超市 | ▲ |
|  | 8 | 再生资源回收点 | ▲ |
|  | 9 | 生活垃圾收集站 | ▲ |
|  | 10 | 公共厕所 | ▲ |
|  | 11 | 老年日间照料中心（托老所） | △ |

注：▲为应配建项目；△为宜设置的项目。

- 居住街坊设施配套设置

| 类别 | 序号 | 项目 | 五分钟生活圈 |
| --- | --- | --- | --- |
| 便民服务设施 | 1 | 物业管理 | ▲ |
|  | 2 | 儿童、老年人活动场地 | ▲ |
|  | 3 | 室外健身器械 | ▲ |
|  | 4 | 便利店（菜点、日杂等） | ▲ |
|  | 5 | 快递送达设施 | ▲ |
|  | 6 | 生活垃圾收集点 | ▲ |
|  | 7 | 非机动车停车场（库） | ▲ |
|  | 8 | 机动车停车场（库） | ▲ |

注：▲为应配建项目。

- 城市总体规划、专项规划层面编制技术衔接内容

| 分项 |  | 子项 |  | 衔接内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土地利用 | 1 | 划定城市开发边界 | 划定城市开发边界和三区四线 |
|  |  | 2 | 布局集约紧凑 | 控制人均建设用地指标，划定城市密度分区和公交先导区，提出地下空间开发利用总体策略 |
|  |  | 3 | 功能混合 | 提倡用地功能混合，控制职住平衡率 |
|  |  | 4 | 有机更新 | 旧城改造统筹考虑佳通、市政等因素，尊重延续历史文脉 |
| 2 | 绿色产业 | 5 | 绿色产业发展目标 | 分析绿色产业发展潜力，设定绿色产业发展目标 |
|  |  | 6 | 制定产业引进计划 | 编制产业发展指导目录，设立产业引入与企业准入标准 |
|  |  | 7 | 构建实施保障机制 | 制定绿色评估制度，提出政策激励和科技创新激励措施，制定投融资模式创新激励办法 |
| 3 | 生态环境 | 8 | 生态安全格局构建 | 生态敏感性评价、生态服务功能重要性评价、生态安全格局构建 |
|  |  | 9 | 生态保护红线划定 | 综合考虑法定生态控制要素，确定分级分类管理标准方法，完善生态补偿机制 |
|  |  | 10 | 绿地系统规划 | 合理布局城市绿色空间，确定绿地规模、功能，提出整体植物比例要求 |
| 4 | 绿色交通 | 11 | 交通预测 | 构建绿色出行比例指标，预测交通需求 |
|  |  | 12 | 交通分区 | 分区域、差异化控制交通设施布局 |
|  |  | 13 | 交通调查 | 通过居民出行调查，分析绿色交通供需特征 |
| 5 | 城市水系统 | 14 | 水资源承载力 | 科学确定水资源承载能力，明确水源保护要求、保护范围 |
|  |  | 15 | 水环境保护 | 划定保护水体的控制地狱界限，明确岸线保护和控制要求 |
|  |  | 16 | 低影响开发 | 制定城市低影响开发雨水系统的试试策略、原则和重点实施区域 |
| 6 | 能源利用 | 17 | 能源需求供应分析 | 对能源需求进行预测，进行碳排放核算和情景分析，确定能源总量控制和供应方案 |
|  |  | 18 | 可再生能源利用 | 评估分析可再生能源资源潜力，重点发展太阳能、风电、垃圾发电等开发利用 |
|  |  | 19 | 城市减碳路线图 | 提出碳排放总量和强度控制目标，提出城市碳排放控制技术选择优先顺序 |
| 7 | 固体废弃物资源 | 20 | 垃圾减量化 | 预测垃圾产生量、制定垃圾减量目标、再利用和回收及处理方案 |
|  |  | 21 | 分类收运 | 优化垃圾分类收运系统、减少垃圾收运成本，合理设置垃圾转运站 |
|  |  | 22 | 无害化、资源化 | 选择低排放、高效能的垃圾无害化处理方式，注重能源资源的回收再利用 |
| 8 | 生态社区 | 23 | 总体发展目标 | 创新规划理念和方法，明确生态社区的创建目标和发展策略 |
|  |  | 24 | 生态社区选址布局 | 综合考虑城市发展方向，市政、公共基础设施建设等情况进行选址和布局 |
|  |  | 25 | 生态社区功能 | 倡导产城融合、多元复合的社区开发理念，打造多功能复合社区 |
| 9 | 历史文化遗产保护 | 26 | 保护内容 | 自然要素、物质文化、非物质文化，确定保护内容和重点 |
|  |  | 27 | 保护方法 | 传统与现代空间协调发展，景观风貌协调控制 |
| 10 | 绿色建筑 | 28 | 绿色建筑规模化发展 | 确定绿色建筑发展总体目标，提出绿色建筑整体发展战略，明确重点推广发展区域 |
| 11 | 智能信息化 | 29 | 城市信息通信服务设施 | 提出信息通信服务设施目标和要求 |
|  |  | 30 | 城市绿色生态公众信息平台 | 建设城市绿色生态公众平台并实施动态监管 |
| 12 | 绿色人文 | 31 | 公众参与制度 | 调查、听证、公示、舆论监管 |
|  |  | 32 | 绿色生活 | 制定节能、节水、绿色出行等激励措施及评价体系 |
|  |  | 33 | 多样化居住空间 | 提出多类型住宅结合开发机制，多样化混合居住模式。制定周期性住房开发计划 |
|  |  | 34 | 绿色宣传教育 | 宣传展示平台及公报 |

- 控制性详细规划层面编制技术衔接内容

| 分项 |  | 子项 |  | 衔接内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土地利用 | 1 | 小尺度街区 | 控制商业办公性质/居住性质主导地块的尺度 |
|  |  | 2 | 容积率差异化分布 | 居住/商业容积率在基准容积率基础上修正 |
|  |  | 3 | 用地功能混合 | 控制功能混合地块比例 |
|  |  | 4 | 公共服务设施配置 | 设施功能类别、兼容性、可达性及建设标准 |
| 2 | 生态环境 | 5 | 绿地控制指标 | 总量控制、功能单元生态用地总量、地块控制指标、绿地率、硬化地表比例 |
|  |  | 6 | 开敞空间控制 | 道路遮阴率控制，绿地开敞空间结合通风廊道设计 |
|  |  | 7 | 社区公园绿地 | 社区公园绿地可达性、制备配置方式 |
| 3 | 绿色交通 | 8 | 公共交通系统 | 落实骨干公共交通系统，实现100%站点500米半径覆盖，设置公交专用道 |
| 4 | 绿色建筑 | 9 | 地块控制指标 | 确定地块绿色建筑星级目标及重点技术指标，如装配式建筑比例、建筑节能率、可再生能源利用率、非传统水源利用率等 |
| 5 | 城市水系统 | 10 | 水资源控制指标 | 明确约束性指标，设定技术要求 |
|  |  | 11 | 低影响开发 | 明确各地块地影响开发主要控制指标 |
| 6 | 固体废弃物资源 | 12 | 分类收运 | 确定垃圾分类手机店、垃圾收集转运站、社区厨余垃圾处理站的位置和要求 |
| 7 | 生态社区 | 13 | 土地开发利用效率 | 提高利用效率，混合使用功能，合理控制人口规模和开发强度，完善公共服务设施 |
|  |  | 14 | 控制指标 | 土地使用、绿色交通、绿地景观、能资源利用和公共设施分布等内容的生态设计要求 |
| 8 | 历史文化遗产保护 | 15 | 保护范围 | 划定城市紫线，分级管控 |

- 控制性详细规划（编制更新）生态控制指标体系

| 类型 | 传统控制指标 | 生态控制指标 |
| --- | --- | --- |
| 土地利用 | 用地性质、用地面积、容积率 | 混合开发比例（引导性）、地下容积率（引导性） |
| 建筑 | 建筑密度、建筑高度、建筑红线后退距离、建筑形式、体量、色彩、风格 | 建筑贴线率 |
|  |  | 单位面积建筑能耗 |
|  |  | 绿色建筑星级比例 |
| 绿地 | 绿地率 | 集水性绿地率（引导性） |
|  |  | 绿色屋顶比例等（引导性） |
| 交通 | 交通出入口方位、停车泊位 | 公交站点500米覆盖率 |
| 其他 | 人口容量 | 地块年径流总量控制率、平均日用水量定额 |
| 能源 | 无 | 可再生能源/清洁能源需求比例 |